Приложение № 5 к

Аукционной документации

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги «Ямал» __________________ / А.Н. Иванов / «___» ______________ 20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

Наименование объекта работ: выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода канализации от ул. Корчагинцев д. 19 до ул. Тюменская 12

- Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Вырубка кустарников | м² | 320 |  |
| 2 | Демонтаж покровного слоя теплоизоляции ёиз рулонных материалов (рубероид) | м² | 224,4 | Кø219 L=224 м.п. |
| 3 | Демонтаж теплоизоляции из минваты | м² | 224,4 | Кø219 L=224 м.п. |
| 4 | Демонтаж покровного слоя теплоизоляции из рулонных материалов (рубероид) | м² | 20,33 | Кø159 L=25 м.п. |
| 5 | Демонтаж теплоизоляции из минваты | м² | 20,33 | Кø159 L=25 м.п. |
| 6 | Демонтаж врезок выпусков ø159 | 1 врезка | 5 |  |
| 7 | Демонтаж врезок выпусков ø108 | 1 врезка | 2 |  |
| 8 | Демонтаж врезок выпусков ø219 | 1 врезка | 14 |  |
| 9 | Демонтаж дорожной плиты | шт | 6 | 6х2м |
| 10 | Протаскивание труб К ø219 под дорожным перекрытием | шт./м | 1/5 | футляр Ø 400 |
| 11 | Протаскивание труб К ø219 под дорожным перекрытием | шт./м | 1/6 | футляр Ø 400 |
| 12 | Демонтаж ст. трубопровода канализации ø219 | м.п. | 224 |  |
| 13 | Демонтаж ст. трубопровода канализации ø159 | м.п. | 17 |  |
| 14 | Демонтаж опорных конструкций трубопровода канализации ø219 | тн. | 7,5 | блок фбс |
| Раздел 2: Устройство опор трубопроводов |  |  |  |  |
| 15 | Бурение лидерных скважин ø150 на глубину 2м | шт./м. | 49/98 |  |
| 16 | Антикоррозийное покрытие стальной сваи из трубы ф 108х4, грунтовкой ГФ-21 | м² | 49,87 |  |
| 17 | Покраска стальной сваи из трубы ф 108х4 | м² | 49,87 |  |
| 18 | Установка в скважины ø150 стальных свай из трубы ø108 | шт./м. | 49/147 | hед=3,0 м |
| 19 | Заливка пазух скважин гравийно песчаной цементной смесью | м3 | 1,05 |  |
| 20 | Срезка свай под проектную отметку | м.реза | 16,6 | труба Ø 108, 49шт. |
| 21 | Монтаж опорных конструкций трубопровода (траверс) | тн. | 0,25 | швеллер № 12, Lед=0,5 м., 49 шт. |
| 22 | Антикоррозийное покрытие траверс, грунтовкой ГФ-21 | м² | 11 | швеллер № 12, Lед=0,5 м., 49 шт. |
| Раздел 3: Монтажные работы |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж опор скользящих из швеллера №14 L=0,2м | шт./тн. | 49/0,12 | швеллер №14 Полоса металл. 2 мм. Метизы |
| 24 | Монтаж трубопровода канализации из стальной трубы ø219х7мм | м | 199 |  |
| 25 | Монтаж трубопровода канализации из стальной трубы ø159х6мм | м | 33 |  |
| 26 | Протаскивание труб К ø219 под дорожным перекрытием | шт./м | 1/5 | футляр Ø 400 (футляр б/у) |
| 27 | Протаскивание труб К ø219 под дорожным перекрытием | шт./м | 1/6 | футляр Ø 400 (футляр б/у) |
| 28 | Монтаж дорожной плиты | шт | 6 | 6х2м |
| 29 | Изготовление и установка канализационного стакана из ст. трубы ø325 | шт./тн. | 8/0,568 | ст. труба ø325х8 (Lед=0,7м) – 0,350 т.н.; лист. Металл 5 мм 350х350 х 16 шт. – 0,218 т.н. |
| 30 | Устройство ревизий ø108 | шт. | 23 |  |
| 31 | Монтаж ревизий ø108 в канализационный трубопровод ø219 | 1 врезка | 23 |  |
| 32 | Врезка канализационного трубопровода ø159 в канал. стакан ø325 | 1 врезка | 7 |  |
| 33 | Врезка канализационного трубопровода ø108 в канал. стакан ø325 | 1 врезка | 2 |  |
| 34 | Врезка канализационного трубопровода ø219 в канализационный стакан ø325 | 1 врезка | 13 |  |
| 35 | Антикоррозийное покрытие трубопровода канализации ø219 , грунтовкой ГФ-21, за два раза | м² | 136,92 | Кø219 L=199 м.п. |
| 36 | Антикоррозийное покрытие трубопровода канализации ø159 , грунтовкой ГФ-21, за два раза | м² | 16,52 | Кø159 L=33 м.п. |
| 37 | Антикоррозийное покрытие канализационных стаканов ø325 , грунтовкой ГФ-21, за два раза | м² | 5,622 | Ø 325 Lед=0,7м 8 шт. |
| 38 | Теплоизоляция канализационных стаканов ø325 ППУ скорлупами | м3 | 0,33 | Ø 325 Lед=0,7м 8 шт. |
| 39 | Устройство покровного слоя теплоизоляции канализационных стаканов ø325, из пленки ПВХ | м2 | 7,47 | Ø 325 Lед=0,7м 8 шт. |
| 40 | Теплоизоляция трубопровода канализации ø219 ППУ скорлупами | м3 | 8,4 | Кø219 L=199 м.п. |
| 41 | Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопровода канализации ø219, из пленки ПВХ | м2 | 199,3 | Кø219 L=199 м.п. |
| 42 | Теплоизоляция трубопровода канализации ø159 ППУ скорлупами | м3 | 1,08 | Кø159 L=33 м.п. |
| 43 | Устройство покровного слоя теплоизоляции трубопровода канализации ø159, из пленки ПВХ | м2 | 26,9 | Кø159 L=33 м.п. |
| 44 | Погрузка, выгрузка, вывоз строительного мусора | тн. | 13,71 |  |

- Материалы, используемые при выполнении работ:

| № | Наименование материалов | Требования к материалам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка ГФ-021 | Соответствие ГОСТ 25129-82 |
| 2 | Трубы стальные Ø219х7мм Ø159х6мм Ø325х8 | Соответствие ГОСТ 8732-78 |
| 3 | Эмаль ПФ-115 | Соответствие ГОСТ 6465-76 |
| 4 | Скорлупа ППУ Ø325 Ø219 Ø159 | Толщина теплоизоляционной скорлупы не менее, мм - 50 Плотность, кг/м³- 55-65 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа- 0,20 Предел прочности при изгибе, не менее, МПа- 0,12 Коэффициент теплопроводности Вт/м°С- 0,022..0,029 Температура применения, диапазон не менее °С, от -42 до + 120 Группа горючести Г4 |
| 5 | Пленка ПВХ-Л | Лента поливинилхлоридная липкая (ПВХ-Л) Прочность на разрыве, Н/см, не менее %: 50 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 80 Адгезия ленты к стали, Н/см ширины, не менее: 5,0 Липкость, сек, не менее: 25 Температурный интервал эксплуатации ленты от - 30 °С до + 30 °С. Грибостойкость, балл, не более: 2 Водопоглощение ленты в течение 1000 часов при температуре 20 оС, %, не более: 0,5 Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации при температуре 20 °С, не более: 10 |

| 3. Место выполнения работ | г. Лабытнанги, мкр-н Обской, участок сети канализации от ул. Корчагинцев д.19 до ул. Тюменская д.12 |
| --- | --- |
| 4. Сроки выполнения работ | Начало работ: С даты подписания Сторонами Договора. Окончание работ: не позднее 17.08.2020г. |
| 5. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Определяется календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью договора. Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора оформляет и передает на подпись Исполнителю акт приема-передачи объекта в работу. Данный акт оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один экземпляр для Заказчика, один для Исполнителя. Исполнитель, в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения акта передачи объекта в работу осуществляет подписание данного акта. Последовательность выполнения работ на объекте: 1. Составление и подписание акта приема-передачи объекта в работу. 2. Согласование применяемых (планируемых к применению) в процессе выполнения работ материалов с Заказчиком, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора. 3. До начала производства работ на объекте Исполнитель предоставляет приказы, распоряжения о назначении ответственных руководителей, производителей работ, ответственных за экологическую, пожарную безопасность, качество выполняемых работ и оперативный контроль. 4. Предоставление заказчику на утверждение графика производства работ, локальной сметы. В срок не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора. 5. Перед выполнением работ обязательное проведение Исполнителем входного (приемочного) контроля, совместно с представителями Заказчика, качества применяемых материалов 6. Выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и графиком производства работ, включая составление и ведение общего журнала работ КС-6, журнала сварочных работ, журнала производства буровых работ, исполнительных схем и актов освидетельствования скрытых работ (на каждый вид работ, Исполнитель не менее чем за 2 дня обязан письменно уведомить Заказчика о сдаче скрытых работ для совместной приемки и подписания Акта скрытых работ). 7. Составление Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте. 8. Подписание Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком (контрольный обмер выполненных объемов работ). 9. Сдача-приемка объекта в эксплуатацию Заказчиком с предоставлением Исполнителем исполнительной документации (Акт о приемке выполненных работ КС-2 в 2-х экземплярах, справку по форме КС-3 в 2-х экземплярах, исполнительную документацию в составе: общий журнал работ КС-6, журнал сварочных работ, журнала производства буровых работ, акт испытания наружной канализации на пролив, акт освидетельствования скрытых работ (на каждый вид работ), исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на используемые материалы), оформление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. |
| 6. Условия выполнения работ | Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства движению транспорта и пешеходов, при необходимости ограничения движения транспортных средств на объекте производства работ, предварительно согласовать с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения сроки выполнения работ. Персоналу Исполнителя запрещается самостоятельно, без согласования с Заказчиком, воздействовать на органы управления оборудования предприятия и вмешиваться в его работу. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для его сотрудников. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. |
| 7. Требования к условиям выполнения работ. | Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации: – Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ГОСТ Р 50779.30-95 «Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования»; - СП 32.13330.2012 (Канализация. Наружные сети и сооружения.) - Свод правил Водоснабжение наружные сети и сооружения СП 31.13330.2012 - Свод правил тепловая изоляция оборудования и трубопроводов актуализированная редакция СП 61.13330.2012 - СП 33.13330.2012. Расчет на прочность стальных трубопроводов. - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. - Санитарные нормы и правила "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ" СанПиН 2.2.2.540-96). - СНиП 12-03-2001 –«Безопасность труда в строительстве Часть 1 Общие требования» Осуществление строительного контроля Исполнителем на объекте. Организация ремонтных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ремонт объекта с необходимым качеством и в установленные сроки. Исполнитель должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные календарным планом (графиком выполнения работ). Исполнитель, привлекает для производства работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. Исполнитель, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с заказчиком и руководителем учреждения. Исполнитель должен представить заказчику приказ о назначении представителя исполнителя, ответственного за работы на объекте, и контактные данные указанного лица. Исполнитель обязан обеспечить ежедневное содержание и уборку территории, где осуществляются ремонтные работы. Исполнитель не позднее дня окончания работ на объекте обязан вывезти с территории проведения работ принадлежащие ему машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор. |
| 8. Требования к применяемым материалам, оборудования | Используемый материал для ремонта согласовать с Заказчиком до начала работ, включая предоставление Заказчику копии паспортов и сертификатов на используемые материалы и оборудование. При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые товары (материалы, оборудование) должны быть новыми, соответствовать ГОСТам, СанПиНам и ТУ, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество. После окончания работ, все паспорта, сертификаты, а также другие документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими качество используемых материалов и оборудования, должны быть переданы Заказчику. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых исполнителем в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. |
| 9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев, а на оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами двухстороннего акта о приемке выполненных работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то исполнитель обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: – строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; – межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; – государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; – правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; – государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. - при выполнении работ задействовать квалифицированный персонал в соответствии с требованиями Приказа №146 от 12.04.2016 (о внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. n 533), ПБ 03-273-99 (аттестация сварщиков), а также с другими правилами, связанными с характером и объёмом выполняемых работ. Соблюдение своим персоналом ПТЭ, ПТБ и противопожарной безопасности. - содержать закреплённые помещения и прилегающую территорию в соответствии с СанП и Н 2.1.7.1322-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; - выполнять работы по наряду-допуску, порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик. - Руководствоваться следующими нормативными документами по технике безопасности: - Приказ N 328н от 24 июля 2013 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года). - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (с изм. 1991, 1993)»; - Приказ N 1101н от 23 декабря 2014 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться Исполнителем выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Исполнителем должны быть проведены мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. |
| 11. Приложения к техническому заданию | 1. Техническое решение (План-схема сетей канализации «капитальный ремонт трубопровода канализации от ул. Корчагинцев д. 19 до ул. Тюменская 12»). |

Начальник  ПТО                                                                                                     А. Н. Пралев