# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена металлических оконных блоков на окна ПВХ в помещениях ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий (Работа) | 43.32.10.110 | усл. ед. | 1 |

Способ определения поставщика: Конкурентная закупка по закону 223-ФЗ.

1. Спецификация изделий:

1.1.  Окно с электрической фрамугой

|  | Профиль: ILMARI Classic 70 или эквивалент, цвет белый |
| --- | --- |
|  | Кол-во: 3 шт |
|  | Заполнение: стеклопакет 2-камерный энергосберегающий (4И-14-4-14-4) |
|  | Фурнитура: Масo Ventus с электроприводом или эквивалент |
|  | Серый уплотнитель |
|  | Отлив: 150х2750 – 3 шт |
|  | Подоконник: 1000х2850 – 3 шт |
|  | Отделка внутренних откосов: сендвич-панель 900 мм |
|  | Нащельники с уличной стороны |
|  | Стена под подоконной доской: ремонт штукатурки, окраска |
|  | Демонтаж металлоконструкций |
|  | Монтаж |
|  | Вывоз мусора |
|  | Работа на строительных лесах на высоте до 6 метров |

1.2. Глухое окно

|  | Профиль: ILMARI Classic 70 или эквивалент, цвет белый |
| --- | --- |
|  | Кол-во: 7 шт |
|  | Заполнение: стеклопакет 2-камерный энергосберегающий (4И-14-4-14-4) |
|  | Серый уплотнитель |
|  | Отлив: 150х2750 – 7 шт |
|  | Подоконник: 1000х2850 – 7 шт |
|  | Отделка внутренних откосов: сендвич-панель 900 мм |
|  | Нащельники с уличной стороны |
|  | Стена под подоконной доской: ремонт штукатурки, окраска |
|  | Демонтаж металлоконструкций |
|  | Монтаж |
|  | Вывоз мусора |
|  | Работа на строительных лесах на высоте до 6 метров |

Примечание: При необходимости на этапе подачи заявок Подрядчик может произвести контрольные замеры для определения размеров оконных блоков, стоимости монтажных и демонтажных работ.

1.3. Дополнительные работы

| № п/п | Описание конструктивных элементов | Перечень работ | Ед. изм. | Объем Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Статические усилители | Установка статических усилителей (усиленного соединителя с армированием) длиной по 2500 мм между оконными конструкциями | шт. | 9 |

2. Заказчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий.

3. Местонахождение: Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31а.

4. Способ оплаты: безналичный расчет в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ.

5. Условия выполнения работы:

- Срок выполнения работы: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.

- Место выполнения работы: Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31а.

- Гарантия на изделия – 5 (пять) лет с даты подписания акта выполненных работ.

- Гарантия на выполненную работу – 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

6. Порядок выполнения монтажных работ:

6.1.  Подрядчик осуществляет уточненные замеры оконных проемов по месту выполнения работы до начала монтажных работ, организует изготовление оконных блоков и доставку до места установки.

6.2. Подрядчик осуществляет демонтаж существующих изделий на высоте от 2,5м (металлических конструкций спаренных уголков, остекления), установку новых изделий, внутреннюю и внешнюю отделку проемов по месту установки, установку москитных сеток, уборку и вывоз мусора.

6.3. Подрядчик устанавливает окна из ПВХ профиля. (Пластиковые окна должны быть 2021 года изготовления, с применением энергосберегающего стеклопакета, новыми, без повреждений, в исправном состоянии). Установка окон должна соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», ГОСТ  30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», выполняет внутреннюю отделку (в том числе откосы из сендвич-панелей с отделкой обналичкой, штукатурка и отделка стены под подоконной доской) и внешнюю отделку (в том числе нащельники, установка отливов оцинкованных окрашенных).

7. Требования к выполнению работы:

7.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

7.2. Подрядчик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

7.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников, имеющих регистрацию РФ.

7.4. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

7.5. Работы выполнить с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Подрядчик и предоставляет на согласование Заказчику до начала производства работ в целях корректировки дат выполнения работ.

7.6. Не допускается оставлять незаполненные оконные проемы новыми конструкциями ПВХ (с остеклением) по окончанию рабочего дня (в целях недопущения несанкционированного доступа в учреждение в ночное время).

8. Требования к безопасности выполняемых работ:

8.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

8.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

8.3. Не допускать курения своих сотрудников в здании образовательного учреждения. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

8.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

8.5. Нести ответственность, выплачивать суммы по всем претензиям, требованиям и судебным искам и нести всякого рода расходы за травму или гибель людей и повреждение имущества, возникших в результате выполнения работ в случае возникновения увечья и несчастного случая, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком.

8.6. Обеспечивать за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, с момента начала работ до сдачи-приемки выполненных работ.

9. Требования к уборке помещений:

9.1 Складирование демонтированных оконных блоков и мусора допускается в течении рабочего дня в местах, согласованных с Заказчиком, обязателен вывоз Подрядчиком складированного мусора за пределы территории Заказчика.

10. Требования к материалам:

10.1. Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

10.2. Все строительные отделочные материалы должны соответствовать санитарным правилам СанПин 2.1.729-99. По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей с целью применения их в образовательных учреждениях. Сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам передать Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

10.3. Все строительные отделочные материалы должны подтверждаться сертификатами соответствия (если оно подлежит сертификации согласно Постановлению правительства РФ № 982 от 01.12.09 г.), и иными документами, положенными при поставках такого вида товара

11. Требования к изделиям:

11.1. Изделие должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов быть светостойким и износостойким, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

| Контрактный управляющий |  | С. М. Добровский |
| --- | --- | --- |
| +7 910 811-8990 sergey_dobr@mail.ru |  | Дата: 20.02.2021 |