ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

задание на проектирование

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт нежилого здания под размещение приюта для безнадзорных животных на территории Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| I. Общие данные |  |
| 1. Основание для выполнения проектных работ | Во исполнение части 3 статьи 7, Федерального закона об 27 декабря 2018 года № 498 – ФЗ, об ответственном обращении с животными. |
| 2. Застройщик (технический заказчик). | Муниципальное автономное учреждение Рузаевского муниципального района «Специальный центр обслуживания» (МАУ РМР «Специальный центр обслуживания») |
| 3. Инвестор (при наличии). | Отсутствует. |
| 4. Проектная организация. | Определяется по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 5. Источник финансирования. | Бюджет Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. |
| 6. Вид работ. | Капитальный ремонт. |
| 7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии). | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются Заказчиком Подрядчик согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. |
| 8. Требования к выделению этапов строительства объекта. | Не предусмотрено. |
| 9. Срок строительства. | Продолжительность строительства/капитального ремонта определить проектом согласно раздела 6 «Проект организации строительства» постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». |
| 10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта. | Существующее одноэтажное однопролетное здание без технических этажей, площадью 1200 м2, площадь застройки 1,2 га. Габариты бокса для содержания собак, кошек, склада, а так же административно-бытового корпуса определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя: |  |
| 11.1. Назначение объекта. | Объект непроизводственного назначения. |
| 11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность. | Не принадлежит. |
| 11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта. | Определить согласно инженерным изысканиям. |
| 11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам. | Не относится к опасным производственным объектам. |
| 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность. | Определить проектом в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в соответствии с СП 12.13130.2009 и другими нормативными документами. |
| 11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. | # Кабинеты, административные и служебные помещения. Окончательный перечень помещений с постоянным пребыванием определить проектом. |
| 11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | Нормальный. |
| 12. Требования о необходимости безопасности соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта. | Не предусматриваются. |
| 13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации. Класс энергосбережения в соответствии с СП 50.13330.2012 - не ниже С. Учесть требования приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2017 г. N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации. | Подрядчику выполнить обследования в соответствии с ГОСТ 31937-2011, СП 13-102-2003 в объеме, необходимом для проектирования. Проектной организации выполнить сбор исходных данных, необходимых для прохождения государственной экспертизы проектной документации, а также выполнить обмерочные работы с подготовкой дефектного акта с указанием качественных и количественных характеристик дефектов. |
| II. Требования к проектным решениям |  |
| 17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка. | Территория приюта должна быть разделена на следующие зоны: - производственную, включающую в себя помещения для длительного содержания животных, и площадки для выгула животных; - административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, помещения для хранения дезинфицирующих средств, кормокухню (в случае кормления животных не готовыми кормами для животных) и склад для хранения кормов для животных; - временного содержания животных, включающую в себя манеж-приемную, карантинное помещение, стационар (изолятор), ветеринарный пункт; - хранения отходов содержания животных. Территория должна иметь внутренние подъезды с выходами к дорогам общего пользования и быть огорожена путем обнесения сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м, или иным способом, обеспечивающим ограничение доступа на территорию приюта. |
| 18. Требования к проекту полосы отвода. | Не требуется. |
| 19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации. В основе архитектурно-планировочных решений учреждения применить их зонирование в соответствии с требуемыми основными функциональными группами. |
| 20. Требования к технологическим решениям. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, а также Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Технологическое оборудование существующее. |
| 21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям. | Разработать проектную и рабочую документацию на капитальный ремонт существующего здания в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, действующими СП, Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». При необходимости, предусмотреть усиление конструкций здания в соответствии с технологическими требованиями согласно результатам обследований для дальнейшей эксплуатации и поддержания работоспособного состояния конструкций и продления нормативного срока эксплуатации здания. Объемно-планировочные решения и ведомость отделки помещений согласовать с Заказчиком и заинтересованными службами. Предусмотреть следующий состав помещений: Административная часть: - кабинет директора (не менее 9 м2), - кабинет экономиста (не менее 6,5 м2), - комнату персонала (не менее 8 м2), - сан. узел (не менее 3 м2); - тепловой пункт (предусмотреть возможность подключения газового водонагревателя, котла). Ветеринарный блок: - манеж – приемная (не менее 16 м2), - помещение - ветеринарная помощь (не менее 10 м2), - помещение – стационар (не менее 16 м2), - операционная (не менее 10 м2), - помывочная (не менее 6 м2), - вет. склад (не менее 8 м2), - сан. узел (не менее 3 м2), - карантинный блок и блок изолятора (6 помещений по 6 м2); Хозяйственный блок: - корм. кухня (не менее 8 м2), - склад продуктово-кормовой (не менее 12 м2), - складское помещение для хранения средств для уборки и дезинфекции (не менее 4 м2), - складское помещение для хранения хоз. инвентаря клеток, сена, опила и пр. (не менее 30 м2). Предусмотреть раздельные теплые вольеры для содержания кошек и собак. Площадь определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть открытые прогулочные вольеры для собак. Площадь определить проектом и согласовать с Заказчиком. |
| 21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования заказчиком. | Применяемые материалы, изделия и конструкции согласовать с Заказчиком. |
| 21.2. Требования к строительным конструкциям. | Предусмотреть применение в конструкциях и отделке высококачественных износостойких, экологически чистых материалов. В соответствии с требованиями технических регламентов, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (в действующей редакции) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», стандартов, сводов правил, обеспечить несущую способность, надежность удобство эксплуатации, экономичность и безопасную эксплуатацию объекта. |
| 21.3. Требования к фундаментам. | Фундаменты – существующие. Требования определить по итогам обследования технического состояния объекта, проведенного в соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации. |
| 21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу. | Стены – констр. сб.ж./ бетона существующие. Требования определить по итогам обследования технического состояния объекта, проведенного в соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации. |
| 21.5. Требования к наружным стенам. | Наружные стены – кирпичные существующие. Требования определить по итогам обследования технического состояния конструкций. |
| 21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам. | Внутренние стены –кирпичные. Перегородки –кирпичные. |
| 21.7. Требования к перекрытиям. | Существующие ж/б перекрытия. Требования определить по итогам обследования технического состояния конструкции. |
| 21.8. Требования к колоннам, ригелям. | Колонны, ригеля – констр. сб.ж./ бетона существующие. Требования определить по итогам обследования технического состояния конструкции. |
| 21.9. Требования к лестницам. | Лестничные клетки отсутствуют. |
| 21.10. Требования к полам. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, а также техническими условиями на применяемые в проекте материалы и конструкции. Выполнить полный комплекс по замене полов согласно действующих СанПин и СП (демонтаж, утеплитель (по потребности), устройство стяжки, грунтовка, покрытие). |
| 21.11. Требования к кровле. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, а также техническими условиями на применяемые в проекте материалы и конструкции. Необходимость ремонта определить по итогам обследования технического состояния конструкции. |
| 21.12. Требования к витражам, окнам. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, а также техническими условиями на применяемые в проекте материалы и конструкции. Выполнить замену оконных проемов по результатам технического обследования и по согласованию с Заказчиком. Оконные блоки из ПВХ профиля. Сопротивление теплопередачи определить проектным решением и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть дополнительно к оконным блокам москитные сетки, замки безопасности, режимы микропроветривания, поворотно-откидные механизмы в конструкции окон. Предусмотреть дополнительно к существующим оконным блокам москитные сетки. Утеплить внутренние откосы у существующих окон по согласованию с Заказчиком. Подоконная доска - пластиковая. Внутренние откосы из сендвич-панелей. Наружные отливы из оцинкованной стали, окрашенной в белый цвет. |
| 21.13. Требования к дверям. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, а также техническими условиями на применяемые в проекте материалы и конструкции. Выполнить замену заполнений дверных проёмов по результатам технического обследования и по согласованию с Заказчиком. Предусмотреть стыкоперекрывающие профили между смежными покрытиями, устройство порогов и ограничители для дверей. Дверные проемы должны быть доступны для МНГ (ширина полотна, механизм открывания). Предусмотреть дверные блоки, отвечающие современным требованиям по функциональности, надежности и эстетическому виду, учитывая рыночную стоимость. алюминиевые. Сопротивление теплопередачи наружных дверей определить проектным решением и согласовать с Заказчиком. |
| 21.14. Требования к внутренней отделке. | Внутренняя отделка помещений должна соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям в зависимости от их назначения, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормативами, действующими СанПин. |
| 21.15. Требования к наружной отделке. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также техническими условиями на применяемые в проекте материалы и конструкции. Восстановление входов в здание. Ремонт кирпичной кладки. Предусмотреть ремонт отмостки у здания с установкой поребриков вокруг здания. Окончательные виды работ согласовать Заказчиком в соответствии с действующими нормативными требованиями. |
| 21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях. | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод», а также согласно инженерным изысканиям. |
| 21.17. Требования к инженерной защите территории объекта. | # Предусмотреть согласно инженерным изысканиям, СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 и СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85, а также Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта. | Данный объект не относится к линейному. |
| 23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта. | Данный объект не относится к линейному. |
| 24. Требования к инженерно-техническим решениям. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Использовать обеззараживали воздуха согласно Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0189-20, п. 17. |
| 24.1. Требования к основному технологическому оборудованию. | В случае внесения изменений в технологические решения предусмотреть все виды современного, преимущественно отечественного, оборудования с учетом энергосберегающих технологий. Предоставить обоснование выбора оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов. В проектной и рабочей документации применять сертифицированные в РФ строительные материалы и оборудование, прогрессивные методы строительно-монтажных работ, материалы и изделия (в том числе волоконно-оптический кабель). Импортное оборудование применить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.2015 № 785. Предусмотреть размещение вывесок на фасадах здания, информационных табличек, навигации в помещениях, планов эвакуации (по согласованию с Заказчиком). |
| 24.1.1. Отопление. | Заменить систему отопления в полном объёме. Трубы металлические с запорной арматурой, чугунными радиаторами и терморегуляторами. В целях обеспечения теплоснабжения объекта рассмотреть возможность и целесообразность установки автономного источника (бойлера), либо подключение объекта к централизованной системе теплоснабжения. При необходимости разработать наружные тепловые сети. |
| 24.1.2. Вентиляция. | Необходимо выполнить мероприятия по восстановлению рабочих характеристик вентиляции. Заменить и установить вентиляционную систему (приточно- вытяжную) по согласованию с Заказчиком в соответствии с требованиями СанПин и СП. |
| 24.1.3. Водопровод. | Предусмотреть замену внутренних сетей водопровода горячего и холодного водоснабжения в полном объёме с оборудованием. При необходимости разработать наружные сети водоснабжения от существующей скважины. |
| 24.1.4. Канализация. | Предусмотреть замену хозяйственно-бытовой канализации в полном объеме, с оборудованием. При необходимости разработать наружные сети водоотведения. Предусмотреть установку септика. |
| 24.1.5. Электроснабжение. | Предусмотреть ремонт (замену) внутренних систем электроснабжения, замена этажных щитков, распределительных кабельных систем, светильников. Запроектировать внутренние электрическое снабжение сетей с заменой ВРУ. Предусмотреть аварийное электроосвещение. При необходимости разработать наружные сети электроснабжения. Сети электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Предусмотреть прибор учета электроэнергии. Восстановить молниезащиту и заземление. |
| 24.1.6. Телефонизация. | Отсутствует. |
| 24.1.7. Радиофикация. | Отсутствует. |
| 24.1.8. Информационно-телекоммуникационная Сеть «Интернет». | Предусмотреть замену локально-вычислительной сети. |
| 24.1.9. Телевидение. | Предусмотреть замену (по согласованию с Заказчиком). |
| 24.1.10. Газификация. | Предусмотреть ремонт (замену) наружных сетей газоснабжения с оборудованием. |
| 24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации. |
| 24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации. |
| 24.2.1. Иные сети инженерно-технического обеспечения. | Предусмотреть: адресно-аналоговую охранно-пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов; АСКУПЭ; диспетчеризацию систем инженерного оборудования; устройство голосового оповещения и руководства эвакуации людей при возникновении ЧС. Замену наружной и внутренней системы видеонаблюдения. Разработать решения по видеонаблюдению. |
| 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. | Выполнить раздел по охране окружающей среды на период строительства (капитальный ремонт). |
| 26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, техническим условиям. Замена пожарно-охранной сигнализации с оповещением. |
| 27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. | Выполнить проектную документацию раздела «Энергетическая эффективность» согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Выполнить раздел «Энергетическая эффективность» согласно требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с изменением № 1). |
| 28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту. | # В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, техническим условиям, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности. | Выполнить в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» и Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Выполнить видеонаблюдение по периметру здания. |
| 30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации, техническим условиям, ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 31. Требования к технической эксплуатации обслуживанию объекта. | Предусмотреть обеспечение соблюдения нормативных режимов и проектных показателей, техосмотры ограждающих и несущих конструкций, наладку оборудования инженерных сетей. |
| 32. Требования к проекту организации строительства объекта. | В соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. |
| 33.Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта. | Не требуется. |
| 34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта. | Не требуется. |
| 35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя. | Не требуется. |
| 36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки. | В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, нормативной документации. |
| 37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта. | Не требуется. |
| III. Иные требования к проектированию |  |
| 38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным. | # Состав и содержание разделов проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013, техническими требованиями и иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации. Виды работ по этапам могут меняться по согласованию с Заказчиком. Для направления на государственную экспертизу предоставить электронный вид документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (с изменениями, действующими на дату сдачи проектной документации в ГАУ «Госэкспертиза Республики Мордовия»). После получения положительного заключения государственной экспертизы предоставить Заказчику: 1. Инженерные изыскания (техническое обследование) – 3 экз. на бумажном носителе и 3 экз. на электронном носителе. 2. Проектную документацию – 5 экз. на бумажном носителе и 3 экз. на электронном носителе. 3. Рабочую документацию – 5 экз. на бумажном носителе и 3 экз. на электронном носителе. 4. Сметная документация: - сводный сметный расчёт, локальные сметы, объектные сметы – 4 экз. на бумажном носителе и 3 экз. на электронном носителе. - ВОР, ВПР, конъюнктурный анализ цен, прайсы – 2 экз. на бумажном носителе и 3 экз. на электронном носителе. - ведомость объемов конструктивных решений и комплексов работ, проект сметы на выполнение работ – 1 экз. на бумажном носителе и 3 экз. на электронном носителе. 5. Предоставление Заказчику дополнительного экземпляра проектной и рабочей документации на бумажном носителе согласно запросу ресурсоснабжающих и прочих организаций. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием наименования проекта, заказчика, подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows и бесплатными программами, позволяющими открыть файлы с расширением PDF, AutoCAD, ArchiCAD. Формат электронных документов должен соответствовать Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 39. Требования к подготовке сметной документации. | Сметы должны быть составлены по действующей сметно-нормативной базе ценообразования, по федеральным единичным расценкам внесенным в федеральный единичный реестр, базисно-индексном методом с пересчетом в текущий уровень цен коэффициентом, утвержденным письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с использованием программного комплекса «РИК», с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов. При определении сметной стоимости применять Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/ПР. В случае если на момент формирования сметной части проектной документации произойдут изменения законодательства в части сметно-нормативной базы, сведения о которой включены в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, согласовать с Заказчиком сметно-нормативную базу и метод расчета сметной документации. Документы, подтверждающие актуальную стоимость применяемых материалов и оборудования (калькуляции, прайс-листы, коммерческие предложения и пр.), должны быть оформлены надлежащим образом на основе конъюнктурного анализа. Альбомы, включающие в себя коммерческие предложения и иную документацию, подтверждающую стоимость оборудования и материалов, предоставлять на согласование не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предоставления полного комплекта проектной документации. При составлении альбомов согласованных цен на применяемые материалы и оборудование каждую позицию необходимо подтверждать не менее чем 3 (тремя) коммерческими предложениями по стоимости сроком давности не более 2 (двух) месяцев. Заполнять альбомы согласованных цен следует в соответствии с формой 1, указанной в Приложении 1 к настоящему заданию. Выделять разделы локальных смет на строительно-монтажные работы по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ. В названии каждого раздела указывать основной объём работ и единицу измерения. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на непредвиденные работы и затраты. Затраты Заказчика, связанные с капитальным ремонтом объекта, необходимо включать в сметную документацию на основании документов, предоставляемых Заказчиком. В соответствии с методикой, утвержденной приказом Минстроя РФ от 23.12.2019 г. № 841/пр провести анализ, обобщение и систематизацию проектной (в том числе сметной) документации, получившей положительное заключение экспертизы. Составить ведомость объемов технологически законченных элементов, включающих определенные в соответствии с проектной документацией необходимые для его возведения (устройства) комплексы работ и работ, связанных между собой и необходимых в соответствии с проектной документацией, для возведения (устройства) технологически законченного конструктивного решения (элемента). Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – Ведомость) предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. Детализация (группировка) работ и затрат выполняется с учетом объемно-планировочных и конструктивных особенностей объекта таким образом, чтобы в отдельные позиции были сформированы технологически законченные элементы объекта, включающие комплекс работ и затрат (в том числе, вспомогательных, сопутствующих основному виду работ и затрат), необходимых для их возведения или устройства. Детализация (группировка) конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно идентифицировать начало, окончание и содержание работ для удобства их приемки и оплаты в ходе реализации проекта. В случае, если конструктивное решение (элемент) или комплекс (вид) работ в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ выполняются поэтапно, из общего объема, сгруппированных в нем работ в Ведомости должны быть выделены отдельные объемы работ, подлежащие выполнению на соответствующих этапах. Ведомость необходимо составить в соответствии с формой, указанной в Приложении 2 к настоящему заданию. На основании Ведомости составить Проект сметы, предусматривающий определение цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ всего и на принятую единицу измерения в соответствии с формой, указанной в Приложении 3 к настоящему заданию. Проект сметы на выполнение работ должен быть составлен без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. # В случае, если для конструктивного решения (элемента) или комплекса (вида) работ были выделены, в том числе, объемы работ, выполняемые поэтапно, расчет цены такого конструктивного элемента или комплекса работ выполняется как на общий объем работ (всего), так и на каждый из выделенных этапов с учетом соответствующих объемов работ, отраженных в Ведомости. Ведомость объемов работ составить в соответствии с формой, указанной в Приложении 4 к настоящему заданию. |
| 40. Требования к разработке специальных технических условий. | Не требуется. |
| 41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)», в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | Обязательное соблюдение требований в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 г. № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также по согласованию в процессе выполнения проектных работ. |
| 42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов. | Не требуется. |
| 43. Требования о применении технологий информационного моделирования. | Не требуется. |
| 44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования. | Не требуется. |
| 45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ. | Суммарный объем проектной и рабочей документации должен обеспечивать ее соответствие требованиям технических регламентов и обеспечивать ремонт объекта. В разрабатываемой проектной и рабочей документации указывать максимальные и (или) минимальные значения показателей, позволяющих определить соответствие материалов и оборудования в проектной, рабочей и сметной документации, а также значения показателей, которые не могут изменяться. При указании в проектной, рабочей, сметной документации товарных знаков материалов и оборудования добавлять слова «или эквивалент» и указывать значения эквивалентности. Подрядчик (генеральная проектная организация) представляет на рассмотрение Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения контракта график выполнения проектных работ, а также еженедельные отчеты о выполнении указанного графика. Любые изменения в указанном графике должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 46. Исходно-разрешительная документация. | Проектной организации совместно в Заказчиком выполнить сбор исходных данных, необходимых для прохождения государственной экспертизы проектной документации. |
| 47. Стадия проектирования. | 1. Проектная документация. 2. Рабочая документация. |
| 48. Условия исполнения. | Подрядчик гарантирует безвозмездно устранять выявленные недостатки (дефекты) всего объема выполненных работ в срок 5 (пять) лет с даты подписания завершающего акта приема-передачи выполненных работ. Гарантия качества устанавливается на весь объем выполненных работ, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока. |
| 49. Указания о необходимости согласования с ведомствами и организациями. | Проект согласовать с Заказчиком, Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия. Листы согласований со всеми организациями сформировать в отдельный альбом. Проектные решения (в том числе стадию «Проектная документация) по сетям и сооружениям инженерно-технического обеспечения согласовать с организациями, выдавшими технические условия и всеми другими службами, чьи интересы могут быть затронуты. Согласовать проектную и рабочую документацию на предмет использования в проекте технических параметров и характеристик продукции с Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия (при необходимости) В том пояснительной записки включить согласования по инженерным сетям со всеми заинтересованными организациями (листы с согласованиями). Обеспечить техническое сопровождение проектной документации (устранение замечаний Государственной экспертизы) до получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации. |