ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту: 5-ти этажный спальный корпус на территории ООО санаторий « Карагай»

| № п/п | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |  |  |
|  | Основание для проектирования | Договор с Заказчиком |  |  |
|  | Заказчик (застройщик) | ООО «Карагай» |  |  |
|  | Проектная организация | По результатам проведения конкурсных процедур |  |  |
|  | Вид финансирования | Собственные средства. |  |  |
|  | Категория сложности объекта | II категория сложности класс здания КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» (с изменениями). |  |  |
|  | Уровень ответственности | Нормальный согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями). |  |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |  |  |
|  | Сведения об объекте | Существующий комплекс зданий санатория Карагай |  |  |
|  | Нормативные документы и утвержденная проектная и градостроительная документация | Проектирование вести в соответствии с действующей законодательной градостроительной, нормативно-технической документацией, СНиП и требованиями настоящего технического задания: 1.Постановление РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2.ГОСТ 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации». 3.ГОСТ 21.501-2018 СПДС «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». 4. Рабочую документацию выполнить с учетом привязки к существующим инженерным сетям. 5. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями: от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.94 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (по состоянию на 2019 г.), постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (с изменениями и дополнениями), постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (ред. от 21.04.2018) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ГОСТ Р 54862-2011 «Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания», Р 78.36.002-2010, Р 78.36.005-2011, Р 78.36.007-99, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 12.13130.2009, СП 13-102-2003, СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 23-101-2004, СП 28.13330.2017, СП 29.13330.2011, СП 30.13330.2016, СП 31-110-2003, СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2016, СП 48.13330.2011, СП 51.13330.2011, СП 50.13330.2012, СП 52.13330.2016, СП 60.13330.2012, СП 61.13330.2012, СП 71.13330.2017, СП76.13330.2016,СП82.13330.2016, СП 112.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 131.13330.2012, СП 256.1325800.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок», НПБ 244-97 «Материалы строительные», РД 78.36.003-2002, СО 153-34.21.122-2003, РД 78.145-93,19. РД 25.953-90, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все оборудование и материалы должны иметь необходимые разрешения и сертификаты для применения на территории РФ. |  |  |
|  | Указания о выделении очередности | В один этап |  |  |
|  | Сведения об обследовании и обмерных работах | нет |  |
|  | Сведения о технических условиях | Документация, предоставляемая Заказчиком в течение 10 дней после заключения договора: - информацию о кадастровых номерах земельных участков; - ГПЗУ Полный сбор исходных данных выполняется Исполнителем в объеме необходимом для разработки проектной документации с согласованием проекта. |  |
|  | Срок выполнения проектных работ по контракту | C момента заключения договора не более 60 дней (с получением положительного заключения негосударственной экспертизы). |  |  |
| - Основные требования к проектным решениям |  |  |  |  |  |
|  | Архитектурно-планировочные решения |  | 1.Разработать не менее трех вариантов архитектурного облика здания (в том числе: навесной вентилируемый фасад). Цвет наружной отделки фасада, кровли согласовать с Заказчиком. * 2.Согласовать дизайн-проект (3d-визуализацию) здания с прилегающей территорией, в том числе входные группы с Заказчиком. * 3. Разработать не менее трех вариантов объемно-планировочных решений здания, 3d-визуализаций интерьеров помещений. Планировки помещений и расстановку мебели согласовать с Заказчиком. * 4.Согласовать с Заказчиком* тип предлагаемого к установке оборудования и материалов. Ведомость отделки помещений предварительно согласовать с заказчиком в рабочем порядке при проектировании согласно выполненного дизайн проекта. 5.Предусмотреть демонтажные работы, решения по восстановлению прилегающей территории после производства работ, мероприятия по складированию материалов и по вывозу строительного мусора. 6.Разработать «Схему организации движения транспорта и пешеходов на период строительства здания 7.Проработать последовательность демонтажных, монтажных работ. 8. Все предлагаемые к применению материалы должны быть надлежащим образом сертифицированы и отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и иной безопасности согласно действующих нормативных и правовых актов Российской Федерации. 9. Этажность – 5 (пять) этажа. 10 Спальные номера двухместные с лоджией (ориентировочная площадь 30 кв.м), санузел совмещенный. 11. Проектируемый 5-ти этажный корпус выполнить пристроенным к существующему корпусу № 1 12.Перед началом проектирования произвести необходимые обследования корпуса №1 с выдачей отчета (с выполнением шурфов для существующего фундамента) При подготовке объекта к проектированию Исполнитель выполняет комплекс мероприятий по получению необходимых исходных данных. |  |  |
|  | Конструктивные решения (изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций) |  | Фундаменты – ленточные железобетонные (сборные подушки и ФБС); Конструкция стен: Кирпич керамический – 380 мм, Утеплитель минераловатный, толщина по расчету. Наружная отделка – вентилируемый фасад (или варианты). Внутренняя отделка – затирка швов, штукатурка. Полы – ц\п стяжка Перекрытие –ж/б сборные плиты; Перегородки – кирпичные 120 мм Кровля стропильная деревянная двухскатная с углом не менее 25-30°, покрытие кровли – металлочерепица. Окна - ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, с поворотно-откидной створкой, с подоконной доской и отливом. Дверь входная – металлическая с порошковой окраской, утепленная, для наружной установки, двери внутренние – деревянные. Все решения согласовать с Заказчиком.* |  |  |
| 2.3 | Инженерные системы здания |  | Согласовать с Заказчиком* тип предлагаемого к установке оборудования и материалов Инженерно-технологическое обеспечение и оборудованиедолжно иметь сертификацию согласно действующих нормативных требований и СП |  |  |
| 2.3.1 | Архитектурная подсветка, охранное электроосвещение, система подогрева входных групп от наледи. |  | Предусмотреть охранное освещение по периметру здания, выполнить визуализацию с картой освещенности по зонам. Управление освещением – автоматическое с применением астрономического таймера. Предусмотреть системы подогрева входных групп от наледи. Предусмотреть работы по испытанию и измерению электрических величин систем освещения и подогрева после монтажа в объеме приемо-сдаточных испытаний. |  |  |
| 2.3.2 | Молниезащита. |  | По результатам принятых проектных решений предусмотреть затраты на монтаж системы молниезащиты |  |  |
| 2.3.3 | Ливневая и хозяйственно-бытовая канализация |  | Предусмотреть систему: - водостоков; - фановых труб; - наружных уличных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации на двухслойные полипропиленовые трубы гофрированные с наружной стороны и гладкие с внутренней стороны; |  |  |
| 2.3.4 | Вентиляция и кондиционирование |  | По результатам принятых проектных решений предусмотреть затраты на монтаж оборудования или конструкций. Требования к инженерным системам: Предусмотреть установку декоративных панелей на наружные блоки систем кондиционирования, сочетающихся с отделкой фасада здания. Предусмотреть при необходимости, устройство козырьков вентиляционных каналов на кровле. Предусмотреть кондиционирование помещений по согласованию с Заказчиком. |  |  |
| 2.3.5 | Видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД. |  | В объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ. |  |  |
| 2.3.6 | Требования пожарной безопасности |  | В объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ. |  |  |
| 2.3.7 | Требования к разработке комплексных мероприятий по антитеррористической защищенности |  | Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» |  |  |
| 2.4 | Требования к выполнению проектной документации |  | - Состав и содержание проектной (рабочей) документации выполнить в соответствие ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 г. № 156-ст и постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Разработать содержание рабочей документации в достаточном объеме для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификаций, ведомость объемов работ). - Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание объекта; спецификация оборудования, изделий и материалов; ведомости потребности в материалах, ведомости объемов строительных и монтажных работ. - Работы выполнить в соответствии с требованиями к качеству работ ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации. - Предусмотреть проектом применение материалов и оборудования, сертифицированных в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. Предусмотреть проектом применение оборудование, имеющее действующий сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р. 6.Требование к графической части (визуализации интерьеров и экстерьеров) – с разрешением не менее 300 dpi. |  |  |
| 2.5 | Требования к сметной документации |  | Сметная документация разрабатывается в объеме, соответствующем проектным решениям. В разделе сметная документация подготовить сводный сметный расчет в соответствии с МДС 81-35.2004 (утвержденным и введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004г.). Сметную документацию разработать в сметной нормативной базе РБ (СНБ РБ) ТЕР-2001 в редакции 2014 года с использованием сборников территориальных единичных расценок в редакции 2014 года с изменениями ТЕР 81-02-2001-И2 (6), ТЕРм 81-03-2001-И2(6), ТССЦ 81-01-2001-И2 (6), ТССЦпг 81-01-2001-И2 (6), ТСЭМ 81-01-2001-И2 (6), внесенными согласно Письма Госстроя РБ № 12-14/57 от 27.03.2017 г. «О внесении изменений в территориальные сметные нормативы в редакции 2014 года». Сводный сметный расчет и объектные сметы выполнить в двух уровнях цен: -в текущем уровне цен; -в базовом уровне цен путем деления текущего уровня цен на комплексный индекс по виду объекта. В сметной документации предусмотреть затраты на работы по подготовке территории при строительстве, благоустройству, затраты на проектные и изыскательские работы и прочиеработы, связанные с реализацией проекта. В сметной документации предусмотреть затраты по испытаниям и измерениям в электроустановках в объеме приемо-сдаточных испытаний и пусконаладочные работы по инженерным сетям и оборудованию, затраты на оплату технических условий инженерных сетей. Включить в сводную смету затраты на технологическое присоединение к существующим инженерным сетям. На основании МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» п. 4.4., п. 4.14, п. 4.43, п. 4.47 в локальных сметных расчетах вынести стоимость оборудования в отдельные разделы, а также в сводном сметном расчете, объектных сметных расчетах вынести оборудование в отдельную графу №6 на основании приложения 2 МДС 81-35.2004. При формировании локальных смет предусмотреть отдельной графой стоимость оборудования. На основании п. 4.25 МДС 81-35.2004 представить прайс-листы на оборудование в составе сметной документации. Сметную документацию предоставить на электронном носителе в формате сметного программного комплекса, а также в форматах *.xml, *.pdf и в формате «excel». После согласования с Заказчиком* сметная документация проектной организацией направляется на негосударственную экспертизу для получения положительного заключения. |  |  |
| 2.6 | Требования по согласованию проекта |  | В случае необходимости согласование проектно-сметной документации с согласующими и экспертными организациями производится исполнителем с привлечением Заказчика. Положительное заключение, согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации представить заказчику в 4-х экземплярах. |  |  |
| 2.7 | Основные требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности |  | Проектирование вести в пределах разрешенной мощности (кроме случаев необходимости увеличения мощности в соответствии с действующим законодательством) Использовать оборудование в энергосберегающем исполнении. Обосновать выбранные проектные решения необходимыми расчетами и ссылками на соответствующие нормативные и иные документы. |  |  |
| 2.8 | Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп и беспрепятственного доступа инвалидов |  | Предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями нормативных документов (СП 140.13330.2012 Городская среда.Правила проектирования для маломобильных групп населения). |  |  |
| 2.9 | Охрана окружающей среды |  | Не требуется |  |  |
| 2.10 | Особые условия |  | Состав разделов разрабатываемой документации согласовать с Заказчиком.* Готовую документацию оформить подписями руководителя Исполнителя, главного инженера Исполнителя, печатью Исполнителя, а также справкой Исполнителя о соответствии разработанной документации требованиям задания на проектирование. Все технические требования к разрабатываемому проекту могут в процессе реализации изменяться и уточняться по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. |  |  |
| - Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
|  | Стадии проектирования |  | Рабочая документация. |  |  |
|  | Проектная документация, передаваемая Заказчику |  | 1.После завершении работ Исполнитель предъявляет выполненные работы для приемки Заказчику и передает по накладной Заказчику полный комплект разработанной за соответствующий период проектной документации в оригинале, в количестве 4 (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде фотографического качества, 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате PDF (кроме того дополнительно, текстовая часть – в формате Word, графическая часть – в формате DWG, сметная документация – в электронном виде в универсальном формате программы расчета сметной стоимости строительства, с возможностью рассмотрения и работы в любом сметном программном комплексе и в текстовом редакторе формата xls, xlsx, графическая часть – в форматах графической инженерной программы). 2.Приемка результата работ осуществляется Заказчиком при положительных результатах негосударственной экспертизы и оформляется Актом приема-передачи всей технической документации. 3.В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком. * 4.Окончательная приемка результата работ осуществляется при наличии положительной экспертизы. |  |  |
|  | Подготовка демонстраци-онных материалов |  | Требуется |  |  |
|  | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах |  | Требуется |  |  |
|  | Необходимость согласования проектной документации с отделом по сохранению недвижимого культурного наследия МК и НП Республики Башкортостан | Не требуется |  |  |
|  | Необходимость разработки спецраздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» | По согласованию с Заказчиком* |  |  |
|  | Необходимость разработки технического задания на выполнение строительно-монтажных работ. | Разработать согласнофедерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу на момент сдачи документации). Разработка технического задания на строительно-монтажные работы, поставку оборудования, материалов в электронном виде в формате разработки. |  |  |
| - Особые требования |  |  |  |  |  |
|  | Сведения об экспертизе проектно-сметной документации | Негосударственная экспертиза проектной документации до момента получения положительного заключения |  |  |
|  | Требования к проектной организации | Ответственность за получение положительного заключения негосударственной экспертизы несет Исполнитель. Представляет пояснения, документы и обоснования в экспертизу. Вносит в проектно-сметную документацию изменения по результатам экспертизы Ответы на замечания оформляет в виде таблицы (замечание, ответ на замечание). |  |  |

*Согласование с Заказчиком осуществляется в течении 5 рабочих дней и не влияет на общий срок исполнения договора.