Технологические решения

а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения;

Технологическая часть проект » Пристрой к существующему цеху (Литер «А») по разливу воды  Кургазак по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, c/c Янгантауский, 1 километр к Северо-западу от д. Комсомол.

выполнена на основании архитектурно -планировочного решения и следующих нормативных документов:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

- ОНТП-01-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно- штучных и длинномерных грузов»

- Приказ Минтруда России от 17.09.2014 №642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно- разгрузочных работах и размещении грузов»

- ВНТП 27-86» Ведомственные нормы технологического проектирования заводов розлива минеральных вод»

Проектная документация объекта: «Пристрой к существующему цеху (Литер «А») по разливу воды Кургазак по адресу: Республика Башкортостан,1 километр к Северо-западу от д. Комсомол» разработана на основании заключенного договора АО Санаторий «Янган-Тау»,  ОГРН 1170280044330 и  ГПЗУ №РФ-02-4-42-2-16-2020-0238 от 02.12.2020

Проектируемый пристрой является объектом производственного назначения и находится по адресу: Республика Башкортостан, 1 километр к Северо-западу от д. Комсомол.

Проектируемый пристрой ,1-но этажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 30х13м.

б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения;

Пристрой предназначен для размещения дополнительного технологического оборудования(новой линии розлива минеральной воды »Кургазак»).

Административно бытовые помещения  в здании не предусматриваются, т.к. они расположены в соседнем здании за территорией участка строительства.

б 1) описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

В проектируемом здании предусмотрена установка приборов учета используемых в производственных процессах энергетических ресурсов

в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения;

# Пристрой предназначен для размещения дополнительного технологического оборудования (новой линии розлива минеральной воды»Кургазак»). Поступление сырья и материалов предусмотрено и учтено при проектировании первой очереди линии розлива минеральной воды »Кургазак».
 УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРИ РОЗЛИВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, УДЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ

| №№ п.п. | Наименование | Един. изм. | Удельные расходы на 1000 бут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для заводов по розливу минвод годовой мощности в млн. бут. |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 50 | 100 | 250 |
| 1. | Вода | м3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| 2. | Пар | кг | 75 | 70 | 60 | 55 |
| 3. | Холод (на 1° охлаждения воды) | мДж ∙ °С | 2,76 | 2,47 | 2,41 | 2,4 |
| 4. | Электроэнергия | кВт/час | 11 | 10 | 8 | 6 |
| 5. | Двуокись углерода | кг | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6. | Сжатый воздух | м3 | - | 20 | 20 | 20 |

Средние удельные нормы расходов пара, воды, электроэнергии, холода приведены на 1000 бут. Розлива.

Снабжение заводов двуокисью углерода (СО2) осуществляется за счет привозной жидкой СО2. Доставка жидкой двуокиси углерода на завод предусматривается в изотермических цистернах типа ЦИУ.

г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения;

Пристрой предназначен для размещения дополнительного технологического оборудования (новой линии розлива минеральной воды »Кургазак»).

д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения;

Производственная мощь второй линии розлива минеральных вод составляет 8000бут/час и определяется производительностью основного технологического оборудования (розливные машины).

Розлив минеральной воды производиться по существующей схеме:

а) транспортирование (подача воды от источника в накопители (трубопровод, автоцистерна);

б) хранение воды;

в) обработка воды (фильтрация, охлаждение, обеззараживание, газирование);

г) розлив воды в бутылки и укупорка;

д) бракераж;

е) этикетировка;

ж) укладка готовой продукции в ящики;

з) транспортирование минеральной воды в цех готовой продукции;

и) хранение продукции;

к) контроль качества минеральной воды и готовой продукции.

е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;

Механизация погрузочно- разгрузочных работ на второй проектируемой линии розлива минеральной воды выполняется вспомогательным оборудованием, которое было заложено при проектировании первой линии розлива(т.е. применяется существующее грузоподъемное оборудование)

ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;

Проектируемое здание(пристрой к существующему производственному зданию) не относится к опасным производственным объектам, согласно приложения 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, в связи с этим перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям не разрабатывается.

з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения;

Проектируемое здание(пристрой) не являются объектом, на котором используется технологическое оборудование и техничесие устройства для подземных и горных работ, в связи с этим сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений для этого оборудования не предусматриваются.

Все оборудование имеет сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности и разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Все оборудование, комплектующие и приборы с указанием марок и наименований, могут быть заменены на оборудование, комплектующие и приборы с аналогичными техническими характеристиками по согласованию с Заказчиком.

и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;

Максимальное количество одновременно находящихся на территории пристроя людей не более 20 человек.

| пп /п | Профессия должность | Санитарная группа производственного процесса | Всего Работающх | Примеча- ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пристрой к существующему цеху |  | 20 |  |  |
| 7 | Производственные рабочие | 1б | 18 |  |  |
| 8 | МОП | 1б | 2 |  |  |

к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);

При проектировании были учтены санитарно- гигиенические правила, предъявляемые к организации труда. Температурно-влажностный режим соответствует требованиям СанПиН2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Уровни шума на рабочих местах производственных и складских помещений не превышают действующих нормативов.

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее и дежурное освещение. Выбор светильников выполняется с учетом среды помещений, температуры хранения товаров, характера выполняемых в помещении работ. В соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» рабочее освещение составляет от 200 до 500 лк в зависимости от целевого назначения помещения. Уровни искусственной освещенности помещений приняты в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Освещение смешанное, искусственное, выполнено светильниками закрытого типа, с учетом норм освещенности. Естественная освещенность здания принята конструктивно исходя из архитектурно-планировочного решения.

Проектом предусмотрено применение оборудования и механизмов с учетом условий эксплуатации, серийно выпускаемых заводами-изготовителями, имеющих сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В проекте разработаны мероприятия, обеспечивающие нормальные условия труда и безаварийные и безопасные условия эксплуатации объекта. К этим мероприятиям относятся:

–обеспечение комфортных условий для работающих в помещениях с учетом видов работ согласно нормативным требованиям (отопление, вентиляция, сигнализация и связь, освещение естественное и искусственное);

–соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между проектируемым объектом и существующими зданиями в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

–складские помещения оборудованы сигнализацией безопасности, на случай закрытия в них человека.

Также предусматриваются следующие мероприятия:

–применение заземляющих устройств для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током;

–молниезащита и защита от статического электричества проектируемого объекта;

–для защиты от пожара в проектируемом здании предусмотрены стационарные, передвижные и первичные средства пожаротушения.

Перечень мероприятий обеспечивающих соблюдение требований по охране труда и технике безопасности при погрузочно-разгрузочных работах соответствует Приказу Минтруда России от 17 сентября 2014 года №642н и ПОТ РМ-008-99.

грузоподъемника.

Требования к погрузочно-разгрузочным работам.

К выполнению погрузочно - разгрузочных работ и размещению грузов допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере труда.

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с применением грузоподъемных машин допускаются работники, имеющие удостоверение на право производства работ.

Перед выполнением работ на постоянных площадках проводится подготовка рабочих мест к работе:

1) погрузочно - разгрузочная площадка, проходы и проезды освобождаются от посторонних предметов;

2) обеспечивается безопасное для выполнения работ освещение рабочих мест;

3) проводится осмотр рабочих мест.

О выявленных перед началом производства работ недостатках и неисправностях работник сообщает непосредственному руководителю работ.

Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

По окончании работ рабочие места необходимо привести в порядок, освободить проходы и проезды.

При перемещении груза на тележке необходимо соблюдать следующие требования:

1) груз на платформе тележки размещается равномерно и занимает устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении;

2) скорость движения как груженой, так и порожней ручной тележки не превышает 5 км/ч;

3) прилагаемое работником усилие не превышает 15 кг;

4) при перемещении груза по наклонному полу вниз работник находится сзади тележки.

Перемещать груз, превышающий предельную грузоподъемность тележки, запрещается.

Безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении груза в таре обеспечивается содержанием тары в исправном состоянии и правильным ее использованием.

На таре, за исключением специальной технологической, указываются ее номер, назначение, собственная масса, максимальная масса груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена.

Емкость тары должна исключать возможность перегрузки грузоподъемной машины.

При производстве погрузочно - разгрузочных работ и размещении груза запрещается применять тару, имеющую дефекты, обнаруженные при внешнем осмотре.

При погрузке, разгрузке и размещении груза в таре необходимо соблюдать следующие требования:

1) тара загружается не более номинальной массы брутто;

2) способы погрузки или разгрузки исключают появление остаточных деформаций тары;

3) груз, уложенный в тару, находится ниже уровня ее бортов;

4) открывающиеся стенки тары, уложенной в штабель, находятся в закрытом положении;

5) перемещение тары волоком и кантованием не допускается.

При размещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:

1) размещение грузов производится по технологическим картам с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов;

2) при размещении груза запрещается загромождать подходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;

3) размещение грузов (в том числе на погрузочно - разгрузочных площадках и в местах временного хранения) вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается;

4) высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м, при применении механизмов для подъема груза - 6 м. Ширина проездов между штабелями определяется габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных машин;

5) грузы в таре укладываются в устойчивые штабеля;

6) размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки;

12) при размещении грузов (кроме сыпучих) принимаются меры, предотвращающие защемление или примерзание их к покрытию площадки.

При размещении паллет в хранилище необходимо соблюдать следующие требования:

1) расстояние от низа выступающих конструкций хранилища до верха штабеля - не менее 0,3 м;

2) расстояние штабеля от стены, колонны, батареи составляет не менее 0,3 м;

3) расстояние в штабеле между поддонами составляет не менее 0,05 м;

Согласно п. 2.11 СП 2.2.2.1327-03, п. 10. 1 ПОТ Р М-006-97 работники обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами.

л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения;

Система автоматизация производственных процессов разработана в разделе ИОС5.1

м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;

При изготовлении ПЭТ бутылок(автомат А-8000-5) происходит выделение паров окиси углерода, терефталатной кислоты, ацетальдегида. Все технологическое оборудование снабжено хорошей местной вентиляцией по всем правилам безопасности, в цехе предусмотрена обще-обменная приточно-вытяжная вентиляция.

Автомат А-8000-5 предназначается для производства ПЭТ – бутылок из разогретых преформ методом вытяжки и двухстадийного выдува в пятиместной пресс-форме. На оборудовании можно изготовить бутылки емкостью от 0,25 до 2,0 литров, производительностью 8500 бутылок в час.
Автомат состоит из силовой установки, печи для разогрева преформ, автозагрузчика преформ, контейнера с терминалом управления.
Автозагрузчик преформ предназначается для ориентирования преформ и подачу их в зону разогрева.
Печь для разогрева преформ предназначается для равномерного разогрева преформ и ориентирования по шагу в зоне захвата каретки-манипулятора.
Силовая установка предназначается для заноса разогретых преформ в пресс-форму, обеспечивая выдув изделия, выноса готовых изделий из пресс-форм и дальнейшего их подачи на следующий элемент технологической линии.
Применены сервомеханические привода обеспечивающие постоянную скорость и усиление для более качественного растяжения преформы при предвыдуве.
Для управления пневматическими приводами применены специализированные пневмоострова с функцией самодиагностики.
Управления уровнем нагрева ламп осуществляется с помощью промышленных специализированных блоков управления.
Автомат оснащается пневмооборудованием и сервооборудование контроллером и электроникой фирмы "FESTO".

Весь процесс производства ПЭТ проводится в условиях вакуума. Какие-либо вредные стоки и грязь от процесса сведены на нет. Выбросы в атмосферу настолько минимальны. Пыль и отбракованные гранулы не являются отходами, а просто реализуются по сниженной цене.

н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

В проектируемом объекте предусмотрен ряд технических решений по сокращению выбросов:

- герметичность оборудования;

- при неблагоприятных метеорологических условиях – запрет на производство профилактических и ремонтных работ.

Для предотвращения выбросов вредных веществ от проектируемого здания в проектной документации предусматриваются следующие мероприятия:

При эксплуатации.

- организация надежной, экологически безопасной и экономичной эксплуатации здания;

- систематический производственный и технологический контроль при эксплуатации здания;

- в проектируемых сооружениях установлено современное высокоэффективное оборудование;

Поверхностные сточные воды (дождевые и талые) отводятся в существующую систему ливневой (дождевой) канализации.

Воздействие объекта на атмосферный воздух будет производиться в период строительства здания. Источниками выделения вредных веществ в атмосферу при строительных работах будут являться:

-двигатели машин и механизмов во время производства строительных работ в течение рабочих смен;

-двигатели автомобилей при доставке строительных материалов.

о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения;

Одним из наиболее распространенных материалов, используемых в качестве упаковки пищевых продуктов и напитков, является полиэтилентерефталат (ПЭТ), что объясняется уникальным комплексом его свойств: по химической стойкости, инертности и барьерным свойствам в сочетании с хорошей перерабатываемостью он практически вне конкуренции по сравнению с другими крупнотоннажными полимерными материалами того же назначения. Доля отходов ПЭТ при изготовлении бутылочных заготовок (преформ) составляет 0,6–0,9 % в зависимости от сырья и применяемых технологий; при изготовлении емкостей из преформ в среднем образуется не более 0,3 % отходов. На вторичный рынок попадают в основном такие малотоннажные отходы, как пыль ПЭТ (прекрасно подходит для производства клеев-расплавов), олигомеры из куба колонны (для производства красок) и т. п.

О 1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемых в производственном процессе, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;

Для выполнения данных требований по рациональному использованию энергетических ресурсов проектом предусматривается использование современной сертифицированной продукции и оборудования (энергосберегающее э/оборудование и освещение).

О 2) обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами используемых энергетических ресурсов не распространяются).

Все оборудование имеет сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности и разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Все оборудование, комплектующие и приборы с указанием марок и наименований, могут быть заменены на оборудование, комплектующие и приборы с аналогичными техническими характеристиками по согласованию с Заказчиком.

Для выполнения данных требований по рациональному использованию энергетических ресурсов проектом предусматривается использование современной сертифицированной продукции и оборудования (энергосберегающее э/оборудование и освещение).

Согласно исходным данным на разработку проектной документации, необходимость обеспечения соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, отсутствует, в связи с этим данный пункт не разрабатывается.

п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил; исходя из технико – экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства, в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений.

Объемно-планировочные решения пристроя приняты, исходя из требований технологического процесса, а также размещения инженерного и технологического оборудования и коммуникаций в существующем цехе с учетом нормальной их эксплуатации, обслуживания и ремонта, и с учетом действующей на территории Российской Федерации нормативной документации по строительному и технологическому проектированию.

Минеральная вода или, как чаще говорят, минералка – это уникальный питьевой продукт, популярный среди потребителей из-за необычных свойств – она считается не просто вкусным и даже не просто полезным, но лечебным напитком. Максимально продуктивный эффект от этого натурального лекарства можно получить в условиях санаторного лечения, где воды используются комплексно, но пользу употребления минералки в качестве столовой воды никто не отменял, поэтому её обработка и розлив для реализации в продуктовых магазинах и аптеках были и остаются прибыльным бизнесом.

Специфика обработки любой минеральной воды заключается в том, чтобы максимально минимизировать изменение химического состава, немного улучшить органолептические (вкусовые) свойства и придать воде розливостойкость (так называют свойство продукции, характеризующее невосприимчивость к внешним воздействиям – неизменность физико-химических свойств под действием атмосферных изменений. Работа с этим специфическим продуктом представляет собой процесс, состоящий из нескольких этапов:

- Закупка. Гораздо менее сложный, но, к сожалению, более дорогой способ – это закупка и доставка воды от источника до места обработки.

- Фильтрация. В зависимости от специфики добычи, времени года и свойств самой воды отличается и метод очистки. Для этой жидкости допустимы только методы очистки от механических примесей. Она осуществляется на специальном оборудовании, которое чаще всего совмещает и поэтапно производит очистку посредством картриджей – механический способ, методами ионного обмена и сорбции. Стоит учитывать, что не все существующие способы фильтрации применимы для этого специфического продукта, не подойдут, например, обратный осмос и дистилляция.

- Охлаждение. Очищенную жидкость остужают до 4-10°, чтобы не нарушить стабильность солевого состава при осуществлении последующих этапов производства.

- Насыщение диоксидом углерода. Эта операция производится для увеличения сроков хранения, корректировки вкусовых качеств и сохранения растворенных и полезных для здоровья солей. При этом, массовая доля диоксида углерода зависит от типа воды: для лечебных – этот показатель составляет 0,15—0,20 %, для лечебно-столовых — не менее 0,3 %, для железистых — до 0,4 %.

- Следующий этап – обеззараживание. Оно осуществляется путем погружения источника бактерицидного излучения под воду. Обычно линии для обработки минеральной воды сооружены так, что вода очищается от бактерий во время движения – это возможно, так как ультрафиолетовые лучи моментально обезвреживают бактерии, действуя на плазму клетки микроорганизма.

- Розлив. Заключительный и очень ответственный этап – это наполнение тары. Важно, чтобы кислород не попал в бутылку, поскольку именно от этого зависит сохранность лечебного действия минералки.

Основные требования к упаковке и маркировке минеральной воды

К таре и формату маркировки, также, как и к процессу обработки существуют специальные требования. Бутылки для минеральной воды должны соответствовать определенным параметрам, чтобы сохранить уникальные свойства, увеличить срок хранения и сделать транспортировку более комфортной.

ПЭТ бутылки под минеральную воду

Наиболее популярный вариант для розлива минералки – это пластиковая тара, которая пользуется спросом из-за экономичности и устойчивости к механическому воздействию. Для розлива обычно используют бутылки из полиэтилентерефталата, который покрывают поливинилиденхлоридом для увеличения газонепроницаемости. К основным эксплуатационным характеристикам таких бутылок относятся: небольшой вес, не токсичность, возможность укупорки при неполном использовании содержимого, и конечно, прочностью – пластик не такой хрупкий, как стекло, но в нем срок хранения воды меньше, чем в традиционной упаковке. К тому же пластик не нуждается в мойке, что значительно сокращает расходы. ПЭТ-тара укупоривается пробками из полиэтилена, размеры которых должны соответствовать нормативно-технической документации, применяющейся в России. Пробки из полиэтилена также могут быть индивидуализированы – можно подобрать цвет, выбрать форму, а также напечатать логотип.

Этикетки для минеральной воды

Маркировка для минеральной воды также должна соответствовать определенным нормам.   Законодательством регулируются необходимые для упоминания сведения: данные об изделии на русском языке, состав, пищевая ценность, информация об изготовителе и стране производства, товарный знак, нетто или количество, условия хранения и транспортировки, срок годности, упоминание документа, основываясь на котором была произведен продукт (ТУ/ГОСТ), сертификаты и данные о содержании компонентов, обязательных для указания. Материальный носитель для бирки законодательством не оговаривается, однако, чаще всего используются прямоугольные этикетки, которые крепятся на цилиндрическую часть бутылки и могут быть бумажными или полипропиленовыми, самоклеящимися или не имеющими клеевого слоя. Стандартное содержание этикетки для минеральной воды – название, группа, номер скважины или наименование источника, хим. состав и назначение (лечебная, столовая или лечебно-столовая), рекомендации по лечебному применению, способы и сроки хранения, дата розлива, номер стандарта. При использовании клея, важно учитывать, что он должен легко смываться теплой водой, но при этом очень быстро схватываться.

Оптимизация розлива минеральных вод

Чтобы максимально сократить издержки на обработку и розлив минеральной воды без потери качества производимых процессов, нужно учитывать множество параметров. Качество производственных линий и упаковочных материалов в списке необходимых для эффективной работы критериев, конечно, на первом месте, т.к. от них напрямую зависит корректность укупорки, от герметичности которой в свою очередь зависит сохранность лечебных и вкусовых свойств, а также сроки хранения. Итак, чтобы сократить расходы, без риска потери продуктивности можно:

- путем постоянного мониторинга рынка разливочного оборудования на предмет более совершенных образцов;

- сокращением боя и брака бутылок (применение не только стеклянной, но и пластиковой упаковки);

- скрупулёзным отношением к контролю температуры охлаждения и уровню диоксида углерода – это важно поскольку позволяет предотвратить ошибки на других этапах производственного процесса.

- Чтобы сократить расход клея, достаточно соблюдения одного правила: этикетки из бумаги должны иметь плотность 70-80 г/м2. На приклеивание более толстой будет уходить много клея, а слишком тонкая будет пропускать клеящее вещество и портить товарный вид.

Технологическая схема розлива минеральных вод, относящихся ко второй технологической линии(дополнительно установлена в здании пристроя), идентична первой линии, установленной в производственном здании. Вторая, дополнительная линия устанавливается в здании пристроя в целях расширения производственной программы.

п(1)) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения;

С учетом требования СП 132.13330.2011 »Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» проектируемое здание  административно- сервисный комплекс , согласно п.6.1 и 8.1 является объектом производственного назначения и относится к 3-му классу по значимости объектов.

Класс3-(низкая значимость)-ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет  муниципальный масштаб. Согласно табл.2 СП 132.13330.2011 объект производственного назначения обеспечен  следующими средствами защиты при проектировании основного производственного здания и установке первой линии розлива минеральной воды:

- контрольно- пропускной пункт –КПП

- система контроля и управления доступом-СКУД

- система визуального досмотра автотранспорта-СрВД.

Система контроля и управления доступом (СКУД) представляет собой совокупность технических средств, предназначенных для обеспечения санкционированного прохода в выделенные помещения здания, ограничивающих доступ различных категорий сотрудников и посетителей в отдельные зоны(помещения) здания.

Система контроля доступом обеспечивает выполнение следующих функций:

- организация зон прохода в здание по статусу пропуска

- фиксация событий прохода по статусу пропуска

- запись информации и событий системы

- сбор временных электронных пропусков посетителей

- организация свободного прохода через зоны доступа в чрезвычайных ситуациях.

Доступ сотрудников и посетителей через главный вход в здание организован с помощью турникетов с контролем прохода в 2-х направлениях.

В целях безопасности эксплуатации проектируемого здания , по предотвращению несанкционированного доступа на объект производственного назначения физических лиц, транспортных средств и грузов на территорию производства и досмотра кузовов автотранспорта предусмотрен въезд через действующий КПП. Для пребывания дежурного персонала, занятого охраной территории предприятия, предусмотрен пост охраны.

п(2)) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;

Система СКУД состоит из следующих элементов:

- Стационарное оборудование, в состав которого входят: главный модуль контроллера , рабочее место пользователя системы, существующий сервер СКУД предприятия

- Линейное оборудование, включающее в себя контроллеры доступа PW6K1R2

- Абонентские устройства: электромагнитные замки, датчики прохода, считыватели бесконтактных карт доступа, кнопки аварийной разблокировки

# П(3)  ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».

Проектируемое здание не является объектом транспортной инфраструктуры и не распологается на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта. Исходя из этого, данный пункт раздела не разрабатывается.