Техническое задание на поставку приборов для нужд

МУП «Стройзаказчик» МР Учалинский район, РБ

1. Объект закупки:

| № | Наименование | Описание и характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожное колесо RGK Q32 или эквивалент | Назначение: для измерения расстояний на всех видах поверхностей. Диаметр колеса, мм: не менее 320 Длина окружности колеса, мм: не менее 1000 Предел измерений, м: не менее 9999 Шаг счетчика, см: не более 10 Длина прибора в сборе, мм: не менее 950 Длина в сложенном состоянии, мм: не более 550 Масса, кг: не более 2 Тормоз – наличие Сброс на ручке – наличие Подножка – наличие Стрелка – наличие | шт | 1 |
| 2 | Оптический нивелир Leica NA 320 или эквивалент | Назначение: для измерения превышений методом геометрического нивелирования по вертикальной рейке при проведении строительных измерений. Точность нивелирования: Погрешность (СКО) не более ± 2.5 мм Кратность увеличение: не менее 20-х Комплект поставки: нивелир Диаметр объектива, мм: не менее 36 Минимальное расстояние фокусирования, м: не более 1 Оптика: просветленная Тип компенсатора: воздушный Диапазон работы: не менее ± 15' Точность установки: не более 0.5’’ Диаметр круга: 360° Цена деления: не более 1° Защита от пыли и влаги: не ниже IP54 Рабочая температура: не менее (от -20°C до +50°C) Тип резьбы: 5/8" Свидетельство о поверке: поверен | шт | 1 |
| 3 | Рейка телескопическая RGK TS-5 или эквивалент | Назначение: для съемочных работ и строительства. Тип: телескопическая Высота, м: не менее 5 Материал: алюминий Е-градуировка – наличие Миллиметровая шкала – наличие Пузырьковый уровень – наличие Кнопка фиксации секций – наличие - Чехол с регулируемым ремнем – наличие | шт | 1 |
| 4 | Штатив нивелирный ESJA10F (RGK S6-N) или эквивалент | Назначение: для установки оптических нивелиров и другого оборудования. Материал: алюминий Зажимы: винты Площадка: плоская Высота (в собранном состоянии): не менее до 1,7м Наплечный ремень – наличие Цвет: некоторые элементы конструкции окрашены в яркий оранжевый цвет, а на стойки нанесены контрастные полосы. | шт | 1 |

2. Место поставки: 453700, Респ. Башкортостан, г. Учалы, ул. К.Маркса, 8

3. Срок поставки: в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке, инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемые фирмой-производителем, в том числе паспорта, сведения о гарантийных обязательствах;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев.

6.2. В случае обнаружения дефектов Товара, дефектов, связанных с выполнением Работ, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой, ремонтом Товара, несет Поставщик;

6.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром или произвести ремонт неисправного Товара.

6.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.