| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт здания жилого корпуса № 1, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 64 на территории АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат» |  |
|  | Условия контракта |
| 1. | Требования к выполняемым работам |
| 1.1 | - объем выполняемых работ |
|  | Выполнение работ по замене лифтов №600177 и №600174 в здания жилого корпуса № 1, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова,64 на территории АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат» в строгом соответствии с Проектной Документацией (ПД): проектами замены лифтов ЗИЦ 164.1/21 и ЗИЦ164.2.21, видами и объёмами работ, предусмотренными сводными сметными расчётами на общую сумму 5 186 670 рублей в т.ч. 864 445 рублей НДС 20%, согласованным Департаментом социального развития Тюменской области: рег. №192/10-21, №193/10-21 - локальный сметный расчет «Замена лифта Q=500кг, №600174» на сумму 2 393 220 рублей в т. ч НДС 20% 398 870 рублей. - локальный сметный расчет «Замена лифта Q=500кг, №600177» на сумму 2 793 450 рублей, в т.ч. НДС 20% 465 575 рублей Не предусмотренные ПД дополнительные работы и затраты, целесообразность проведения и несения которых определяется ЗАКАЗЧИКОМ, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, установленного в ПД. |
| 1.2 | - требования к качеству выполняемых работ |
|  | 1. Работы должны выполняться в соответствии с Проектной документацией (ПД), указанной в п. 1.1. технического задания, действующими строительными нормами и правилами. Материалы, заложенные в документации должны иметь соответствующие сертификаты соответствия Российским стандартам, сертификаты пожарной безопасности, и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. 2. Работы должны выполняться качественно. При возникновении спорных вопросов по качеству выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе обратиться к независимой экспертизе. 3. После подписания договора Подрядчик приказом на весь срок действия договора назначает своего ответственного сотрудника для ведения переговоров, решения организационных вопросов с Заказчиком при производстве работ и осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполняемых работ. 4. Поставка лифтового оборудования. 4.1. Подрядчик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Дата изготовления не ранее 2020 года. Доставка, разгрузка и погрузка материалов и оборудования к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 4.2. Используемое при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств). 4.3. Поставка лифтового оборудования осуществляется на объект установки силами и за счет средств Подрядчика. 5. Демонтаж существующего лифтового оборудования. Демонтированное оборудование и строительный мусор складировать в место, указанное Заказчиком. Вынос строительного мусора из здания Заказчика производится силами и за счет средств Подрядчика ежедневно. 6. Пусконаладочные работы. 6.1. Формирование комиссии по приемке выполненных работ в следующем составе: - председатель комиссии - уполномоченный представитель владельца лифта; - члены комиссии: - уполномоченный представитель организации, смонтировавшей лифт, - уполномоченный представитель специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта (при наличии договора). 6.2. Результаты работы комиссии оформляются актом. В случае выявления несоответствий и замечаний по монтажу, перечень которых оформляется документально, подрядчик собственными силами и за свой счет устраняет выявленные недостатки и представляет результат выполненных работ повторно комиссии. 6.3. Подрядчик проводит полное техническое освидетельствование лифта, оформление и регистрацию декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в органе по сертификации аккредитованном в установленном порядке. В случае выявления несоответствий лифта требованиям национальных стандартов Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет все выявленные несоответствия за свой счет. 7. Ввод лифта в эксплуатацию. После положительных результатов оценки соответствия в форме полного технического освидетельствования, декларирования соответствия лифта, регистрации декларации в органе по сертификации Заказчик подготавливает документы для предоставления надзорному органу. |
| 1.3 | - требования к безопасности выполняемых работ |
|  | 1. Подрядчик отвечает за соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика. 2. Подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных Контрактом, обязан провести инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности со своими работниками с обязательной фиксацией в соответствующих журналах и закрепленных подписями, подтверждающих прохождение инструктажей. 3. Подрядчик в полной мере несет ответственность за все несчастные случаи, инциденты, аварии, произошедшие в период выполнения работ, предусмотренных Контрактом, за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. 4. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, средствами индивидуальной защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать, отвечающий за безопасное производство работ. 5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующим выполнению работ. |
| 1.4 | - требования к результатам работ |
|  | - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); - ГОСТ Р 53780 – 2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; - ГОСТ Р 53782 – 2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»; - ГОСТ Р 55966 – 2014 «Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения»; - ГОСТ Р 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания; - ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования». |
| 1.5 | - иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика |
|  | 1. Качество, технические и функциональные характеристики применяемых материалов должны соответствовать материалам, заложенным в локальных сметных расчетах, которые прилагаются к документации. 2.На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения. 3.Подрядчик должен осуществить уборку и вывоз с территории Заказчика строительного мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 2. | Место выполнения работ: |
|  | АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат», по адресу Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова,64 |
| 2.1. | Сведения о Заказчике: |
|  | Адрес: РФ, 622051, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова,64 |
|  | контактный телефон: 8-(34435) 2-45-99 |
|  | e-mail: jaltadiv@sznto.ru |
| 3. | Условия выполнения работ, порядок приемки работ: |
|  | 1. Работы производятся в условиях действующего интерната, по согласованию сторон, без предоставления складских помещений, обеспечение сохранности строительных материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. 2. В связи со спецификой работы учреждения и проведения работ в условиях действующего интерната работы по замене лифтов проводить поочередно по согласованию с Заказчиком. 3. В случае возникновения ситуаций с порчей имущества или инвентаря Заказчика, Подрядчик собственными силами и за свой счет восстанавливает целостность в случае невозможности восстановления целостности производит замену испорченного имущества на аналогичное. 4. Все временные сооружения, необходимые для выполнения работ на объекте Заказчика, монтируются силами и за счет средств Подрядчика. 5. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни. 6. Работы должны быть с обязательным предоставлением актов на скрытые работы, исполнительных и монтажных схем по окончании работ. 7. Работы могут выполняться Подрядчиком и приниматься Заказчиком поэтапно с оформлением соответствующих промежуточных актов выполненных работ. Заказчик вправе создавать Комиссию по приёмке результатов выполненных работ или части таких работ. 8. Заказчик уведомляет членов Комиссии по приемке работ о дате и времени начала работы Комиссии. 9. Приемка выполненных работ осуществляется со следующего рабочего дня после дня окончания работ, определяемого в соответствии с пунктом 3 технического задания документации. Приемка осуществляется Комиссией, в состав которой входят: представитель Заказчика – не менее 2-х человек, представитель Подрядчика с доверенностью – не менее 1 человека. 10. По результатам приемки работ оформляется акт выполненных работ, при наличии отступлений от условий контракта, ухудшающих результаты работ, составляется акт о выявлении дефектов выполненных работ и/или примененных материалов с указанием сроков устранения таких дефектов. |
| 4. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества |
|  | 1. Подрядчик гарантирует: а) надлежащее качество оборудования, используемых материалов и изделий, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; б) качество выполнения всех работ в соответствии с ТР ТС 011/2011, проектно-сметной документацией, техническим заданием и действующими СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ, НПБ и другими действующими нормативными документами регламентирующие работы по выполнению работ по замене пассажирского лифта с полной заменой лифтового оборудования; в) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период; г) проведение работ, не препятствующих рабочему процессу учреждения. Гарантийный срок на лифтовое оборудование не менее 18 (Восемнадцать) месяцев с момента ввода его в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 60 (Шестьдесят) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, при условии нормальной и правильной эксплуатации объекта в течение этого срока. 3. Гарантийный период начинается со дня принятия выполненных работ, либо со дня устранения обнаруженных в течение гарантийного срока недостатков. Гарантийный ремонт Оборудования, в том числе его замена или замена любых дефектных узлов и деталей осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 4. Если в течение гарантийного срока, указанного в Контракте, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений. 5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указание недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема недостатков. 6. Гарантийный срок продлевается на период устранения некачественно выполненных Подрядчиком работ. |
| 5 | Требования к подрядчику: 1. Подрядчик должен иметь, допуск к определенным видам работ (монтаж лифтов и пусконаладочные работы лифтов), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданный Саморегулируемой организацией (свидетельство СРО). Стоимость работ на право заключить договор по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства, указанная в свидетельстве о допуске, должна быть не менее цены договора, предложенной участником закупки; 2. Подрядчик должен иметь сертификат, подтверждающий заключение договора страхования в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 3. Подрядчик должен иметь разрешающие документы для осуществления работ на высоте. Копии удостоверений о допуске к организации безопасного проведения работ на высоте, а также руководству работами на высоте. 4. Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта, т.к. у Заказчика нет возможности предоставить помещение для проживания и размещения оборудования и инструментов Подрядчика или территорию для возведения временных сооружений. 5. Подрядчик гарантирует, что на момент начала работ в отношении него не возбуждено дело о банкротстве и он не внесен в реестр недобросовестных поставщиков. 6. Вся полнота ответственности за безопасность выполняемых работ и их результатов возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства РФ по охране труда, правил и норм безопасности СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», безопасной эксплуатации машин и механизмов, используемых при выполнении работ, инструкций по безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим и санитарным нормативам, с обязательным проведением Подрядчиком ежедневного инструктажа о методах работ, последовательности их выполнения и необходимых средствах индивидуальной защиты. При выполнении работ обеспечивается строгое соблюдение «Правила противопожарного режима в РФ» №1472 от 16.09.2020. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». Ответственность за пожарную безопасность на объекте выполняемых работ в полном объеме возлагается на Подрядчика. Экологические мероприятия должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов РФ, а также предписаниям надзорных органов. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», мероприятиями по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Ведение журнала проверки техники безопасности и охраны труда обязательно. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». Ответственность за сохранность материалов, машин и оборудования на объекте выполняемых работ возлагается на Подрядчика. |
| 6 | Сроки выполнения работ: 120 дней с момента заключения договора |
| 7 | Особые условия: при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный его вывоз |
| 8 | ППорядок оплаты работ: - Вид расчетов: безналичный, путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Датой оплаты работ по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА. - Расчет за работы производится в соответствии с выполнением ПОДРЯДЧИКОМ работ согласно календарному графику производства работ на основании представляемых ПОДРЯДЧИКОМ актов приемки выполненных работ по форме КС-2 (далее – акты формы КС-2), комплектом исполнительно - технической документации на выполненные объёмы работ, отраженные в акте формы КС-2, и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – справки формы КС-3). - Расчет за работы производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании предварительно согласованных Департаментом социального развития Тюменской области актов формы КС-2, комплектом исполнительно - технической документации на выполненные объёмы работ, отраженные в актах формы КС-2, справках формы КС- - Оплата результатов выполненных работ производится по факту выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ при наличии своевременного объема финансирования объекта в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2, справки формы КС-3; - окончательный расчет - в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2, справки формы КС-3, а также акта приема законченного ремонтом объекта по установленной договором форме. |