- Приложение №3, являющееся

- неотъемлемой частью документации

о проведении запроса предложений        в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку угля активного импрегнированного серебром

I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Характеристика (требование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование поставляемого товара | Уголь активный импрегнированный серебром УАИ |
| 2 | Назначение | Очистка питьевой воды |
| 3 | Нормативные документы, в которых установлены требования к поставляемой продукции | а) ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» б) НД предприятия-изготовителя (ТУ, СТО или другой документ), согласованный с Покупателем. |
| 4 | Упаковка | Обеспечивает сохранность груза. Уголь упаковывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226.Масса угля в мешке не более 10,0 кг. Бумажные мешки с углем сшивают машинным способом. |
| 5 | Маркировка | а) ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» статья 9, часть 1, п.4; п. 7; статья 11 б) ТР ТС 022/2012 Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» статья 4, часть 4.2 |
| 6 | Документы, подтверждающие качество | - копия декларации о соответствии, заверенная держателем подлинника; - копии протоколов испытаний, указанных в декларации о соответствии, заверенные держателем подлинника декларации (предоставляются 1 раз на весь срок действия декларации); - паспорт качества (заверенный заводом изготовителем или копия, заверенная «Поставщиком». В Паспорте должна быть информация: *наименование предприятия изготовителя; *наименование продукта и марка; *номер партии, дата изготовления; *обозначение НД, в соответствии с которым изготовлен уголь; * результаты испытаний на подтверждение НД; |
| 7 | Гарантийный срок хранения | Не менее 2 лет с момента изготовления. Остаточный срок годности (хранения) на момент поставки должен быть не менее 90 % от установленного (1 год 8 месяцев) |
| 8 | Условия хранения | Хранение в упаковке изготовителя. Хранение в сухих помещениях, защищенных от проникновения грунтовых вод и атмосферных осадков, в штабелях по партиям. Без ограничений по температурно-влажностному режиму |
| 9 | Условия транспортирования | Транспортирование всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. |

II ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 2

| №п/п | Наименование показателя | Характеристика (требование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Внешний вид | Зерна черного цвета без посторонних включений |
| 2 | 2. Адсорбционная активность по йоду, %, не менее | 60 |
| 3 | 3. Адсорбционная активность по уксусной кислоте, мл, не менее | 60 |
| 4 | 4. Суммарный объем пор по воде, см. куб/г, не менее | 1,6 |
| 5 | 5. Насыпная плотность, г/дм3, не более | 240 |
| 6 | 6. Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более № 10, не более на поддоне, не более | 2,5 96,5 1,0 |
| 7 | 7. Массовая доля золы, %, не более | 6 |
| 8 | 8. Массовая доля влаги, %, не более | 10 |
| 9 | 9. Содержание серебра, % | 0,08-0,11 |

III ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(иные существенные условия поставки)

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Характеристика (требование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление сопроводительных документов | Наименование товара в сопроводительных документах (ТН, счет фактура…), в документах, подтверждающих качество (декларация, протоколы испытаний к декларации, паспорт качества), указанное на упаковке, указанное в спецификации к договору - должно быть одно и то же. |
| 2 | НД изготовителя | Техническая документация изготовителя (заверенная Поставщиком копия ТУ, СТО или другого документа), должны быть предоставлены одновременно с подачей заявки на участие в торгах. |

Согласие с условиями технического задания должно быть подтверждено документально, т.е.  совместно с предложением на закупку должны быть предоставлены документы, указанные в п.6 таблицы 1 Технического задания. Документы должны быть заверены в соответствии с требованиями п.6 Таблицы 1 Технического задания.

Информация в предоставленных документах должна быть в соответствии с требованиями (характеристиками), указанными в техническом задании.

По вопросам технического задания контактные лица:

Начальник испытательной производственной лаборатории Шамонина Ольга Валентиновна

тел. +7(3452) 43-73-25

Главный технолог Малахов Александр Алексеевич тел. +7(3452) 43-73-25