Техническое задание на поставку окон

1. Объект закупки:

| № | Наименование | Гост | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК-1 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 1500х1800 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 197 |
| ОК-2 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 1500х1500 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 35 |
| ОК-3 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 1500х600 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 18 |
| ОК-4 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 1500х700 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 139 |
| ОК-5 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 2100х1800 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 4 |
| ОК-6 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 1500х1600 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 36 |
| ОК-7 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 3100х1800 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 2 |
| ОК-8 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 900х1200 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 2 |
| ОК-9 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 2100х1500 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 3 |
| ОК-10 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 3100х1500 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 2 |
| ОК-11 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 900х1800 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 1 |
| ОК-12 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 2100х1600 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 4 |
| ОК-13 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 2300х1800 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 1 |
| ОК-14 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 2500х900 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 4 |
| ОК-15 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 3200х1500 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 1 |
| ОК-16 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 2400х1500 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 1 |
| ОК-17 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 1500х1500 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 18 |
| ОК-18 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 2400х1800 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 3 |
| ОК-19 | Окно ОП ОСП (2 кам) ПО 600х1800 | ГОСТ 30674-99 | шт. | 8 |
|  | Подоконники для окон | ГОСТ 30673-2013 | п.м. | 690,9 |

Общая площадь конструкций: 1178,16 м2

Общая длина подоконников: 690,9 п.м.

Характеристики:

| - № | - Наименование и характеристики |
| --- | --- |
| - 1 | - Стеклопакеты - Улучшенная шумоизоляция – наличие - Формула: 6х16х4х12х4И - Количество камер: 2-х камерный, 42 мм |
| - 2 | - Профиль Exprof Profecta 70 мм (5-ти камерный) - Монтажная глубина (рамы): 70 мм - Системная ширина: 70 мм - Класс по толщине лицевых стенок: B - Класс по климатич. Условиям: I (универс.) - Сопр. теплопер. (профиль+арм-е): 0,81 м2·°C/Вт - Глубина защемления стеклопакета: 15 мм - Число камер в раме: 5 |
| - 3 | - Фурнитура Axor (с микропроветриванием) |
| - 4 | - Паро-гидроизоляционные ленты - Размеры материала - Толщина полипропиленовой пленки (мкм) — 20 - Толщина НПЭ -Газовки (мм) – 2 - Коэффициент теплового отражения, не менее — 95% - Коэффициент теплопроводности, при 20°С, не более — 0,038 — 0,051 Вт/м °С - Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа, S — 0,48 Вт/(м2 °С) - Удельная теплоемкость — 1,95 кДж/кг °С - Термическое сопротивление, на 1 мм толщины, м2 — 0,031 °С/Вт - Паропроницаемость — 0 мг/(м ч Па) - Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 кПа) — 0,26-0,6 МПа - Звукопоглощение, не менее — 32 дБ - Дымообразующая способность — Д3 - Группа горючести — Г2 |

2. Место поставки: Россия, Республика Башкортостан, г Уфа, ул. Энтузиастов

3. Срок поставки: от 1 до 5 дней по соглашению сторон, участник указывает в заявке срок поставки, который утверждает заказчик, путем включения в проект договора.

4. Условия оплаты:

4.1. Отсрочка платежа 60 календарных дней с момента фактической поставки.

5. Требования к товару:

5.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

5.2. Качество поставляемого товара и его соответствие требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться документацией: сертификаты (или декларации), сертификаты качества на используемые материалы в процессе изготовления.

5.3 Товар должен отгружаться с учётом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

5.4. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов и иных нормативных документов, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и в процессе гарантийного срока хранения

5.5. Транспортировочная тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность качества во время транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

5.6. Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

5.7. Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счёт Поставщика.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать гарантии, установленной заводом изготовителем с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

6.2. Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством.

6.3. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать исправную и полнофункциональную работу в соответствии с техническим описанием производителя.

6.4. Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара.

6.5. Гарантия должна быть подтверждена заводом изготовителем и указана в паспорте изделия на каждую единицу товара. Подтверждением заводской гарантии поставляемого товара является паспорт, в котором прописан гарантийный срок изделия и сертификат с оригинальными печатями завода-изготовителя.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.8. В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Товара или в случае не устранения недостатков (дефектов) Товара в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) за счет Поставщика.