Приложение 5 к договору

от «____» ___________ 20___г. № ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет: Поставка и установка модульного контрольно-пропускного пункта с системой управления доступом в филиале СОО ДОЛ «Звонкие голоса» ГАУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна».

- Место поставки: Социально-оздоровительное отделение детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса», по адресу: Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, д.10,

- Источник финансирования:

Целевые средства.

- Краткая характеристика: Поставка и установка модульного контрольно-пропускного пункта с системой управления доступом.

- Виды и количество поставляемого товара:

Поставщик должен поставить товар в количестве 1 модульное здание (КПП с СКУД, ед. измерения штука), согласно заявке Заказчика

- Сроки поставки с установкой: с момента подписания договора в течении 10 дней.

- Гарантийный срок на Товар составляет 1 (один) год с момента подписания ТОРГ-12.

- Выполнение установочных работ:

| № | Наименование работ | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлических ворот | м2 | 12,39 |
| 2 | Демонтаж металлических столбов | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж ограждения из бетонных панелей | м2 | 6,25 |
| 4 | Разборка покрытия кровли из профнастила | м2 | - |
| 5 | Разборка обрешетки из досок | м2 | - |
| 6 | Разборка стропил | м2 | - |
| 7 | Разборка подшивки карниза из вагонки | м2 | - |
| 8 | Демонтаж светильников | шт | 1 |
| 9 | Разборка подшивки потолков из дер. Вагонки | м2 | 12,42 |
| 10 | Демонтаж дверных блоков | шт | 2 |
| 11 | Разборка плинтусов деревянных | м/п | 13,6 |
| 12 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 12,42 |
| 13 | Разборка основания полов из фанеры | м2 | 12,42 |
| 14 | Разборка основания полов из досок | м2 | 12,42 |
| 15 | Разборка лаг | м2 | 12,42 |
| 16 | Разборка деревянных стен обшитых вагонкой | м2 | 7,02 |
| 17 | Демонтаж оконного блока остекления | м2 | 3,64 |
| 18 | Разборка кирпичных стен | м3 | 2,665 |
| 19 | Разборка грунта по фундамент ворот | м3 | 1,12 |
| 20 | Установка металлической рамы (в стоимости монтажа ворот) |  | - |
| 21 | Установка бетонного фундамента | м3 | 1,12 |
| 22 | Установка металлических столбов для арки из труб 80х80 толщиной стенок 4мм | м/п | 11 |
| 23 | Монтаж металлоконструкций арки из прямоугольных труб сечением 50х50 | м/п | 11,8 |
| 24 | Монтаж металлоконструкций арки из прямоугольных труб сечением 50х30 | м/п | 3,6 |
| 25 | Разработка грунта для установки КПП | М3 | 3 |
| 26 | Песчаная подготовка 2,5х4х0,1=1м3 | М3 | 1 |
| 27 | Бетонное основание для установки КПП | М3 | 2 |
| 28 | Монтаж КПП со стоимостью конструкции |  |  |
| 29 | Электромонтажные работы |  |  |

- Условия поставки: Поставка, разгрузка и установка, монтаж товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованы с Заказчиком. Время работы Заказчика: с понедельника по четверг – с 9.00 часов до 16.30 часов, в пятницу – с 09.00 часов до 16.00 часов. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону 8 (495) 992-38-10 о предстоящей доставке Товара.

- В Цену Договора включены стоимость поставки, установки, монтажа, упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара.

- Требования к упаковке: Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

- Требования к отгрузке: Поставка товара производится силами и за счет Поставщика. Упаковка должна гарантировать сохранность изделий при транспортировке.

Характеристики поставляемого товара:

3D ЭСКИЗ

| 1 | Каркас | Металлический стальной высокопрочный, прямоугольный из профилей заводского исполнения. Является основным несущим элементом. Нижний и верхний периметр из швеллера не менее 120х50мм, потолочная лага и стойки усиления – швеллер, угловые стройки – угол не менее 90мм г/к; металлоконструкции обработаны грунтом + эмаль высококачественная в 2 слоя. Соединения рам со стойками сварные. Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. Блок – контейнер имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку и крепление на транспортных средствах. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кровля | Крыша двухскатная (скат – 150мм), цельносварная – сталь листовая х\к 1,2мм (стыки проварены сплошным швом, снаружи окрашена). Потолочные лаги и деревянная обрешетка из бруса 40*100 естественной влажности. В качестве утеплителя используется минеральная плита на синтетическом связующем 100 мм URSA. Для гидроизоляции используется изоспан Д, для пароизоляции – 3мм тепофол. |
| 3 | Пол | Черновая доска 25мм, в качестве утеплителя используется минеральная плита на синтетическом связующем 100 мм URSA. толщина 100 мм. Плотность 120-160кг/м3, пароизоляция, лаги 100*40, доска 25 мм, ДСП 16 мм, линолеум полукоммерческий, плинтуса ПВХ. |
| 3 | Вх.козырек | Выполнен из профильной трубы 25*25*1,5 мм, обшит металлическим гладким листом, толщиной 0,5мм, либо кровельным листом с полимерным покрытием 0,5мм. (RAL- согласовывается с Заказчиком) - 4800*1400мм – 1 комплект |
| 4 | Водосточная система | RAL согласовывается с Заказчиком Количество – 2 комплекта |
| 5 | Фриз (декоративная рамка под рекламу) | По Р изделия, выполнена из профильной трубы 25*25*1,5 мм, обшита алюминиевым композитными листом, толщиной 4мм. (согласовывается с Заказчиком), высота 600 мм Выступ фриза относительно крыши не более 16 см |
| 6 | Утепление | Пол, стены и потолок В качестве утеплителя используется минеральная плита на синтетическом связующем 100 мм URSA. толщина 100 мм. Снаружи и изнутри утеплителя использовать ветровлагозащитную пленку не менее 70мкр. |
| 7 | Внешняя отделка | Стеновые прогоны выполнены из деревянного бруса 100*40, стоек 100*40мм естественной влажности. Обшивка ОСП 9мм с зашивкой алюминиевыми композитными кассетами, толщиной 4мм (согласовывается с Заказчиком). В качестве утеплителя используется минеральная плита на синтетическом связующем 100 мм URSA. Для гидроизоляции используется изоспан Д, для пароизоляции – 3мм тепофол. Декоративные углы-колонны выполнены из алюминиевого композитного материала, толщиной 4мм – 4комплекта (согласовывается с Заказчиком) |
| 8 | Внутренняя отделка | Стены - МДФ панели светлых тонов Потолок – ПВХ панели (белый глянец) В отсеке установки турникета – стены выполнены из профилированного листа с8 с цветным полимерным покрытием. ( RAL согласовывается с Заказчиком). |
| 9 | Перегородка межкомнатная | Выполнена из деревянного бруса 100*40, стоек 100*40мм естественной влажности. В качестве утеплителя используется минеральная плита на синтетическом связующем 100 мм URSA. Отделка стен - МДФ панели светлых тонов. |
| 10 | Окна ПВХ (ОК) | - 1600*1300 мм (2 ед. / поворотного открывания со стороны проходной зоны). Около СКУД – с открывающейся дверцей; - 1700*1300 мм в комнате охране из 2 створок (поворотно откидные - 1230*1300 мм в комнате охраны из 2 створок (поворотно откидные) |
| 11 | Двери входные | - 900*2100мм (ш.в.) – металлическая, утепленная с врезным замком, глазком, доводчиком нажимной ручкой – 2 штуки, место установки - (комната охраны) - 900*2100мм (ш.в.) на алюминиевом профиле, утепленные с врезным замком, глазком, доводчиком нажимной ручкой – 2 штуки |
| 12 | Вентиляция | Естественная, через вентиляционную решетку. Вентиляционные решетки со стороны фронтонов по 1 штуке. |
| 13 | Электрика (предварительно) | Электричество в здание будет подаваться через Евроввод. Светильники светодиодный 595*595 в основных помещениях , Прожектора: 8 ед по 30 Вт; Электропроводка: предварительно- ПГУнП 3*1,5, 3*2,5 мм в кабель каналах, Щит АО, автоматы 16А, 25А (количество необходимых автоматов к установке: - на конвектора: 1 ед; - на тепловые завесы (вкл/выкл на каждую); - осветительная нагрузка: вкл/выкл расположить в комнате охраны [внутреннее освещение – 1 автомат / внешнее на 4 прожектора – 1ед, выкл-вкл на каждый прожектор отдельно]; - 1 ед- резервный; - 1 ед-на турникет; - 1 автомат на 5-ь двойных и 3 одинарных розетки. Количество розеток: 5 ед. двойных + 3 ед. одиночных. (для комнаты охраны). |
| 14 | Отопительные приборы | Электрические конвектора с терморегулятором, мощностью 1,5 кВт – 4 штуки Тепловые завесы, мощностью 3 кВт – 2 штуки |
| 15 | Цоколь | Выполнен из профильной трубы, отделан гладким окрашенным листом RAL согласовывается с Заказчиком. |
| 16 | Входная площадка | На металлическом каркасе из профильной трубы, ступени выполнены из рифленого листа, покрытие площадки – рифленый лист, толщиной 3мм - 4800*1800мм – 1 комплект - 1800*1100мм – 1 комплект |
| 17 | Дополнительно | 17.1) Турникет эл/мех PERCo-TTR-07.1G или эквивалент с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации в закрытых помещениях. Стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды. Стойка с автоматическими планками Антипаника, со встроенным блоком управления, пульт управления. LRS-100-12 Блок питания стабилизированный 12В; 8,5А или эквивалент степень защиты IP20 с монтажом; 17.2) Перила: согласно рисунка; 17.3) Фундаментное основание: строительные блоки, установленные в основание изделия |

Заказчик:	Поставщик:

Директор

ГАУ СО МО

«Социально-оздоровительный центр	/	/

«Лесная поляна»	_/Д. В.	«	»	20 г.

Еремейцев/

«	»	20 г