ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования к поставке Товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противоградовые ракеты «Алазань – 9» или эквивалент | - Габаритные размеры и масса: - калибр – 60 мм; - длина — 1385-1400 мм; - масса – 5,0 ±0,5 кг | 4000 |
|  |  | - Масса льдообразующего состава: 0,55-0,60 кг |  |
|  |  | - Число льдообразующих ядер, генерируемых головной частью изделия, шт., при температуре окружающей среды: - минус 10 ºС – 0,65 ×1016 - минус 6 ºС – 0,3 ×1016 - минус 3 ºС – 0,2 ×1015 |  |
|  |  | - Время от момента запуска изделия* до начала работы головной части (до появления дыма из ГЧ) -12,0±2,0 сек |  |
|  |  | - Время от момента запуска изделия до момента самоликвидации изделия - 44,0±6,0 сек |  |
|  |  | - Вероятность безопасного применения для населения при доверительной вероятности Y=0,9 - 0,999999 |  |
|  |  | - Эффективный радиус действия (при угле возвышения пусковой установки от 50º до 60º) — 9200 м |  |
|  |  | - Максимальная высота траектории (при угле возвышения пусковой установки 85 º и высоте точки запуска относительно уровня моря У = 0 м) –8800 м |  |

* За момент запуска изделий принимают момент подачи электрического импульса на электровоспламенитель.

Гарантийный срок устанавливается  не менее 3-х лет, из них  6 месяцев - хранение в полевых условиях под навесом.

В пределах гарантийного срока хранения, при соблюдении условий эксплуатации и применения, изделия должны сохранять свои характеристики и нормально функционировать:

1) в интервале приземных температур окружающего воздуха от 0 º до +45 ºС;

2) при скорости приземного ветра до 25,0 м/с;

3) при относительной влажности окружающего воздуха до 98%;

4) после воздействия продуктов сгорания двигателей запущенных ранее изделий, находившихся в соседних направляющих пусковой установки;

5) после воздействия солнечной радиации при температуре окружающего воздуха до +45 ºС в течение 0,5 ч.;

6) после воздействия дождя с интенсивностью 5 мм/мин. В течение 15 минут;

7) после 10-ти кратного перезаряжания пусковой установки;

8) после 10-ти кратного сброса изделия в упаковке (дном ящика вниз) с высоты 250мм на бетонное основание;

9) после транспортирования в упаковке предприятия-изготовителя в условиях «У» по ГОСТ 15150-69:

- железнодорожным транспортом в крытых вагонах на расстояние до 20000 км без ограничения скорости;

- морским транспортом в трюме без ограничения расстояния и скорости;

- автомобильным транспортом в крытых кузовах на расстояние до 4000 км, из них прямыми перевозками на расстояние до 3700 км по дорогам с асфальтовым (бетонным) покрытием (дороги 1-й категории) со скоростью 80 км/ч, на расстояние до 300 км по дорогам с булыжным или грунтовым покрытием (дороги 2-й и 3-й категории) со скоростью до 40 км/ч;

- воздушным транспортом без ограничения расстояния и скорости.

10) в процессе хранения в упаковке изготовителя в течение 3-х лет в климатических условиях по ГОСТ 15150-69, из них:

- 0,5 года в трюме судна при температуре окружающего воздуха в интервале от +10 ºС до +50 ºС при морском транспортировании в условиях «ОМ»;

- 2,5 года в условиях «У» в неотапливаемых хранилищах при естественном перепаде температур окружающего воздуха в интервале от минус 50 ºС до +50 ºС.

Допускается хранение изделий в упаковке изготовителя под навесом в течение 0,5 года при температуре окружающего воздуха от минус 30 ºС до плюс 40 ºС, из них один месяц при температуре окружающего воздуха до минус 40 ºС.

Навес должен исключать прямое воздействие солнечных лучей и атмосферных осадков.

Примечание: Приземными температурами и скоростью ветра считают температуру и скорость ветра, зафиксированные на высоте 3,0 м над поверхностью земли в точке запуска изделий.

Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

Упаковка не должна содержать вскрытий, порезов. Поставляемый товар должен быть новым, выпущенным в  2021 году, (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства), упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Тара (упаковка) гарантирует целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

Поставщик должен обеспечивать гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны заказчика.

Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена изделия, при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией.

Качество и комплектность, поставляемого товара должны соответствовать требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара согласно ТУ 7275-394-29473854-96, ТУ 7275-0109-29473854-11.