Проект Договора №____

на капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г.

Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии

г. Чебоксары, пос. Сосновка              	                                    «___» ____________  20__ г.

_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ____________, действующего на основании___ _____________, с одной стороны, и автономное учреждение Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен на основании Протокола _________________ от «_____» ___________ 20___г. №___, в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту здания бассейна, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1),  локально-сметным расчетом (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и сдать результат работ Заказчику (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

1.3. Все материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, и иметь соответствующие сертификаты (ГОСТ, пожарный).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ______ рублей (___________), НДС  или НДС не облагается (в договоре указать конкретно), и включает в себя все затраты, необходимые для полного выполнения работ по договору, в том числе налоги, сборы, страхование и иные платежи и расходы Подрядчика, произведенные в связи с исполнением настоящего договора.

Источник финансирования:  за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – целевые субсидии на проведение текущего, капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации, проведение строительного контроля и проверку достоверности определения сметной стоимости, и особо ценного движимого имущества, закрепленных в установленном порядке за учреждением или приобретенных им за счет средств, выделенных учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), благоустройство территории.

2.2. Цена договора, указанная в п. 2.1., является фиксированной и изменению не подлежит.

2.3. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления на основании оригинала счета или счета-фактуры,  по факту выполненных работ в полном объеме  в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ (КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ (КС-3), согласованного представителем строительного контроля (эксперта).

Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Договору предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном локальном сметном расчете.

Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется локальная смета на непредвиденные работы.

2.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие календарные сроки:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: по 31 октября 2022 г. В период с 01.06.2022г. по 06.08.2022г. работы по капитальному ремонту здания бассейна приостанавливаются.

3.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяцев с даты подписания обеими Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (КС-2).

3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

- проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

- оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его деятельность;

- отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным договором;

- требовать возмещение убытков, причиненных по вине Подрядчика;

- привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленных настоящим договором;

- досрочно принять и оплатить выполненные работы.

4.2. Подрядчик вправе:

- требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

- требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика;

- запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения договора;

- требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения договора;

- досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим договором.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Своими силами, средствами и материалами выполнить работы по договору в полном объеме, надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем строительным нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и позволяющим нормальную эксплуатацию объекта.

Подрядчик обязан привлечь сторонние организации в качестве субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства для выполнения работ в объеме не менее 25 процентов цены настоящего договора. Конкретные виды и объемы указанных работ, подлежащих самостоятельному выполнению определяются подрядчиком самостоятельно и определяются по его предложению из перечня работ, исходя из их сметной стоимости, предусмотренной проектно-сметной документации.

4.3.2. Представлять Заказчику сертификаты, паспорта соответствия на материалы, используемые для выполнения работ согласно Технического задания (Приложение №2).

4.3.3. Нести ответственность за переданное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой гибель, утрату или порчу имущества.

4.3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ.

4.3.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обязательств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы.

4.3.6. Обеспечить доступ представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.3.7. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

4.3.8. Своими силами и без увеличения стоимости, в согласованный срок устранить недостатки в случае, если Заказчиком обнаружены некачественно выполненные работы.

4.3.9. По окончанию выполнения работ передать Заказчику исполнительную документацию, счет, акты по форме КС-2, КС-3, общий журнал производства работ.

4.3.10. Назначить ответственным за выполняемые работы.

4.3.11. Подрядчик передает Заказчику список работников, выполняющих работы (с указанием адреса места жительства, номеров мобильных и рабочих телефонов), на случай возникновения аварии или внештатных ситуаций при выполнении работ.

4.3.12. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

При проведении скрытых работ Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком акта скрытых работ.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Передать Подрядчику объект для выполнения работ.

4.4.2. Предоставить Подрядчику возможность подключения электроинструмента, используемого при выполнении работ, к источникам электропитания Заказчика в непосредственной близости к месту выполнения работ.

4.4.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения в разумные сроки и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и сроки, установленные договором.

4.4.4. Назначить своего представителя ________________________, на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством. А также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ по договору обязан приступить к его приемке.

5.2. Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

5.3. Выполненные работы принимаются после проведения экспертизы качества выполненных работ своими силами, т.е. с привлечением представителей строительного контроля.  При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям договора вправе привлечь эксперта - строительный контроль (экспертную организацию). Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) либо мотивированно отказывает и возвращает акты установленной формы КС-2, КС-3 в случае несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, а акты установленной формы КС-2, КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по факту выполненных работ согласовывает представитель строительного контроля.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.5. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ (объекта) обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5.6. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

5.7. Ущерб, нанесенный в результате производства работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей стоимости работ, установленных договором. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных п.4.3.1. настоящего договора, размер штрафа устанавливается в размере 5% стоимости указанных работ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего, после дня исчисления установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы оплаты по договору. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

6.5. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5% от цены договора.

6.6. Исполнение договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения договора определяются участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

6.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора возвращаются Подрядчику, в срок не превышающий тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

6.8. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора.

6.10. Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств об исполнении им отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении договора. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора.

6.11. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

6.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

6.13. Положения настоящего раздела договора об обеспечении исполнения договора не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

6.14. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон будет вправе отказаться от исполнения договора. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны обязуются решать путем переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1.	Изменение договора.

9.1.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить:

1) количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг по договору в пределах 10 процентов первоначально предусмотренного, в том числе, по отдельным позициям. При этом допускается пропорциональное изменение цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине Подрядчика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате Подрядчиком, неустойки, начисленной Заказчиком (в случае  наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора подрядчиком, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки);

3) цену договора:

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

б) в случаях, предусмотренных Положением о закупке;

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок на участие в закупке, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

9.1.2.	В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор Заказчик размещает в ЕИС информацию об изменении договора с указанием измененных условий.

9.2. Расторжение договора.

9.2.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.

9.2.3. В случае расторжения договора по соглашению Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по договору.

9.2.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении договора.

9.2.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае выявления трех и более нарушений со стороны Подрядчика, зафиксированными актами нарушений.

9.2.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 договора.

9.2.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.2.8. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 4.4. договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

9.2.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.2.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 16 договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.2.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.2.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.2.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2022 г.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

11.2. Все приложения к договору являются его неотъемной частью.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающее  основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями данного раздела настоящего договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Прочие условия

13.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки Заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

13.2. Все приложения к договору являются его неотъемной частью.

13.3.	Обо всех изменениях,  адреса,  изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (юридический адрес, ИНН, КПП, ОКВЭД и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы и иных имеющих значение для выполнения обязательств по настоящему договору данных, Стороны обязаны письменно сообщить друг другу об этом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, с соблюдением процедуры подписания дополнительного соглашения в части данных изменений, в соответствии с требованиями гражданского  законодательства  Российской Федерации.  Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме, скреплены печатями и подписями Сторон. Стороны признают действительность документов, переданных посредством факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов.

13.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов стороны, она письменно извещает об этом другую сторону в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения.

13.6. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7.	 По вопросам, не предусмотренным в настоящем договоре, стороны руководствуются законодательством РФ.

13.8. Приложения к договору:

Приложение №1 «Техническое задание».

Приложение №2 «Локальный сметный расчет (смета)»;

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| «Подрядчик» ____________ ___________ _____________________ _________ М.П.«____»___________20__г. | «Заказчик» Автономное учреждение Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, п. Сосновка, квартал Росинка ИНН 2127011110 КПП 213001001 л/с 31266А00461 в Министерстве финансов Чувашской Республики р/с 03224643970000001501 в Отделении –НБ Чувашская Республика Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары к/с 40102810945370000084 БИК 019706900 тел. 8/8352/26-60-96, 26-60-97 электр. почта: rosinka-camp@yandex.ru Директор: |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору

№ ___ от ___________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г.

Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии

- Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту здания бассейна, расположенного по адресу: г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии.

- Место выполнения работ: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии.

- Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание работ: по 31 октября 2022 г. В период с 01.06.2022г. по 06.08.2022г. работы по капитальному ремонту здания бассейна приостанавливаются.

- Срок гарантии: гарантийный срок на выполняемые работы составляет 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы - в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации.

- Требования по качеству и (или) безопасности выполнения работ:

5.1. Выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства. Выполнять работы в соответствие с техническим заданием, сводным сметным расчетом стоимости капитального ремонта, локальными сметами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

5.2. Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ в области строительства, в том числе:

- - Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- - Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- - ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;

- - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

5.3. Использовать в работе только проверенные и аттестованные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. На момент использования при производстве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.

5.4. Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.

5.5. Работы выполнять силами квалифицированных рабочих.

5.6. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.

- Требования к результату работ и приемка.

  - «Подрядчик» оформляет выполнение работ Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, указанного в техническом задании, предоставляет «Заказчику» исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

  - Выполненные работы принимаются после проведения экспертизы качества выполненных работ. При приемке выполненных работ Заказчик для оценки их соответствия условиям договора вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). По результатам проведения экспертизы в срок до 01 декабря 2022г. составляется экспертное заключение. На основании экспертного заключения в срок до 15 декабря 2022г. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) либо мотивированно отказывает и возвращает акты установленной формы КС-2, КС-3 в случае несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, а акты установленной формы КС-2, КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

- Общие требования к выполнению работ

  - Перед началом производства работ произвести общий осмотр объектов с представителями Заказчика и передачей объектов по акту приема-передачи. Составить календарный график и предоставить его на согласование Заказчику. График составляется в двух экземплярах, один экземпляр находится у Подрядчика, второй передается после подписания Заказчику. Выполнение работ вести в соответствии с согласованным графиком.

  - Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.

  - Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и сроки, определенные Заказчиком. А также своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо при неблагоприятных погодных условиях.

  - Своевременно письменно информировать «Заказчика» о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего технического задания.

- Условия выполнения работ, обеспечение требований к безопасности

  - При производстве работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

  - Соблюдать санитарные нормы, в том числе:

- производить ежедневно уборку территории на месте производства работ;

- не производить сброс мусора в контейнеры, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов для населения;

- размещать материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;

- по окончании производства работ освободить территорию от материалов и оборудования, убрать, вывезти мусор.

- Объем выполняемых работ и виды материалов

| - № пп | - № в ЛСР | - Наименование работ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Ссылки на чертежи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  |  |
| - Раздел 1. Демонтаж кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм | - 100 м2 | - 13,882 |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | - м3 | - 35,81 |  |  |  |
| - Раздел 2. Демонтаж покрытия и перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Разборка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 | - 100 шт | - 0,03 |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Разборка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных | - 100 шт | - 0,01 |  |  |  |
| - Раздел 3. Демонтаж лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Разборка ступеней: на косоурах | - 100 м | - 0,353 |  |  |  |
| - 7 | - 7 | - Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных | - 100 м2 | - 0,025752 |  |  |  |
| - 8 | - 8 | - Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | - 100 м | - 0,07 |  |  |  |
| - 9 | - 9 | - Разборка: бетонных фундаментов | - м3 | - 0,12 |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - Разборка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | - 100 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 11 | - 11 | - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | - 100 м2 | - 0,726 |  |  |  |
| - Раздел 4. Демонтаж фундаментов. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 12 | - Разборка: бетонных фундаментов | - м3 | - 11,106 |  |  |  |
| - Раздел 5. Демонтаж балкона по оси 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | - 13 | - Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | - м3 | - 0,6 |  |  |  |
| - 14 | - 14 | - Разборка парапетных решеток | - 100 м | - 0,12 |  |  |  |
| - 15 | - 15 | - Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | - м3 | - 4 |  |  |  |
| - 16 | - 16 | - Разборка: кирпичных стен | - м3 | - 17,75 |  |  |  |
| - 17 | - 17 | - Разборка: железобетонных фундаментов | - м3 | - 3,2 |  |  |  |
| - Раздел 6. Демонтаж вентшахт |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 18 | - Разборка покрытий кровель: из листовой стали | - 100 м2 | - 0,06 |  |  |  |
| - 19 | - 19 | - Разборка связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,07698 |  |  |  |
| - 20 | - 20 | - Разборка: кирпичных стен | - м3 | - 5,7 |  |  |  |
| - Раздел 7. Демонтаж парапета |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - 21 | - Разборка: кирпичных стен | - м3 | - 11,6 |  |  |  |
| - Раздел 8. Демонтаж отделки |  |  |  |  |  |  |  |
| - Окон |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - 22 | - Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | - 100 шт | - 0,38 |  |  |  |
| - 23 | - 23 | - Снятие оконных переплетов: остекленных | - 100 м2 | - 0,825816 |  |  |  |
| - 24 | - 24 | - Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | - 100 м2 | - 0,16784 |  |  |  |
| - 25 | - 25 | - Демонтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | - т | - 0,440029 |  |  |  |
| - 26 | - 26 | - Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | - 100 шт | - 0,46 |  |  |  |
| - 27 | - 27 | - Снятие дверных полотен | - 100 м2 | - 0,9051 |  |  |  |
| - Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - 28 | - Разборка деревянных подвесных потолков из плит: асбоцементных | - 100 м2 | - 5,013 |  |  |  |
| - 29 | - 29 | - Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | - 100 м2 | - 0,214 |  |  |  |
| - 30 | - 30 | - Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков | - 100 м2 | - 0,26 |  |  |  |
| - Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| - 31 | - 31 | - Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | - 100 м2 | - 5,286 |  |  |  |
| - 32 | - 32 | - Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | - 100 м2 | - 0,7662 |  |  |  |
| - 33 | - 33 | - Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | - 100 м2 | - 6,0522 |  |  |  |
| - 34 | - 34 | - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | - 100 м2 | - 7,1264 |  |  |  |
| - 35 | - 35 | - Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов | - 100 м2 | - 0,5938 |  |  |  |
| - 36 | - 36 | - Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | - 100 м2 | - 2,09 |  |  |  |
| - Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - 37 | - Разборка покрытий полов: из керамических плиток | - 100 м2 | - 2,6241 |  |  |  |
| - 38 | - 38 | - Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | - м3 | - 5,361 |  |  |  |
| - 39 | - 39 | - Разборка плинтусов: керамогранитных | - 100 м | - 1,755 |  |  |  |
| - 40 | - 40 | - Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | - 100 м2 | - 0,571 |  |  |  |
| - 41 | - 41 | - Разборка покрытий полов: дощатых | - 100 м2 | - 0,2142 |  |  |  |
| - Фасад |  |  |  |  |  |  |  |
| - 42 | - 42 | - Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | - 100 м2 | - 6,034 |  |  |  |
| - Раздел 9. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 43 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | - 1 т груза | - 32,09378 |  |  |  |
| - 44 | - 44 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | - 1 т груза | - 288,84402 |  |  |  |
| - 45 | - 45 | - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км | - 1 т груза | - 320,9378 |  |  |  |
| - Общестроительные работы ниже отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,031 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В10(М150) |  |
| - 2 | - 3 | - Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | - 100 м3 | - 0,08 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В25(М350) |  |
| - 3 | - 7 | - Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | - 100 м3 | - 0,007 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В25(М350) |  |
| - 4 | - 9 | - Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т | - 100 шт | - 0,08 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса В25(М350) - Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ |  |
| - 5 | - 12 | - Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | - 100 шт | - 0,03 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса: В25 (М350) - Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/ |  |
| - 6 | - 15 | - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | - 100 м2 | - 0,5551 |  |  |  |
| - 7 | - 16 | - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | - 100 м3 | - 0,3463 |  | - Песок природный для строительных: работ средний |  |
| - Общестроительные работы выше отм. 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Кирпичная кладка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | - м3 | - 72,6 |  | - Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: не менее 200 |  |
| - 2 | - 3 | - Армирование кладки стен и других конструкций | - т | - 0,96768 |  |  |  |
| - Раздел 2. Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 5 | - Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | - 100 шт | - 0,15 |  | - Перемычка брусковая: 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) - Перемычка брусковая: 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 1) |  |
| - 4 | - 8 | - Установка закладных деталей весом: до 20 кг | - т | - 0,0396 |  |  |  |
| - 5 | - 10 | - Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | - 100 м | - 0,38 |  |  |  |
| - 6 | - 13 | - Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | - м3 | - 0,5 |  |  |  |
| - Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 15 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,036 |  | - Бетон тяжелый, не ниже класса: В10 (М150) |  |
| - 8 | - 17 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,03 |  |  |  |
| - Раздел 4. Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 19 | - Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | - 100 м2 | - 0,135 |  | - Плиты перекрытия многопустотные: ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 выпуск 5-1) - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный - Бетон мелкозернистый, не ниже класса: В3,5 (М50) |  |
| - Раздел 5. Парапет |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 23 | - Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | - м3 | - 10,6 |  | - Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, не ниже марки: 200 |  |
| - 11 | - 25 | - Армирование кладки стен и других конструкций | - т | - 0,14688 |  |  |  |
| - Раздел 6. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 27 | - Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,3618 |  |  |  |
| - 13 | - 29 | - Установка ступеней отдельных гладких по готовому основанию | - 100 м | - 0,353 |  | - Ступени лестничные: ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) - Ступени лестничные: ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) |  |
| - 14 | - 33 | - Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | - 100 шт | - 0,06 |  | - Опорные подушки: ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8) |  |
| - 15 | - 35 | - Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | - 100 м3 | - 0,0021 |  |  |  |
| - 16 | - 38 | - Устройство металлических ограждений: без поручней | - 100 м | - 0,1 |  |  |  |
| - 17 | - 39 | - Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг | - 100 м2 | - 0,042 |  |  |  |
| - Раздел 7. Выходы на кровлю |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 40 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 19 | - 41 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 0,192 |  |  |  |
| - 20 | - 42 | - Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | - 100 м2 | - 0,296 |  | - Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 30,488*0,1 м3 или аналог |  |
| - 21 | - 44 | - Утепление покрытий: керамзитом | - м3 | - 0,6 |  | - Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 600 |  |
| - 22 | - 46 | - Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 23 | - 49 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,083 |  |  |  |
| - 24 | - 51 | - Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 25 | - 52 | - Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | - 100 м2 | - 0,296 |  |  |  |
| - 26 | - 54 | - Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | - 100 м | - 0,365 |  |  |  |
| - Раздел 8. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | - 56 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 7,162 |  | - Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт 737,686*0,1 м3 или аналог |  |
| - 28 | - 57 | - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | - 100 м2 | - 1,127 |  | - Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30- 200 Стандарт 737,686*0,1 м3 или аналог |  |
| - 29 | - 58 | - Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 30 | - 60 | - Утепление покрытий: керамзитом | - м3 | - 67,2 |  | - Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, не ниже марки 600 |  |
| - 31 | - 62 | - Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 32 | - 65 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 2,005 |  |  |  |
| - 33 | - 67 | - Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 34 | - 68 | - Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона | - 100 м2 | - 7,162 |  |  |  |
| - 35 | - 70 | - Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука | - 100 м | - 4,41 |  |  |  |
| - 36 | - 72 | - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | - 100 м2 | - 2,313 |  |  |  |
| - 37 | - 73 | - Устройство металлической водосточной системы: воронок | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 38 | - 75 | - Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | - шт | - 6 |  |  |  |
| - Раздел 9. Заделка отверстий в перекрытии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 39 | - 77 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,045 |  |  |  |
| - 40 | - 79 | - Установка закладных деталей весом: до 4 кг | - т | - 0,0034 |  |  |  |
| - 41 | - 81 | - Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | - 100 м2 | - 0,051 |  |  |  |
| - 42 | - 82 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,3 |  | - Бетон мелкозернистый, не ниже класса: В25 (М350) |  |
| - Раздел 10. Вход № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 84 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,005 |  |  |  |
| - 44 | - 86 | - Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | - 100 м3 | - 0,016 |  |  |  |
| - 45 | - 91 | - Установка закладных деталей весом: до 4 кг | - т | - 0,04368 |  |  |  |
| - Навес над входом |  |  |  |  |  |  |  |
| - 46 | - 94 | - Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,3456 |  |  |  |
| - 47 | - 97 | - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | - 100 м2 | - 0,0551 |  |  |  |
| - 48 | - 99 | - Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | - 100 м2 | - 0,088 |  |  |  |
| - 49 | - 101 | - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | - 100 м2 | - 0,034 |  |  |  |
| - 50 | - 102 | - Устройство желобов: подвесных | - 100 м | - 0,034 |  |  |  |
| - 51 | - 103 | - Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | - м | - 3,2 |  |  |  |
| - 52 | - 106 | - Устройство металлической водосточной системы: колен | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 53 | - 108 | - Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | - 100 шт | - 0,12 |  |  |  |
| - 54 | - 109 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,001242 |  |  |  |
| - 55 | - 111 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,441 |  |  |  |
| - 56 | - 112 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,441 |  |  |  |
| - Раздел 11. Вход № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - 113 | - Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | - т | - 0,1034 |  |  |  |
| - 58 | - 116 | - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | - 100 м2 | - 0,0583 |  | - Металлочерепица «Монтеррей» или аналог |  |
| - 59 | - 118 | - Устройство: потолков реечных алюминиевых | - 100 м2 | - 0,061 |  |  |  |
| - 60 | - 119 | - Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | - 100 м2 | - 0,068 |  |  |  |
| - 61 | - 120 | - Устройство желобов: подвесных | - 100 м | - 0,059 |  |  |  |
| - 62 | - 121 | - Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | - м | - 3,2 |  |  |  |
| - 63 | - 124 | - Устройство металлической водосточной системы: колен | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 64 | - 126 | - Устройство металлических ограждений: без поручней | - 100 м | - 0,097 |  |  |  |
| - 65 | - 127 | - Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | - 100 м2 | - 0,398 |  |  |  |
| - 66 | - 129 | - Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | - 100 шт | - 0,12 |  |  |  |
| - 67 | - 130 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,001242 |  |  |  |
| - 68 | - 132 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,132 |  |  |  |
| - 69 | - 133 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,132 |  |  |  |
| - Раздел 12. Обшивка сауны |  |  |  |  |  |  |  |
| - 70 | - 134 | - Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | - 100 м2 | - 0,54 |  | - Вата минеральная «ISOVER»: Сауна-50 или аналог - Вата минеральная «ISOVER»: Сауна-100 или аналог |  |
| - 71 | - 138 | - Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | - 100 м2 | - 0,4 |  | - Фольга алюминиевая: для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм |  |
| - 72 | - 140 | - Установка элементов каркаса: из брусьев | - м3 | - 0,47019 |  |  |  |
| - 73 | - 141 | - Обшивка каркасных стен: досками обшивки | - 100 м2 | - 0,4 |  | - Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта |  |
| - 74 | - 142 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,09 |  |  |  |
| - 75 | - 144 | - Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | - м3 | - 0,04275 |  | - Кирпич гнездовой: шамотный не ниже марки ШЧ-32 |  |
| - Раздел 13. Устройстов отверстий в подвале |  |  |  |  |  |  |  |
| - 76 | - 146 | - Обрамление проемов угловой сталью | - т | - 0,07894 |  |  |  |
| - 77 | - 147 | - Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | - 100 м2 | - 0,245 |  |  |  |
| - 78 | - 148 | - Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | - 100 м2 | - 0,245 |  |  |  |
| - Раздел 14. Устройство отверстий на 2-ом этаже |  |  |  |  |  |  |  |
| - 79 | - 149 | - Обрамление проемов угловой сталью | - т | - 0,25324 |  |  |  |
| - 80 | - 150 | - Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | - 100 м2 | - 0,2317 |  |  |  |
| - 81 | - 151 | - Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | - 100 м2 | - 0,2317 |  |  |  |
| - Раздел 15. Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |
| - 82 | - 152 | - Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | - м3 | - 0,96 |  |  |  |
| - Раздел 16. Устройства отверстий в перекрытии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 83 | - 153 | - Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | - т | - 1,44805 |  |  |  |
| - 84 | - 154 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,4176 |  |  |  |
| - Раздел 17. Фасадные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85 | - 155 | - Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | - 100 м2 | - 6,034 |  |  |  |
| - 86 | - 156 | - Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | - 100 м2 | - 12,579 |  |  |  |
| - 87 | - 159 | - Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | - 100 м2 | - 10,782 |  |  |  |
| - Архитектурные решения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | - 100 м2 | - 1,888 |  |  |  |
| - 2 | - 3 | - Устройство: потолков реечных алюминиевых | - 100 м2 | - 0,292 |  |  |  |
| - 2-ой этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 4 | - Устройство: потолков реечных алюминиевых | - 100 м2 | - 4,198 |  |  |  |
| - 4 | - 5 | - Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | - 100 м2 | - 0,84 |  |  |  |
| - 5 | - 6 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | - 100 м2 | - 0,246 |  |  |  |
| - Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 8 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | - 100 м2 | - 2,747 |  |  |  |
| - 7 | - 10 | - Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону | - 100 м2 | - 3,692 |  |  |  |
| - 8 | - 11 | - Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | - 100 м2 | - 3,692 |  | - Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 - Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая) |  |
| - 9 | - 14 | - Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | - 100 м2 | - 3,692 |  |  |  |
| - 10 | - 17 | - Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | - 100 м2 | - 0,956 |  | - Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) |  |
| - 11 | - 19 | - Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | - 100 м2 | - 0,956 |  |  |  |
| - 2-ой этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 23 | - Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | - 100 м2 | - 3,732 |  |  |  |
| - 13 | - 25 | - Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | - 100 м2 | - 5,234 |  |  |  |
| - 14 | - 27 | - Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | - 100 м2 | - 5,428 |  |  |  |
| - Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1-ый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип А (133,31 кв.м), тип Д (33,4 кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 31 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 1,6671 |  |  |  |
| - 16 | - 32 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 1,6671 |  |  |  |
| - 17 | - 36 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,33342 |  |  |  |
| - 18 | - 38 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 1,3331 |  |  |  |
| - 19 | - 41 | - Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | - 100 м2 | - 0,334 |  | - Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм 33.4*1.02 - Клей плиточный «Юнис Гранит» 0.334*1200 |  |
| - Тип Б |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 | - 46 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - 21 | - 47 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - 22 | - 51 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,03712 |  |  |  |
| - 23 | - 53 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - 24 | - 54 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,1856 |  |  |  |
| - Тип В |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | - 55 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 26 | - 57 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 27 | - 59 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 45 мм | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 28 | - 63 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,03472 |  |  |  |
| - 29 | - 65 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - 30 | - 66 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,1736 |  |  |  |
| - Тип Г |  |  |  |  |  |  |  |
| - 31 | - 67 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 32 | - 69 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 33 | - 71 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 35 мм | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 34 | - 75 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,00286 |  |  |  |
| - 35 | - 77 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - 36 | - 78 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,0143 |  |  |  |
| - Тип Д1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - 79 | - Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | - 100 м2 | - 0,064 |  |  |  |
| - И1 20,4м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 38 | - 81 | - Устройство подстилающих слоев: бетонных | - м3 | - 1,02 |  |  |  |
| - 39 | - 83 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,065688 |  |  |  |
| - Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |
| - 40 | - 85 | - Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | - 100 м2 | - 0,762 |  |  |  |
| - 41 | - 86 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 0,762 |  |  |  |
| - Плинтуса |  |  |  |  |  |  |  |
| - 42 | - 89 | - Устройство плинтусов: из плиток керамических | - 100 м | - 1,738 |  | - Плитки керамические плинтусные прямые |  |
| - 2-ой этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип Е |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 92 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,9622 |  |  |  |
| - 44 | - 93 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 0,9622 |  |  |  |
| - 45 | - 97 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,19244 |  |  |  |
| - 46 | - 99 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 0,9622 |  |  |  |
| - 47 | - 102 | - Устройство плинтусов: из плиток керамических | - 100 м | - 1,018 |  | - Плитки керамические плинтусные прямые |  |
| - Тип Г |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - 105 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 49 | - 107 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 50 | - 109 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 35 мм | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 51 | - 113 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,04754 |  |  |  |
| - 52 | - 115 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - 53 | - 116 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,2377 |  |  |  |
| - Тип К |  |  |  |  |  |  |  |
| - 54 | - 117 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - 55 | - 119 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - 56 | - 121 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - 57 | - 125 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,1538 |  |  |  |
| - 58 | - 127 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 0,769 |  |  |  |
| - Тип Б |  |  |  |  |  |  |  |
| - 59 | - 130 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1112 |  |  |  |
| - 60 | - 131 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм | - 100 м2 | - 0,1112 |  |  |  |
| - 61 | - 135 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,02224 |  |  |  |
| - 62 | - 137 | - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | - 100 м2 | - 0,1112 |  |  |  |
| - 63 | - 138 | - Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | - 100 м2 | - 0,112 |  |  |  |
| - Тип Ж |  |  |  |  |  |  |  |
| - 64 | - 139 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
| - 65 | - 141 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
| - 66 | - 143 | - Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | - 100 м2 | - 1,2035 |  | - Плиты пенополистирольные М35 |  |
| - 67 | - 145 | - Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
| - 68 | - 149 | - Армирование подстилающих слоев и набетонок | - т | - 0,2407 |  |  |  |
| - 69 | - 151 | - Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | - 100 м2 | - 1,2035 |  |  |  |
|  | - Устройство деформационного шва |  |  |  |  |  |  |
| - 70 | - 154 | - Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - Чаша бассейна |  |  |  |  |  |  |  |
| - 71 | - 155 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | - 100 м2 | - 3,32 |  | - Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м или аналог |  |
| - 72 | - 157 | - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | - 100 м2 | - 3,32 |  | - Нетканый термоскрепленный геотекстиль: TERRAM 3000 или аналог |  |
| - Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | - 100 шт | - 0,38 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Установка радиаторов: стальных | - 100 кВт | - 0,4794 |  | - Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 или аналог |  |
| - 3 | - 5 | - Установка кранов воздушных | - компл. | - 38 |  |  |  |
| - 4 | - 6 | - Установка радиаторов: стальных | - 100 кВт | - 0,35841 |  | - Радиаторы стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм или аналог - Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм или аналог - Радиаторы стальные панельные марка: «Purmo», тип C33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм или аналог |  |
| - 5 | - 11 | - Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм | - 100 м | - 0,151 |  |  |  |
| - 6 | - 12 | - Установка труб чугунных ребристых длиной: 1 м | - 100 м | - 0,08 |  |  |  |
| - 7 | - 14 | - Установка воздухоотводчиков | - шт | - 9 |  | - Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм |  |
| - 8 | - 21 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | - 100 м | - 1,045 |  |  |  |
| - 9 | - 25 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | - 100 м | - 6,5 |  |  |  |
| - 10 | - 29 | - Установка фильтров диаметром: 25 мм | - 10 шт | - 0,8 |  |  |  |
| - 11 | - 31 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | - 100 м | - 0,9 |  |  |  |
| - 12 | - 33 | - Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | - 100 м | - 0,06 |  |  |  |
| - 13 | - 36 | - Установка воздухоотводчиков | - шт | - 15 |  | - Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм |  |
| - 14 | - 39 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 8,505 |  |  |  |
| - строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 40 | - Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | - м3 | - 2,775 |  | - Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 25 мм, диаметром 28 мм или аналог - Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 25 мм, диаметром 35 мм или аналог - Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 25 мм, диаметром 48 мм или аналог |  |
| - 16 | - 45 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,25 |  |  |  |
| - 17 | - 46 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | - 100 м2 | - 0,25 |  |  |  |
| - Раздел 2. Узел управления |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 47 | - Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 19 | - 49 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | - 100 м | - 0,025 |  |  |  |
| - 20 | - 51 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,015 |  |  |  |
| - 21 | - 53 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | - 100 м | - 0,004 |  |  |  |
| - 22 | - 55 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,01 |  |  |  |
| - 23 | - 57 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | - 100 м | - 0,02 |  |  |  |
| - 24 | - 59 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,14 |  |  |  |
| - 25 | - 61 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,13 |  |  |  |
| - 26 | - 63 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,007 |  |  |  |
| - 27 | - 66 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | - 100 м | - 0,065 |  |  |  |
| - 28 | - 67 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 0,308 |  |  |  |
| - 29 | - 68 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 30 | - 71 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 50 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 31 | - 73 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 20 мм | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 32 | - 75 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 25 мм | - шт | - 13 |  |  |  |
| - 33 | - 77 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 32 мм | - шт | - 5 |  |  |  |
| - 34 | - 79 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 40 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 35 | - 81 | - Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 15 мм | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 36 | - 84 | - Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 37 | - 86 | - Установка фильтров диаметром: 100 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 38 | - 89 | - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | - шт | - 1 |  | - Счетчик горячей воды, марка: ВСГ-40 или аналог |  |
| - 39 | - 93 | - Установка ручных насосов | - узел | - 1 |  | - Насос ручной поршневой Р 0,8-30 или аналог |  |
| - 40 | - 97 | - Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | - 100 шт | - 0,18 |  |  |  |
| - 41 | - 98 | - Установка манометров: с трехходовым краном | - компл. | - 14 |  | - Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 |  |
| - 42 | - 100 | - Установка термометров в оправе прямых и угловых | - компл. | - 14 |  |  |  |
| - строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - 103 | - Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | - 100 м2 | - 0,052 |  |  |  |
| - 44 | - 105 | - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | - 100 м2 | - 0,118 |  |  |  |
| - 45 | - 107 | - Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА | - 100 м2 | - 0,2 |  |  |  |
| - 46 | - 109 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,048 |  |  |  |
| - 47 | - 110 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | - 100 м2 | - 0,048 |  |  |  |
| - Раздел 3. Вентиляция ПВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - 111 | - Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 1,5 т | - шт | - 1 |  | - Установка (двухэтажная) AIRNED-R-BS 61L/2B1/2K1/R4.4.0/N1.2/H1/V1.2.P50.R- w4X15REZ/H1/F7/B1+P/2B1/2H1/2F1/2V1.2.P50.R-4X15REZ/2H1/R4.4.0/K1/B1 или аналог |  |
| - Раздел 4. Вентиляция П-2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 49 | - 113 | - Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | - шт | - 2 |  | - Установка приточная: "Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м3/час или аналог - Установка приточная: SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе или аналог |  |
| - Раздел 5. Вентиляция В2-В-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 50 | - 119 | - Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | - шт | - 7 |  | - -Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 или аналог - -Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 или аналог - -Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 или аналог - -Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов К 100 М, с консолью M100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м3/час или аналог - -Вентиляторы канальные "Systemair": для круглых воздуховодов К 160 М, с консолью M160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м3/час или аналог |  |
| - гибкие вставки СОМ 100-ВРАН |  |  |  |  |  |  |  |
| - 51 | - 126 | - Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | - м2 | - 0,935 |  |  |  |
| - 52 | - 128 | - Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм | - шт | - 2 |  | - Шумоглушители для круглых воздуховодов марки: CSA-315/900 АРКТОС или аналог |  |
| - 53 | - 130 | - Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм | - шт | - 1 |  | - Шумоглушители для круглых воздуховодов марки: CSA-250/900 АРКТОС или аналог |  |
| - 54 | - 132 | - Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | - шт | - 6 |  | - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 100 мм или аналог. - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 160 мм или аналог. - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 200 мм или аналог. - Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 250 мм или аналог. |  |
| - Раздел 6. Тепловая завеса У-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - тепловая завеса КЭВ-29п2212W аналог |  |  |  |  |  |  |  |
| - 55 | - 137 | - Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | - шт | - 1 |  | - Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-27 град. |  |
| - Раздел 7. Материалы для общеобменной вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| - Клапаны противопожарные клапаны |  |  |  |  |  |  |  |
| - 56 | - 139 | - Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 57 | - 141 | - Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм | - шт | - 7 |  | - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 100х200 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 100х200 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 150х150 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М размером 250х200 мм или аналог. - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 300х250 мм или аналог. |  |
| - 58 | - 147 | - Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | - шт | - 2 |  | - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 400х250 мм или аналог |  |
| - 59 | - 149 | - Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм | - шт | - 1 |  | - Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: КПУ-1М-Н размером 600х400 мм или аналог |  |
| - 60 | - 151 | - Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм | - шт | - 1 |  | - Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа: КПС-1М (90) размером 800х800 мм или аналог |  |
| - 61 | - 153 | - Установка клапанов обратных: периметром до 4500 мм | - шт | - 1 |  | - Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм или аналог |  |
| - Решетки АДР-М аналоги |  |  |  |  |  |  |  |
| - 62 | - 155 | - Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | - шт | - 60 |  |  |  |
| - Воздуховоды |  |  |  |  |  |  |  |
| - 63 | - 167 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | - 100 м2 | - 0,09734 |  |  |  |
| - 64 | - 169 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | - 100 м2 | - 0,665 |  |  |  |
| - 65 | - 171 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм | - 100 м2 | - 0,476 |  |  |  |
| - 66 | - 174 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | - 100 м2 | - 0,216 |  |  |  |
| - 67 | - 177 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | - 100 м2 | - 1,244 |  |  |  |
| - 68 | - 180 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | - 100 м2 | - 0,636 |  |  |  |
| - Воздуховоды толшиной 0,8мм |  |  |  |  |  |  |  |
| - 69 | - 183 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | - 100 м2 | - 1,291 |  |  |  |
| - 70 | - 184 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | - 100 м2 | - 1,208 |  |  |  |
| - 71 | - 185 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | - 100 м2 | - 1,012 |  |  |  |
| - 72 | - 186 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм | - 100 м2 | - 0,431 |  |  |  |
| - 73 | - 192 | - Установка дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - аналог PRO-VENТ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 74 | - 193 | - Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | - м3 | - 16,36 |  |  |  |
| - Раздел 8. Теплоснабжение калориферов |  |  |  |  |  |  |  |
| - 75 | - 196 | - Установка элеваторов номером: 3-5 | - 10 шт | - 0,4 |  | - Смесительный узел SUR (P) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) или аналог. - Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) или аналог. - Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) или аналог. |  |
| - 76 | - 200 | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - 77 | - 203 | - Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,26 |  |  |  |
| - 78 | - 205 | - Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 79 | - 207 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 1,16 |  |  |  |
| - 80 | - 209 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,09 |  |  |  |
| - 81 | - 210 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,09 |  |  |  |
| - 82 | - 211 | - Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | - м3 | - 2,9 |  | - Цилиндры наливные в соответствии с локальной сметой или аналоги |  |
| - 83 | - 215 | - Установка кранов воздушных | - компл. | - 2 |  |  |  |
| - Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж оборудования бассейна ТХ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм | - 100 м | - 1,68 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм | - 100 м | - 0,03 |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,28 |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,16 |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 7 | - 7 | - Демонтаж агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 8 | - 8 | - Демонтаж: воронок сливных диаметром: 100 мм | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 9 | - 9 | - Демонтаж: воронок сливных диаметром: 50 мм | - шт | - 25 |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - Демонтаж трапов диаметром: 100 мм | - 10 компл. | - 0,4 |  |  |  |
| - 11 | - 11 | - Демонтаж фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 2000 мм, однокамерный | - т | - 3,4 |  |  |  |
| - 12 | - 12 | - Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 13 | - 13 | - Демонтаж компрессор водокольцевой, масса: 0,4 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 14 | - 14 | - Демонтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,05 т | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 15 | - 15 | - Демонтаж станция дозировочная для подогрева воды и дозирования жидких компонентов | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 16 | - 16 | - Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3 | - 100 шт | - 0,03 |  |  |  |
| - 17 | - 17 | - Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | - 100 шт | - 0,02 |  |  |  |
| - 18 | - 18 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - Демонтаж водопровода внутреннего В1, Т3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - 19 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,02 |  |  |  |
| - 20 | - 20 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,24 |  |  |  |
| - 21 | - 21 | - Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,28 |  |  |  |
| - 22 | - 22 | - Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | - 100 шт | - 0,02 |  |  |  |
| - 23 | - 23 | - Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | - 100 шт | - 0,05 |  |  |  |
| - 24 | - 24 | - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | - 100 м | - 0,85 |  |  |  |
| - 25 | - 25 | - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 26 | - 26 | - Снятие пожарных гидрантов | - 100 шт | - 0,08 |  |  |  |
| - 27 | - 27 | - Демонтаж блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | - шт | - 8 |  |  |  |
| - Демонтаж канализация внутренняя К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - 28 | - Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,16 |  |  |  |
| - 29 | - 29 | - Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 30 | - 30 | - Демонтаж: унитазов и писсуаров | - 100 шт | - 0,03 |  |  |  |
| - 31 | - 31 | - Демонтаж: умывальников и раковин | - 100 шт | - 0,07 |  |  |  |
| - 32 | - 32 | - Снятие смесителя: с душевой сеткой | - 100 шт | - 0,14 |  |  |  |
| - 33 | - 33 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | - 1 т груза | - 4,89 |  |  |  |
| - 34 | - 34 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | - 1 т груза | - 44,01 |  |  |  |
| - 35 | - 35 | - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км | - 1 т груза | - 48,9 |  |  |  |
| - Раздел 2. Узел учета воды В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 36 | - 36 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 3 |  |  |  |
| - 37 | - 39 | - Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 38 | - 42 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 39 | - 45 | - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 40 | - 47 | - Установка манометров: с трехходовым краном | - компл. | - 1 |  |  |  |
| - 41 | - 50 | - Установка фильтров диаметром: 65 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 42 | - 52 | - Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром: 100 мм | - т | - 0,3037 |  |  |  |
| - 43 | - 54 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 44 | - 56 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,005 |  |  |  |
| - 45 | - 59 | - Арматура чугунная муфтовая на номинальное давление до 1 МПа, номинальный диаметр 20-25 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 46 | - 61 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 0,005 |  |  |  |
| - Раздел 3. Хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водоснабжение В1, Т3, Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 47 | - 62 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | - 100 м | - 0,1 |  |  |  |
| - 48 | - 65 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - 49 | - 69 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 1,05 |  |  |  |
| - 50 | - 72 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | - 100 м | - 0,05 |  |  |  |
| - 51 | - 74 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | - 100 м | - 0,75 |  |  |  |
| - 52 | - 77 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 53 | - 80 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 54 | - 82 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - 55 | - 88 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 56 | - 91 | - Установка воздухоотводчиков | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 57 | - 94 | - Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | - 100 шт | - 0,04 |  |  |  |
| - 58 | - 97 | - Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 59 | - 99 | - Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр до 16 мм | - 100 шт | - 0,08 |  |  |  |
| - 60 | - 101 | - Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | - шт | - 8 |  |  |  |
| - 61 | - 103 | - Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 62 | - 105 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | - 100 м | - 1,2 |  |  |  |
| - 63 | - 108 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | - 100 м | - 0,1 |  |  |  |
| - 64 | - 111 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | - 100 м | - 0,8 |  |  |  |
| - 65 | - 114 | - Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 66 | - 117 | - Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | - 10 м | - 53,5 |  |  |  |
| - Неучтенные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 67 | - 129 | - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 | - т | - 0,02496 |  |  |  |
| - Гидравлическое испытание |  |  |  |  |  |  |  |
| - 68 | - 145 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | - 100 м | - 2,85 |  |  |  |
| - 69 | - 146 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - Раздел 4. Узел учета воды ГВС Т3,Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 70 | - 147 | - Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 71 | - 150 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 40 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 72 | - 152 | - Установка фильтров диаметром: 40 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 73 | - 154 | - Установка фильтров диаметром: 25 мм | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 74 | - 156 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 25 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - Раздел 5. Бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 75 | - 158 | - Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | - 100 м | - 1,4 |  |  |  |
| - 76 | - 170 | - Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 77 | - 178 | - Установка трапов диаметром: 100 мм | - 10 компл. | - 1,3 |  | - Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus" или аналог |  |
| - 78 | - 180 | - Установка трапов диаметром: 50 мм | - 10 компл. | - 0,2 |  | - Трап канализационный HL510N с горизонтальным выпуском и решёткой в подрамнике размером 123х123 мм, высотой гидрозатвора 50 мм, диаметром 50 мм |  |
| - Раздел 6. Внутренний водосток К2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 80 | - 182 | - Установка воронок водосточных | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 81 | - 184 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 82 | - 187 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,25 |  |  |  |
| - 83 | - 196 | - Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | - 10 м | - 4,5 |  |  |  |
| - 84 | - 200 | - Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | - т | - 0,1885 |  |  |  |
| - Раздел 7. Напорный дренаж из приямков К4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 85 | - 202 | - Насос погружной заливочный, масса 0,11 т | - шт | - 2 |  | - Насос грязевый, тип: ГНОМ 10-10Т или аналог |  |
| - 86 | - 204 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 87 | - 208 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,03 |  |  |  |
| - 88 | - 212 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | - 100 м | - 0,02 |  |  |  |
| - 89 | - 215 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 4 |  |  |  |
| - Раздел 8. Сантехоборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 90 | - 218 | - Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | - 10 компл. | - 0,2 |  | - Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 900х900х150 мм |  |
| - 91 | - 220 | - Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | - 10 компл. | - 0,3 |  | - Унитазы напольные керамические шамотированные |  |
| - 92 | - 224 | - Установка раковин | - 10 компл. | - 0,8 |  | - Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм |  |
| - 93 | - 228 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,08 |  | - Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |
| - 94 | - 230 | - Установка смесителей | - 10 шт | - 0,2 |  | - Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой |  |
| - 95 | - 233 | - Установка гибких подводок | - 100 шт | - 0,16 |  | - Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм |  |
| - 96 | - 235 | - Установка смесителей | - 10 шт | - 1,5 |  | - Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом |  |
| - Раздел 9. Обвязка ванны бассейна К3, В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 97 | - 238 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 1,4 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 110х4,2х6000 мм |  |
| - 98 | - 240 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,25 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 160х6,2х6000 мм |  |
| - 99 | - 242 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,02 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 225х8,6х6000 мм |  |
| - Гидравлическое испытание |  |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 255 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | - 100 м | - 1,4 |  |  |  |
| - 101 | - 256 | - Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | - 100 м | - 0,25 |  |  |  |
| - Раздел 10. Насосно-фильтровальное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 102 | - 257 | - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т | - шт | - 5 |  | - Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463 |  |
| - 103 | - 259 | - Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: песком | - 100 м3 | - 0,0065 |  |  |  |
| - 104 | - 261 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | - шт | - 3 |  | - Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м3/час или аналог |  |
| - 105 | - 263 | - Установка трапов диаметром: 100 мм | - 10 компл. | - 1,7 |  |  |  |
| - 106 | - 268 | - Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа | - 100 шт | - 0,13 |  |  |  |
| - 107 | - 269 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | - 100 м | - 0,0455 |  | - Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм |  |
| - 108 | - 271 | - Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 109 | - 274 | - Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг | - шт | - 1 |  | - Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 8 |  |
| - 110 | - 276 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 15 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 111 | - 278 | - Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3 | - шт | - 14 |  | - Баки расширительные круглые вместимостью: до 1 м3 |  |
| - 112 | - 280 | - Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | - шт | - 1 |  | - Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В - прим. Противоток для бассейна 54 м3/ч или аналог |  |
| - 113 | - 282 | - Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм | - шт | - 1 |  | - Расходомер ультразвуковой, марка: ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм - прим. 150 мм или аналог |  |
| - Раздел 11. Система подогрева воды |  |  |  |  |  |  |  |
| - 114 | - 284 | - Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | - шт | - 6 |  | - Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18Н (В21,В21) или аналог |  |
| - 115 | - 287 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | - шт | - 3 |  | - Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: 100, марки UPS-32х60 (220 В) или аналог |  |
| - 116 | - 290 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 7 |  | - Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм или аналог |  |
| - 117 | - 292 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 7 |  |  |  |
| - 118 | - 295 | - Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | - шт | - 14 |  | - Элемент термостатический марки "Danfoss": RTD-3562 или аналог - Датчик потока Pahlen или аналог |  |
| - 119 | - 298 | - Установка термометров в оправе прямых и угловых | - компл. | - 14 |  | - Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) или аналог |  |
| - 120 | - 300 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 32 мм | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 121 | - 302 | - Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм | - шт | - 8 |  |  |  |
| - Раздел 12. Система обеззараживания и химконтроля |  |  |  |  |  |  |  |
| - 122 | - 304 | - Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,05 т | - шт | - 1 |  | - Автоматическая станция дозирования и контроля Etatron Pool Guard 7 или аналог |  |
| - 123 | - 306 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | - шт | - 1 |  | - Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A- PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем или аналог |  |
| - 124 | - 308 | - Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов 0,05 т | - шт | - 2 |  | - Установки ультрафиолетовые Е 40 серии Е типа DELTA UV производительностью 25 м3/час или аналог |  |
| - Раздел 13. Электромонтажное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 310 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | - шт | - 1 |  | - Блок электронного управления АВВ - Пылесос автоматический Astralpool или аналог |  |
| - Раздел 14. Трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| - 126 | - 313 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | - 100 м | - 0,5 |  | - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. или аналог |  |
| - 127 | - 315 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | - 100 м | - 2 |  | - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. или аналог - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 50 мм, толщина стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм. или аналог |  |
| - 128 | - 318 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 1 |  | - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 75 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 10 атм. или аналог - Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром: 90 мм, толщина стенки 4,3 мм, рабочим давлением 10 атм. или аналог |  |
| - 129 | - 321 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | - 100 м | - 0,5 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 110х4,2х6000 мм |  |
| - 130 | - 323 | - Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный: 160 мм | - 100 м | - 0,3 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 160х6,2х6000 мм |  |
| - Раздел 15. Теплый пол бассейна |  |  |  |  |  |  |  |
| - 131 | - 359 | - Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | - шт | - 1 |  | - Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: 100, марки UPS-32х80 (220 В) или аналог |  |
| - 132 | - 362 | - Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 108 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 133 | - 366 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | - 100 м | - 0,01 |  |  |  |
| - 134 | - 370 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 135 | - 375 | - Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 136 | - 379 | - Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | - 100 м | - 9 |  | - Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599- 2001) |  |
| - 137 | - 383 | - Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | - 10 м | - 38 |  | - Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм - Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм - Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм |  |
| - 138 | - 387 | - Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | - т | - 0,312 |  |  |  |
| - Внутреннее электроснабжение, электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Низковольтное оборудование и щитовые устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | - шт | - 2 |  | - Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током: 100А - Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11: 73701-22 250 А |  |
| - 2 | - 4 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | - шт | - 3 |  | - Ящики силовые серии ЯРП типа: ЯРП-11-35 250А - Ящики управления, тип: Я 5410 1874-3074 УХЛ4 |  |
| - 3 | - 7 | - Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | - шт | - 5 |  | - Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм) - Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм) - Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм) |  |
| - 4 | - 11 | - Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | - шт | - 21 |  |  |  |
| - 5 | - 15 | - Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | - шт | - 15 |  |  |  |
| - 6 | - 21 | - Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12 | - шт | - 20 |  |  |  |
| - 7 | - 25 | - Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | - 100 м | - 0,57 |  |  |  |
| - Раздел 2. Светотехнические изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 33 | - Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | - 100 шт | - 1 |  | - Светильник линейный GM: L55-21-45-CM-65-L00-P или аналог - Светильник линейный GM: L55-21-45-CM-54-L00-U или аналог - Светильник для ЖКХ GM: L10-4-9-CM-65-L00-х или аналог - Светильник линейный GM: L20-7-15-CM-54-L00-U или аналог |  |
| - 9 | - 38 | - Светильник в подвесных потолках | - 100 шт | - 0,44 |  | - Светильник потолочный GM: A30-25-29-CM-40-L00-V с декоративной накладкой или аналог |  |
| - Раздел 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 41 | - Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | - 100 шт | - 0,28 |  |  |  |
| - 11 | - 43 | - Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | - 100 шт | - 0,06 |  |  |  |
| - 12 | - 45 | - Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | - 100 шт | - 0,05 |  |  |  |
| - 13 | - 47 | - Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | - 100 шт | - 0,45 |  |  |  |
| - 14 | - 53 | - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | - шт | - 7 |  | - Блок управления вентиляции "БУСО" или аналог - Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5 |  |
| - Раздел 4. Кабели и провода. Кабеленесущие системы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 56 | - Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | - 100 м | - 0,14 |  |  |  |
| - 16 | - 58 | - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 17 | - 60 | - Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | - 100 м | - 0,6 |  |  |  |
| - 18 | - 62 | - Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | - 100 м | - 43 |  | - Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм - Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 32 мм |  |
| - 19 | - 67 | - Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 20 | - 69 | - Провод в лотках, сечением: до 185 мм2 | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 21 | - 71 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,6 |  |  |  |
| - 22 | - 72 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | - 100 м | - 0,2 |  |  |  |
| - 23 | - 74 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,05 |  |  |  |
| - 24 | - 75 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | - 100 м | - 0,15 |  |  |  |
| - 25 | - 77 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,8 |  |  |  |
| - 26 | - 78 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | - 100 м | - 1,7 |  |  |  |
| - 27 | - 80 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 28 | - 81 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 1,3 |  |  |  |
| - 29 | - 83 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - 30 | - 85 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 31 | - 86 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 32 | - 87 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 33 | - 89 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 34 | - 90 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 35 | - 91 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 36 | - 93 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 3 |  |  |  |
| - 37 | - 94 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 9 |  |  |  |
| - 38 | - 95 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 3 |  |  |  |
| - 39 | - 97 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 2 |  |  |  |
| - 40 | - 98 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 4,5 |  |  |  |
| - 41 | - 99 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 42 | - 101 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 1 |  |  |  |
| - 43 | - 102 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 2,5 |  |  |  |
| - 44 | - 103 | - Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 45 | - 105 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,8 |  |  |  |
| - 46 | - 106 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | - 100 м | - 4,2 |  |  |  |
| - 47 | - 108 | - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - 48 | - 109 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 1,3 |  |  |  |
| - 49 | - 111 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | - 100 м | - 1,5 |  |  |  |
| - 50 | - 113 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 0,1 | - ЯИ-18-2019-ЭОМ, л.1-56 |  |  |
| - 51 | - 115 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | - 100 м | - 0,35 |  |  |  |
| - 52 | - 118 | - Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | - 100 м | - 2,2 |  |  |  |
| - 53 | - 120 | - Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечением до 3х70 мм2 | - шт | - 22 |  |  |  |
| - Раздел 5. Молниезащита. Заземление |  |  |  |  |  |  |  |
| - 54 | - 126 | - Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | - 100 м | - 1,9 |  |  |  |
| - 55 | - 128 | - Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | - 100 м | - 1,7 |  |  |  |
| - 56 | - 130 | - Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | - 100 м | - 0,3 |  |  |  |
| - Раздел 6. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - 133 | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,7 |  |  |  |
| - 58 | - 134 | - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,7 |  |  |  |
| - 59 | - 135 | - Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 60 | - 136 | - Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | - 100 м | - 0,5 |  |  |  |
| - 61 | - 137 | - Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | - 100 шт | - 0,2 |  |  |  |
| - Обеспечение доступа инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Тактильные напольные указатели |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт. | - 100 м2 | - 0,1942 |  | - Плитка тактильная керамогранит с шахматным расположением конусных рифов, 300х300 мм - Плитка тактильная керамогранит с продольными рифами, желтая, 300х300мм |  |
| - Раздел 2. Контрастная разметка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 6 | - Укладка металлического накладного профиля (порога) | - 100 м | - 0,177 |  | - Полоса тактильная комбинированная желтая для маркировки плоскостей ступени на самоклеящейся основе 92x4,5ммм |  |
| - Раздел 3. Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 8 | - Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | - 100 м2 | - 0,007536 |  | - Круг для контрастной маркировки дверных проемов, 200мм, желтый |  |
| - Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Центральное оборудование АПС |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 3 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 5 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 7 | - Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 5 | - 9 | - Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | - шт | - 4 |  |  |  |
| - 6 | - 11 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 7 | - 13 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 8 | - 15 | - Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 3 |  |  |  |
| - 9 | - 17 | - Коробка ответвительная на стене | - шт | - 3 |  |  |  |
| - 10 | - 19 | - Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | - шт | - 14 |  |  |  |
| - 11 | - 21 | - Шкаф управления и регулирования | - шкаф | - 1 |  |  |  |
| - Раздел 2. Периферийное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | - 23 | - Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | - шт | - 103 |  |  |  |
| - 13 | - 25 | - Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | - шт | - 15 |  |  |  |
| - 14 | - 27 | - Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | - шт | - 14 |  |  |  |
| - Раздел 3. Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - 29 | - Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 16 | - 32 | - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 17 | - 35 | - Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 18 | - 37 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 4 |  |  |  |
| - 19 | - 38 | - Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | - 100 м | - 6 |  |  |  |
| - Система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Центральное оборудование СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 3 | - Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 5 | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 7 | - Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 5 | - 9 | - Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг | - шт | - 6 |  |  |  |
| - 6 | - 11 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,01 |  |  |  |
| - Раздел 2. Периферийное оборудование СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 13 | - Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | - шт | - 28 |  |  |  |
| - 8 | - 16 | - Световые настенные указатели | - 100 шт | - 0,16 |  |  |  |
| - Раздел 3. Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 18 | - Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 10 | - 21 | - Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | - 100 м | - 0,4 |  |  |  |
| - 11 | - 23 | - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | - 100 м | - 0,6 |  |  |  |
| - 12 | - 28 | - Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | - 100 м | - 5 |  |  |  |
| - 13 | - 29 | - Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | - 100 м | - 1,1 |  |  |  |
| - 14 | - 34 | - Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного | - 10 шт | - 1 |  |  |  |
| - Технологические решения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование вестибюля посетителей, гардероба, санузла, ПУИ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Поставка оборудования | - шт | - 12 |  | - Вешалка подкатная, мобильная 30 крючков (15 на сторону), 15 мест под плечики, колеса резиновые, высота 1,9 м, длина 1 м |  |
| - 2 | - 2 | - Поставка оборудования | - шт. | - 1 |  | - Кулер напольного типа. Краны "клавиши", третий кран подачи прохладной воды. Съемные носики кранов для чистки. Индикация отключения нагрева, охлаждения. Габ. 1100x340x400 mm. |  |
| - 3 | - 3 | - Электрополотенце | - шт | - 1 |  | - Сушилка для рук: в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт |  |
| - 4 | - 5 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,7 |  | - В соответствии с локальной сметой в части технологических решений |  |
| - 5 | - 15 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,03 |  | - Шкаф металлический двухсекционный Габ 800х500х1850мм Каждая секция закрывается на свой ключ (замки в комплекте), в одной из секции полки, в другой полка под головной убор, крючки и перекладина для одежды. - Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) |  |
| - Кабинет инструктора по плаванию 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 18 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул офисный мягкий 540х595х800 |  |
| - 7 | - 19 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул посетителя |  |
| - 8 | - 20 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол письменный с выкатной тумбой 1500х750х730мм |  |
| - 9 | - 21 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Пластиковый бак для отходов, 560х480х1065 мм |  |
| - 10 | - 22 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,04 |  | - Шкаф с интегрированной скамьей Шкаф для одежды двух - секционный. Размер: 1800х300х530 (глубина). Скамейка интегрированная 420(Н)х300мм |  |
| - 11 | - 24 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Кофеварка, 220 В. Технические характеристики: Тип: экспрессо, автоматическое приготовление. Используемый кофе: молотый / зерновой. Объем резервуара для воды 5.5 л. Максимальное давление 25 бар. Настройки: Контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар. Автоматическая декальцинация – есть. Возможность приготовления капучино - есть, автоматическое приготовление. Таймер – есть. Автоотключение – есть. Встроенная кофемолка - есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 500 г. Размеры ШхВхГ 420x630x540 мм. Вес 20 кг |  |
| - 12 | - 25 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Чайник-термопот. Объем - 6 л. Мощность - 750 Вт.Насос - ручной/автоматический. Особенности: Безопасность - блокировка включения без воды. Терморегулятор - есть, ступенчатый, температурных режимов- 3, 60-100 град. Индикатор уровня воды - есть . Индикация включения - есть |  |
| - 13 | - 26 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Холодильник для напитков, Габ. 560х560х860 мм |  |
| - 14 | - 27 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Тумба с полками. Габ. 900х450х500 мм |  |
| - 15 | - 28 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,1 |  | - Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления |  |
| - 16 | - 31 | - Электрополотенце | - шт | - 1 |  | - Сушилка для рук: в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт |  |
| - 17 | - 33 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Канцелярский набор настольный. Вращающийся. |  |
| - 18 | - 34 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Настольная лампа персонала |  |
| - 19 | - 35 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Корзина для мусора (бумаги). |  |
| - 20 | - 36 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,4 |  | - Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали |  |
| - 21 | - 39 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Бак с крышкой для сбора отходов на 20л |  |
| - Массажная 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - 40 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Тепловой стерилизатор |  |
| - 23 | - 41 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Массажный стол профессиональный |  |
| - 24 | - 42 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул массажиста |  |
| - 25 | - 43 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 400 л, 8 съемных полок, габаритные размеры 1950х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера и корпус из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери, отображение температуры на табло панели управления; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 250 Вт |  |
| - 26 | - 44 | - Приобретение оборудования | - 10 шт | - 0,1 |  | - Лампы бактерицидные ультрафиолетовые ДМБ 15 |  |
| - 27 | - 45 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стеллаж на стойках, габариты:1000x500x1800мм |  |
| - 28 | - 46 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол инструментальный, 630х445х935 мм |  |
| - 29 | - 47 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул с мягкой спинкой |  |
| - 30 | - 48 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол однотумбовый врача. Габариты: 1200х600х750мм |  |
| - 31 | - 49 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Кресло рабочее |  |
| - 32 | - 50 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Корзина для грязного белья, 500х350х1200 мм |  |
| - 33 | - 51 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Пластиковый бак для отходов, 560х480х1065 мм |  |
| - 34 | - 52 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,4 |  | - Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали - Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм |  |
| - Кладовая |  |  |  |  |  |  |  |
| - 35 | - 56 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,02 |  | - Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) |  |
| - Раздел 2. 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| - Помещения финской сауны №222 и №208 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 36 | - 58 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Специальная сушильная печь |  |
| - 37 | - 59 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Печь Harvia L20 20кВт |  |
| - 38 | - 60 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 10 |  | - Камни талькохлорид 20 кг. |  |
| - 39 | - 61 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |
| - 40 | - 62 | - Приобретение оборудования | - компл. | - 2 |  | - Блок управления С-260 |  |
| - Помещение бассейна |  |  |  |  |  |  |  |
| - 41 | - 63 | - Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | - 100 шт | - 0,03 |  | - Стартовая тумба с упором размер 0.5х0.5 м, высота 0,4 м, анкерное крепление |  |
| - 42 | - 66 | - Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | - т | - 0,04 |  | - Лестница навесная 3ступени, нерж. |  |
| - 43 | - 68 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,03 |  |  |  |
| - 44 | - 69 | - Приобретение оборудования | - шт | - 0,0003 |  | - Кондуктор инвентарный металлический |  |
| - 45 | - 70 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Плавающая дорожка «Moskow» с крюком длиной 25 м |  |
| - 46 | - 71 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Стабилизатор натяжения для плав.дорожки,нерж |  |
| - 47 | - 72 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Сачок для пылесоса |  |
| - 48 | - 73 | - Приобретение оборудования | - компл. | - 1 |  | - Барабан для хранения дорожек |  |
| - 49 | - 75 | - Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип PBI-30 | - шт. | - 1 |  | - Часы-термометр температуры воды и воздуха в бассейне Часы - термометр имеют два режима индикации температуры воды: при подключенном датчике температуры происходит индикация показаний с датчика. При отключении датчика температуры автоматически происходит переход на индикацию температуры из памяти табло. Это значение температуры воды устанавливается с беспроводного пульта, входящего в комплект поставки. Этим же пультом происходит первоначальная установка астрономического времени и даты. Время и дата выводятся попеременно, интервалы вывода задаются оператором в настройках табло или могут отключаться, постоянно показывая только время или только дату. Режим секундомера также включается с пульта. Есть возможность сброса времени на "0", старт и останов промежуточного значения текущего времени. Информация, выводимая на часах термометре для бассейна: ? Точное время, дата - попеременно ( настраивается, с возможностью отключения ) ? Циклический отсчет времени в режиме секундомера ? Средняя температура воды в бассейне ( введенное в память с пульта или от датчика, с автоматическим переключением) ? Температура воздуха в помещении Базовой поставке надписи белые, цвет фона темно синий (Deep Sea Blue 562, RGB: 17:29:56) светодиоды красные. Комплект поставки: Электронное табло для бассейна Диан ЧБ 15-08 - 1 шт. Пульт таймерный Диан Р-021 - 1 шт. Паспорт и инструкция пользователя - 1 шт. |  |
| - 50 | - 76 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Датчик температуры воды Диан К-03 с информационным кабелем |  |
| - 51 | - 77 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Тележка для перевозки дорожки |  |
| - 52 | - 78 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 24 |  | - Лопатки для плавания Форма - гидродинамическая, плавные линии и анатомическая "подошва" руки Полностью регулируемые Состав поликарбонат, силикон |  |
| - 53 | - 79 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 24 |  | - Калабашки литая для плавания позволяет плыть, не двигая ногами, тренируя тем самым мышцы рук и торса. Калабашка выполнена из физически сшитого пенополиэтилена. Каждый слой проварен между собой. Материал изолон ППЭ. Размер 230х100х100 мм. |  |
| - 54 | - 80 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 24 |  | - Доска для плавания Материал полиэтилен. Форма сложная, катамараноподобная, предусматривает выемки для захвата руками, специальный канал по центру для захвата ногами для использования в качестве колобашки. Размеры: длина не менее 30 не более 50 ширина не менее 27 не более 30. Мягкие края для безопасности |  |
| - 55 | - 81 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Спасательный круг изготовлен из оранжевого пластика, оснащен 4-мя светоотражающими полосками.Внешний диаметр: 75см. Внутренний диаметр: 44см. |  |
| - 56 | - 82 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Шест спасательный нетонущий, длина 3 м 1 ДК (или аналог) Изготовлен из обрезиненного алюминия, с полипропиленовой петлей. Все используемые материалы нержавеющие и не взаимодействуют с хлором. Шест полый, герметичный. Длина 3 м. Вес 2,7 кг. В комплекте 2 клипсы для крепления к стене. |  |
| - 57 | - 83 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Багор нетонущий Изготовлен из анодированного алюминия, с пластиковым крючком. Все используемые материалы нержавеющие и не взаимодействуют с хлором. Багор полый, герметичный. Длина 2м. Вес 550 гр. Пр-во - Россия. |  |
| - 58 | - 84 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Мегафон ручной РМ-63 Вес 455 г, габаритные размеры 270x195x132 мм, выходная мощность звука 14 Вт |  |
| - 59 | - 85 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Секундомер TORRES Stopwatch (или аналог) Время тренировок и раундов могут быть учтены от 2-3 минут до 1-12 раундов с 30-60 секундными перерывами на отдых. Встроенная вибрация и звуки гонга предупреждают Вас о конце каждого раунда. |  |
| - 60 | - 86 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Табличка «Расписание занятий» Габаритные размеры 1500x1000 м. Карманы А4-10 шт. |  |
| - 61 | - 87 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 8 |  | - Скамья пластиковая для бассейна 1500х420х450 мм |  |
| - 62 | - 88 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Пластиковая мебель. Стол 1500х600 |  |
| - 63 | - 89 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Пластиковая мебель. Кресло 600х600 |  |
| - 64 | - 90 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,02 |  | - Стеллажи для инвентаря влагостойкие 5ти уровневый стеллаж для акваинвентаря . Наличие специальных отделений. корзина для нудлсов, отдельные направляющие для аквагантелей, решетка для вертикального размещения ласт, отдельные длинные крюки для навесного инвентаря. Изготовлен из окрашенного порошковой краской в синий цвет алюминия. Специальная конструкция обеспечивает циркуляцию воздуха, сушку оборудования и предотвращает появление плесени. Размер: База - 160 х 145 х 60 см, корзина для нудлсов - 33х59х90см, крюки - длина 40см |  |
| - Раздевальные для посетителей бассейна (на 20 мест каждая) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 65 | - 92 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Пластиковый бак для отходов, 560х480х1065 мм |  |
| - 66 | - 93 | - Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | - 100 шт | - 0,6 |  | - Шкаф с интегрированной скамьей Шкаф для одежды односекционный. Размер: 1800х300х530 (глубина). Скамейка интегрированная 420(Н)х300мм |  |
| - 67 | - 95 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Кофеварка, 220 В. Технические характеристики: Тип: экспрессо, автоматическое приготовление. Используемый кофе: молотый / зерновой. Объем резервуара для воды 5.5 л. Максимальное давление 25 бар. Настройки: Контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар. Автоматическая декальцинация – есть. Возможность приготовления капучино - есть, автоматическое приготовление. Таймер – есть. Автоотключение – есть. Встроенная кофемолка - есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 500 г. Размеры ШхВхГ 420x630x540 мм. Вес 20 кг |  |
| - 68 | - 96 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Чайник-термопот. Объем - 6 л. Мощность - 750 Вт.Насос - ручной/автоматический. Особенности: Безопасность - блокировка включения без воды. Терморегулятор - есть, ступенчатый, температурных режимов- 3, 60-100 град. Индикатор уровня воды - есть . Индикация включения - есть |  |
| - 69 | - 97 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Кулер напольного типа. Краны "клавиши", третий кран подачи прохладной воды. Съемные носики кранов для чистки. Индикация отключения нагрева, охлаждения. Габ. 1100x340x400 mm. |  |
| - 70 | - 98 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Холодильник для напитков, Габ. 560х560х860 мм |  |
| - 71 | - 99 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Диван трехместный, иск. Кожа. 2100х900 мм |  |
| - 72 | - 100 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Стол журнальный 600х900 мм |  |
| - 73 | - 101 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 1 |  | - Тумба с полками. Габ. 900х450х500 мм |  |
| - 74 | - 102 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 6 |  | - Фен в раздевалках, настенный, 220В, 1,6В |  |
| - 75 | - 103 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,8 |  | - Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления |  |
| - 78 | - 106 | - Электрополотенце | - шт | - 2 |  | - Сушилка для рук: в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт |  |
| - 79 | - 108 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,1 |  |  |  |
| - 80 | - 113 | - Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | - 10 шт | - 0,4 |  | - Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали - Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали |  |
| - 81 | - 117 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Бак с крышкой для сбора отходов на 20л (на плане не показан) |  |
| - 82 | - 118 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол письменный однотумбовый |  |
| - 83 | - 119 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стул на металлокаркасе |  |
| - 84 | - 120 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Шкаф медицинский двустворчатый800х400х1860 |  |
| - 85 | - 121 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Вытяжной шкаф, в комплекте шкафа раковина из полипропилена, кран для воды с дистанционным регулятором, светильник, розетка, выключатель, тумба с вытяжкой Габарит:1238х726х2100 |  |
| - 86 | - 122 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Стол титровальный (хлор, жесткость, щелочность) 1200х600х1800 |  |
| - 87 | - 123 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Весы электронные с поверкой и калибровочной гирей (4кл.) |  |
| - 88 | - 124 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - РН-метр стационарный (для буферного р-ра при определении хлора) |  |
| - 89 | - 125 | - Приобретение оборудования | - шт | - 1 |  | - Калориметр фотоэлектрический концентрационный |  |
| - 90 | - 126 | - Приобретение оборудования | - шт | - 4 |  | - Термометр |  |
| - Кладовая |  |  |  |  |  |  |  |
| - 91 | - 127 | - Приобретение оборудования | - т | - 0,474 |  | - Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) |  |
| - Оборудование для уборки помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 92 | - 128 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Пылесос для сухой и влажной уборки |  |
| - 93 | - 129 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Тележка уборочная многофункциональная на хромированной раме (диаметр 20 мм). |  |
| - 94 | - 130 | - Приобретение оборудования | - шт. | - 2 |  | - Тележка уборочная многофункциональная на хромированной раме (диаметр 20 мм). |  |
| - Оборудование зон ожидания (коридор 106) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 95 | - 131 | - Приобретение оборудования | - шт | - 6 |  | - Диван трехместный, Кожа. 2100х900 мм |  |
| - 96 | - 132 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Стол журнальный 600х900 мм |  |
| - 97 | - 133 | - Приобретение оборудования | - шт | - 2 |  | - Ключница на 30 открытых ячеек для ключей и абонементов. Изготавливаются из финской влагостойкой фанеры толщиной 9,0 мм, облицованной пластиками и кромкой ПВХ. Размер ячейки 50(высота)х 80(ширина)х 90(глубина)мм |  |
| - Наружные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Тепловые сети- Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | - 1000 м3 | - 0,084 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,0252 |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | - 1000 м3 | - 0,084 |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,0252 |  |  |  |
| - Раздел 2. Тепловые сети - Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | - 100 м | - 0,9 |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм | - 100 м | - 0,45 |  |  |  |
| - 7 | - 7 | - Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | - 100 м | - 0,45 |  |  |  |
| - 8 | - 8 | - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | - 1 т груза | - 9,0932 |  |  |  |
| - 9 | - 9 | - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 36 км | - 1 т груза | - 9,0932 |  |  |  |
| - Раздел 3. Тепловые сети-трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 10 | - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | - км | - 0,006 |  |  |  |
| - 11 | - 12 | - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | - км | - 0,006 |  |  |  |
| - 12 | - 15 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | - км | - 0,0045 |  |  |  |
| - 13 | - 17 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | - км | - 0,0055 |  |  |  |
| - 14 | - 20 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | - км | - 0,045 |  |  |  |
| - 15 | - 22 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | - км | - 0,045 |  |  |  |
| - 16 | - 26 | - Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | - км | - 0,09 |  |  |  |
| - 17 | - 28 | - Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода до 350 мм | - м3 | - 3,541 |  |  |  |
| - 18 | - 32 | - Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | - компл. | - 1 |  |  |  |
| - 19 | - 34 | - Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | - компл. | - 1 |  |  |  |
| - 20 | - 36 | - Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | - компл. | - 2 |  |  |  |
| - Воздушники и спускники |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - 38 | - Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | - шт | - 8 |  |  |  |
| - 22 | - 40 | - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | - 100 м2 | - 0,709 |  |  |  |
| - 23 | - 41 | - Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | - 100 м2 | - 0,709 |  |  |  |
| - Стеклопластик РСТ 430 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 24 | - 42 | - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | - 100 м2 | - 0,909 |  | - Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м |  |
| - Раздел 4. Тепловые сети - сбросной колодец СК-1 и канал |  |  |  |  |  |  |  |
| - Плиты П 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | - 44 | - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | - 100 шт | - 0,1 |  | - Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ |  |
| - 26 | - 46 | - Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | - 10 м3 | - 0,124 |  | - Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) |  |
| - 27 | - 51 | - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | - т | - 0,0096 |  | - Люки чугунные: легкие |  |
| - 28 | - 53 | - Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром до 150 мм | - км | - 0,002 |  |  |  |
| - Клапан захлопка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - 54 | - Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | - т | - 0,019352 |  |  |  |
| - Наружные сети водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж водопровода наружного НВ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | - км | - 0,19 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - Раздел 2. Наружный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Устройство основания под трубопроводы: песчаного | - 10 м3 | - 0,31 |  | - Песок природный для строительных: работ средний |  |
| - 4 | - 5 | - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | - км | - 0,061 |  | - Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) |  |
| - 5 | - 7 | - Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | - 10 шт | - 0,3 |  |  |  |
| - 6 | - 11 | - Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | - шт | - 2 |  |  |  |
| - 7 | - 13 | - Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | - т | - 0,0332 |  |  |  |
| - 8 | - 15 | - Установка: гидрантов пожарных | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 9 | - 16 | - Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | - т | - 0,0867 |  |  |  |
| - 10 | - 18 | - Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | - шт | - 1 |  |  |  |
| - 11 | - 20 | - Устройство бетонной подготовки | - 100 м3 | - 0,001 |  | - Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) |  |
| - 12 | - 22 | - Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | - 100 м3 | - 0,005 |  | - Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм - Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) |  |
| - 13 | - 25 | - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | - 100 м2 | - 0,04 |  |  |  |
| - 14 | - 26 | - Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 20 мм | - 100 шт | - 0,32 |  |  |  |
| - 15 | - 28 | - Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | - т | - 0,0008 |  |  |  |
| - Наружные сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж канализация наружная НК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1 | - Демонтаж канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | - 100 м | - 0,65 |  |  |  |
| - 2 | - 2 | - Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | - 10 м3 | - 0,4559 |  |  |  |
| - Раздел 2. Наружная канализация НК1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 3 | - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | - 1000 м3 | - 0,083309 |  |  |  |
| - 4 | - 4 | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | - 100 м3 | - 0,062706 |  |  |  |
| - 5 | - 5 | - Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | - 100 м3 | - 0,00172 |  |  |  |
| - 6 | - 6 | - Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | - 100 м | - 0,3 |  | - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN10, размером 225х8,6х6000 мм - Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613- 2000, ТУ 2248-002-75245920-2005),: PN6, размером 110х2,7х6000 мм |  |
| - 7 | - 9 | - Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | - 100 м | - 0,4 |  | - Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16,: внутренним диаметром 200 мм |  |
| - 8 | - 11 | - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм | - км | - 0,008 |  | - Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |
| - 9 | - 13 | - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | - км | - 0,008 |  |  |  |
| - 10 | - 16 | - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | - км | - 0,008 |  | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм |  |
| - 11 | - 18 | - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | - км | - 0,008 |  |  |  |
| - 12 | - 21 | - Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | - 100 м трубы, уложенной в футляр | - 0,08 |  |  |  |
| - 13 | - 22 | - Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | - 100 м трубы, уложенной в футляр | - 0,08 |  |  |  |
| - 14 | - 23 | - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм | - 1 футляр | - 1 |  |  |  |
| - 15 | - 24 | - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | - футляр | - 1 |  |  |  |
| - 16 | - 25 | - Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | - м3 | - 1,84 |  |  |  |
| - 17 | - 26 | - Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | - 10 м3 | - 0,4559 |  | - Песок природный для строительных: работ средний - Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом: от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3 - Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм - Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1) - Крышки колодцев: КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) - Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев - Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 - 0,172 м3 - Люки чугунные: тяжелые - Плиты железобетонные: опорные |  |
| - 18 | - 40 | - Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | - т | - 0,187566 |  |  |  |

Подрядчик                                                                                        Заказчик

________________/____/                                                         _____________________/______/

«____»_________20__г.                                                                           «___»  _________20__г.

Приложение № 2 
                                                                      к договору №           от «  »            2022 г.

Сводный расчет стоимости работ

на капитальный ремонт здания бассейна, расположенного по адресу: г. Чебоксары, Заволжье, Московский район, АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии

в отдельном файле