Приложение № 1

к ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку телекоммуникационного оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Маршрутизатор тип 1    Описание (технические характеристики) товара

| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число портов Gigabit Ethernet RJ-45 |  | Не менее 5 | шт. | 1 |
| 2 | Число портов Gigabit Ethernet SFP |  | Не менее 4 |  |  |
| 3 | Количество ядер центрального процессора |  | Не менее 4 |  |  |
| 4 | Объем оперативной памяти |  | Не менее 4 ГБ |  |  |
| 5 | Число портов USB 3.0 |  | Не менее 1 |  |  |
| 6 | Объем Flash накопителя |  | Не менее 1 ГБ |  |  |
| 7 | Количество слотов для установки линейных карт |  | Не менее 4 |  |  |
| 8 | Количество встроенных блоков питания |  | Не менее 2 |  |  |
| 9 | Пропускная способность маршрутизации трафика |  | Не менее 2 Гб/с |  |  |
| 10 | Пропускная способность в режиме IPSec VPN |  | Не менее 2 Гб/с |  |  |
| 11 | Поддержка протоколов канального уровня модели OSI (IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, STP, RSTP, MSTP, LLDP, PPP, PPPoE) | Наличие |  |  |  |
| 12 | Поддержка объединения нескольких физических интерфейсов в один логический интерфейс. Поддержка стандарта 802.3ad | Наличие |  |  |  |
| 13 | Поддержка автоматической первоначальной настройки (ZTP) с использованием USB Flash накопителя | Наличие |  |  |  |
| 14 | Поддержка автоматической первоначальной настройки (ZTP) с использованием DHCP опции | Наличие |  |  |  |
| 15 | Поддержка автоматической первоначальной настройки (ZTP) с использованием email | Наличие |  |  |  |
| 16 | Поддержка технологии VOICE VLAN | Наличие |  |  |  |
| 17 | Поддержка технологии BPDU Guard | Наличие |  |  |  |
| 18 | Количество поддерживаемых виртуальных сетей (VLAN) |  | Не менее 128 |  |  |
| 19 | Поддержка работы в режиме контроллера беспроводных точек доступа | Наличие |  |  |  |
| 20 | Количество управляемых точек доступа |  | Не менее 64 |  |  |
| 21 | Поддержка протокола CAPWAP | Наличие |  |  |  |
| 22 | Возможность подключения точек доступа через коммутируемый сетевой сегмент | Наличие |  |  |  |
| 23 | Возможность подключения точек доступа через маршрутизируемый сетевой сегмент | Наличие |  |  |  |
| 24 | Поддержка следующих методов аутентификации беспроводных пользователей (802.1, EAP-PAP, EAP-MD5, Portal, MAC) | Наличие |  |  |  |
| 25 | Поддержка роуминга беспроводных пользователей | Наличие |  |  |  |
| 26 | Поддержка статических и динамических «черных» списков пользователей | Наличие |  |  |  |
| 27 | Поддержка NAT на уровне приложений для протоколов (DNS, FTP, ICMP, RTSP, SIP) | Наличие |  |  |  |
| 28 | Поддержка DHCP сервера для траффика IPv6 | Наличие |  |  |  |
| 29 | Поддержка динамических протоколов маршрутизации (RIPv1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP и VRRP6) | Наличие |  |  |  |
| 30 | Поддержка MPLS (LDP, L2VPN, L3VPN, MPLS TE) | Наличие |  |  |  |
| 31 | Поддержка технологии IP Fast Reroute (RFC 5286) | Наличие |  |  |  |
| 32 | Поддержка многоадресных рассылок (IGMP V1/V2/V3, PIM SM, PIM DM, MSDP) | Наличие |  |  |  |
| 33 | Должны поддерживаться следующие возможности по конфигурированию устройства: web интерфейс, SNMP, Netconf, интерпретатор командной строки. | Наличие |  |  |  |
| 34 | Должен поддерживаться протокол контроля административного доступа, допускающий разделение процессов аутентификации, авторизации и учета произведенных изменений. | Наличие |  |  |  |
| 35 | Поддержка протокола маршрутизации трафика на основании характеристик каналов связи (потери пакетов, задержка, джиттер) | Наличие |  |  |  |
| 36 | Поддержка виртуальных частных сетей (IPSec VPN, GRE VPN, L2TP) | Наличие |  |  |  |
| 37 | Поддержка технологии создания виртуальных частных сетей, включая технологию динамического установления соединений между удаленными узлами сети с поддержкой динамически назначаемых IP-адресов удаленных узлов без необходимости создания и поддержания full mesh связности. | Наличие |  |  |  |
| 38 | Поддержка генерации синтетического трафика для оценки качества каналов связи. Должны поддерживаться следующие пробники: ICMP, UDP, UDP jitter, TCP, FTP, HTTP, SNMP, DHCP, DNS. | Наличие |  |  |  |
| 39 | Поддержка протокола резервирования шлюза по умолчанию для IPv4 и IPv6 трафика. | Наличие |  |  |  |
| 40 | Программное обеспечение маршрутизатора должно поддерживать механизм ограничения интенсивности трафика, направляемого на обработку в плоскость управления маршрутизатора. | Наличие |  |  |  |
| 41 | Поддержка функций межсетевого экранирования, фильтрации URL, IPS | Наличие |  |  |  |
| 42 | Поддержка иерархических правил качества обслуживания. Количество уровней иерархии |  | Не менее 3 |  |  |
| 43 | Поддержка технологии распознавания приложений и применение политик качества обслуживания к конкретным приложениям или группам приложений | Наличие |  |  |  |
| 44 | Количество распознаваемых приложений |  | Не менее 4000 |  |  |
| 45 | Поддержка модульной структуры правил качества обслуживания. Должны поддерживаться следующие модули QoS: модуль классификации трафика, модуль определения поведения трафика, модуль обработки трафика | Наличие |  |  |  |
| 46 | Поддержка инфраструктуры открытых ключей (PKI) | Наличие |  |  |  |
| 47 | Маршрутизатор должен поддерживать работу как в автономном режиме, так и в режиме централизованного управления программно-определяемым контроллером | Наличие |  |  |  |
| 48 | Питание от сети переменного тока 220-230В, 50Гц | Наличие |  |  |  |
| 49 | Форм-фактор | 1U | Устанавливаемый в стойку 19” |  |  |
| Комплект поставки товара «Маршрутизатор тип 1» должен включать в себя: - Маршрутизатор с блоком питания – не менее 1 шт.; - Комплект крепления для монтажа в шкаф – не менее 1шт. |  |  |  |  |  |

2. Маршрутизатор тип 2    Описание (технические характеристики) товара

| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число портов Gigabit Ethernet RJ-45 |  | Не менее 8 | шт. | 2 |
| 2 | Число портов Gigabit Ethernet Combo |  | Не менее 3 |  |  |
| 3 | Число портов 10Gigabit Ethernet SFP+ |  | Не менее 1 |  |  |
| 4 | Количество ядер центрального процессора |  | Не менее 4 |  |  |
| 5 | Объем оперативной памяти |  | Не менее 4 ГБ |  |  |
| 6 | Число портов USB 3.0 |  | Не менее 1 |  |  |
| 7 | Объем Flash накопителя |  | Не менее 1 ГБ |  |  |
| 8 | Количество слотов для установки линейных карт |  | Не менее 2 |  |  |
| 9 | Пропускная способность маршрутизации трафика |  | Не менее 2 Гб/с |  |  |
| 10 | Пропускная способность в режиме IPSec VPN |  | Не менее 2 Гб/с |  |  |
| 11 | Поддержка протоколов канального уровня модели OSI (IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, STP, RSTP, MSTP, LLDP, PPP, PPPoE) | Наличие |  |  |  |
| 12 | Поддержка объединения нескольких физических интерфейсов в один логический интерфейс. Поддержка стандарта 802.3ad | Наличие |  |  |  |
| 13 | Поддержка автоматической первоначальной настройки (ZTP) с использованием USB Flash накопителя | Наличие |  |  |  |
| 14 | Поддержка автоматической первоначальной настройки (ZTP) с использованием DHCP опции | Наличие |  |  |  |
| 15 | Поддержка автоматической первоначальной настройки (ZTP) с использованием email | Наличие |  |  |  |
| 16 | Поддержка технологии VOICE VLAN | Наличие |  |  |  |
| 17 | Поддержка технологии BPDU Guard | Наличие |  |  |  |
| 18 | Количество поддерживаемых виртуальных сетей (VLAN) |  | Не менее 128 |  |  |
| 19 | Поддержка работы в режиме контроллера беспроводных точек доступа | Наличие |  |  |  |
| 20 | Количество управляемых точек доступа |  | Не менее 64 |  |  |
| 21 | Поддержка протокола CAPWAP | Наличие |  |  |  |
| 22 | Возможность подключения точек доступа через коммутируемый сетевой сегмент | Наличие |  |  |  |
| 23 | Возможность подключения точек доступа через маршрутизируемый сетевой сегмент | Наличие |  |  |  |
| 24 | Поддержка следующих методов аутентификации беспроводных пользователей (802.1, EAP-PAP, EAP-MD5, Portal, MAC) | Наличие |  |  |  |
| 25 | Поддержка роуминга беспроводных пользователей | Наличие |  |  |  |
| 26 | Поддержка статических и динамических «черных» списков пользователей | Наличие |  |  |  |
| 27 | Поддержка NAT на уровне приложений для протоколов (DNS, FTP, ICMP, RTSP, SIP) | Наличие |  |  |  |
| 28 | Поддержка DHCP сервера для траффика IPv6 | Наличие |  |  |  |
| 29 | Поддержка динамических протоколов маршрутизации (RIPv1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP и VRRP6) | Наличие |  |  |  |
| 30 | Поддержка MPLS (LDP, L2VPN, L3VPN, MPLS TE) | Наличие |  |  |  |
| 31 | Поддержка технологии IP Fast Reroute (RFC 5286) | Наличие |  |  |  |
| 32 | Поддержка многоадресных рассылок (IGMP V1/V2/V3, PIM SM, PIM DM, MSDP) | Наличие |  |  |  |
| 33 | Должны поддерживаться следующие возможности по конфигурированию устройства: web интерфейс, SNMP, Netconf, интерпретатор командной строки. | Наличие |  |  |  |
| 34 | Должен поддерживаться протокол контроля административного доступа, допускающий разделение процессов аутентификации, авторизации и учета произведенных изменений. | Наличие |  |  |  |
| 35 | Поддержка протокола маршрутизации трафика на основании характеристик каналов связи (потери пакетов, задержка, джиттер) | Наличие |  |  |  |
| 36 | Поддержка виртуальных частных сетей (IPSec VPN, GRE VPN, L2TP) | Наличие |  |  |  |
| 37 | Поддержка технологии создания виртуальных частных сетей, включая технологию динамического установления соединений между удаленными узлами сети с поддержкой динамически назначаемых IP-адресов удаленных узлов без необходимости создания и поддержания full mesh связности. | Наличие |  |  |  |
| 38 | Поддержка генерации синтетического трафика для оценки качества каналов связи. Должны поддерживаться следующие пробники: ICMP, UDP, UDP jitter, TCP, FTP, HTTP, SNMP, DHCP, DNS. | Наличие |  |  |  |
| 39 | Поддержка протокола резервирования шлюза по умолчанию для IPv4 и IPv6 трафика. | Наличие |  |  |  |
| 40 | Программное обеспечение маршрутизатора должно поддерживать механизм ограничения интенсивности трафика, направляемого на обработку в плоскость управления маршрутизатора. | Наличие |  |  |  |
| 41 | Поддержка функций межсетевого экранирования, фильтрации URL, IPS | Наличие |  |  |  |
| 42 | Поддержка иерархических правил качества обслуживания. Количество уровней иерархии |  | Не менее 3 |  |  |
| 43 | Поддержка технологии распознавания приложений и применение политик качества обслуживания к конкретным приложениям или группам приложений | Наличие |  |  |  |
| 44 | Количество распознаваемых приложений |  | Не менее 4000 |  |  |
| 45 | Поддержка модульной структуры правил качества обслуживания. Должны поддерживаться следующие модули QoS: модуль классификации трафика, модуль определения поведения трафика, модуль обработки трафика | Наличие |  |  |  |
| 46 | Поддержка инфраструктуры открытых ключей (PKI) | Наличие |  |  |  |
| 47 | Маршрутизатор должен поддерживать работу как в автономном режиме, так и в режиме централизованного управления программно-определяемым контроллером | Наличие |  |  |  |
| 48 | Питание от сети переменного тока 220-230В, 50Гц | Наличие |  |  |  |
| 49 | Форм-фактор | 1U | Устанавливаемый в стойку 19” |  |  |
| Комплект поставки «Маршрутизатор тип 2» должен включать в себя: - Маршрутизатор с блоком питания – не менее 2 шт.; - Комплект крепления для монтажа в шкаф – не менее 2шт. |  |  |  |  |  |

3. Коммутатор Описание (технические характеристики) товара

| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число портов Gigabit Ethernet RJ-45 |  | Не менее 5 | шт. | 2 |
| 2 | Число портов Gigabit Ethernet SFP |  | Не менее 4 |  |  |
| 3 | Количество ядер центрального процессора |  | Не менее 4 |  |  |
| 4 | Возможность резервирования по блокам питания | Наличие |  |  |  |
| 5 | Количество блоков питания |  | Не менее 2 |  |  |
| 6 | Коммутационная производительность Tбит/c |  | Не менее 2,4 |  |  |
| 7 | Количество интерфейсов 10Gigabit Ethernet/Gigabit Ethernetс разъемом SFP+/SFP |  | Не менее 24 |  |  |
| 8 | Количество интерфейсов 40/100 Gigabit Ethernet с разъемом QSFP28/QSFP+ |  | Не менее 6 |  |  |
| 9 | Поддержка функционала контроллера беспроводных точек доступа | Наличие |  |  |  |
| 10 | Количество поддерживаемых беспроводных точек доступа |  | Не менее 1000 |  |  |
| 11 | Поддержка технологии оценки качества каналов связи (потеря пакетов, задержка, вариация задержки) без генерации синтетических пакетов трафика | Наличие |  |  |  |
| 12 | Поддержка стандартного протокола оценки качества каналов связи TWAMP (RFC 5357) | Наличие |  |  |  |
| 13 | Поддержка вертикальной виртуализации устройств (уровень агрегации и доступа формируют одно логическое устройство). Коммутатор должен поддерживать роль родительского устройства. | Наличие |  |  |  |
| 14 | Поддержка технологии интеллектуального обновления ПО, при котором коммутатор автоматически получает нужную версию ПО и необходимые патчи из облачного сервиса производителя | Наличие |  |  |  |
| 15 | Поддержка сбора и передачи данных телеметрии | Наличие |  |  |  |
| 16 | Поддержка MPLS (MPLS, L2 VPN, L3 VPN, LDP, MPLS TE) | Наличие |  |  |  |
| 17 | Поддержка протоколов построения кольцевых топологий со временем сходимости не более 50 мс. | Наличие |  |  |  |
| 18 | Поддержка протокола ERPS (ITU-T G.8032) | Наличие |  |  |  |
| 19 | Поддержка протокола резервирования шлюза по умолчанию (VRRP) | Наличие |  |  |  |
| 20 | Поддержка IPv6 (RIPng, OSPFv3, BGP4+, IS-IS for IPv6) | Наличие |  |  |  |
| 21 | Поддержка VXLAN | Наличие |  |  |  |
| 22 | Поддержка BGP EVPN | Наличие |  |  |  |
| 23 | Поддержка сбора и передачи метаданных зашифрованного трафика для задач поведенческого анализа системами безопасности | Наличие |  |  |  |
| 24 | Поддержка открытого API и запуска скриптов на языке Python для автоматизации типовых задач и автоматической настройки коммутатора | Наличие |  |  |  |
| 25 | Поддержка NETCONF | Наличие |  |  |  |
| 26 | Таблица IPv4 маршрутов |  | Не менее 256000 |  |  |
| 27 | Поддержка протоколов IPV4: RIPv1, OSPF, VRRP, VRF, BGP, IS-IS, BFD | Наличие |  |  |  |
| 28 | Поддержка объединения данных коммутаторов в одну логическую единицу (стэк) на базе штатных интерфейсов 40/100 Gigabit Ethernet | Наличие |  |  |  |
| 29 | Максимальное количество коммутаторов в стэке |  | Не менее 9 |  |  |
| 30 | Поддержка Jumbo Frame пакетов размером, байт |  | Не менее 9000 |  |  |
| 31 | Поддержка LLDP | Наличие |  |  |  |
| 32 | Защита от наиболее распространённых типов угроз: DHCP snooping, IP Source Guard, ARP security. | Наличие |  |  |  |
| 33 | Защита от атак на STP - фильтрация BPDU (Bridge Protocol Data Units) | Наличие |  |  |  |
| 34 | Функция исключения отдельных портов из расчёта STP | Наличие |  |  |  |
| 35 | Функция отображения температуры и статуса системы охлаждения в web-интерфейсе | Наличие |  |  |  |
| 36 | Тип системы охлаждения | Активная при помощи блока вентиляторов |  |  |  |
| 37 | Питание от сети переменного тока 220-230В, 50Гц | Наличие |  |  |  |
| 38 | Форм-фактор | Устанавливаемый в стойку 19” | 1U |  |  |
| Комплект поставки должен включать в себя: - Коммутатор с блоком питания – не менее 2 шт.; - Комплект крепления для монтажа в шкаф – не менее 2 шт.; - Оптический трансивер SFP+, 10G, Multi-mode Module (850nm, 0.3km, LC) – не менее 8 шт.; - Кабель QSFP+, 40G, High Speed Direct-attach Cables, 1м – не менее 2шт. |  |  |  |  |  |

4. Межсетевой экран  Описание (технические характеристики) товара

| № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число портов 10 Gigabit Ethernet с разъемами SFP+ |  | Не менее 4 | шт. | 2 |
| 2 | Число портов Gigabit Ethernet с разъемами RJ-45 |  | Не менее 12 |  |  |
| 3 | Число портов Gigabit Ethernet с разъемами SFP |  | Не менее 8 |  |  |
| 4 | Число портов USB 3.0 |  | Не менее 1 |  |  |
| 5 | Объем ОЗУ, ГБ |  | не менее 8 |  |  |
| 6 | Поддержка установки двух блоков питания | Наличие |  |  |  |
| 7 | Поддержка установки твердотельного накопителя SSD емкостью не менее 240 ГБ | Наличие |  |  |  |
| 8 | Производительность в режиме межсетевого экранирования, Гбит/c |  | не менее 20 |  |  |
| 9 | Количество новых сессий в секунду/суммарное число сессий брандмауэра |  | не менее 200000/8000000 |  |  |
| 10 | Производительность в режиме инспекции SSL трафика, Гбит/c |  | не менее 2 |  |  |
| 11 | Поддержка виртуальных сетей VLAN 802.1q |  | не менее 4000 |  |  |
| 12 | Поддержка различных VPN-подключений: GRE, IPSec, L2TP, SSL VPN (с помощью дополнительной лицензии) | Наличие |  |  |  |
| 13 | Количество одновременно работающих SSL VPN (Clientless/Client) пользователей |  | не менее 100 |  |  |
| 14 | Максимальное количество одновременно работающих SSL VPN (Clientless/Client) пользователей |  | не менее 2000 |  |  |
| 15 | Производительность IPSec, Гбит/c |  | не менее 20 |  |  |
| 16 | Поддержка функций контроля взаимодействия зон безопасности (сетей) и содержать функции противодействия несанкционированному межсетевому доступу | Наличие |  |  |  |
| 17 | Поддержка организации DMZ зон | Наличие |  |  |  |
| 18 | Поддержка функционала предотвращения утечек данных (DLP) | Наличие |  |  |  |
| 19 | Поддержка функционала Anti-DDOS | Наличие |  |  |  |
| 20 | Количество сигнатур базы обнаруживаемых DDOS атак |  | не менее 10 |  |  |
| 21 | Поддержка функционала Virtual Firewall | Наличие |  |  |  |
| 22 | Возможность гибкой настройки политик доступа отдельно для каждой зоны безопасности (сети) | Наличие |  |  |  |
| 23 | Возможность реализации функционала URL фильтрации на протяжении 1 года (с подпиской на 1 год) | Наличие |  |  |  |
| 24 | Возможность обновления баз IPS и антивируса | Наличие |  |  |  |
| 25 | Поддержка различных механизмов детектирования атак: сигнатуры, определение аномальности протоколов, идентификация приложений | Наличие |  |  |  |
| 26 | Количество определяемых приложений в базе сигнатур |  | не менее 6000 |  |  |
| 27 | Возможность автоматического добавления IP-адресов в Blacklist | Наличие |  |  |  |
| 28 | Поддержка коммутации по меткам MPLS, поддержка сервисов MPLS L3 VPN | Наличие |  |  |  |
| 29 | Поддержка NAT, NAT Port Translation, NAT64 | Наличие |  |  |  |
| 30 | Поддержка NAT-ALG для протоколов: FTP, H323, SIP, ICMP, RTSP, NetBios, ILS, PPTP, MSN | Наличие |  |  |  |
| 31 | Функционал DHCP сервера/клиента/агента перенаправления, а также функция отслеживания DHCP Snooping | Наличие |  |  |  |
| 32 | Поддержка протоколов Spanning Tree спецификаций IEEE 802.1d, IEEE 802.1s (RSTP), IEEE 802.1w (MSTP) на L2 портах | Наличие |  |  |  |
| 33 | Поддержка протоколов динамической маршрутизации для стека IPv4 (RIP/OSPF2/ISIS/BGP4), а также стека IPv6 (RIPng/OSPFv3, BGP4+, IPv6 ISIS), статической маршрутизации | Наличие |  |  |  |
| 34 | Поддержка протокола резервирования шлюза по умолчанию (VRRP) | Наличие |  |  |  |
| 35 | Поддержка организации резервирования устройств по типу Активный/Активный | Наличие |  |  |  |
| 36 | Поддержка функции автоматического обнаружения подключенных устройств LLDP на L2 портах | Наличие |  |  |  |
| 37 | Поддержка маркировки пакетов по полям 802.1p, DSCP, MPLS-EXP | Наличие |  |  |  |
| 38 | Поддержка различных алгоритмов организации очередей обслуживания трафика, в частности FIFO/PQ/CQ/WFQ/CBWFQ | Наличие |  |  |  |
| 39 | Поддержка различных алгоритмов предотвращения перегрузки трафиком, в частности Tail Drop/WRED | Наличие |  |  |  |
| 40 | Поддержка ACL для уровня L2/L3/L4 | Наличие |  |  |  |
| 41 | Возможность ограничения скорости на входящих интерфейсах и на исходящих интерфейсах | Наличие |  |  |  |
| 42 | Поддержка функции выравнивания скорости передачи за счет буферизации для исходящего трафика | Наличие |  |  |  |
| 43 | Поддержка функции удаленного управления посредством SNMP v1/ v2/ v3, HTTP, Telnet, SSH 1.5/ 2, FTP Client/Server, TFTP Client | Наличие |  |  |  |
| 44 | Поддержка функции настройки с использованием веб-интерфейса | Наличие |  |  |  |
| 45 | Консольный порт для управления | Наличие |  |  |  |
| 46 | Порт для управления Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 | Наличие |  |  |  |
| 47 | Форм-фактор | Устанавливаемый в стойку 19” | 1U |  |  |
| Комплект поставки товара «Межсетевой экран» должен включать в себя: - Межсетевой экран с блоком питания – не менее 2 шт.; - Комплект крепления для монтажа в шкаф – не менее 2 шт.; - Твердотельный накопитель SSD емкостью 240GB – не менее 2 шт.; - Оптический трансивер SFP+, 10G, Multi-mode Module (850nm, 0.3km, LC) – не менее 4 шт.; - Копия сертификата ФСТЭК России подтверждающих прохождение сертификации (оформленная в соответствии с законодательством РФ); - Формуляр. |  |  |  |  |  |