Приложение №1

к запросу котировок в электронной форме

Техническое задание (Описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Технические характеристики товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипс | 6 | шт | Гипс 4-го класса (супергипс). Сверхпрочный гипс для моделей и штампиков с низким показателем расширения. Цвет: Коричнево-золотистый Вес: не менее 5 кг Формат: Ведро Пропорция 22 мл / 100 гр Время смешивания 30 / 60 сек Время работы 8 - 10 мин Начало схватывания: не менее 13 мин Тип: 4. | соответствие |
| 2 | Гипс | 6 | шт | Гипс зуботехнический высокопрочный, для изготовления гипсовых моделей челюстей. Гипс должен относиться 4 типу. Упаковка не менее 3кг | соответствие |
| 3 | Гипс | 6 | шт | Гипс 3-го класса цвет голубой. Для съемного протезирования. Используется в технике бюгельного протезирования, литья моделей для антогонистов. Соотношение вода/гипс- 30мл/100г, время схватывания не менее 5мин., рабочее время (2ч) 10-12мин., линейное расширение (1ч)- 0,18%, прочность на сжатие- не менее 28Мпа, Твердость по Бринеллю- не менее 158МП. Упаковка: ведро, не менее10 кг. | соответствие |
| 4 | Гипс: | 6 | упак | Гипс для съемного протезирования, класс III. Используется в технике бюгельного протезирования, литья моделей для антогонистов. Соотношение при замешивании: 30 мл воды на 100 г гипса. Время схватывания 5 мин. Рабочее время (2ч) 10-12 мин. Линейное расширение (1ч) - 0,18%. Прочность на сжатие - 28 МПа. Твердость по Бринеллю - 158 МПа. Цвет голубой. Упаковка не менее 25 кг | соответствие |
| 5 | Гипс | 6 | шт | Гипс зуботехнический высокопрочный, для изготовления гипсовых моделей челюстей. Гипс должен относиться 3 типу гипсовых материалов по ИСО 6873. Время твердения: начало не менее 4 мин., конец не более 30 мин; Прочность при сжатии через 1 час не менее 20 мПа; Объемное расширение, не более 0,3%. Упаковка не менее 5кг | соответствие |
| 6 | Гипс | 6 | упак | Гипс для образцовых и рабочих моделей. - Преимущества - Прочные модели. - Сбалансированное расширение. - Постоянное качество. - Характеристики - Время застывания: не менее 10 мин - Компрессионная прочность через 24 часа минимальная: не менее 30 Н/мм - Расширение через 24 час максимальное: не менее 0.2% - Цвет: голубой - Класс: 3 - Масса: мешок не менее 25 кг | соответствие |
| 7 | Гипс | 6 | шт | Гипс 3-го класса ( голубой), высокопрочный зуботехнический гипс. Назначение: Предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамическими, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов. Однократного применения. Выпускается в нестерильной форме для профессионального пользования зубными техниками. Состав и свойства: Материал выпускается в виде порошка. Порошок представляет собой альфа-модификацию полугидрата сульфата кальция с модифицирующими добавками. • Начало твердения: не менее 3 минут • Окончание твердения: не более 30 минут • Прочность при сжатии через 1 час: 30 МПа* • Прочность при сжатии через 2 часа: 55МПа* • Линейное расширение через 2 часа: не более 0,2% Упаковка: не менее 25 кг. | соответствие |
| 8 | Гипс | 6 | шт | Гипс для моделей 3-го класса синий, предназначен для антагонистических и рабочих моделей при изготовлении съемных и бюгельных протезов. - Преимущества - Низкий уровень линейного расширения - Хорошие механические свойства - Гладкая поверхность - Облегчение изготовления моделей благодаря высокой тиксотропности - Высокая устойчивость к излому во время снятия слепка - Характеристики - Класс: 3 - Цвет: Blue (синий) - Пропорции смешивания: 50 мл / 100 г - Время смешивания (в вакууме): 30 сек - Время ручного смешивания: 60 — 90 сек - Время схватывания: 10 -14 мин - Время извлечения модели: 45 мин - Устойчивость на сжатие (после 1 ч*): 25 ± 2 MPa [> 20* MPa] - Линейное расширение (после 2 ч*) макс 0.15% [< 0.20*%] Упаковка: не менее 3 кг. | соответствие |
| 9 | Гипс | 30 | упак | Гипс медицинский для отливки форм при изготовлении протезов и муляжных слепков. Характеристики Гипс медицинский Г-5, Г-6 ТУ 5744-001-80105612-2011 содержание гипса не менее 95% объёмный вес 1000-1100 кг/м3 остаток на сите 0,2 мм до 7-8% начало схватывания 6.3 минуты конец схватывания 12.3 минут предел прочности при сжатии через 2 часа от 50 до 70 кг/см2 упаковка не менее 20 кг | соответствие |
| 10 | Зубы акриловые | 15 | упак | Двухслойные акриловые зубы. Преимущества: Устойчивы к истиранию, устойчивы к излому, отличное сцепление с базисом протеза, устойчивы к побелению, флюоресцентны.20 полных гарнитуров в боксах по 28 зубов. Размер и цвет в ассортименте в зависимости от выбора заказчика. | соответствие |
| 11 | Спрей стоматологический | 15 | шт | Для маркировки контактов во время припасовки при протезировании, применяется в зуботехнической лаборатории или стоматологическом кабинете. Входящие в состав спрея компоненты безвредны при попадании в организм человека. Упаковка: флакон не менее 75 мл, цвет синий | соответствие |
| 12 | Воск | 15 | упак | Воск базисный пластичный для моделирования базисов съемных протезов, прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, индивидуальных ложек, ложек-базисов. Форма выпуска – упаковка. Объем упаковки - не менее 500 г | соответствие |
| 13 | Воск | 15 | упак | Воск для моделирования несъемных протезов. Состав: парафин, церезин, воск - монтана, краситель синего цвета. Форма выпуска не менее 55 г | соответствие |
| 14 | ЛАК | 1 | упак | Применяют при изготовлении цельнолитых зубных протезов для создания промежуточного слоя на гипсовой модели культи зуба с целью образования дистанционного зазора под фиксирующий цемент, а также компенсации усадки металла. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Штумфлак представляет собой вязкую окрашенную жидкость, содержащую пленкообразователь, которая при нанесении на модель не впитывается в гипс и при высыхании в течение 3-7 минут образует безусадочную пленку толщиной 20-30 мкм. Упаковка: не менее 12 мл. | соответствие |
| 15 | Лак | 1 | шт | Предназначен для частичной компенсации усадки при изготовлении цельнолитых зубных протезов. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Лак представляет собой вязкую окрашенную жидкость, которая при высыхании дает безусадочную пленку. Время пленкообразования –не более 3 минут. Толщина пленки одного слоя –7-10 мкм. Упаковка: не менее 15 мл. цвет красный | соответствие |
| 16 | Лак | 1 | упак | Предназначен для частичной компенсации усадки при изготовлении цельнолитых зубных протезов. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Лак представляет собой вязкую окрашенную жидкость, которая при высыхании дает безусадочную пленку. Время пленкообразования –не более 3 минут. Толщина пленки одного слоя –7-10 мкм. Упаковка: не менее 15 мл. цвет серебрянный | соответствие |
| 17 | Лак | 1 | шт | Предназначен для частичной компенсации усадки при изготовлении цельнолитых зубных протезов. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Лак представляет собой вязкую окрашенную жидкость, которая при высыхании дает безусадочную пленку. Время пленкообразования –не более 3 минут. Толщина пленки одного слоя –7-10 мкм. Упаковка: не менее 15 мл. цвет синий | соответствие |
| 18 | Лак разделительный зуботехнический | 8 | упак | Лак разделительный зуботехнический является медицинским изделием, выпускается в нестерильной форме, предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от гипса, применяемого при изготовлении зубных протезов. Состав и свойства: Лак проникает в гипсовую поверхность, не образуя пленки. Закрывает открытые поры гипсовой модели. После высыхания поверхность становится водоотталкивающей. Упаковка: не менее 500 мл. | соответствие |
| 19 | ВОСК | 2 | упак | Для изготовления стабильных и эластичных восковых колпачков с равномерной толщиной стенок методом погружения. Отличные свойства этого воска гарантируют высокую точность литья. Уже через 30 сек воск на вынутом штампике приобретает высокую прочность, благодаря чему предотвращаются непреднамеренные деформации. Температура воска при погружении должна находиться в интервале 85°С - 90°С. Температура застывания не менее 74°С Погружной воск, упаковка не менее 200 г | соответствие |
| 20 | Раствор для отбеливания нержавеющей стали | 5 | упак | Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот. Предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. Упаковка: флакон не менее 0,9 л. | соответствие |
| 21 | А-силикон | 10 | шт | Силикон для дублирования, представляет собой особенно быстрый, высококачественный двухкомпонентный А-силикон. Продукт обладает чрезвычайно высокой точностью воспроизведения при дублировании. Совместимость со всеми типами гипсов, полиуретановыми пластмассами, паковочными массами на основе фосфатов, акриловыми пластмассами. Силикон представляет собой базу и катализатор, смешение 1:1, вакуумное смешение в работе силиконом не обязательно. Материал характеризуется повышенной текучестью, не деформируется. - Технические данные - Пропорция смешивания: 1:1 - Время смешивания вручную: не менее 2 мин - Время смешивания механически: не менее 60 сек - Рабочее время: до 5 мин - Время схватывания: 20-30 мин - Усадка после схватывания: не менее 0,02% - Эластичность: не менее 99,95 - Твердость по Шору: не менее 22 - Упаковка: не менее 1 кг+ не менее 1 кг. | соответствие |
| 22 | Оксид алюминия) | 2 | упак | Песок (фракция 250 мкм) не менее 5кг. Применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. | соответствие |
| 23 | Оксид алюминия) | 2 | упак | Песок (фракция 150 мкм) не менее 5 кг. Применяется для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. | соответствие |
| 24 | Сплав зуботехнический | 1 | упак | Никель-хромовый сплав для изготовления каркасов коронок и мостов под облицовку керамикой или пластмассой. Не содержит бериллий. - Преимущества - Высокая стойкость к коррозии, благодаря плотному пассивному прилегающему слою. - Биосовместимость, подтвержденная независимыми институтами. - Не имеет цитотоксичного потенциала и не вызывает раздражения кожного покрова или аллергии. - Низкий коэффициент термической проводимости. - Высокий показатель упругости. - Отличная несущая способность конструкций любой протяженности. - Легкая конечная обработка благодаря низкой величине твердости - 180 HV10. - Низкий коэффициент расширения. - Отличная связка в керамикой. - Высокая термоустойчивость - гарантия стабильности размеров при обжиге и пайке. - Простота в работе на оборудовании и с материалами - Состав - Никель Ni: 65+-1% - Хром Cr: 22.5+-1% - Молибден Мо: 9.5+-1% - Кремний Si: - Ниобий Nb: - Железо Fe: - Церий Ce: - Углерод С: - Характеристики - Цвет: серебристый - Плотность (гр/куб.см): 8,2-9 - Температура предварительного разогрева (°С): 900-1000 - Пределы плавления (°С): 1250-1310 - Температура литья (°С): ~1450 - Коэффициент термического расширения: 20-600°С (1/1000000 1/К): 14,0-14,5 - Коэффициент термического расширения: 25-500°С (1/1000000 1/К): 13,8-14,00 - Пластичность при текучести (А5) (%): 45+-1 - Относительное удлинение (Rp 0,2) (MPa): 330-335 - Прочность на разрыв (Rm) (MPa): 650-655 - Модуль упругости прибл. (MPa): 200000 - Величина твердости по Виккерсу (HV10) после литья: 180-185 - Масса: не менее 1 кг | соответствие |
| 25 | Сплав зуботехнический | 4 | упак | Сплав предназначен для применения в ортопедической стоматологии при изготовлении цельнолитых высоконагруженных съемных бюгельных протезов, шинирующих аппаратов, а также кламмеров и мостов. Изготавливается в виде слитков круглого профиля расфасованных в упаковки массой не менее 500 г. Основные свойства: Химический состав: кобальт – 66+-1%, хром – 28+-1%, молибден – 5+-1%, марганец, кремний, углерод - остальное. Область плавления - (1330 - 1380) °С, Временное сопротивление разрыву - не менее 850 МПа Относительное удлинение - не менее 7,5%, Коэффициент термического расширения: 14,6+-1% Предел текучести - не менее 600 МПа, Плотность не менее 8,4 г/см³ Твердость по Виккерсу - не менее 390 ед. Размер заготовки: Длина: 15-20 мм. Диаметр: 6-8 мм. Вес: 4-8 гр. | соответствие |
| 26 | Материал стоматологический паковочный | 50 | шт | Универсальная паковочная масса для бюгелей. Шоковый и традиционный методы нагрева. Максимальная температура прокаливания 1050 градусов C. Высокопрочная, подходит для комбинированных работ. Упаковка: не менее 400 гр. | соответствие |
| 27 | ТИГЕЛЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ | 4 | шт | Керамические плавильные тигли для литейной установки Наутилус Упаковка: не менее 1 шт. | соответствие |
| 28 | Воск зуботехнический | 2 | шт | Предназначен для построения литниково-питающей системы при отливке металлических деталей зубных протезов. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Представляет собой сформованную в виде нити композицию из парафина, церезина, воска пчелиного, модифицированную природными смолами, делающими нить гибкой и податливой при температуре 20-30 оС. Благодаря гибкости восковая нить легко может быть подведена к участкам моделей под любым углом без нагревания. Нить надежно соединяется с восковыми элементами, при заливке и обжиге не реагирует с формовочными массами, легко выплавляется и сгорает без остатка. На месте восковых нитей после выплавления воска из формы получаются литьевые каналы. Степень твердости: мягкая – синяя, толщина не менее 3 мм. Упаковка: не менее 250 гр. | соответствие |
| 29 | Воск зуботехнический _восковая нить 250г зеленая 3,5мм твердая | 2 | шт | Предназначен для построения литниково-питающей системы при отливке металлических деталей зубных протезов. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Представляет собой сформованную в виде нити композицию из парафина, церезина, воска пчелиного, модифицированную природными смолами, делающими нить гибкой и податливой при температуре 20-30 оС. Благодаря гибкости восковая нить легко может быть подведена к участкам моделей под любым углом без нагревания. Нить надежно соединяется с восковыми элементами, при заливке и обжиге не реагирует с формовочными массами, легко выплавляется и сгорает без остатка. На месте восковых нитей после выплавления воска из формы получаются литьевые каналы. Степень твердости: твердая-зеленая, толщина не менее 3,5 мм. Упаковка: не менее 250 гр. | соответствие |
| 30 | Замковое крепление | 40 | шт | Система индивидуальных замковых креплений кнопочного типа. Показания к применению: Имплантология, атачменты, позволяет адаптировать крепление с учётом топографии (рельефа) слизистой области зубодесневого прикрепления. Комплектность товара: матрицы СГ 1,7 желтые. Упаковка: не мене 1 шт. | соответствие |
| 31 | Замковое крепление | 40 | шт | Система индивидуальных замковых креплений кнопочного типа. Показания к применению: Имплантология, атачменты, позволяет адаптировать крепление с учётом топографии (рельефа) слизистой области зубодесневого прикрепления. Комплектность товара: патрицы СГ 1,7 Упаковка: не мене 1 шт. | соответствие |
| 32 | Базисная пластмасса | 5 | упак | Прочная и исключительно долговечная акриловая смола горячего отверждения для изготовления базисов зубных протезов. Материал состоит из частиц разного размера, которые усиливают прочность протеза и улучшают его структуру. Адаптируемый и эстетически привлекательный протез можно получить без образования пузырьков воздуха или усадки. - Особенности - Время варки 30-40 минут при температуре в кипящей воде. - Минимальное образование воздушных пузырьков. - За счет мелкой дисперсности частиц порошка поверхность протеза после полимеризации получается гладкая, что экономит время на полировку. - Характеристики - Порошок не менее 1 кг - Цвет: LF Pink (розовый с прожилками) - Соотношение порошок/жидкость: 100+-1 г / 43+-1 мл - Прочность на изгиб: 94+-1 МПа - Модуль упругости при изгибе: 2391+-1 МПа - Твердость по Виккерсу: 22,9-23 Hv - Сорбция: 24+-1 мкг/мм3 - Растворимость: 0,4+-1 мкг/мм | соответствие |
| 33 | Жидкость для базисной пластмассы | 5 | упак | Жидкость (мономер) для базисной пластмассы горячей полимеризации Время варки 30-40 минут при температуре в кипящей воде. Упаковка: не менее 500 мл | соответствие |
| 34 | Пластмасса | 2 | шт | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А2, не менее 40 мл жидкости | соответствие |
| 35 | Пластмасса | 2 | шт | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А3, не менее 40 мл жидкости | соответствие |
| 36 | Пластмасса | 2 | шт | Полиметакрилатный материал для облицовки коронок и мостов, а также для ремонта коронок и мостовидных протезов,облицованных акриловой пластмассой. Упаковка: не менее 80 г порошка цвет А3.5, не менее 40 мл жидкости | соответствие |
| 37 | Пластмасса | 3 | упак | Пластмасса холодной полимеризации для изготовления подвижных ортодонтических аппаратов методом насыпания порошка на модель и заполнением мономером (методом „salt and pepper”). Материал предназначен для низкотемпературной полимеризации под давлением. - Применение - Съёмные ортодонтические аппараты, методом насыпания порошка на модель и пропитывания мономером (метод „salt and pepper”). - Низкотемпературная полимеризация под давлением. - Упаковка: порошок не менее 500 гр.+ жидкость не менее 250 мл.+три концентрата цвета не менее 15 мл (жёлтый, красный, синий). | соответствие |
| 38 | Фильцы | 20 | шт | Изготовлены из плотного прессованного нетканного материала похожего на войлок. Используется для обработки коронок и протезов из НС, КХС, драг. металлов. Форма: колесообразные. Упаковка: не менее 1 шт. | соответствие |