УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Региональная сетевая компания»

___________________

«______»  __________________ 2022 г.

Техническое задание на оказание услуг по расчистке  поросли, вырубке деревьев ЛЭП-6 кВ от яч. № 10 РУ-6 кВ ЦРП (п. Энергетиков, ул. Новая, 1) до ТП-11 завода малой металлургии, расположенной по адресу: г. Серов, ул. Пристанционная, 21б, стр.1, стр. 2

2022

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет: право заключения договора на оказание услуг по расчистке  поросли, вырубки деревьев ЛЭП-6 кВ от яч. № 10 РУ-6 кВ ЦРП (п. Энергетиков, ул. Новая, 1) до ТП-11 завода малой металлургии, расположенной по адресу: г. Серов, ул. Пристанционная, 21б, стр.1, стр. 2

АО «РСК».

1.2.  Основание для проведения закупки:

ГКПЗ на 2022 год,  №  закупки  -                  , лот №.

1.3.  Место поставки:  Свердловская обл., г. Серов.

1.4.  Источник финансирования – прочие собственные средства.

1.5.  Срок предоставления услуги: с момента заключения договора по 29 декабря 2022 года.

1.6. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2022 года -             , в т.ч. НДС              руб.

- Перечень видов и объемов работ (услуг)

Составляется согласно проектно-сметной документации.

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчистка трассы (поросли) ВЛ-6 кВ | га | 0,72 |
|  | Вырубка трассы (деревья) ВЛ-6 кВ | шт. | 28 |

- Требования к выполнению работ:

3.1.Подрядчик  должен  выполнить работы в соответствии с требованиями закупочной документации, ведомостями объемов работ (Таблица №1), действующего законодательства,  Строительных норм и правил.

3.2. Работы должны выполняться согласно действующим СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей), СНиП, ПУЭ, ПТЭ РД 34-20-501-35, ПОТ РМ-016-2001, ППБ РД-153.34.0-03.301-00, правилам внутреннего трудового распорядка, действующему законодательству, в том числе лесному.

3.3.Подрядчик должен обеспечить  содержание  и  уборку  объектов Заказчика, где производятся работы.

3.4.Подрядчик  должен  вывезти в течение 10-ти дней после выполнения работ и подписания АКТа о приемке завершенного ремонта объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, демонтировать возведенные им не стационарные временные здания и сооружения, строительный мусор.

- 3.5. Доставку техники, инструмента и рабочих осуществляет подрядчик.

- 3.6. Подрядчик должен обладать квалифицированным персоналом:

- 3.6.1. ИТР – образование не ниже среднеспециального, имеющие опыт в организации проведения работ по расчистке трасс ВЛ не менее 2 лет, группа по электробезопасности не ниже 5;

- 3.6.2. Рабочие – образование не ниже среднеспециального, имеющие группу по электробезопасности не ниже 4 для производителя работ и не ниже 2 для члена бригады;

- 3.6.3. Персонал подрядной организации должен быть обучен работе с кусторезами и бензопилами;

- 3.6.4. Персонал подрядной организации должен иметь права выдающего наряд, руководителя работ, производителя работ, а также удостоверения о проверке знаний по охране труда при производстве работ в электроустановках установленной формы.

- 3.7. Наличие необходимого транспорта для перевозки персонала, уборки с трассы порубочных остатков и древесины, средств малой механизации для выполнения работ.

- 3.8. Наличие средств индивидуальной защиты, инструмента, предусмотренного технологическими картами и единичными расценками.

- 3.9. Положительная деловая репутация (иметь не менее 2-х отзывов Заказчиков по предыдущим контрактам).

3.10.Требования к выполнению работ:

3.10.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами и средствами.

3.10.2. Виды, объемы и сроки выполнения работ определены в Ведомости объёмов работ.

3.10.3. Работы выполняются на пересеченной местности, доступной для автотранспортных средств местами с ограниченными заездами на трассу ВЛ.

3.10.4. Поддержание ширины разрубки просеки выполняется в размере существующей трассы.

3.10.5. Расширение просеки ВЛ выполнять до величины установленной проектом ВЛ, величины охранной зоны ВЛ, установленной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.

3.10.6. Осуществлять вырубку вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ с учётом расширенной трассы.

3.10.7. Высоту пней вырубаемых деревьев оставлять не более 10 см.

3.10.8. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику письмо с указанием сведений по выполняемым работам, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников.

3.10.9. Подготовка разрешительной документации на производство работ по расчистке трасс выполняется силами Подрядчика. Расходы, связанные с оформлением разрешительных документов и согласований на расчистку и расширение трасс ВЛ, в том числе стоимость материально-денежной оценки, должны быть включены в стоимость проведения работ.

3.10.10. Подрядчик приступает к выполнению работ, связанных с переходом через инженерные сети, автодороги, ж/дороги, после согласования данных работ Заказчиком с их владельцем.

3.10.11. Очистку просек от кустарника, порубочных остатков, хвороста, сучьев, сваленных деревьев, вывоз порубочных остатков, деловой и дровяной древесины с трассы ВЛ, измельчение порубочных остатков, вывоз крупной древесины, либо формирование валов на перегнивание Подрядчик осуществляет собственными силами в соответствии с требованиями органов лесного хозяйства.

3.10.12. При вырубке древесно-кустарниковой растительности в черте города очистка мест рубок и вывоз порубочных остатков осуществляется в специально отведенное место.

3.10.13. Подрядчик обязан проверять и организовывать своевременное устранение замечаний и предложений технического надзора и других контролирующих органов.

3.10.14. По окончании работ предварительная сдача трассы представителям лесного хозяйства производится Подрядчиком самостоятельно.

3.10.15. По окончании работ, сдача трассы представителю заказчика производится в присутствии представителя лесного хозяйства с оформлением акта выполненных объемов (штабелевка, утилизация порубочных остатков).

3.10.16. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.10.17. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

3.10.18. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.10.19. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и соблюдение  правил санитарии во время выполнения работ на объектах Заказчика.

3.10.20. Работы по расчистке и расширению трасс, исключающие падение деревьев на провода ВЛ, проводить без отключения ВЛ по наряду-допуску.

3.10.21. Работы по расширению просеки, связанные с вырубкой деревьев, угрожающих падением на провода проводить без снятия напряжения с ВЛ с принятием мер исключающих падение деревьев на провода.

3.10.22. Для выполнения работ по расширению и расчистке просек ВЛ наряд-допуск выдает Подрядчик.

- Порядок и условия платежей:

- 4.1. В течение 5 дней после окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику формы № КС-2, КС-3 – акты приемки выполненных работ.

- 4.2. В течение 5 рабочих дней после получения Актов приемки выполненных работ Заказчик должен подписать указанные Акты или представить мотивированный отказ от их подписания.

- 4.3. В случае подписания Актов приемки выполненных работ (№ КС-2) Подрядчик в течение 5 дней представляет Заказчику к оплате счет-фактуру.

4.4.Оплата за выполненные работы производится в форме перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.5. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- 4.6. Оплата выполненных работ производится в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком справок по форме № КС-2, № КС-3 в размере 100 % от фактически выполненного объема работ и получения заказчиком счета-фактуры.

- Гарантийные обязательства:

5.1.Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ по унифицированной форме     КС№-2.

5.2.Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним АКТом Подрядчика и Заказчика.

5.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания АКТа обнаружения дефектов и недоделок Заказчик делает об этом отметку в данном АКТе и вправе провести  независимую экспертизу, по заключению которой виновная  сторона  обязана возместить убытки, причиненные устранением таких недостатков.

6. Перечень предоставляемых документов:

6.1. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ, с указанием адресов, телефонов и Ф.И.О. руководителей.

6.2. Сведения об опыте  выполнения аналогичных (подобных) работ за  последние 2 года.

6.3. Список персонала с указанием должностей, образования, групп  по электробезопасности, прав работы в электроустановках и сроков квалификационной проверки знаний, стажа работы.

6.4. Сведения о материально-технической базе (перечень спецтехники, оборудования, приборов, инструмента и т.п.).

7. Критерии выбора победителя конкурса:

| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое либо максимальное значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | Руб | 40 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: Бi = (Зl / Зi)*Бm |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ за последние 2 года | Руб | 10 | Заявка, имеющая наибольшее значение, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально соответствии с формулой: Бi = (Зi / Зl)*Бm |
| 3 | Положительная репутация (количество отзывов от 3 до 7) | Шт. | 15 | Заявка, имеющая количество отзывов = 7, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально соответствии с формулой: Бi = (Зi / Зl)*Бm |
| 4 | Состав и квалификация персонала заявленного на организацию и выполнение работ | чел | 10 | Заявка, содержащая оптимальные сведения, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: Бi = (Зi / Зl)*Бm |
| 5 | Гарантийные обязательства | Мес | 15 | Заявка, имеющая наибольшие гарантийные обязательства, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = (Зi / Зl)*Бm |
| 6 | Сроки выполнения работ с момента заключения договора | Кален дней | 10 | Заявка, имеющая наименьшие сроки, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = (Зi / Зl)*Бm |

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке

Зi – значение показателя в i-той заявке

З1 – значение показателя, признанного наилучшим

Бm – весовое значение балла по критерию.

Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.

Приложение 1

Ведомость объемов работ

| № пп | # Наименование ВЛ | Ед. изм. | # Объем расчистки трассы | № пролетов при расчистке трассы (слева/ справа для расширения) | Залесенность (густота) | Срок выполнения. | Характеристика местности (населенная, болото, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| РАСЧИСТКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 6 кВ ЦРП-ТП-11 (ул.Пристанционная, 21Б, стр.1, стр.2) – 0,855 км | га | 0,72 | 8-9, 15-19, 20-23, 23-25, 26-28, 31-32, 33-40, 41-54, 57-58, 61-63 | Средней густоты | С момента заключения договора по 29.12.2022 | Смешанная местность. Кустарник + мелкая и средняя поросль. Сосна - 28 стволов. |