УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

____________ С.Л. Федоров

«______»____________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельной продукции

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Н.П. Почиталин

Начальник управления

- главный энергетик УЭ

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

М.А. Плотников

Самарская область, г.о. Тольятти

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения…………………………………………………..................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование закупки….……………………………………........................ | 3 |
| 1.2. | Заказчик…………………………………………………………….................. | 3 |
| 1.3. | Исполнитель………………………………………………………................... | 3 |
| 2. | Назначение и цели…………………………………………………………….. | 3 |
| 3. | Общие требования к товару………………………………………………….. | 3 |
| 4. | Требования к комплектации ……………………………………………....… | 9 |
| 5. | Место поставки …………………..………………………………………….... | 9 |
| 6. | Срок поставки …………………..…………………………………………...... | 9 |
| 7. | Срок действия договора ……………………………………………………..... | 9 |
| 8. | Условие оплаты …………..…………………………………………………..... | 9 |

1. Общие сведения.

1.1. Наименование закупки.

Поставка кабельной продукции

1.2. Заказчик.

Полное наименование: Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно- производственного типа «Тольятти».

Сокращенное наименование: АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти».

1.3. Исполнитель.

Исполнитель определяется по итогам закупки путем проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельной продукции.

2. Назначение и цели.

Обслуживание сетей электроснабжения, а также в целях обеспечения их бесперебойной работы. Оказание услуг на возмездной основе резидентам Особой экономической зоны по обслуживанию, ремонтным и аварийно-восстановительным работам системы электроснабжения.

3.Общие требования к товару:

3.1. Товар должен отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза, ГОСТов, указанных в п. 3.8 Технического задания и иметь все необходимые документы, относящиеся к Товару.

3.2. Качество Товара удостоверяется сертификатами качества/декларациями качества, сертификатами соответствия/декларациями о соответствии, передаваемыми Поставщиком в момент передачи товара.

3.3. Поставляемый Товар должен быть новым, произведен не ранее 2022 года (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособный и обеспечивающий предусмотренную производителем функциональность, технически исправный, не иметь дефектов изготовления, в упаковке.

3.4. Затраты по доставке включая разгрузку на месте поставки входят в стоимость Товара.

3.5. Исполнитель обязан поставить Товар в соответствии с техническим заданием.

3.6. Исполнитель обязан при передаче Товара предоставить Заказчику документ подтверждающий, что Товар российского происхождения включен в Реестры, указанные в Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

3.7. Исполнитель обязан заблаговременно до предполагаемой даты поставки Товара, направить в адрес Заказчика посредством электронной почты, оцифрованные (скан) коммерческие и транспортные документы, необходимые для оформления заявки на ввоз Товара, а также въезд транспорта, перевозящего Товар, в соответствии с Приказом ФТС России от 26.03.2012 № 566 «Об утверждении Порядка и технологий совершения таможенных операций в отношении товаров, включая транспортные средства, ввозимых (ввезенных) на территории особых экономических зон и вывозимых с территорий особых экономических зон, и порядка идентификации». Уведомляет о планируемой дате доставки Товара и транспортном средстве, используемом для доставки Товара Покупателю (тип, марка, регистрационный номер транспортного средства).

3.8. Таблица требований, предъявляемых к Товару:

| № п/п | ОКПД 2 | ПП РФ 2013 да/нет | Наименование товара* | Характеристики товара | Ед. изм. | Количество | Страна происхож дения | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х185 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS; Количество жил: 4; Сечение жилы, мм2: 185; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: нет; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 50 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 2 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х70 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS; Количество жил: 4; Сечение жилы, мм2: 70; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: нет; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 50 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 3 | - 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х50 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS; Количество жил: 4; Сечение жилы, мм2: 50; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: нет; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 100 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 4 | - 27.32.13.112 | да | Кабель силовой АВБШв нг (А)- LS 4х50 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: АВБШв нг (А)- LS; Количество жил: 4; Сечение жилы, мм2: 50; Материал жилы: алюминий; Напряжение, В: 660; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 200 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 5 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS; Количество жил: 4; Сечение жилы, мм2: 35; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: нет; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 100 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 6 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВБШвнг(А) – LS 5х16 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВБШвнг(А) – LS; Количество жил: 5; Сечение жилы, мм2: 16; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: да; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 100 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 7 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВБШвнг(А) – LS 5х35 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВБШвнг(А) – LS; Количество жил: 5; Сечение жилы, мм2: 35; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: да; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 100 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 8 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВБШвнг(А) – LS 4х25 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВБШвнг(А) – LS; Количество жил: 4; Сечение жилы, мм2: 25; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: да; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 100 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 9 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS; Количество жил: 4; Сечение жилы, мм2: 16; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Экран: нет; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 100 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 10 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (круглый) | Тип изделия: кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-FRLS; Количество жил: 3; Сечение жилы, мм2: 1,5; Конструкция жилы: однопроволочная; Напряжение, В: 660; Материал жилы: медь; Диапазон рабочих температур, 0С: от -50 до +50; Конструкция кабеля: круглый. | м | 1500 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 11 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS; Количество жил: 3; Сечение жилы, мм2: 1,5; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: однопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 200 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 12 | 27.32.13.111 | да | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | Тип изделия: силовой кабель; Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS; Количество жил: 3; Сечение жилы, мм2: 2,5; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: однопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Не распространяющий горения нг: да; С низким дымо-газовыделением LS: да. | м | 200 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 13 | 27.32.13.126 | да | Кабель ПГВВП 2х1,5 | Тип изделия: провод; Марка: ПГВВП; Количество жил: 2; Сечение жилы, мм2: 1,5; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал жилы: медь; Цвет: белый. | м | 200 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 14 | 27.32.13.126 | да | Кабель ПГВВП 2х2,5 | Тип изделия: провод; Марка: ПГВВП; Количество жил: 2; Сечение жилы, мм2: 2,5; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал жилы: медь; Цвет: белый. | м | 200 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 15 | 27.32.13.126 | да | Провод ШВВП 2х0,75 | Тип изделия: шнур; Марка: ШВВП; Напряжение, В: 380; Количество жил: 2; Сечение жилы, мм2: 0,75; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал жилы: медь; Цвет: белый. | м | 200 |  | ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия |
| 16 | 27.32.13.126 | да | Провод ПГВВП 3х2,5 | Тип изделия: провод; Марка: ПГВВП; Количество жил: 3; Сечение жилы, мм2: 2,5; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал жилы: медь; Цвет: белый. | м | 200 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |
| 17 | 27.32.13.126 | да | Провод ПВС 4х16+1х16.0 | Тип изделия: провод; Марка: ПВС; Количество жил: 5; Сечение жилы, мм2: 16; Напряжение, В: 660; Конструкция жилы: многопроволочная; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал жилы: медь; Цвет: белый. | м | 100 |  | ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия |

* В случае если в наименовании Товара содержится указание на товарные знаки, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

** В случае указания в таблице требований, предъявляемых к Товару на стандарты (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участникам закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которыми были заменены ранее действующие.

4. Требования к комплектации.

Поставка Товара должна производиться в необходимой комплектации, полностью готовый к использованию, с обязательным предоставлением необходимых документов, относящихся к Товару.

5. Место поставки.

Поставка Товара, включая разгрузку на месте поставки, осуществляется по адресу: Самарская область, городской округ Тольятти, шоссе 2-е (ОЭЗ ППТ ТЕР.), здание 3, строение 4.

6. Срок поставки.

Срок поставки не более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора.

7. Срок действия договора.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 августа 2023 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8. Условие оплаты.

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара и предоставления Исполнителем оригиналов документов, подтверждающих поставку Товара.

Исполнитель:

Начальник ЭСО						В.В. Ермолаев