РАЗДЕЛ 2.

Техническое задание

на поставку электротехнической продукции (далее продукция).

Под продукцией понимаются материалы, указанные в табл. 1.

Табл.1

| № п/п | Наименование | Требуемые характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зажим герметичный ответвительный прокалывающий ZP 645 (или эквивалент) | - Защитное покрытие поверхности без покрытия (голый) |
|  |  | - Тип соединения Винтовое/болтовое соединение с прокалыванием изоляции (IPC) |
|  |  | - Номин. поперечное сечение магистрали от 2.5 до 35 мм² |
|  |  | - Номин. поперечное сечение ответвления от 16 до 95 мм² |
| 2 | Зажим прокалывающий ZP 10 M (или эквивалент) | Напряжение — до 1кВ |
|  |  | сечение провода — 10-95 мм2 |
|  |  | масса — 0,12 кг |
|  |  | Диапазон рабочих температур от -60 до +50 ˚С |
| 3 | Зажим прокалывающий ZP 95 М (или эквивалент) | Напряжение — до 1кВ |
|  |  | сечение провода — 16-150 мм2 |
|  |  | масса — 0,14 кг |
|  |  | Диапазон рабочих температур от -60 до +50 ˚С |
| 4 | Зажим ответвительный герметичный изолированный ЗГОП 16-95/1,5-10 (или эквивалент) | Болт: М6; |
|  |  | Момент затяжки, Н*м: 9Н*м; |
|  |  | Сечение магистрали/сечение ответвления, мм2: от 16 до 70/от 1,5 до 10; |
|  |  | Масса, кг: 0,05 кг |
| 5 | Зажим ответвительный герметичный изолированный ЗГОП 16-95/2,5-35 (или эквивалент) | Болт: М8; |
|  |  | Момент затяжки, Н*м: 15Н*м; |
|  |  | Сечение магистрали/сечение ответвления, мм2: от 16 до 95/от 2,5 до 35; |
|  |  | Масса, кг: 0,12 кг |
| 6 | Зажим ответвительный герметичный изолированный ЗГОП 25-150/25-95 (или эквивалент) | Болт: М8; |
|  |  | Момент затяжки, Н*м: 15Н*м; |
|  |  | Сечение магистрали/сечение ответвления, мм2: от 25 до 95/от 25 до 95; |
|  |  | Масса, кг: 0,12 кг |
| 7 | Зажим ответвительный герметичный изолированный P645 (или эквивалент) | Болт: М8; |
|  |  | Момент затяжки, Н*м: 17Н*м; |
|  |  | Сечение магистрали/сечение ответвления, мм2: от 35 до 150/от 6 до 35; |
|  |  | Масса, кг: 0,14 кг |
| 8 | Зажим ответвительный герметичный изолированный ЗГОП 35-150/35-150 (или эквивалент) | Болт: 2хМ8; |
|  |  | Момент затяжки, Н*м: 20Н*м; |
|  |  | Сечение магистрали/сечение ответвления, мм2: от 35 до 150/от 35 до 150; |
|  |  | Масса, кг: 0,37 кг |
| 9 | Адаптер для наложения защитного заземления | Сечение провода: 16-150 мм2 Материал жилы: алюминий Диапозон рабочих температур: от -60 до +50 |
| 10 | Ответвительный прокалывающий зажим RPN 150 (или эквивалент) | Номинальное сечение провода СИП-3, мм2: от 35 до 150; |
|  |  | Номинальное сечение провода АС, мм2: от 35 до 150; |
|  |  | Усилие затяжки, Нм: 50; |
| 11 | Зажим анкерно поддерживающий ЗАП 4х10-50 (или эквивалент) | Материал Сталь |
|  |  | Модель/ исполнение Изолированный |
|  |  | Цвет Черный |
|  |  | Защитное покрытие поверхности Горячее цинкование |
|  |  | Макс. растягивающая нагрузка 10000 Н |
|  |  | Диаметр натяжного/несущего троса от 7 до 10 мм |
|  |  | Количество кабелей 2 |
| 12 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (или эквивалент) | Модель/исполнение: изолированный |
|  |  | Цвет: Черный |
|  |  | Защитное покрытие поверхности Непрерывное холодное цинкование |
|  |  | Минимальное сечение кабеля, мм2: 16 |
|  |  | Максимальное сечение кабеля, мм2: 25 |
|  |  | Предельная нагрузка, кН: 2,3 |
|  |  | Длина петли, мм: 150 |
| 13 | Зажим анкерный клиновой ЗАК 25-35/1000 (или эквивалент) | Минимальное сечение кабеля, мм²: 25 |
|  |  | Максимальное сечение кабеля, мм²: 35 |
|  |  | Количество жил: 1 |
|  |  | Длина петли, мм: 275 |
|  |  | Максимальный диаметр провода, мм: 11 |
|  |  | Минимальный диаметр провода, мм: 8 |
| 14 | Зажим анкерный клиновой ЗАК 70-95/2200 (или эквивалент) | Минимальное сечение кабеля, мм²: 70 |
|  |  | Максимальное сечение кабеля, мм²: 95 |
|  |  | Количество жил: 1 |
|  |  | Предельная нагрузка, кН: 14,99 |
|  |  | Максимальный диаметр провода, мм: 15 |
|  |  | Минимальный диаметр провода, мм: 13 |
| 15 | Зажим анкерный DN-120 Rpi (или эквивалент) | Сечение жилы: 95-120 мм2 Мн. разрушающая нагрузка: 30 кН масса: не более 0,6кг |
| 16 | Изолятор ПС-70 | Разрушающая механическая сила, кН – не менее 70; |
|  |  | Строительная высота, мм – 127; |
|  |  | Диаметр тарелки, мм - 255; |
|  |  | Напряжение, кВ, не менее: выдерживаемое импульсное – 100; выдерживаемое частотой 50 Гц под дождем – 40; |
|  |  | По уровню радиопомех: 86 дБ (при входном сопротивлении 300 Ом) – 25; 60 дБ - 20 |
| 17 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | Разрушающая нагрузка: 70 кН Диаметр стержня изолятора: 16 мм масса: не более 0,7 кг |
| 18 | Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7-1 | Разрушающая нагрузка: 70 кН масса: не более 0,5 кг Провода с сечением: А95-А150, АС70-АС150, СИП-3 1х95-1х150 |
| 19 | Зажим натяжной болтовой заклинивающийся НБ-2-6 | Разрушающая нагрузка: не менее 60 кН Масса: не более 1,8 кг |
| 20 | Зажим промежуточный ЗПН 1500 (или эквивалент) | вес — не более 0,24 кг |
|  |  | тип соединения — резьбовой |
|  |  | предельная нагрузка — 12 кН |
|  |  | Сечение провода 25-120 мм² |
| 21 | Зажим промежуточный ЗПС 4х16-4x120 (или эквивалент) | Разрушающая нагрузка 18 кН |
|  |  | Сечение провода 25-120 мм² |
|  |  | Вес — не более 0,34 кг |
| 22 | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б (или эквивалент) | Марка провода А-35, А-50 |
|  |  | Разрушающая нагрузка не менее 43,9 кН |
|  |  | масса — 1 кг |
| 23 | Зажим болт. плаш. ПА-3-2А (или эквивалент) | разрушающая нагрузка — 46кН; масса — 0,7кг Сечение жилы ответвления — 10-35 мм² Сечение жилы магистрали - 35-150 мм² диаметр проводов — 9,1-12 мм |
| 24 | зажим плашечный ПС-1-1 (или эквивалент) | Сечение магистрали: от 16 до 120 мм2; Сечение ответвления: от 16 до 120 мм2; Тип соединения: винтовое; Температура эксплуатации: от -60 до 80 °С |
| 25 | зажим плашечный ПС-2-1 (или эквивалент) | Сечение магистрали: от 50 до 240 мм2; Сечение ответвления: от 50 до 240 мм2; Тип соединения: винтовое; Температура эксплуатации: от -60 до 80 °С |
| 26 | Зажим плашечный CD-35 (или эквивалент) | Номин. сечение провода: 10-50 мм2 Макс. нагрузка: 290 А Материал провода: алюминий/медь |
| 27 | Зажим плашечный CD-120 (или эквивалент) | Номин. сечение провода: 16-150 мм2 Макс. нагрузка: 500 А Материал провода: алюминий/медь |
| 28 | Зажим аппаратный прессуемый А1А-35-1А | Марка: А1А-35-1А; Марка провода — А-35, АС-35. |
| 29 | Разрядник ОПС1-C 1Р | Степень защиты: IP20; Номинальный ток разряда/1 полюс, кА – 20; Уровень напряжения защиты, кВ – 1,8 Сечение жил подсоединяемого провода, мм² - 25; Количество полюсов – 1; Номинальное напряжение, В – 380/400; Габариты без упаковки, мм - 90х63х18; Мах сечение подключаемого кабеля, мм² - до 25; Модельный ряд – ОПС1; Высота, мм – 90; Ширина, мм – 18; Глубина, мм – 63; Способ монтажа – на DIN-рейку. |
| 30 | Разрядник ОПС1-C 3Р | Степень защиты: IP20; Номинальный ток разряда/1 полюс, кА – 20; Уровень напряжения защиты, кВ – 1,8 Сечение жил подсоединяемого провода, мм² - 25; Количество полюсов – 3; Номинальное напряжение, В – 380/400; Габариты без упаковки, мм - 90х63х54; Мах сечение подключаемого кабеля, мм² - до 25; Модельный ряд – ОПС1; Высота, мм – 90; Ширина, мм – 18; Глубина, мм – 54; Способ монтажа – на DIN-рейку. |
| 31 | Устройство УЗПН-10 | Класс напряжения — 10 кВ |
|  |  | Наибольшее доп напряжение — 12,7 кВ |
|  |  | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс - не менее 20,6 кДж |
|  |  | Длина искрового промежутка — 60 мм |
| 32 | Кабельный ремешок КСГ 6х18 (или эквивалент) | Диаметр пучка жил — 10-55 мм |
|  |  | длина — не менее 175 мм |
|  |  | разрушающая нагрузка — 0,4 кН |
| 33 | Дугозащитное устройство УЗД 1.2 (или эквивалент) | Вес — 0,5 кг |
|  |  | усилие затяжки — 40 Нм |
| 34 | Дугозащитное устройство УЗД 1.3 (или эквивалент) | Вес — 0,63кг |
|  |  | сечение магистрали — 35-150 мм2 |
|  |  | момент затяжки — 40 кН |
| 35 | кронштейн анкерный КАМ-1500.1 (или эквивалент) | Материал - Сплав алюминиевый |
|  |  | Разрушающая нагрузка — 15 кН |
| 36 | кронштейн анкерный CA2000 (или эквивалент) | Материал - Сплав алюминиевый |
|  |  | Разрушающая нагрузка — 22 кН |
| 37 | комплект промежуточной подвески КОПП 1500 (или эквивалент) | Тип кронштейн |
|  |  | Диаметр болтов — 8 мм |
|  |  | Предельная нагрузка — 12 кН |
|  |  | Длина - 300 мм |
|  |  | Ширина - 80 мм |
|  |  | Высота - 80 мм |
| 38 | Лента монтажная ЛМ-25 (или эквивалент) | Ширина — 20мм; |
|  |  | материал — сталь; |
|  |  | толщина металла — 0,7мм |
| 39 | Скрепа-бугель усиленная СУ-20 (или эквивалент) | Материал — сталь, |
|  |  | вес — до 1,4кг |
| 40 | скрепа для ленты | Материал- нержавеющая сталь. |
|  |  | L, мм- 21. |
|  |  | Вес, кг- 0,01. |
|  |  | Кол-во в упаковке, шт.- 100 |
| 41 | Гайка крюкообразная PD20-ВК (или эквивалент) | Материал - сталь |
|  |  | Длина - 76 мм |
|  |  | Ширина — 18 мм |
|  |  | вес — 0,55 кг |
| 42 | Крепление фасадное КФК12-47.6 (или эквивалент) | Материал — пластик; шарнирный — да; регулируемый шарнир — да; диаметр жгута провода — 12-47 мм; предельная нагрузка — 196 Н; Применение: твёрдые поверхности; Комплектация: 5,5х145 мм гвоздь, 10х50 дюбель. |
| 43 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-630 | Ном. ток, А – 630; Ном. ток плавкой вставки, А – 630; Ном. ток отключ., кА: переменный, U н=380 В – 25; постоянный, U н=220 В – 40. |
| 44 | Разъединитель РЛНД1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | Марка - РЛНД |
|  |  | Класс напряжения — 10кВ; |
|  |  | допустимое напряжение — 12кВ |
|  |  | Номинальный ток — 400А; |
|  |  | Ток электродинамической стойкости - 25кА |
| 45 | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | Марка — РЛНД Класс напряжения — 10кВ; допустимое напряжение — 12кВ Номинальный ток — 630А; Ток электродинамической стойкости - 25кА |
| 46 | Высоковольтный разъединитель РВФЗ-10/1000А II-II УХЛ2 с приводом ПР-10 | Тип — Разъединитель высоковольтный Класс напряжения — 10кВ; допустимое напряжение — 12кВ Номинальный ток — 1000А; Ток электродинамической стойкости — 31,5кА Степень защиты: IP 00 |
| 47 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П 10/12,7/10/550 | Класс напряжения — 10кВ; |
|  |  | допустимое напряжение — 12кВ; |
|  |  | Номинальный разрядный ток — 10кА; |
|  |  | пропускная способность 550А |
| 48 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П 6/7,2/10/400 | Класс напряжения — 6кВ; |
|  |  | допустимое напряжение — 7,6кВ; |
|  |  | Номинальный разрядный ток — 5кА |
| 49 | Ограничители перенапряжения ОПН-П 0,38/0,4/10/125 | Номинально напряжение — 0,4 кВ |
|  |  | номинальная частота — 50 Гц |
|  |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА |
|  |  | Максимальный разрядный ток — 40 кА |
|  |  | Наибольшее рабочее напряжение — 450 В |
|  |  | Масса — не более 0,4 кг |
| 50 | Ограничитель перенапряжения LVA 450-4 | Номинально напряжение — 0,4 кВ номинальная частота — 50 Гц Номинальный разрядный ток — 10 кА Максимальный разрядный ток — 40 кА Масса — не более 0,4 кг |
| 51 | Изолятор опорный ИО-10-3,75-IУ3 | Номинальное напряжение — 10 кВ |
|  |  | испытательное напряжение грозового импульса — 80 кВ |
|  |  | Минимальная разрушающая сила на изгиб — 3,75 кН конструктивное исполнение: (1 отверстие М10, одно - М12) |
|  |  | Масса 1,2 кг |
| 52 | Изолятор опорный ИО-10-3,75-II У3 | Номинальное напряжение — 10 кВ испытательное напряжение грозового импульса — 80 кВ Минимальная разрушающая сила на изгиб — 3,75 кН конструктивное исполнение: (2 отверстия М8, одно - М12) Масса 1,4 кг |
| 53 | Изолятор SM 40(А) (или эквивалент) | Кол-во полюсов: 1 Макс номин ток: 475 А Номин раб напряжение: 1000 В Выдерж напряж грозового импульса: 12 кВ Механ разрушающая сила на изгиб: 10 кН Резьба: М8 Масса: не более 0,1кг |
| 54 | Изолятор полимерный SML 70/10 ГС (гнездо/серьга) (или эквивалент) | Материал: полимер Класс напряжения: 10 кВ Длина пути утечки: 315 мм Тип оконцевателей: гнездо-серьга вес: 1кг |
| 55 | Изолятор полимерный SML 70/10 СС (серьга/серьга) (или эквивалент) | Материал: полимер Класс напряжения: 10 кВ Длина пути утечки: 315 мм Тип оконцевателей: серьга-серьга вес: 1кг |
| 56 | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 | Номинальное напряжение — 10 кВ |
|  |  | Номинальный ток — 630 А |
|  |  | Минимальная разрушающая сила на изгиб — 7,5 кН |
|  |  | Масса 8,5 кг |
| 57 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-100/100-10 У3 | Номинальный ток предохранителя — 100А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 100А |
| 58 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-100/80-10 У3 | Номинальный ток предохранителя — 100А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 80А |
| 59 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-100/63-10 У3 | Номинальный ток предохранителя — 100А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 63А |
| 60 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-100/50-10 У3 | Номинальный ток предохранителя — 100А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 50А |
| 61 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-100/40-10 У3 | Номинальный ток предохранителя — 100А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 40А |
| 62 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-100/31,5-10 У3 | Номинальный ток предохранителя — 100А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 31,5А |
| 63 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/32А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 31,5А |
| 64 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/40А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 40А |
| 65 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/50А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 50А |
| 66 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/63А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 63А |
| 67 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/80А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 80А |
| 68 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/100А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 100А |
| 69 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/125А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 125А |
| 70 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/160А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 160А |
| 71 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/200А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 200А |
| 72 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-250/250А | Номинальный ток предохранителя — 250А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 250А |
| 73 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/80А | Номинальный ток предохранителя — 400А; Ном. ток плавкой вставки — 80А |
| 74 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/400А | Номинальный ток предохранителя — 400А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 400А |
| 75 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/250А | Номинальный ток предохранителя — 400А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 250А |
| 76 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/200А | Номинальный ток предохранителя — 400А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 200А |
| 77 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/160А | Номинальный ток предохранителя — 400А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 160А |
| 78 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/125А | Номинальный ток предохранителя — 400А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 125А |
| 79 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/100А | Номинальный ток предохранителя — 400А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 100А |
| 80 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-400/31,5А | Номинальный ток предохранителя — 400А; Ном. ток плавкой вставки — 31,5А |
| 81 | Предохранитель (вставка плавкая) ПН2-630/250А | Номинальный ток предохранителя — 630А; |
|  |  | Ном. ток плавкой вставки — 250А |
| 82 | Предохранитель (патрон) ПТ 1,1-10-20-31,5 У3 | Ном напряжение — 10кВ; |
|  |  | ном ток предохранителя — 20 А; |
|  |  | ном ток отключения — 31,5 кА |
| 83 | Предохранитель (патрон) ПТ 1,2-6-40-31,5 У3 | Ном напряжение — 6кВ; |
|  |  | ном ток предохранителя — 40 А; |
|  |  | ном ток отключения — 32 кА |
| 84 | Предохранитель (патрон) ПТ 1,1-6-3,2-20 | Ном напряжение — 6кВ; ном ток предохранителя — 3,2 А; ном ток отключения — 20 кА |
| 85 | Рубильник РПС-4/1Л У3 | Частота — 50 Гц; |
|  |  | Исполнение рукоятки — левый привод; |
|  |  | Ток — 400 А; |
|  |  | Напряжение до 1 кВ |
| 86 | Рубильник РПС-4/1П У3 | Частота — 50 Гц; |
|  |  | Исполнение рукоятки — правый привод; |
|  |  | Ток — 400 А; |
|  |  | Напряжение до 1 кВ |
| 87 | Рубильник РПС-2/1Л У3 | Частота — 50 Гц; |
|  |  | Исполнение рукоятки — левый привод; |
|  |  | Ток — 250 А; |
|  |  | Напряжение до 1 кВ |
| 88 | Рубильник РПС-2/1П У3 | Частота — 50 Гц; |
|  |  | Исполнение рукоятки — правый привод; |
|  |  | Ток — 250 А; |
|  |  | Напряжение до 1 кВ |
| 89 | Рубильник РПС-1/1Л У3 | Частота — 50 Гц; |
|  |  | Исполнение рукоятки — левый привод; |
|  |  | Ток — 100 А; |
|  |  | Напряжение до 1 кВ |
| 90 | Рубильник РПС-1/1П У3 | Частота — 50 Гц; |
|  |  | Исполнение рукоятки — правый привод; |
|  |  | Ток —100 А; |
|  |  | Напряжение до 1 кВ |
| 91 | Держатель плавкой вставки к ПН-100 | Материал — медь |
|  |  | Номинальный ток до 100 А |
| 92 | Держатель плавкой вставки к ПН-250 | Материал — медь |
|  |  | Номинальный ток до 250 А |
| 93 | Держатель плавкой вставки к ПН-400 | Материал — медь |
|  |  | Номинальный ток до 400 А |
| 94 | Ящик с рубильниками ЯБПВУ-100А | Тип — ЯБПВУ Напряжение — 380 В Номинальный ток — 100 А степень защиты — IP54 способ монтажа - навесной |
| 95 | Ящик с рубильниками ЯБПВУ-250А | Тип — ЯБПВУ Напряжение — 380 В Номинальный ток — 250 А степень защиты — IP54 способ монтажа - навесной |
| 96 | Ящик с рубильниками ЯБПВУ-400А | Тип — ЯБПВУ |
|  |  | Напряжение — 380 В |
|  |  | Номинальный ток — 400 А |
|  |  | степень защиты — IP54 |
|  |  | способ монтажа - навесной |
| 97 | Лента оградительная ЛСО-75х250 (или эквивалент) | Длина — 2500 см |
|  |  | Ширина — 7,5 см |
|  |  | Цвет — белый, красный |
|  |  | Основной материал - ПВХ |
| 98 | Наконечник ТА-240 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 240 мм2 |
| 99 | Наконечник ТА-185 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 185 мм2 |
| 100 | Наконечник ТА-150 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 150 мм2 |
| 101 | Наконечник ТА-120 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 120 мм2 |
| 102 | Наконечник ТА-70-10-12 | Тип — наконечник кабельный |
|  |  | материал — алюминий |
|  |  | Рабочее напряжение — до 35 кВ |
|  |  | сечение жилы — 70 мм2 |
| 103 | Наконечник ТА-95-12-13 | Тип — наконечник кабельный |
|  |  | материал — алюминий |
|  |  | Рабочее напряжение — до 35 кВ |
|  |  | сечение жилы — 95 мм2 |
| 104 | Наконечник ТА-50-10-9 | Тип — наконечник кабельный |
|  |  | материал — алюминий |
|  |  | Рабочее напряжение — до 35 кВ |
|  |  | сечение жилы — 50 мм2 |
| 105 | Наконечник ТА-35 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 35 мм2 |
| 106 | Наконечник ТА-25 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 25 мм2 |
| 107 | Наконечник ТА-16 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 16 мм2 |
| 108 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 | Тип — наконечник кабельный материал — медный Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 16 мм2 |
| 109 | Наконечник ТМ-25 | Тип — наконечник кабельный материал — медный Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы — 25 мм2 |
| 110 | Наконечник штыревой НШВ-16-12 | Материал: медь луженая Длина: 12мм Сечение провода: 16мм2 Тип монтажа: опрессовка/обжим |
| 111 | Наконечник штыревой НШВИ-4-9 | Материал: медь, пластик Длина: 9мм Сечение жилы: 4мм2 Тип монтажа: опрессовка |
| 112 | Наконечник CPTAR 16 (или эквивалент) | Материал — алюминий/медь |
|  |  | номинальное сечение — 16 мм2 |
|  |  | герметичный — да |
| 113 | Наконечник CPTAR 25 (или эквивалент) | Материал — алюминий/медь |
|  |  | номинальное сечение — 25 мм2 |
|  |  | герметичный — да |
| 114 | Наконечник CPTA R-TE 35 (или эквивалент) | Материал — алюминий/медь |
|  |  | номинальное сечение — 35 мм2 |
|  |  | герметичный — да |
| 115 | Наконечник CPTA R-TE 50 (или эквивалент) | Материал — алюминий/медь |
|  |  | номинальное сечение — 50 мм2 |
|  |  | герметичный — да |
| 116 | Наконечник CPTA R-ТЕ 70 (или эквивалент) | Материал — алюминий/медь |
|  |  | номинальное сечение — 70 мм2 |
|  |  | герметичный — да |
| 117 | Наконечник штыревой НШП-16 | Материал жилы - медь |
|  |  | Сечение проводника — 16 мм2 |
|  |  | Технология монтажа - опрессовка |
| 118 | Наконечник герметичный НИМ 16 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий/медь Рабочее напряжение — 1000 В сечение жилы — 16 мм2 |
| 119 | Наконечник герметичный НИМ 70 | Тип — наконечник кабельный материал — алюминий/медь Рабочее напряжение — 1000 В сечение жилы — 70 мм2 |
| 120 | Наконечник ТМЛ 35мм | Тип — наконечник кабельный материал - медь Рабочее напряжение — до 35 кВ сечение жилы —35 мм2 |
| 121 | Гильза соединительная изолированная MJPB 25/25 (или эквивалент) | Материал — пластик/алюминий |
|  |  | Номинальное сечение — 25мм2 |
|  |  | Провод — СИП-2, СИП-4 |
| 122 | Гильза соединительная изолированная MJPT 35 (или эквивалент) | Материал — пластик/алюминий |
|  |  | Номинальное сечение — 35мм2 |
| 123 | Гильза соединительная изолированная MJPT 50 (или эквивалент) | Материал — пластик/алюминий |
|  |  | Номинальное сечение — 50мм2 |
|  |  | Провод — СИП-2, СИП-4 |
| 124 | Гильза соединительная изолированная MJPT 70 (или эквивалент) | Материал — пластик/алюминий |
|  |  | Номинальное сечение — 70мм2 |
|  |  | Провод — СИП-2, СИП-4 |
| 125 | Труба гофрированная 40 | Тип — труба гибкая Материал — полиэтилен Внешняя стенка — гофрированная Внутренняя — гладкая Внешний диаметр — 40 мм Цвет - чёрный |
| 126 | Труба гофрированная 32 | Тип — труба гибкая |
|  |  | Материал — полиэтилен |
|  |  | Внешняя стенка — гофрированная |
|  |  | Внутренняя — гладкая |
|  |  | Внешний диаметр — 32 мм |
|  |  | Цвет - чёрный |
| 127 | Труба гофрированная 25 | Тип — труба гибкая |
|  |  | Материал — полиэтилен |
|  |  | Внешняя стенка — гофрированная |
|  |  | Внутренняя — гладкая |
|  |  | Внешний диаметр — 25 мм |
|  |  | Цвет - чёрный |
| 128 | Труба гофрированная 20 | Тип — труба гибкая Материал — полиэтилен Внешняя стенка — гофрированная Внутренняя — гладкая Внешний диаметр — 20 мм Цвет - чёрный |
| 129 | Труба гофрированная двустенная ПНД с зондом D = 40 мм | Материал — полиэтилен Внешняя стенка — гофрированная Внутренняя — гладкая Внешний диаметр — 40 мм Внутренний диаметр — до 32 мм |
| 130 | Труба гофрированная двустенная ПНД с зондом D = 50 мм | Материал — полиэтилен Внешняя стенка — гофрированная Внутренняя — гладкая Внешний диаметр — 50 мм Внутренний диаметр — до 42 мм |
| 131 | Труба гофрированная двустенная ПНД с зондом D = 63 мм | Материал — полиэтилен Внешняя стенка — гофрированная Внутренняя — гладкая Внешний диаметр — 63 мм Внутренний диаметр — до 42 мм |
| 132 | Труба гофрированная двустенная ПНД с зондом D = 75 мм | Материал — полиэтилен Внешняя стенка — гофрированная Внутренняя — гладкая Внешний диаметр — 63 мм Внутренний диаметр — до 63 мм |
| 133 | Труба гофрированная двустенная D = 110 мм | Материал — полиэтилен Внешняя стенка — гофрированная Внутренняя — гладкая Внешний диаметр — 110 мм Внутренний диаметр — 94 мм |
| 134 | Клипса 40 | Тип — крепеж-клипса для труб Материал корпуса — пластик наружный диаметр трубы — 40 мм |
| 135 | Клипса 32 | Тип — крепеж-клипса для труб |
|  |  | Материал корпуса — пластик |
|  |  | наружный диаметр трубы — 32 мм |
| 136 | Клипса 25 | Тип — крепеж-клипса для труб |
|  |  | Материал корпуса — пластик |
|  |  | наружный диаметр трубы — 25 мм |
| 137 | Клипса 20 | Тип — крепеж-клипса для труб Материал корпуса — пластик наружный диаметр трубы — 20 мм |
| 138 | Клипса 63 | Тип — крепеж-клипса для труб Материал корпуса — пластик наружный диаметр трубы —63 мм |
| 139 | DIN-рейка | Материал корпуса — пластик |
|  |  | наружный диаметр трубы — 25 мм |
|  |  | Длина — 450 мм |
|  |  | Высота — 35 мм |
| 140 | Вязка спиральная ВС 35/02 (или эквивалент) | Материал — металлическая проволока |
|  |  | Покрытие - полимерное |
|  |  | Сечение провода — 35-50 мм2 |
| 141 | Вязка спиральная ВС 70/02 (или эквивалент) | Материал — металлическая проволока |
|  |  | Покрытие - полимерное |
|  |  | Сечение провода — 75-90 мм2 |
| 142 | Провод ПВ1 - 1,5 | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 1,5 мм2 Класс гибкости: 1 |
| 143 | Провод ПВ1 - 2,5 | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 2,5 мм2 Класс гибкости: 1 |
| 144 | Провод ПВ1 6 | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 6 мм2 Класс гибкости: 1 |
| 145 | Провод ПВ1 - 1*10 белый | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 10 мм2 Класс гибкости: 1 Класс гибкости: 1 |
| 146 | Провод ПВ1 - 1*10 желто-зеленый | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 10 мм2 Класс гибкости: 1 |
| 147 | Провод ПВ1 - 1*35 | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 35 мм2 |
| 148 | Провод ПВ3 - 1*4 | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 4 мм2 Класс гибкости: 3 |
| 149 | Провод ПВ3 - 1*16 | Материал проводника: медный Изоляция: ПВХ пластик Расчетное напряжение: переменное 450/750 В, а постоянное 1000 В. Сечение проводника: 16 мм2 Класс гибкости: 3 |
| 150 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50 | Материал: полиолефин Диапазон внешних диаметров кабеля: 50-175 мм Длина: 300 мм |
| 151 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-115/34 | Материал: полиолефин Диапазон внешних диаметров кабеля: 34-115 мм Длина: 300 мм |
| 152 | Щит ЩМП-5 | Материал корпуса - сталь |
|  |  | Степень защиты — IP66 |
|  |  | Высота — 1000 мм |
|  |  | Ширина - 650 мм |
|  |  | Глубина —300 мм |
| 153 | ЩИТ ЩМП - 7 | Материал корпуса — сталь Степень защиты — IP66 Высота: 1320 мм Ширина:750 мм Глубина: 300 мм |
| 154 | Щит ЩРН-36 | Материал корпуса - сталь |
|  |  | Степень защиты — IP66 |
|  |  | Высота — 520 мм |
|  |  | Ширина- 330 мм |
|  |  | Глубина — 120 мм |
| 155 | ЩИТ ЩРН-12 | Материал корпуса - сталь |
|  |  | Степень защиты — IP66 |
|  |  | Высота — 265 мм |
|  |  | Ширина - 330 мм |
|  |  | Глубина — 120 мм |
| 156 | ЩИТ ЩУРН-3/12 | Материал корпуса - сталь |
|  |  | Степень защиты — IP66 |
|  |  | Высота — 540 мм |
|  |  | Ширина - 310 мм |
|  |  | Глубина — 165 мм |
| 157 | ЩИТ ЩРН-24 | Материал корпуса - сталь |
|  |  | Степень защиты — IP66 |
|  |  | Высота — 395 мм |
|  |  | Ширина – 330 мм |
|  |  | Глубина - 120 мм |
| 158 | ЩИТ ЩРН-48 | Материал корпуса - сталь |
|  |  | Степень защиты — IP66 |
|  |  | Высота —620 мм |
|  |  | Ширина- 330 мм |
|  |  | Глубина —120 мм |
| 159 | Щит ЩМП-3 | Материал корпуса - сталь |
|  |  | Степень защиты — IP66 |
|  |  | Высота — 650 мм |
|  |  | Ширина - 500 мм |
|  |  | Глубина — 220 мм |
| 160 | Корпус пластиковый ЩМПа 400*300*170 IP65 прозрачная дверь | Материал корпуса - пластик Степень защиты — IP65 Высота — 400 мм Ширина - 300 мм Глубина — 170 мм |
| 161 | Корпус пластиковый КМПн 2/6 | Материал корпуса - пластик Степень защиты — IP30 Высота — 146 мм Ширина - 134 мм Глубина — 83 мм |
| 162 | Расширенные выводы для ВА88-32 (комплект 3 штуки) | Материал: медь Количество полюсов: 3 Номин ток: 125 А |
| 163 | Расширенные выводы для ВА88-35 80-160 А (комплект 3 штуки) | Материал: медь Количество полюсов: 3 Номин ток: 80-160 А |
| 164 | Расширенные выводы для ВА88-35 200-400 А (комплект 3 штуки) | Материал: медь Количество полюсов: 3 Номин ток: 200-400 А |
| 165 | Расширенные выводы для ВА88-37 (комплект 3 штуки) | Материал: медь Количество полюсов: 3 Номин ток: 400 А |
| 166 | Щит ЩУ — 3/1-0 74 | Материал корпуса — сталь Степень защиты — IP66 Высота: 445 мм Ширина:440 мм Глубина: 150 мм |
| 167 | Щит ЩУ — 1/1-0 У1 | Материал корпуса — сталь Степень защиты — IP66 Высота: 310 мм Ширина:300 мм Глубина: 150 мм |
| 168 | Выключатель автоматический модульный ВА 47-29 с возможностью опломбировки | Количество полюсов — 2 Номинальный ток — 10 А Номинальное рабочее напряжение — 400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 169 | Выключатель автоматический модульный ВА 47-29 с возможностью опломбировки | Количество полюсов — 2 Номинальный ток — 16 А Номинальное рабочее напряжение — 400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 170 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов — 1 Номинальный ток — 16 А Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 171 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов — 1 Номинальный ток — 25 А Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 172 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 1; |
|  |  | Номинальный ток — 32 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 173 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 1; |
|  |  | Номинальный ток — 40 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 174 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 1; |
|  |  | Номинальный ток — 50 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 175 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 1; |
|  |  | Номинальный ток — 63 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 176 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов — 2 Номинальный ток — 16 А Номинальное рабочее напряжение — 400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 177 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов — 2 Номинальный ток — 25 А Номинальное рабочее напряжение — 400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 178 | Выключатель автоматический ВА-47-29 2Р 32А | Количество полюсов — 2 Номинальный ток — 10 А Номинальное рабочее напряжение — 400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 179 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 2; |
|  |  | Номинальный ток — 40 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 180 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 2; |
|  |  | Номинальный ток — 50 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 181 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 2; |
|  |  | Номинальный ток — 63 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 182 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 63 А Номинальное рабочее напряжение — 400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 183 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 50 А Номинальное рабочее напряжение — 400 В Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 184 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 40 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 185 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 32 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 186 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 25 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 187 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 20 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 188 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 16 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 189 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов – 1; Номинальный ток — 80 А; Номинальное рабочее напряжение — 400 В; Макс сечение входящего кабеля — 25 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 190 | Выключатель автоматический ВА-47-29 | Количество полюсов – 3; Номинальный ток — 125 А; Номинальное рабочее напряжение – 400 В; Макс сечение входящего кабеля — 70 мм2 Степень защиты — IP20 |
| 191 | Выключатель автоматический ВА-47-100 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 63 А Отключающая способность — 10 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP20 |
| 192 | Выключатель автоматический ВА-47-100 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 80 А Отключающая способность — 10 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP20 |
| 193 | Выключатель автоматический ВА-47-100 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 100 А Отключающая способность — 10 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP20 |
| 194 | Выключатель автоматический ВА 88-32 с комплектом расширенных выводов | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 32 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Степень защиты — IP30 |
| 195 | Выключатель автоматический ВА 88-32 с комплектом асширенных выводов | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 125 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Степень защиты — IP30 |
| 196 | Выключатель автоматический ВА 88-32 с комплектом расширенных вводов | Количество полюсов - 3; |
|  |  | Номинальный ток — 100 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 400 В; |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 197 | Выключатель автоматический ВА 88-32 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 80 А Отключающая способность — 25 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP30 |
| 198 | Выключатель автоматический ВА 88-33 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 160 А Отключающая способность — 35 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP30 |
| 199 | Выключатель автоматический ВА 88-35 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 80 А Отключающая способность — 35 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP30 |
| 200 | Выключатель автоматический ВА 88-35 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 160 А Отключающая способность — 35 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP30 |
| 201 | Выключатель автоматический ВА 88-35 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 250 А Отключающая способность — 35 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP30 |
| 202 | Выключатель автоматический ВА 88-37 | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 160 А Отключающая способность — 35 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP30 |
| 203 | Выключатель автоматический ВА 88-37 250 А | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 250 А Отключающая способность — 35 кА Номинальное рабочее напряжение — 400 В Степень защиты — IP30 |
| 204 | Выключатель автоматический ВА 57-35 200А | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 200 А Отключающая способность — 18 кА Номинальное рабочее напряжение — 690 В Степень защиты — IP20 |
| 205 | Выключатель автоматический ВА-51-35 3Р 320А | Количество полюсов — 3 Номинальный ток — 320 А Отключающая способность — 10 кА Номинальное рабочее напряжение — 690 В Степень защиты — IP20 |
| 206 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 1; Номинальный ток — 16 А; Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; Степень защиты — IP20 |
| 207 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 1; Номинальный ток — 25 А; Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; Степень защиты — IP20 |
| 208 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 1; Номинальный ток — 32 А; Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; Степень защиты — IP20 |
| 209 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 1; Номинальный ток — 40 А; Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; Степень защиты — IP20 |
| 210 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов - 1; |
|  |  | Номинальный ток — 50 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 211 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов - 1; |
|  |  | Номинальный ток — 63 А; |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение — 230/400 В; |
|  |  | Степень защиты — IP20 |
| 212 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 16 А; Номинальное рабочее напряжение —400 В; Степень защиты — IP20 |
| 213 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 20 А; Номинальное рабочее напряжение —400 В; Степень защиты — IP20 |
| 214 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 25 А; Номинальное рабочее напряжение — 400 В; Степень защиты — IP20 |
| 215 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 32 А; Номинальное рабочее напряжение — 400 В; Степень защиты — IP20 |
| 216 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 63 А; Номинальное рабочее напряжение — 400 В; Степень защиты — IP20 |
| 217 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 80 А; Номинальное рабочее напряжение — 400 В; Степень защиты — IP20 |
| 218 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 100 А; Номинальное рабочее напряжение — 400 В; Степень защиты — IP20 |
| 219 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 125А; Номинальное рабочее напряжение — 400 В; Степень защиты — IP20 |
| 220 | Выключатель нагрузки ВН-32 | Количество полюсов — 3; Номинальный ток — 250А; Номинальное рабочее напряжение — 660 В; Степень защиты — IP32 |
| 221 | Счётчик электрической энергии СЕ 102 R5.1 145 J (или эквивалент) | Тип - однофазный |
|  |  | Класс точности — 1,0; 2,0 |
|  |  | Число тарифов — многотарифный |
|  |  | Тип подключения - прямого |
|  |  | Номинальное напряжение — 230 В |
|  |  | Базовый (максимальный) ток — 5 (100) А |
| 222 | Счётчик электрической энергии CE 301 R33 146-JAZ (или эквивалент) | Тип - трёхфазный |
|  |  | Класс точности — 1,0; 2,0 |
|  |  | Число тарифов — многотарифный |
|  |  | Тип подключения - прямого |
|  |  | Номинальное напряжение — 230 В |
|  |  | Базовый (максимальный) ток — 5 (100) А |
| 223 | Зажим анкерный РА 1500 (или эквивалент) | Сечение жилы, мм² - от 50 до 70; Предельная нагрузка, кН – не менее 15; Диаметр жилы по изоляции, мм – от 11 до 14; Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +60 |
| 224 | Зажим подвесной PSP 25/120 | Сечение жилы, мм² - 4х25/4х120; Предельная нагрузка, кН – 8; Количество жил - 2; Диапазон рабочих температур, °С: от -60 до +50 |
| 225 | Зажим ЗАБ 4/16-35 | Сечение жилы, мм² - 16; Диапазон сечений – 16-35; Количество жил - 4; |
| 226 | Шина «N» нулевая в изоляторе 6*9мм 12 на DIN | Тип — шина нулевая |
|  |  | Материал - латунь |
|  |  | Количество контактов — 12 |
|  |  | Номинальный ток — 100 А |
|  |  | Номинальное напряжение — 400 В |
|  |  | Способ монтажа - DIN-рейка |
| 227 | Шина АД31 4*40 | Материал — алюминий Высота — 4 мм Ширина — 40 мм |
| 228 | Шина АД31 6*60 | Материал — алюминий Высота — 6 мм Ширина — 60 мм |
| 229 | Шина алюминиевая 5*50 | Материал — алюминий Высота — 5 мм Ширина — 50 мм |
| 230 | Шина медная 3*25 | Материал — медь Высота — 3 мм Ширина — 25 мм |
| 231 | Изолента ПВХ | Материал — поливинилхлоридная плёнка Ширина — 19 мм Длина — 20 м Толщина — 0,15 мм |
| 232 | Изолента ХБ | Материал — тканевая текстура Ширина — 19 мм Длина — 21 м Толщина — 0,4 мм |
| 233 | Трансформатор тока ТШП-0,66 150/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 150 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 234 | Трансформатор тока ТШП-0,66 200/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 200 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 235 | Трансформатор тока ТШП-0,66 50/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 50 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 236 | Трансформатор тока ТШП-0,66 100/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 100 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 237 | Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 300 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 238 | Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 400 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 239 | Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 600 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 240 | Трансформатор тока Т 0,66 100/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 100 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 241 | Трансформатор тока Т 0,66 50/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 50 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 242 | Трансформатор тока Т 0,66 150/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 150 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 243 | Трансформатор тока Т 0,66 200/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 200 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 244 | Трансформатор тока Т 0,66 250/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 250 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 245 | Трансформатор тока Т 0,66 300/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 300 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 246 | Трансформатор тока Т 0,66 400/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 400 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 247 | Трансформатор тока Т 0,66 600/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 600 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 248 | Трансформатор тока Т 0,66 800/5 | Наибольшее рабочее напряжение 0.66 кВ Номинальный вторичный ток 5 А Номинальный первичный ток 800 А класс точности 0.5S. межповерочный интервал 16 лет |
| 249 | Зажим анкерный РА-25х100 | 860003. Максимальная нагрузка, кН – 1,9; 1.9. Количество жил – 2 или 4; 2 или 4. Минимальное сечение кабеля, мм² - 16; 16. Максимальное сечение кабеля, мм² - 25; 25. Вес упакованного товара, кг – 0,11; 0.11. |
| 250 | Зажим болтовой плашечный ПА-2 | Материал изделия – сплав алюминиевый Диапазон сечений – 70-120 Материал жилы – алюминий Температура монтажа – от -20С |
| 251 | Замок для ТП | Запирающее устройство – плоский ригель Тип исполнения – правый/левый Запирание поворотом ключа - 2 оборота Ширина ригеля - 35 мм Толщина ригеля - 9 мм Вылет - 30 мм. Толщина корпуса - 18 мм. |
| 252 | Предохранитель ПКТ-101-10-31,5А | Номинальная частота – с 50 Гц по 50 Гц Номинальное напряжение – 10 кВ Номинальный ток – 5 А Род тока – переменный ток (АС) Вес – 5,3 кг |
| 253 | Крепление укоса У-52 | Диапазон рабочих температур - - 60С - + 50С Материал изделия – алюминий, медь Стойкость к ультрафиолету – да Температура монтажа – не ниже -20С |
| 254 | Заземляющий проводник ЗП-1 | Вес изделия – 0,9 кг Напряжение – до 10 кВ Мощность – 1 кВт Длина – 4,5 м |
| 255 | Термоусадочная трубка d=20 | Материал – полиолефин Диаметр до усадки – 20 мм Диаметр после усадки – 10 мм Толщина материала – 2 мм |
| 256 | Термоусадочная трубка d=30 | Материал – полиолефин Диаметр до усадки – 30 мм Диаметр после усадки – 15 мм |
| 257 | Термоусадочная трубка d=40 | Материал – полиолефин Диаметр до усадки – 40 мм Диаметр после усадки – 20 мм |
| 258 | Термоусадочная трубка d=50 | Материал – полиолефин Диаметр до усадки – 50 мм Диаметр после усадки – 25 мм |
| 259 | Термоусадочная трубка d=60 | Материал – полиолефин Диаметр до усадки – 60 мм Диаметр после усадки – 30 мм |
| 260 | Термоусадочная трубка d=70 | Материал – полиолефин Диаметр до усадки – 70 мм Диаметр после усадки – 35 мм |
| 261 | Термоусадочная трубка d=80 | Материал – полиолефин Диаметр до усадки – 80 мм Диаметр после усадки – 40 мм |
| 262 | Крепление укоса У-101 | Производится по типовому проекту 26.0004. Сварная конструкцией из металлопроката. Антикоррозийное покрытие — битумный лак б-577 |
| 263 | Зажим анкерный РА 2000 | Максимальная разрушающая нагрузка – 20 кН Количество жил – 1 Диапазон сечений – 95-120 Материал жилы - алюминий Материал изделия - сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид Диапазон рабочих температур – от -60С до +50С Температура монтажа – до -20С |
| 264 | Хомут для опоры Х-25 | Масса – 4,9 кг Производится по типовому проекту: рабочий чертеж 3.407.1-143.8.50 Сварная конструкцией из металлопроката. Используется угловой (листовой, круглый) прокат из углеродистой стали С245. Защита от коррозии - горячее оцинкование |
| 265 | Натяжная изолирующая подвеска на ПС-70 | Производится по типовому проекту: 3.407.1-143.4 Вес – 9,2 кг Нагрузка – 70 кН В комплект входит: Изолятор ПС-70 – 2 шт Серьга СРС-7-16 Ушко У-1-7-16 Звено ПРТ-7-1 Зажим НБ-2-6А |
| 266 | Техпластина МБС-2Н 5 мм | Толщина – 5мм Марка МБС – маслобензостойкая Класс: 2 – рабочее давление до 0.1 МПа Степень твёрдости: С – средняя (50-65 единиц Шора А) Вид: Н – неформовая пластина, изготовленная на вулканизаторах непрерывного действия Тип: I - резиновая пластина Работоспособна при t от -30°С до +80°С. Внешний вид: поверхность гладкая, серая (в тальке) Условная прочность при растяжении, не менее: 8.0 МПа Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200% Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее: 0.2 Относительная остаточная деформация при сжатии на (20+5) % в воздухе при 70°С в течение 24 ч, не более: 50% |
| 267 | Техпластина МБС-2Н 8 мм | Толщина – 8мм Марка МБС – маслобензостойкая Класс: 2 – рабочее давление до 0.1 МПа Степень твёрдости: С – средняя (50-65 единиц Шора А) Вид: Н – неформовая пластина, изготовленная на вулканизаторах непрерывного действия Тип: I - резиновая пластина Работоспособна при t от -30°С до +80°С. Внешний вид: поверхность гладкая, серая (в тальке) Условная прочность при растяжении, не менее: 8.0 МПа Относительное удлинение при разрыве, не менее: 200% Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее: 0.2 Относительная остаточная деформация при сжатии на (20+5) % в воздухе при 70°С в течение 24 ч, не более: 50% |
| 268 | Лента оградительная | Толщина – 35-80 мкм Ширина – 50,70, 75, 100 мм Цвет – красно-белый Длина – 250 м Температура эксплуатации - -60С - +60С |

1.	Общие требования к процедуре

1.1.	Предмет договора: поставка продукции согласно табл. 1

1.2.	Заказчик: АО «Горэлектросеть»

1.3.	Состав выполняемых работ - поставка продукции согласно табл. 1. Поставляемая Продукция должна соответствовать характеристикам, указанным в табл. 1. Наименование поставляемой Продукции должно соответствовать наименованию, указанному в табл. 1 или эквивалент. Доставка и разгрузка продукции осуществляются силами и за счет Поставщика.

1.4.	Стоимость продукции: включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке продукции, затраты по хранению продукции  до передачи Заказчику, стоимость тары, упаковки, всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой  продукции, а также подлежащие к оплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5.	Цена за единицу продукции является неизменной до выполнения всех условий по поставке.

1.6.	Условия оплаты: Расчеты за продукцию производятся на условии 30 % предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счёта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания отгрузочных документов и акта приема-передачи Товара Заказчиком. Счёт на оплату выставляется на основании заявки Покупателя в течении двух дней. Заявка считается согласованной с момента внесения предоплаты.

1.7.	Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета на оплату, товарных накладных, акта приема-передачи Товара счет-фактуры или УПД.

1.8.	Адрес поставки: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Московское шоссе 3км

1.9.	Поставка продукции указанного в таблице 1, должна осуществляться на основании счетов, по которым осуществлена предоплата, уточняющих количество продукции, в соответствии с запланированными работами в рамках производственной (инвестиционной) программы. Заказчик имеет право увеличить объем продукции в соответствии со спецификацией и техническим заданием, в течении действия настоящего договора по согласованию с Поставщиком.

1.10.	Срок действия договора: с даты заключения и до 31.12.2023 г.

1.11.	Срок поставки продукции: в течение 7 календарных дней с даты подписания Сторонами Заявки Заказчика.

2.	Общие требования к продукции, требования к безопасности и гарантийным обязательствам:

2.1.	Срок изготовления продукции - не ранее 2022 г.

2.2.	Продукция должна быть новой, являться серийной моделью. Не допускается поставка продукции бывшей в употреблении.

2.3.	Продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должно быть рассортировано и доставлено в полном объеме до места поставки в установленные сроки.

2.4.	Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использования продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.

2.5.	Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 4,5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

2.6.	В случае выявления недостатков продукции согласно гарантийных обязательств, Поставщик должен произвести замену продукции, в срок не более 7 календарных дней с момента обнаружения недостатка продукции Заказчиком.

2.7.	При устранении недостатков продукции посредством замены, на которую установлены гарантийные сроки, на новую продукцию устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененную продукцию, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи Заказчику этой продукции после замены.

2.8.	Расходы, связанные с устранением недостатков продукции в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

2.9.	Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемую продукцию, Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией.

3.	Общие требования к предоставляемым документам

3.1. Письмо с подтверждением дилерских либо иных прав на поставку продукции.

Технические требования к продукции:

Требования к маркировке и упаковке продукции:

Маркировка и упаковка продукции должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида продукции. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

При транспортировке продукции должны учитываться и соблюдаться требования, установленные ГОСТом 18690-2012.

Продукция должна быть передана в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Продукция, соответствие которой требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должна быть маркирована знаком обращения на рынке.