	

	Приложение №2


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка пленки рентгеновской и реактивов химических для обработки рентгеновской пленки 
для нужд ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

	№

пп
	Наименование товара по позиции
	Характеристики закупаемых товаров (технические, функциональные)
	Ед-ца измерения
	Кол-во ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Пленка рентгеновская CARESTREAM D-SPEED FILM /3.1 х 4.1 см/, 100 листов, Carestream Health, США
(или эквивалент)
	Пленка для стоматологии, ручного или автоматического процесса обработки безопасного типа по ISO 543, /зеленочувствительная/. Оболочка пленки должна быть светонепроницаемой. 
Класс чувствительности по ISO 5799 не менее D. 
Реакция пленки на облучение должна быть равномерной. Размеры пленок, мм (допуск ±0,5мм): 30,5x 40,5. В каждой индивидуальной упаковке должен быть лист защитной фольги из свинца или материала с эквивалентными характеристиками ослабления рентгеновского излучения. Углы индивидуальных упаковок должны быть плавно закруглены и достаточно тупыми во избежание повреждения слизистой оболочки полости рта у пациента. 
Каждая индивидуальная упаковка должна иметь приспособление, позволяющее легко извлечь пленку. 
Количество листов (индивидуальных упаковок) в одной упаковке: 
не менее 100 шт. 
Товар должен соответствовать ГОСТ ISO 3665-2011.


	упак
	25

	2
	Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки

Проявитель
 2 х 5л
ГОТОВЫЙ для стоматологии Carestream
READYMATIC

(или эквивалент)
	Готовый раствор-реактив для проявки стоматологической рентгеновской плёнки во всех типов проявочных машин для интраоральных и экстраоральных исследований. Ручная обработка: проявление: при 18.5°С – не более  6 мин., при 20°С - не более 5 мин., при 22°С - не более  4 мин; промывка – не менее 30 сек. в проточной воде при 16-30°С; фиксирование – не более  4 мин. при 16-30°С; промывка -  не более 10 мин. в проточной воде при 16-30°С. 

Сушка - при комнатной температуре /без пыли/ или в сушильном шкафу при температуре не более 15°С. 

Автоматическая обработка химических реактивов может быть выполнена во всех автоматических проявочных машинах. Оптимальные условия: время обработки – не более 5 минут при температуре 28°С. 

Упаковка: 2 пластиковые канистры по 5 литров. 

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения. Индивидуальная упаковка должна содержать информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату производства и срок годности, температурный режим хранения, состав упаковки.


	упак
	1

	3
	Реактивы химические для обработки рентгеновской пленки
Фиксаж 
2 х 5 л
ГОТОВЫЙ для стоматологии
Carestream
READYMATIC

(или эквивалент)
	Готовый раствор-реактив специальный фиксаж и обновляющий раствор стоматологической рентгеновской плёнки во всех типов проявочных машин для интраоральных и экстраоральных исследований. Ручная обработка: проявление: при 18.5°С - не более 6 мин., при 20°С - не более  5 мин., при 22°С -  не более  4 мин; промывка – не менее 30 сек. в проточной воде при 16-30°С; фиксирование - не более 4 мин. при 16-30°С; промывка - не более 10 мин. в проточной воде при 16-30°С; 

Сушка - при комнатной температуре (без пыли) или в сушильном шкафу при температуре не более 15°С. 

Автоматическая обработка химических реактивов может быть выполнена во всех автоматических проявочных машинах. Оптимальные условия: время обработки – не более 5 минут при температуре 28°С. 

Упаковка: 2 пластиковые канистры по 5 литров. 

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения. Индивидуальная упаковка должна содержать информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату производства и срок годности, температурный режим хранения, состав упаковки.
	упак
	1


	- требования к качеству и безопасности поставляемых товаров (работ, услуг):

	1.Товар должен соответствовать требованиям, установленным при проведении настоящего запроса котировок, иметь документы, требуемые действующим законодательством на момент поставки (в том числе действующие регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, инструкции по применению и (или) паспорт для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам, установленным при проведении настоящего запроса котировок) 

2.Товар должен быть новым, безопасным, не бывшим ранее в употреблении (эксплуатации) или в ремонте, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях, должен быть годным к употреблению (эксплуатации) в целях, указанных в настоящем запросе котировок.

3. При поставке товара должны быть обеспечены безопасность имущества Заказчика и окружающих людей.

4. Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 18 месяцев от гарантированного срока годности, установленного производителем.

	- требования к упаковке поставляемых товаров:

	1.Упаковка должна быть индивидуальной, должна соответствовать требованиям действующего законодательства, должна обеспечивать сохранность товара от механических и прочих повреждений, должна быть целой, без следов физических, химических и иных повреждений или загрязнения.

2.Допускается поставка товара в транспортных коробках, содержащих определённое количество товара в индивидуальной упаковке.

	- требования к отгрузке поставляемых товаров:

	1. Отгрузка товара должна производиться в сроки, установленные в пункте 6 Извещения о проведении закупки, силами Поставщика по перевозке, разгрузке, подъёму, вносу товара в помещения Заказчика.


