Техническое задание

на поставку контейнера

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование и изображение | Характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Контейнер для стационарного пресса | Назначение: для стационарного пресса Europress DuoMax Объем контейнера: 30 м3 Пресс нагрузка: 50 тн Грузоподъемность: 20 тн Дно - толщина листа 4мм; Сталь Ст3ПС - двутавровая балка 180, зашитая листом 5 мм - поперечный швеллер 100*50*4 мм., Сталь Ст3ПС - поперечный швеллер 160*50*4 Сталь Ст3ПС Боковые стороны - толщина листа 3 мм; Сталь Ст3ПС, - стойки швеллер 160*80*4 мм Сталь Ст3ПС - горизонтальный швеллер 160*50*3 мм Сталь Ст3ПС Передняя сторона - толщина листа 3 мм; Сталь Ст3ПС, - горячекатаный швеллер 16, - вертикальная опора - внутренне усиление: горячекатаный швеллер 16 - крюковой захват круг Ø 50 мм Крыша - толщина листа 3 мм; Сталь Ст3ПС - швеллер 160*80*4 мм Двери - толщина листа 3мм; Сталь Ст3ПС - дверная рама 80*60*4мм - туареп - 3 запора, улавливатель. - петли с масленками Ролики - труба Ø159 мм, - подшипником скольжения - ось круг Ø40 Покрытие: - антикоррозийная грунтовка, - алкидная эмаль Габаритные размеры: Длина наружная, мм: 6499 Высота наружная, мм: 2538 Ширина наружная, мм: 2500 Длина внутренняя, мм: 6000 Высота внутренняя, мм: 2260 Ширина внутренняя, мм: 2492 Габаритные размеры загрузочного окна: Ширина внутренняя- 2165 мм Высота -825 мм Усиление-труба 100x80мм Расстояние до загрузочного окна от точки опоры ролика (±0) -400мм | 2 |

2. Место поставки товара: самовывоз со склада поставщика из г. Москва, г. Санкт-Петерубург, Тверская обл.

3. Срок поставки товара: в течение 14-ти (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству и безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке;

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантия качества товара – не менее срока установленного заводом изготовителем (производителем), гарантийный срок исчисляется с момента приемки товара.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.