Техническое задание

поставку комплекта учебного оборудования (станки) в целях реализации федерального проекта «Профессионалитет»

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точильно - шлифовальный станок | Тип станка | Заточной |  | 2 шт |
|  |  | Мощность, Вт |  | не менее 300 |  |
|  |  | Частота вращения, мин-1 |  | не менее 2950 |  |
|  |  | Пылезащитный выключатель | наличие |  |  |
|  |  | Длина ленты, мм |  | не менее 686 |  |
|  |  | Наружний диаметр, мм |  | не менее 150 |  |
|  |  | Зернистость круга |  | не менее 60 |  |
|  |  | Напряжение питания, В/Гц |  | не более ~230/50 |  |
|  |  | Тип электродвигателя | асинхронный |  |  |
|  |  | Диаметр посадочного отвверстия, мм |  | не менее 32 |  |
|  |  | Защитные экраны | наличие |  |  |
|  |  | Ширина ленты, мм |  | не менее 50 |  |
|  |  | Ширина круга, мм |  | не менее 20 |  |
| 2. | Вертикальный сверлильный станок | Тип патрона | кулачковый |  | 2 шт |
|  |  | Частота вращения шпинделя, об/мин |  | не менее от 580 до 2600 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | не менее 350 |  |
|  |  | Ход шпинделя, мм |  | не менее 50 |  |
|  |  | Расстояние шпиндель - основание, мм |  | не менее 290 |  |
|  |  | Конус шпинделя | MT2 |  |  |
|  |  | Плавная регулировка оборотов | наличие |  |  |
|  |  | Число скоростей |  | не менее 5 |  |
|  |  | Габариты, см |  | не более 45х35х22.5 |  |
|  |  | Масса, кг |  | не более 16 |  |
|  |  | Напряжение питания, В/Гц |  | не более ~230/50 |  |
|  |  | Размер рабочего стола, мм |  | не менее 160х160 |  |
|  |  | Диаметр сверла, мм |  | не менее от 1.5 до 13 |  |
|  |  | Расстояние шпиндель - стойка, мм |  | не менее 104 |  |
|  |  | Расстояние шпиндель - стол, мм |  | не менее 200 |  |
|  |  | Размер основания, мм |  | не менее 314х200 |  |
|  |  | Посадка патрона | В16 |  |  |
|  |  | Материал основания | чугун |  |  |
|  |  | Кнопка аварийной остановки | наличие |  |  |
| 3. | Радиально - сверлильный станок | Частота вращения шпинделя, об/мин |  | не менее от 470 до 3030 | 2 шт |
|  |  | Тип патрона | кулачковый |  |  |
|  |  | Число скоростей |  | не менее 5 |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | не менее 550 |  |
|  |  | Ход шпинделя, мм |  | не менее 100 |  |
|  |  | Расстояние шпиндель - основание, мм |  | не менее 550 |  |
|  |  | Расстояние шпиндель - стойка, мм |  | не менее 100-40 |  |
|  |  | Расстояние шпиндель - стол, мм |  | не менее 395 |  |
|  |  | Конус шпинделя | MT2 |  |  |
|  |  | Горизонтальное перемещение шпинделя, мм | наличие |  |  |
|  |  | Регулировка положения и угла наклона шпинделя | наличие |  |  |
|  |  | Плавная регулировка оборотов | наличие |  |  |
|  |  | Материал основания | чугун |  |  |
|  |  | Посадка патрона | В16 |  |  |
|  |  | Размер основания, мм |  | не менее 430х260 |  |
|  |  | Диаметр сверла, мм |  | не менее 01.05.2016 |  |
|  |  | Размер рабочего стола, мм |  | не менее 225х230 |  |
|  |  | Напряжение питания, В/Гц |  | не более ~230/50 |  |
|  |  | Габариты, см |  | не более 93х41х32 |  |
|  |  | Масса изделия, кг |  | не более 46 |  |
| 4. | Трубогиб | Для гибки круглых и профильных труб, полос и прутков | соответствие |  | 2 шт |
|  |  | Тип профиля | профильная труба, квадратные прутки, полосы, трубы ВГП |  |  |
|  |  | Материал обработки | металл |  |  |
|  |  | Тип привода | ручной (механический) |  |  |
|  |  | Диаметр верхнего ролика, мм |  | не менее 62 |  |
|  |  | Ширина верхнего ролика, мм |  | не менее 79 |  |
|  |  | Диаметр нижнего ролика, мм |  | не менее 62 |  |
|  |  | Ширина нижнего ролика, мм |  | не менее 62 |  |
|  |  | max ход верхнего ролика, мм |  | не менее 120 |  |
|  |  | max межцентровое расстояние нижних роликов, мм |  | не менее 300 |  |
|  |  | Габариты, мм |  | не более 460х200х380 |  |
|  |  | max ширина профильной трубы, мм |  | не менее 60 |  |
|  |  | max высота профильной трубы, мм |  | не менее 40 |  |
|  |  | max толщина стенки трубы, мм |  | не менее 2,8 |  |
|  |  | Гибка труб диаметром, мм |  | не менее 32 |  |
|  |  | 2 ведущих вала с насечкой с цепной передачей | наличие |  |  |
|  |  | Валы закалены ТВЧ, Сталь-40Х | наличие |  |  |
|  |  | Количество закрытых подшипников |  | не менее 7 |  |
|  |  | Регулировка ширины, стопорные кольца | наличие |  |  |
|  |  | Привод на 2 ролика, цепь | наличие |  |  |
|  |  | Материал винта | сталь СТ 45, резьба усилена |  |  |
|  |  | Материал роликов | закаленная ТВЧ Сталь 40Х |  |  |
| 5. | Листогибочный станок | Тип привода | ручной (механический) |  | 2 шт |
|  |  | Угол гиба, град |  | не менее 160 |  |
|  |  | Max ширина листового металла, мм |  | не менее 3000 |  |
|  |  | Материал обработки | металл |  |  |
|  |  | Max толщина листового металла, мм |  | не менее 0,7 |  |
|  |  | Класс | Профессиональный |  |  |
|  |  | Тип балки | поворотная |  |  |
|  |  | Высота подъема балки, мм |  | не менее 100 |  |
|  |  | Оборудован второй поворотной балкой для загиба ребер жесткости | соответствие |  |  |
|  |  | Увеличенный рабочий стол позволяет удобно работать с большими листами | соответствие |  |  |
|  |  | Комплектация: | Отрезная машинка, Угломер, Ограничители для быстрого раскроя листа, Трап от опрокидывания |  |  |
| 6. | Пресс | Усилие, т |  | не менее 4 | 2 шт |
|  |  | Класс товара | Профессиональный |  |  |
|  |  | Рабочий ход, мм |  | не менее 120 |  |
|  |  | Вид установки | настольный |  |  |
|  |  | Привод | ручной гидравлический |  |  |
|  |  | Подъем станины max, мм |  | не менее 359 |  |
|  |  | Ширина рабочей зоны, мм |  | не менее 350 |  |
|  |  | Насос в комплекте | соответствие |  |  |
|  |  | Габариты, мм |  | не менее 799х530х450 |  |
|  |  | Визуальный контроль давления с помощью манометра | наличие |  |  |
|  |  | Антикоррозийное покрытие | наличие |  |  |
| 7. | Станок отрезной | Класс товара | Профессиональный |  | 2 шт |
|  |  | Для резки металлических деталей | соответствие |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | не менее 2480 |  |
|  |  | Напряжение питания, В/Гц |  | не более ~230/50 |  |
|  |  | Диаметр диска, мм |  | не менее 355 |  |
|  |  | Посадочный диаметр диска, мм |  | не менее 25,4 |  |
|  |  | Ширина резания, мм |  | не менее 180 |  |
|  |  | Глубина резания, мм |  | не менее 120 |  |
|  |  | Число оборотов, об/мин |  | не менее 450 |  |
|  |  | Длина кабеля, м |  | не менее 2 |  |
|  |  | Угол поворота тисков, град |  | не менее 0-45 |  |

2. Место поставки: г. Ковров, ул. Маяковского, д 19

3. Срок поставки: с момента подписания договора по 01.07.2024 г.

4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке.

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срок установленного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.