Приложение № 1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | ОКПД2 | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсасыватель медицинский «Armed» 7A-23D или эквивалент | Производительность (л/мин): 20 Диапазон регулирования давления: не менее от 0,2 до 0.09 Мощность (ВА): не менее 90 Напряжение / Частота (В / Гц): 220 ± 10% / 50 ± 2% Шум (Дб): не более 60 Макс. непрерывное рабочее время (мин): 30 мин Вместимость резервуара (мл): не менее 2500 х 2 Вес нетто (кг): не менее 13,7 Класс электробезопасности: - Размеры (мм): не менее 360х320х730/480 Тип: медицинское оборудование Регистрационное удостоверение: наличие | 32.50.50.190 | 2 шт. |
| 2 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-3 Кронт «Дезар» - 3 настенный или эквивалент | Источник излучения: лампы не менее 2 шт Мощность лампы: не менее 15 Вт Срок службы ламп: не менее 8000 ч Размещение: настенный Производительность: не менее 90 м3/ч Бактерицидная эффективность: не менее 99,9 % Назначение: для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории Потребляемая мощность: не менее 100 ВА Питание, В/Гц:220/50 Габаритные размеры: не менее 370х140х890 Масса, кг: не менее 7 Тип: медицинское оборудование Регистрационное удостоверение: наличие | 32.50.50.190 | 2 шт. |
| 3 | Увлажнитель кислорода с ротаметром XY-98B11 «Armed» или эквивалент | Увлажнитель кислорода предназначен: для проведения длительной кислородотерапии. Увлажнитель кислорода состоит: из расходомера кислорода и увлажняющей емкости. Увлажняющая емкость выполнена: из небьющегося, прозрачного материала, выдерживающего нагревание до не менее 120 ºС и устойчивого к химическим методам дезинфекции. Применяется: в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях для подключения и использования его в составе стационарной магистрали кислорода. Габариты (ДхШхВ): не менее 240х105х65 мм Объем увлажняющей емкости: не менее 250 мл Влажность кислорода на выходе: не менее 85 % Регулируемый поток кислорода: не менее от 1 до 10 л/мин Тип: медицинское оборудование Регистрационное удостоверение: наличие | 32.50.21.129 | 3 шт. |
| 4 | Датчик пульсоксиметрический Взрослый /Детский с модулем Masimo LNCS DCI или эквивалент | Датчик пульсоксиметрический, работающий по технологии Masimo Set®**. Предназначенный для многоразового использования при необходимости непрерывного неинвазивного мониторинга частоты пульса, насыщения артериальной крови кислородом, индекса перфузии. Вид датчика: DCI Производит измерения: у пациентов с весом более 30 кг Прямое напряжение: не менее 2,2 В Длина волны: не менее 660; 905 нМ Длина: не менее 0,9 м Разъём коннектора: LNCS Вид коннектора: 9 позолоченных контактов в трапециевидном корпусе Применение: Многоразовый Назначение: к монитору прикроватному реаниматолога и анестезиолога МПР6-03 «Тритон» (серийный номер Р 20122) имеющемуся у Заказчика и работающим по технологии Masimo Set® Регистрационное удостоверение: наличие На индивидуальной упаковке указан производитель: «Masimo Corporation, USA» | 26.60.12-011 | 1 шт. |
|  |  | Датчик пульсоксиметрический, работающий по технологии Masimo Set®**. Предназначенный для многоразового использования при необходимости непрерывного неинвазивного мониторинга частоты пульса, насыщения артериальной крови кислородом, индекса перфузии. Вид датчика: DCI Производит измерения: у пациентов с весом более 30 кг Прямое напряжение: не менее 2,2 В Длина волны: не менее 660; 905 нМ Длина: не менее 0,9 м Разъём коннектора: LNCS Вид коннектора: 9 позолоченных контактов в трапециевидном корпусе Применение: Многоразовый Назначение: к монитору прикроватному реаниматолога и анестезиолога МПР6-03 «Тритон» (серийный номер Р 20118) имеющемуся у Заказчика и работающим по технологии Masimo Set® Регистрационное удостоверение: наличие На индивидуальной упаковке указан производитель: «Masimo Corporation, USA» | 26.60.12-011 | 1 шт. |
|  |  | Датчик пульсоксиметрический, работающий по технологии Masimo Set®**. Предназначенный для многоразового использования при необходимости непрерывного неинвазивного мониторинга частоты пульса, насыщения артериальной крови кислородом, индекса перфузии. Вид датчика: DCI Производит измерения: у пациентов с весом более 30 кг Прямое напряжение: не менее 2,2 В Длина волны: не менее 660; 905 нМ Длина: не менее 0,9 м Разъём коннектора: LNCS Вид коннектора: 9 позолоченных контактов в трапециевидном корпусе Применение: Многоразовый Назначение: к монитору прикроватному реаниматолога и анестезиолога МПР6-03 «Тритон» (серийный номер Р 10140) имеющемуся у Заказчика и работающим по технологии Masimo Set® Регистрационное удостоверение: наличие На индивидуальной упаковке указан производитель: «Masimo Corporation, USA» | 26.60.12-011 | 1 шт. |
| 5 | Компрессорный ингалятор | Тип: компрессорный ингалятор (небулайзер) Конструкция: Обеспечивает эффективную ингаляцию Насадки в комплекте: не менее маска взрослая, маска детская, мундштук, насадка для носа, насадка для рта, маска взрослая, маска детская, мундштук Питание: от батареек, от сети, от батареек, от сети, От сети 220В/230В, 220В, 50ГЦ, От блока питания Cредний размер частиц: не менее 3.16 мкм Минимальный размер частиц: не более 0.5 мкм Максимальный размер частиц: не менее 5 мкм Макс. скорость распыления: не менее 0.4 мл/мин Объем емкости для лекарств: не менее 8 мл Остаточный объем лекарства: не более 1 мл Время непрерывной работы: не менее 30 мин Тип: медицинское оборудование Регистрационное удостоверение: наличие | 26.60.13.110 | 1 шт. |

Начальная (максимальная) цена договора: 316 683 (триста шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три ) рубля 33 копейки.

2. Место поставки товара: 623552, Свердловская область, Пышминский район, пгт Пышма, пер. Комарова, д.5

3. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

Договор вступает в силу: с момента подписания и действует до «31» декабря 2024 года, части расчетов – до полного исполнения всех обязательств по Договору.

4. Требования к качеству:

4.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.2. Поставляемый товар должен быть совместим между собой, быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.3. Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования.

4.4. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет – не менее срока, установленного производителем.

5. Требования к поставке товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

Приложение №2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на поставку оборудования.

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования с помощью анализа рынка поставщиков требуемого товара, методом сопоставимых рыночных цен.

Приложено отдельным файлом.