Техническое задание

# на поставку расходомера-счетчика электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения

# ПРОФИ – 221МИ фланцевый, Dy =200 мм с измерительно-вычислительным комплексом ВЗЛЕТ модификация ВЗЛЕТ ИВК исполнение ИВК-ТЭР/Т.

- Предмет договора:  поставка расходомера-счетчика электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ПРОФИ – 221МИ (износоустойчивое: IP65, tо жидкости от -10 до 150о C, футеровка – полиуретан)  с измерительно-вычислительным комплексом ВЗЛЕТ модификация ВЗЛЕТ ИВК исполнение ИВК-ТЭР/Т для собственных нужд

АО «Юганскводоканал».

- Количество и состав поставляемого товара:

  - Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ПРОФИ-221МИ фланцевый Ду= 200 мм в количестве - 1 шт.

  - Комплекс измерительно-вычислительный ИВК-ТЭР/Т в количестве - 1 шт.

- Технические характеристики поставляемой модели расходомера ПРОФИ – 221МИ:

  - Измеряемая жидкость: горячая и холодная вода, без содержания абразивных и агрессивных примесей;

  - Диапазон температуры жидкости, °С: от -10 до 150;

  - Футеровка: полиуретан;

  - Исполнение: Профи-221МИ-11-21-32-41-51-62-П1-Б3;

  - Относительная погрешность измерения: ±2,0 % для динамического диапазона 1:150;

  - Исполнения измерительного блока: с индикатором, импульсный и токовый выходы, RS-485, выход направления  потока, выносная кнопка управления, в том числе для запуска функции дозирования;

  - Тип присоединения: фланцевый, DN 200мм;

  - Давление в трубопроводе, МПа: не более 2,5;

  - Удельная электрическая проводимость жидкости, См/м: не менее 5·10-4;

  - Степень защиты: IP65;

  - Напряжение питания расходомера, В: 220/=24 В;

  - Потребляемая мощность, Вт: не более 5,0;

  - Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv  м3/ч: 1358.

- Технические характеристики поставляемой модели измерительно-вычислительного комплекса ВЗЛЕТ модификации ВЗЛЕТ ИВК исполнение ИВК - ТЭР (для расходомеров ВЗЛЕТ-ТЭР и Профи М):

  - Напряжение питания, В: =24;

  - Длина связи с расходомером по интерфейсу RS-485, м: =1200;

  - Количество подключаемых расходомеров: =1;

  - Источник вторичного питания, В: =30.24;

  - Считыватель архивных данных: АСДВ-020;

  - Адаптер сигналов: USB-RS-232/RS-485.

- Сведения о начальной цене договора: согласно расчету НМЦд.

Цена договора формируется с учетом стоимости непосредственно товара, погрузочных работ, упаковки, маркировки, сертификации, доставки товара Заказчику, таможенных пошлин, в том числе всех установленных законодательством РФ налогов и сборов.

- Источник финансирования – АО «Юганскводоканал».

- Качество продукции должно подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, паспортами безопасности, иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вышеуказанные документы должны предоставляться на каждую позицию товара, вместе с товаром.

- Требования к упаковке и отгрузке товара:

  - Доставка осуществляется силами Поставщика;

  - Упаковка товара – в соответствии с нормативно-технической документацией;

- Требования к хранению и транспортировке:

  - В соответствие с нормативно-технической документацией;

  - Условия хранения и транспортировки должны исключать корродирование и любые механические повреждения товара, в том числе всех его составных частей.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества товара: гарантия производителя, не менее 12 месяцев.

- Место поставки товара: поставка товара осуществляется любым видом транспорта до склада Заказчика по адресу: 628307, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57.

- Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата товара осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течении 7 (семи) рабочих дней после поставки Товара, в адрес покупателя, на основании счета-фактуры и товарной накладной.

- Срок и порядок поставки: Отгрузка товара до склада Заказчика по адресу, указанному в п.10 настоящего технического задания, осуществляется не позднее 45 рабочих  дней с момента заключения договора.

- Общие требования к товару:

13.1. Поставляемый товар должен быть новым, изготовлен не позднее 2024 г. – в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями, параметрами и требованиями закрепленных ГОСТ и ТУ производителя;

13.2. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

- Срок обмена некачественного товара: не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента письменного обращения Заказчика.