Техническое задание

на поставку мебели

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол компьютерный | Стол компьютерный в стиле «ЛОФТ» не менее 1000-600-760 мм. Стол состоит из цельносварных металлических каркасов опор, трайверсов и столешницы. Метало каркас – из стальной прямоугольной трубы сечением не более 50*25 мм., толщина стенки трубы не менее 1,8 мм., но не более 2 мм. Каркас стола — цельносварной металлический в порошковой окраске цвета черный из трубы не менее 50*25мм. Прямоугольной формы. Высота опоры регулируема не менее от 730 мм до 760 мм. Ширина опоры не менее от 580мм до 600мм. К двум боковым опорам крепятся четыре регулируемые ножки. Две опоры соединяются двумя трайверсами. Траверсы из стальной прямоугольной трубы сечением не более 40*20 мм., толщина стенки трубы не менее 1,8 мм., но не более 2 мм. Траверсы цельно сварные металлические в порошковой окраске цвета черный из трубы не менее 40*20мм., толщина стенки трубы не менее 1,8 мм., но не более 2 мм. Траверсы соединяют воедино весь металл каркас. Именно к этими стальным деталям крепится столешница. Траверс должен приподнимать ее над опорами для эффекта парения в воздухе. Каркас должен быть окрашен порошковой краской, стойкой к химическим механическим воздействиям, цвет черный. Материал столешницы - МДФ с устойчивым к повреждениям и влаге ПВХ-покрытием. Столешница выполнена из МДФ с декоративной профильной фрезеровкой толщиной не менее 36мм из МДФ имеет покрытие методом каширования в цвет Дуб золото со структурой дерева. Столешница декорирована по периметру методом глубокого фрезерования с отделкой по фрезерованию и кашированием в цвет Дуб золото со структурой дерева. Габаритные размеры столешницы не менее 1000-600-36мм. Регулируемые ножки стола оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол от повреждений. Габаритные размеры стола не менее 1000-600-760мм. (Д-Ш-В) | 35 |
| 2 | Кресло офисное | Кресло офисное, каркас металл Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: черный Максимальная нагрузка: не менее 100 кг Механизм качания: наличие Тип механизма: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении Сетка в спинке: соответствие Сиденье: Наполнение – поролон марки EL2545 или эквивалент, обивочный материал утянут (рисунок утяжки - классический ромбовидный, «каретная стяжка»). Крестовина (пятилучие): хромированный металл Подлокотники: пластик Минимальная высота кресла: не более 900 мм Максимальная высота кресла: не более 1000 мм Ширина кресла: не менее 590 мм Минимальная высота до сиденья: не более 460 мм Максимальная высота до сиденья: не менее 560 мм Сиденье ширина: не менее 480 мм Сиденье глубина: не менее 490 мм Спинка ширина: не менее 440 мм Спинка высота: не менее 480 мм Поставляется в разобранном виде. | 35 |
| 3 | Кресло офисное | Кресло офисное черный каркас, ткань черная. (Материал обивки - износоустойчивая мебельная. Каркас - металлический. Цвета обивки - черный. Основание спинки и сидения должно быть изготовлено из нержавеющей стали толщиной не менее 12мм, пенополиуретана толщиной не менее 100мм и синтепона. Наполнитель: плотностью не менее 28кг/м. Статическая прочность спинки, даН, не менее 40 и не более 55, при этом уравновешивающая нагрузка на сидение, даН, не менее 100. Прошивка спинки и сидения создаёт эргономичность и удобство. Обивка спинки и сидения стула должны быть выполнены из ткани, не относящейся к группе Т4 по токсичности продуктов горения. Материал на основе акрила, устойчивость к износу (число оборотов) не менее 35000, светоустойчивость – не менее 5 ед., прочность на разрыв – не менее 5 ед. Материал обивки: ткань Цвет обивки: серый Максимальная нагрузка: не менее 120 кг Тип механизма: "вверх-вниз" только регулировка высоты кресла Крестовина (пятилучие): металл Минимальная высота кресла: 815 мм Максимальная высота кресла: 925 мм Ширина кресла: не менее 680 мм Минимальная высота до сиденья: 440 мм Максимальная высота до сиденья: 550 мм Сиденье ширина: не менее 470 мм Сиденье глубина: не менее 410 мм Спинка ширина: не менее 470 мм Спинка высота: не менее 375 мм Соответствует требованиям ГОСТа: ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 | 14 |
| 4 | Полка настенная | Полка настенная в стиле «ЛОФТ». Состоит из столешницы и двух углообразных стоек крепления полки. Столешница полки из высококачественного влаготермостойкого, ударопрочного ламинированного ДСП, по экологической безопасности должно соответствовать классу эмиссии не ниже Е1, должна быть толщиной не менее 32 мм. Покрытие из текстурного ламината высокого давления, обеспечивающего высокую термическую устойчивость и устойчивость к ультрафиолету. По физико – механическим показателям марки П-А. По качеству поверхности должен быть не менее I сорт; по степени обработки поверхности должна быть шлифованная. Отклонение от прямолинейности кромок не более 2 мм; Покоробленность должна быть не менее 0,9456 и не более 1,4891 мм; Класс плит по выделению формальдегида должен быть не ниже Е1; Отдельные включения частиц коры на пластик плиты должны быть размером не более 3,47 мм; Свойства кромки должны быть: Плотность (средняя): должна быть не менее 1047,65 и не более 1232,48 кг/м3. Температура плавления должна быть: не менее 100,35 °C. и не более 110,35. Материал ЛДСП в соответствии с ГОСТ 10632-2014. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. Толщина кромки не менее 0,4мм. Габаритные размеры столешницы полки не менее 900х250х32мм. Цвет Дуб золото. Две углообразные стойки имеют прямой угол, каждая сторона которой не менее 250мм. Толщина полосы не менее 30х4мм. Цвет черный. В комплекте каждой стойки четыре анкера. | 5. |
| 5 | Стол преподавателя | Стол компьютерный в стиле «ЛОФТ» Стол состоит из цельносварных металлических каркасов опор, трайверсов и столешницы. Метало каркас – из стальной прямоугольной трубы сечением не более 50*25 мм., толщина стенки трубы более 1,8 мм., но не более 2 мм. Каркас стола — цельносварной металлический в порошковой окраске цвета черный из трубы. Прямоугольной формы. Высота опоры регулируема не менее (от 730 мм до 760 мм.) Ширина опоры не менее 580мм не более 600мм. К двум боковым опорам крепятся четыре регулируемые ножки. Две опоры соединяются двумя трайверсами. Траверсы из стальной прямоугольной трубы сечением не более 40*20 мм, толщина стенки трубы не менее 1,8 мм. не более 2 мм. Траверсы цельно сварные металлические в порошковой окраске цвета черный из трубы не менее 40*20мм., толщина стенки трубы не менее 1,8 мм не более 2 мм. Траверсы соединяют воедино весь металла каркас. Именно к этими стальным деталям крепится столешница. Траверс должен приподнимать ее над опорами для эффекта парения в воздухе. Каркас должен быть окрашен порошковой краской, стойкой к химическим механическим воздействиям, цвет черный. Материал столешницы - МДФ с устойчивым к повреждениям и влаге ПВХ-покрытием. Столешница выполнена из МДФ с декоративной профильной фрезеровкой толщиной не менее 36мм из МДФ. Имеет покрытие методом каширования в цвет Дуб золото со структурой дерева. Столешница декорирована по периметру методом глубокого фрезерования с отделкой по фрезерованию и кашированием в цвет Дуб золото со структурой дерева. Габаритные размеры столешницы не менее 1400-600-36мм. Регулируемые ножки стола оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол от повреждений. Габаритные размеры стола не менее 1400-600-760мм. (Д-Ш-В) | 7 |
| 6 | Кресло руководителя | Кресло руководителя Материал обивки: кожзам или экокожа или ткань или сетка Цвет обивки: черный Максимальная нагрузка: не менее 110 кг Механизм качания: наличие Тип механизма: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении Сетка в спинке : соответствие Крестовина (пятилучие): хромированный металл Подлокотники: пластик Минимальная высота кресла: не более 1075 мм Максимальная высота кресла: не менее 1175 мм Ширина кресла: не менее 590 мм Минимальная высота до сиденья: не более 465 мм Максимальная высота до сиденья: не менее 565 мм Сиденье ширина: не менее 500 мм Сиденье и подголовник: Наполнение – поролон марки EL2545 или эквивалент, обивочный материал утянут (рисунок утяжки - классический ромбовидный, «каретная стяжка»). Сиденье глубина: не менее 520 мм Спинка ширина: не менее 460 мм Спинка высота: не менее 630 мм | 7 |
| 7 | Стол с полкой | Стол с полкой не менее 2750х2000х850 мм в стиле «ЛОФТ». Стол состоит из цельносварнного металлического каркаса опор, трайверсов и двух столешниц. Метало каркас – из стальной прямоугольной трубы сечением не более 40*40 мм., толщина стенки трубы не менее 1,8 мм., но не более 2 мм. Каркас стола — цельносварной металлический в порошковой окраске цвета черный из трубы не менее 40*40мм. Прямоугольной формы. Высота опоры регулируема не менее от 830мм до 850 мм. Ширина опоры не менее от 1950мм до 2000мм. К четырем боковым и средним опорам крепятся четыре регулируемые ножки. Опоры соединяются не менее двендцатью трайверсами. Траверсы из стальной прямоугольной трубы сечением не более 40*40 мм. ., толщина стенки трубы не менее 1,8 мм., но не более 2 мм. Траверсы цельно сварные металлические в порошковой окраске цвета черный из трубы не менее 40*40мм., толщина стенки трубы не менее 1,8 мм., но не более 2 мм. Траверсы соединяют воедино весь металла каркас. Именно к этими стальным деталям крепится столешница. Траверс должен приподнимать ее над опорами для эффекта парения в воздухе. Каркас должен быть окрашен порошковой краской, стойкой к химическим механическим воздействиям, цвет черный. Материал столешницы и полки из высококачественного влаготермостойкого, ударопрочного ламинированного ДСП, по экологической безопасности должно соответствовать классу эмиссии не ниже Е1, должна быть толщиной не менее 18 мм. Покрытие из текстурного ламината высокого давления, обеспечивающего высокую термическую устойчивость и устойчивость к ультрафиолету. По физико – механическим показателям марки П-А. По качеству поверхности должен быть не менее I сорт; по степени обработки поверхности должна быть шлифованная. Отклонение от прямолинейности кромок не должно быть не менее 2 мм; Покоробленность должна быть не менее 0,9456 и не более 1,4891 мм; Класс плит по выделению формальдегида должен быть не ниже Е1; Отдельные включения частиц коры на пластик плиты должны быть размером не более 3,47 мм; Свойства кромки должны быть: Плотность (средняя): должна быть не менее 1047,65 и не более 1232,48 кг/м3. Температура плавления должна быть: не менее 100,35 °C. и не более 110,35. Материал ЛДСП в соответствии с ГОСТ 10632-2014. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. Толщина кромки не менее 0,4мм. Габаритные размеры столешницы не менее 2750х2000х18мм. Габаритные размеры полки не менее 2750х1700х18мм. Расстояние проема между полкой и столешницей не менее 35мм. Расстояние от основания до полки не менее 460мм. Цвет Дуб золото. Регулируемые ножки стола оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол от повреждений. Габаритные размеры стола не менее 2750х2000х850мм. (Д-Ш-В) | 1 |
| 8 | Тележка инструментальная | Тележка инструментальная открытая промышленная для мастерской. Габаритные размеры в сборе (ВхШхГ), мм: не менее 830х825х440; Материал: все основные конструктивные элементы тележки изготовлены из х/к стали не менее 0,9 мм; Покрытие: порошковая краска RAL 5002 (синий), ящика RAL 7032 (св.серый); Три полки не менее 750х440 мм, все полки с бортом h не менее 30 мм, нагрузка на полку – не менее 50 кг; Ящик выдвижной СТИ-01.ЯВ.70 или эквивалент – не менее 1 шт. внутр. размеры (ВхШхГ) не менее 68х568х400 мм – 1 шт; Ящик на телескопических направляющих с фиксатором от выкатывания, нагрузка на ящик – не менее 30 кг; Металлическая переставная ручка; 4 промышленных поворотных колеса Ø не менее 125 мм, два колеса с тормозом; | 1 |
| 9 | Шкаф для документов закрытый | Шкаф для документов закрытый Цвет корпуса дуб золото фасад белый. Шкаф должен состоять из каркаса с пятью полками и дверьми глухими двери из ЛДСП. Шкаф состоит из двух боковых панелей, открытого стеллажа для высоких дверей, П-образного порога и карнизного топа. Материал боковых панелей – ЛДСП по ГОСТ 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида не ниже Е0,5 и не выше Е1 толщиной не менее 18 мм. Торцы ЛДСП должны быть покрыты антиударной кромкой поливинилхлорида. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. На углах сопряжений (вертикальных) кромка должна иметь четкий, обработанный радиус (точно такой же, как на горизонтальных гранях кромки), без выступов и недоклеев на ощуп ивизуально. Сопряжение кромки на деталях должно иметь следующий вид – фронтальная сторона кромки – полным прогоном, боковая – встык к фронтальной, тем самым с лицевой стороны детали должен отсутствовать стык кромки, он остается сбоку. Деталь с кромкой визуально должны смотреться, как единое целое с ЛДСП, без лишних свесов, перефрезеровок. Цвет дуб золото со структурой дерева. Габаритные размеры панелей не менее 2000х380х18мм. Стеллаж выполнен из ЛДСП, толщиной не менее 18мм. Все детали стеллажа облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4мм. Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета толщиной не менее 4 мм. Задняя стенка стеллажа изготовлена из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ) толщиной не менее 3,5 мм, ламинирована с одной стороны. Дополнительное крепление задней стенки к деталям стеллажа осуществляется с помощью распорных пластиковых элементов с интегрированными в них саморезами. Стеллаж каркаса с не менее пятью полками. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения высотой не более 31 см. Стеллаж укомплектован меж секционными стяжками. Двери оснащены четырехшарнирными петлями со встроенными доводчиками для обеспечения плавного закрывания дверей. Двери имеют универсальное право и левостороннее исполнение. Дверь крепится 4-мя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях. На все двери шкафов должны быть установлены петли со встроенным демпфирующим элементом для того чтобы не ударяться о каркас мебели при закрывании. Доводчик-амортизатор должен начинать свою работу не менее чем за 30° до полного закрытия двери, подстраиваясь под любое приложенное усилие. Ручки на дверях предусмотрены металлические в черном цвете. Габаритные размеры дверей не менее 379х16х1964мм. Габаритные размеры шкафа: не менее 2000х800х380мм. | 5 |
| 10 | Доска магнитно-маркерная | Доска магнитно-маркерная не менее 120*180 см на подставке передвижная Рабочая поверхность магнитно-маркерная. Двусторонняя магнитно-маркерная доска на стенде предназначена для наглядной демонстрации графической информации при проведении презентаций, совещаний, лекций, семинаров, тренингов и других мероприятий. Особенности конструкции двухсторонняя, напольное размещение, поворотный механизм, полка для аксессуаров, укрепленные пластиковые уголки. Лаковое покрытие предназначено для письма специальными маркерами для белой доски, а металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Вращается в горизонтальной плоскости на не менее 360°. Перемещается на колесиках. Алюминиевая рама придает доске необходимую прочность. Подставка для канцелярских принадлежностей позволяет всегда держать под рукой магниты, маркеры, стиратели и другие необходимые предметы. Элементы крепления входят в комплект. Защитная пленка предупреждает появление царапин, потертостей и сколов на рабочей поверхности доски при транспортировке и хранении продукции (перед началом работы необходимо удалить защитную плёнку). Тип доски: напольная 2-сторонняя Размер доски (ВхШ): не менее 120х180 см Максимальная ширина доски: не менее 120 см Высота в сборе: не менее 196.5 см Покрытие рабочей поверхности: лаковое Материал рамы: алюминий Укреплённые пластиковые уголки: наличие Перемещается на колесиках: соответствие Комплектация: полка для принадлежностей, элементы крепления Материал рабочей поверхности: сталь | 5 |
| 11 | Пуф | Цвет обивки: темно-серый. Материал каркаса: брус сосновый, фанера березовая не менее 12 мм, выполнен из высококачественного влаготермостойкого, ударопрочного ламинированного ДВП, по экологической безопасности должно соответствовать классу эмиссии не ниже Е1, толщиной не менее 18 мм. По физико – механическим показателям марки П-А. По качеству поверхности не менее I сорт; по степени обработки поверхности должна быть шлифованная. Отклонение от прямолинейности не менее 2 мм; Покоробленность не менее 0,9456 и не более 1,4891 мм; Класс плит по выделению формальдегида должен быть не более Е1; Отдельные включения частиц коры на пластик плиты должны быть размером не более 3,47 мм; Свойства поверхности: Плотность (средняя): не менее 1047,65 и не более 1232,48 кг/м3. Температура плавления: не менее 100,35 °C и не более 110,35, Пенополиуретан: толщиной не менее 25 не более 40 мм, плотностью не менее 30кг/куб.м Материал обивки: Ткань Обивочный материал велюр. поверхностная плотность не менее 355 г/м2, толщина не менее 2,6 мм., соответствует требованиям В3 (ГОСТ 30402-96), Д2, Т3 (ГОСТ 12.1.044-89), РП3 (ГОСТ Р 51032-97). Опционально возможна обработка огнезащитным пропиточным составом (соответствие требованиям В2, трудновоспламеняемый материал по ГОСТ Р 50810-95). Цвет обивки: темно-серый. Ш×Г×В (мм)-не менее 350х350х415. | 2 |
| 12 | Пуф | Цвет обивки: светло -серый. Ш×Г×В (мм) не менее 350х350х415мм. Материал каркаса: брус сосновый, фанера березовая не менее 12 мм, выполнен из высококачественного влаготермостойкого, ударопрочного ламинированного ДВП, по экологической безопасности должно соответствовать классу не ниже эмиссии Е1, должна быть толщиной не менее 18 мм. По физико – механическим показателям марки П-А. По качеству поверхности должен быть не более I сорт; по степени обработки поверхности шлифованная. Отклонение от прямолинейности не менее 2 мм; Покоробленность не менее 0,9456 и не более 1,4891 мм; Класс плит по выделению формальдегида не ниже Е1; Отдельные включения частиц коры на пластик плиты размером не более 3,47 мм; Свойства поверхности: Плотность (средняя): не менее 1047,65 и не более 1232,48 кг/м3. Температура плавления: не менее 100,35 °C. и не более 110,35., пенополиуретан не менее 25 толщиной не менее 40 мм. Плотностью не менее 30кг/куб.м Материал обивки: Ткань Обивочный материал велюр поверхностная плотность не менее 355 г/м2, толщина не менее 2,6 мм., соответствует требованиям В3 (ГОСТ 30402-96), Д2, Т3 (ГОСТ 12.1.044-89), РП3 (ГОСТ Р 51032-97). Опционально возможна обработка огнезащитным пропиточным составом (соответствие требованиям В2, трудновоспламеняемый материал по ГОСТ Р 50810-95). | 2 |
| 13 | Пуф | Цвет обивки: желтый. Ш×Г×В (мм) не менее 350х350х415мм. Материал каркаса: брус сосновый, фанера березовая не менее 12 мм, выполнен из высококачественного влаготермостойкого, ударопрочного ламинированного ДВП, по экологической безопасности должно соответствовать классу эмиссии не ниже Е1, должна быть толщиной не менее 18 мм. По физико – механическим показателям марки П-А. По качеству поверхности должен быть не менее I сорт; по степени обработки поверхности должна быть шлифованная. Отклонение от прямолинейности не более 2 мм; Покоробленность должна быть не менее 0,9456 и не более 1,4891 мм; Класс плит по выделению формальдегида не ниже Е1; Отдельные включения частиц коры на пластик плиты должны быть размером не более 3,47 мм; Свойства поверхности: Плотность (средняя): должна быть не менее 1047,65 и не более 1232,48 кг/м3. Температура плавления: не менее 100,35 °C. и не более 110,35., пенополиуретан не менее 25 толщиной не менее 40 мм. плотностью не менее 30кг/куб.м Материал обивки: Ткань Обивочный материал велюр поверхностная плотность не менее 355 г/м2, толщина не менее 2,6 мм., соответствует требованиям В3 (ГОСТ 30402-96), Д2, Т3 (ГОСТ 12.1.044-89), РП3 (ГОСТ Р 51032-97). Опционально возможна обработка огнезащитным пропиточным составом (соответствие требованиям В2, трудновоспламеняемый материал по ГОСТ Р 50810-95). | 2 |
| 14 | Шкаф книжный | Шкаф книжный полуоткрытый. Цвет корпуса дуб золото а полки внутренние цвет белый. Размеры шкафа не менее 2000-900-380мм. в.ш.г. Шкаф должен состоять из каркаса с двумя секциями, правой секцией закрытый, а левой открытый. Левая секция с пятью полками и глухой дверью. А правая секция шкафа состоит из полок вертикальной и горизонтальной формы, размер двух вертикальных полок не менее 350х370-16мм, размер двух вертикальных полок не менее 226х370-16мм, а размер трех горизонтальных полок не менее 452х370х16мм. Что создает девять отсеков в правой части шкафа. Верхние и нижние отсеки размерами не менее 452х300х370мм. Средние два отсека размерами не менее 452х350х370мм каждый. Каждый из двух средних отсеков имеет три отсека. Верхний средний отсек за счет отступа от правой стенки на лево на не менее 210 мм. вертикальной полкой делит верхний средний отдел на два отсека: Размер правого отсека не менее 210х350х370мм. Размер левого отсека не менее 226х350х370мм. Левый отсек делится по середине полкой. Нижний средний отсек за счет отступа от левой стенки на право на не менее 210 мм. вертикальной полкой делит нижний средний отдел на два отсека: Размер левого отсека не менее 210х350х370мм. Размер правого отсека не менее 226х350х370мм. Правый отсек делится по середине полкой. Шкаф состоит из двух боковых панелей, и высокой двери. Дверь из МДФ декорирована методом глубокого фрезерования с отделкой по фрезерованию и кашированием в цвет белый со толщиной не менее 18мм. Все детали из МДФ имеют покрытие методом каширования в цвет белый. Материал боковых панелей – ЛДСП по ГОСТ 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида не ниже Е0,5 не выше Е1 толщиной не менее 16 мм. Торцы ЛДСП должны быть покрыты антиударной кромкой поливинилхлорида. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. На углах сопряжений (вертикальных) кромка должна иметь четкий, обработанный радиус (точно такой же, как на горизонтальных гранях кромки), без выступов и недоклеев на ощуп ивизуально. Сопряжение кромки на деталях должно иметь следующий вид – фронтальная сторона кромки – полным прогоном, боковая – встык к фронтальной, тем самым с лицевой стороны детали должен отсутствовать стык кромки, он остается сбоку. Деталь с кромкой визуально должны смотреться, как единое целое с ЛДСП, без лишних свесов, перефрезеровок. Габаритные размеры панелей не менее 2000х380х16мм. Стеллаж выполнен из ЛДСП, толщиной 16мм. Все детали стеллажа облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4мм. Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета толщиной не менее 4 мм. Задняя стенка стеллажа изготовлена из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ) толщиной не менее 3,5 мм, ламинирована с одной стороны. Дополнительное крепление задней стенки к деталям стеллажа осуществляется с помощью распорных пластиковых элементов с интегрированными в них саморезами. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения высотой не менее 31 см. Стеллаж укомплектован меж секционными стяжками. Дверь крепится 4-мя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях, со встроенным демпфирующим элементом для того чтобы не ударяться о каркас мебели при закрывании. Доводчик-амортизатор должен начинать свою работу не менее чем за 30° до полного закрытия двери, подстраиваясь под любое приложенное усилие. Ручки на дверях предусмотрены металлические в черном цвете. Габаритный размер двери не менее 1962х16х396мм. | 12 |
| 15 | Доска магнитно-маркерная | Доска магнитно-маркерная не менее 180*120 см, настенная. Рабочая поверхность магнитно-маркерная. Двусторонняя магнитно-маркерная доска на стенде предназначена для наглядной демонстрации графической информации при проведении презентаций, совещаний, лекций, семинаров, тренингов и других мероприятий. Лаковое покрытие предназначено для письма специальными маркерами для белой доски, а металлическая поверхность позволяет размещать информацию при помощи магнитов. Доска размером не менее 120х180 см имеет укрепленные пластиковые уголки, которые позволяют скрыть места крепления к стене. Профиль придает изделию дополнительную прочность и современный стильный внешний вид. Элементы крепления входят в комплект. Для защиты рабочей поверхности доски на нее нанесена защитная пленка. Тип доски: односторонняя Размер доски (ВхШ): не менее 120х180 см Максимальная ширина доски: не менее 180 см Высота в сборе: не менее 120 см Покрытие рабочей поверхности: лаковое Материал рамы: алюминий Укреплённые пластиковые уголки: наличие Комплектация: полка для принадлежностей, элементы крепления Тип крепления: закрытый Материал рабочей поверхности: сталь | 1 |
| 16 | Стул для персонала | Стул для персонала и посетителей, хром каркас, ткань черная. (Материал обивки - износоустойчивая мебельная. Каркас - металлический. Цвета обивки - черный. Стул должен иметь изящный классический внешний вид. Каркас должен быть выполнен из стали. Несущая основа изготовлена из нержавеющей стали. Метод изготовления позволяет создать гибкую конструкцию, не использую стыков, отсутствия которых придает увеличенную прочность и исключает необходимость массивности элементов. Лак для покрытия: теоретический расход при однослойном нанесении не менее 50 - 60 г/м2. Основание спинки и сидения должно быть изготовлено из нержавеющей стали толщиной не менее 12мм, пенополиуретана толщиной не менее 100мм и синтепона. Наполнитель: плотностью не менее 28кг/м. Статическая прочность спинки, даН, не менее 40 при этом уравновешивающая нагрузка на сидение, даН, не менее 100. Прошивка спинки и сидения создаёт эргономичность и удобство. Обивка спинки и сидения стула должны быть выполнены из современной ткани, не относящейся к группе Т4 по токсичности продуктов горения. Материал на основе акрила, устойчивость к износу (число оборотов) не менее 35000, светоустойчивость – не менее 5 ед., прочность на разрыв – не менее 5 ед. Форма спинки кресла и сидения выполнены таким образом, чтобы обеспечивать максимальный комфорт. Размеры кресла: ширина не менее 560 мм, глубина не менее 530 мм, высота не менее 850 мм. | 216 |
| 17 | Тумба мобильная | Цвет корпуса дуб золото, фасад ящиков белый. Тумба мобильная не менее 550*400*450 с тремя ящиками Корпус и фасады ящиков должны быть изготовлен из ЛДСП по ГОСТ 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида не ниже Е0,5 не выше Е1 толщиной не менее 18 мм. Торцы ЛДСП должны быть покрыты антиударной кромкой поливинилхлорида. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. На углах сопряжений (вертикальных) кромка должна иметь четкий, обработанный радиус (точно такой же, как на горизонтальных гранях кромки), без выступов и недоклеев на ощуп ивизуально. Сопряжение кромки на деталях должно иметь следующий вид – фронтальная сторона кромки – полным прогоном, боковая – встык к фронтальной, тем самым с лицевой стороны детали должен отсутствовать стык кромки, он остается сбоку. Деталь с кромкой визуально должны смотреться, как единое целое с ЛДСП, без лишних свесов, перефрезеровок. Тумба должна быть предназначена для хранения документации и канцелярских принадлежностей. Должна иметь шариковые направляющие выдвижных ящиков. Предусмотрена система полного выдвижения ящиков. Предусмотрены колеса для мобильного перемещения в пространстве: наличие два передних должны быть снабжены стопорами: соответствие. Тумба: не менее три выдвижных ящика одинаковые по ширине фасада, высотой не менее сто двадцать миллиметров (по фасаду и соответственно аналогичной глубине самого ящика, за исключением небольшого технологического зазора в десять миллиметров, для возможности установки ящика в направляющие), расположенных в горизонтальном порядке. Днища ящиков должны быть выполнены из облагороженной древесноволокнистой плиты высокой плотности с односторонним белым покрытием. Изделие не должно иметь сколов, царапин, вмятин, клеевых следов, трещин. Вся конструкция тумбы должна быть выполнена на шкантовой глухой проклейке. Диаметр шкантов не менее девять миллиметров, длина шкантов не менее шестьдесят миллиметров. Первые шканты с интервалом не более тридцать миллиметров от краев деталей, после не более сто миллиметров между шкантов, с применением евровинтов, саморезов и эксцентриковых стяжек, при этом места сопряжения деталей не должны иметь зазоров. Клей для сборки корпуса изделия – ПВА. | 1 |
| 18 | Шкаф книжный | Шкаф книжный закрытыми и открытыми полками. Цвет корпуса дуб золото, фасад цвет белый. Размеры шкафа не менее 2000-900-380. в.ш.г. Шкаф должен состоять из каркаса с двумя секциями, и разбита на не менее 8 ячеек, из них не менее 4 закрытый дверьми глухими устанавливаемыми в шахматном порядке сверху вниз начиная от дверцы установленной в левом вернем углу. Шкаф должен быт установлено полки вертикальной и горизонтальной форме, размер вертикальной полки не менее 350х370-16мм, а горизонтальной полки не менее 422х370х16мм. Шкаф состоит из двух боковых панелей, и дверьми. Дверь из МДФ декорирована методом глубокого фрезерования с отделкой по фрезерованию и кашированием в цвет белый со толщиной не менее 18мм. Все детали из МДФ имеют покрытие методом каширования в цвет белый. Материал боковых панелей – ЛДСП по ГОСТ 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида не ниже Е0,5 не выше Е1 толщиной не менее 16 мм. Торцы ЛДСП должны быть покрыты антиударной кромкой поливинилхлорида. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. На углах сопряжений (вертикальных) кромка должна иметь четкий, обработанный радиус (точно такой же, как на горизонтальных гранях кромки), без выступов и недоклеев на ощуп ивизуально. Сопряжение кромки на деталях должно иметь следующий вид – фронтальная сторона кромки – полным прогоном, боковая – встык к фронтальной, тем самым с лицевой стороны детали должен отсутствовать стык кромки, он остается сбоку. Деталь с кромкой визуально должны смотреться, как единое целое с ЛДСП, без лишних свесов, перефрезеровок. Габаритные размеры панелей не менее 2000х380х16мм. Стеллаж выполнен из ЛДСП, толщиной не менее 16мм. Все детали стеллажа облицованы кромкой ПВХ 0,4мм. Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета толщиной не менее 4 мм. Задняя стенка стеллажа изготовлена из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ) толщиной не менее 3,5 мм, ламинирована с одной стороны. Дополнительное крепление задней стенки к деталям стеллажа осуществляется с помощью распорных пластиковых элементов с интегрированными в них саморезами. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения. Стеллаж укомплектован меж секционными стяжками. Двери крепится 2-мя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях, со встроенным демпфирующим элементом для того чтобы не ударяться о каркас мебели при закрывании. Доводчик-амортизатор должен начинать свою работу не менее чем за 30° до полного закрытия двери, подстраиваясь под любое приложенное усилие. Ручки на дверях предусмотрены металлические в черном цвете. Габаритный размер дверей не менее 475х18х422мм. | 1 |
| 19 | Шкаф для одежды двухстворчатый. | Шкаф для одежды двухстворчатый. не менее 2000х800х380мм. Цвет корпуса дуб золото а фасад белый. Шкаф состоит из двух боковых панелей, открытого стеллажа для одежды, высоких дверей, П-образного порога и карнизного топа. Материал боковых панелей – ЛДСП по ГОСТ 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида не ниже Е0,5 не выше Е1 толщиной не менее 16 мм. Торцы ЛДСП должны быть покрыты антиударной кромкой поливинилхлорида. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. На углах сопряжений (вертикальных) кромка должна иметь четкий, обработанный радиус (точно такой же, как на горизонтальных гранях кромки), без выступов и недоклеев на ощуп ивизуально. Сопряжение кромки на деталях должно иметь следующий вид – фронтальная сторона кромки – полным прогоном, боковая – встык к фронтальной, тем самым с лицевой стороны детали должен отсутствовать стык кромки, он остается сбоку. Деталь с кромкой визуально должны смотреться, как единое целое с ЛДСП, без лишних свесов, перефрезеровок. Стеллаж выполнен из ЛДСП, толщиной не менее 16мм. Все детали стеллажа облицованы кромкой ПВХ 0,4мм. Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета толщиной не менее 4 мм. Задняя стенка стеллажа изготовлена из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ) толщиной не менее 3,5 мм, ламинирована с одной стороны. Дополнительное крепление задней стенки к деталям стеллажа осуществляется с помощью распорных пластиковых элементов с интегрированными в них саморезами. Стеллаж разделен горизонтальной перегородкой на два отделения: отделение для одежды и головных уборов и отделение с полками для мелких вещей. В отделении для одежды имеется полка для головных уборов, которая установлена на стяжке конфирматом. Проем для головных уборов – не менее 30 см. Каркас шкафа оснащается стационарной штангой - вешалкой в виде хромированной которая крепится в полку шкафа. Полки (2 шт.), в отделении для мелких вещей. В верхнем щите стеллажа предусмотрены отверстия для установки декоративного топа. В боковых стенках стеллажа предусмотрены дополнительные не сквозные отверстия для стягивания нескольких стеллажей друг с другом. Стеллаж укомплектован межсекционнымистяжками. Материал дверей – из ЛДСП. Двери оснащены четырехшарнирными петлями со встроенными доводчиками для обеспечения плавного закрывания дверей. Двери имеют универсальное право и левостороннее исполнение. Дверь крепится 4-мя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях. На все двери шкафов должны быть установлены петли со встроенным демпфирующим элементом для того чтобы не ударяться о каркас мебели при закрывании. Доводчик-амортизатор должен начинать свою работу не менее чем за 30° до полного закрытия двери, подстраиваясь под любое приложенное усилие. Ручки на дверях предусмотрены металлические в черном цвете. Габаритные размеры дверей не менее 379х16х1964мм. | 1 |
| 20 | Стол журнальный | Стол журнальный. Корпус стола ЛДСП не менее 16мм. Стол журнальный состоит из двух столешниц, двух боковых стоек и соединительной стойкой столешниц. Верхняя столешница габаритными размерами не менее 600х900х32мм. Цвет: Дуб золото. Нижняя столешница габаритными размерами не менее 600х868х32мм. Цвет: Белый. Левая стойка боковина габаритными размерами не менее 600х498х32мм. Цвет: Дуб золото. Правая стойка боковина габаритными размерами не менее 600х266х32мм. Цвет: Белый. Соединительная стойка столешниц габаритными размерами не менее 350х200х32мм. Цвет: Дуб золото. Цвет корпуса комбинированный верный часть стола дуб золото а нижний часть белый. Стол изготовлено из ЛДСП по ГОСТ 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида не ниже Е0,5не выше Е1 толщиной не менее 32 мм. Торцы ЛДСП должны быть покрыты антиударной кромкой поливинилхлорида. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. На углах сопряжений (вертикальных) кромка должна иметь четкий, обработанный радиус (точно такой же, как на горизонтальных гранях кромки), без выступов и недоклеев на ощуп ивизуально. Сопряжение кромки на деталях должно иметь следующий вид – фронтальная сторона кромки – полным прогоном, боковая – встык к фронтальной, тем самым с лицевой стороны детали должен отсутствовать стык кромки, он остается сбоку. Деталь с кромкой визуально должны смотреться, как единое целое с ЛДСП, без лишних свесов, перефрезеровок. Столик имеет прямоугольную форму, конструкция которого сделано в виде (змейки) цвета перегородки дополняют яркий дизайн. Опорные стойки столика должны быть оснащены пластиковыми накладками, которые защищают пол и конструкцию стола от повреждений. | 1 |
| 21 | Шкаф дизайнерский двухсторонний | Шкаф дизайнерский двухсторонний. Цвет корпуса дуб золото, фасад цвет белый. Габаритные размеры шкафа не менее 4540-2200-280мм. в.ш.г. Двухсторонний книжный шкаф асимметрично разделен полками, Двухсторонний книжный шкаф возможно использовать как разделительную стенку, Выполненный в современном дизайне, Шкаф должен состоять из каркаса с десятью секциями, и разбита на 50верхних ячеек, и нижняя часть 10 ячеек закрытыми дверцами глухими. А также шкаф должен иметь симметрично фронтальную форму с обоих сторон. Разрыв соединяется двумя стойками по периметру разрыва. Корпус шкафа из полок вертикальной и горизонтальной формы, размер вертикальных полок не менее 300х270-16мм, а горизонтальных полок не менее 351х270х16мм. Двери шкафа из МДФ с устойчивым к повреждениям и влаге ПВХ-покрытием декорирована методом глубокого фрезерования с отделкой по фрезерованию и кашированием в цвет белый со толщиной не менее 18мм. Все детали из МДФ имеют покрытие методом каширования в цвет белый. Двери крепятся 2-мя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях, со встроенным демпфирующим элементом для того чтобы не ударяться о каркас мебели при закрывании. Доводчик-амортизатор должен начинать свою работу не менее чем за 30° до полного закрытия двери, подстраиваясь под любое приложенное усилие. Ручки на дверях предусмотрены металлические в черном цвете. Габаритный размер дверей не менее 500х18х348мм. Количество дверей не менее 20шт. Материал корпуса шкафа и боковых панелей – ЛДСП по ГОСТ 10632-2014 с классом эмиссии формальдегида не ниже Е0,5 не выше Е1 толщиной не менее 16 мм. Торцы ЛДСП должны быть покрыты антиударной кромкой поливинилхлорида. Кромка на деталях не должна иметь клеевых швов. Обработка кромки должна иметь одинаковый радиус по грани кромки, без затяжки на лицевую сторону с обеих сторон, а также полный проклей по всему периметру отделки. Обработка свеса должна иметь глянцевый, отполированный вид, без скачков, зазубрин, выровов, клеевых карманов. На углах сопряжений (вертикальных) кромка должна иметь четкий, обработанный радиус (точно такой же, как на горизонтальных гранях кромки), без выступов и недоклеев на ощуп ивизуально. Сопряжение кромки на деталях должно иметь следующий вид – фронтальная сторона кромки – полным прогоном, боковая – встык к фронтальной, тем самым с лицевой стороны детали должен отсутствовать стык кромки, он остается сбоку. Деталь с кромкой визуально должны смотреться, как единое целое с ЛДСП, без лишних свесов, перефрезеровок. Габаритные размеры панелей не менее 2200х280х16мм. Стеллаж выполнен из ЛДСП, толщиной 16мм. Все детали стеллажа облицованы кромкой ПВХ не менее 0,4мм. Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета толщиной не менее 4 мм. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения. Стеллаж укомплектован меж секционными стяжками. | 1 |

2.  Место поставки товара: 364905, Россия, Чеченская Респ., г. Грозный, пр-кт Х.Исаева, 100.

3. Срок поставки товара: в течение 5 дней с даты заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором