Приложение № 5

к  договору №    от ______2024г.

Техническое  задание

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после проведения аварийно-восстановительных работ на теплотрассах и сетей ГВС.

1. Основная цель и задача ремонта

1.1. Целью ремонта асфальтового покрытия является восстановление  транспортно-эксплуатационного состояния   участков тротуаров и пешеходных дорог для обеспечения  безопасного движения пешеходов.

1.2  Основная задача ремонта состоит в устранении дефектов и восстановление параметров тротуаров и дорог.

- Основные характеристики участка дороги и выполняемых работ

2.1. Месторасположение участков восстановления тротуаров и пешеходных дорог в Городской округе Шатура, Московской области:.

-Участок №2

п.Туголесский Бор ул.Октябрьская, от ТК 26 к. д.12а S=16 м2 (координаты 55.554365, 39.807750); п.Туголесский Бор ул.Октябрьская,  к. д.3 S=21 м2  (координаты 55.553679, 39.811131); п.Туголесский Бор ул.Горького у д.25/20 S=18 м2 (координаты 55.555506, 39.803903);

п.Туголесский Бор ул.Горького между д.7 и д.5/2 S=21 м2 (координаты 55.555849, 39.811444); п.Черусти, ул.Новая, д.6  S=20 м2(координаты 55.556596, 40.003208); г.Рошаль ул.Фридриха Энгельса, д.16 S=26 м2(координаты 55.656620, 39.873262); г.Рошаль ул.Советская, д.19 S=33 м2 (координаты 55.663632, 39.850564); г.Рошаль ул.Мира, д.3 S=9 м2 (координаты 55.657784, 39.883631); г.Рошаль  ул.Советская, д.43 и д.45 S=27 м2 (координаты 55.664183, 39860740); г.Рошаль  ул.Химиков от  д.5 S=46 м2(координаты 55.666517, 39.849418); п. Бакшеево, ул.Арефьевой, д.2 S=15 м2(координаты 55.712972, 39.882931).

2.2. Основные характеристики участков .

| площадь ремонта, м2 | 708 |
| --- | --- |
| вид покрытия | асфальтобетонное |

2.3. Требуется  выполнить работы по восстановлению щебеночного основания, восстановлению асфальтобетонного покрытия общей площадью 708 м2.

2.4. Подробные перечень  и объемы работ по участкам установлены  локальным  сметным  расчетом  –  (приложение  №  2 к Контракту).

3. Начало и окончание ремонтных работ

С  момента   заключения  Контракта  до 01 октября 2024 г.

4. Требования  к материалам, используемым  при  выполнении  работ

| № п/п | Наименование работы и материалов (товара), используемых при выполнении работ | Описание применяемых материалов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня: - Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С10, размер зерен 0-40 мм | По ГОСТ 8267-93: Марка по дробимости не ниже 1200 |
| 2. | Розлив вяжущих материалов: - эмульсия битумная | Должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования» |
| 3. | Устройство покрытий толщ. 4 см: - асфальтобетонная смесь | По ГОСТ 9128-2013: Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I Температура укладки не ниже 120 градусов* |

Строительные материалы (или эквивалент) должны быть экологически безопасными, соответствовать требованиям указанных ГОСТов, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

5. Исполнительная документация

В процессе производства работ Подрядчик осуществляет ведение исполнительной документации:

1.Общий журнал производства работ;

2. Акты освидетельствования скрытых работ

К ним прилагаются:

-сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемого материала;

3. Ведомости контрольных измерений ширины, поперечных уклонов покрытий.

4. Фотоснимки объекта ремонта с одной точки (в том числе на электронном носителе) :

- до ремонта,

- в ходе  производства работ,

- после окончания работ

5. Исполнительные схемы ремонтируемых участков дорог в плане, продольные и поперечные профили с указанием всех геометрических параметров, характеризующие их действительные размеры.

6. Подрядчик по окончании работ предоставляет Заказчику итоговый акт приемки Объекта  после ремонта с обязательным приложением исполнительной документации в полном объеме.

6. Требования к результатам работ.

Сдача и приемка работ осуществляется представителями Сторон в соответствии с требованиями  ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к промежуточной приемке выполненных работ», ТР ТС «Безопасность автомобильных дорог» 014/2011, утвержденным  решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 827, а так же условиями, предусмотренными Контрактом.

Недостатки, выявленные при приемке выполненных работ, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет.

7. Перечень нормативных документов

используемых при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| Законы Российской Федерации |  |  |
| 1 | Федеральный закон №257 –ФЗ от 08.11.07 г. | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. |
| СП, СНиП |  |  |
| 2 | СП 82.13330.2016 | Благоустройство территорий. Актуализированная редакция. |
| 3 | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция. |
| 4 | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве. |
| 5 | СП 32.13330.2018 | Канализация. Наружные сети и сооружения. |
| 6 | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| ГОСТ |  |  |
| 7 | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 8 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно – гравийно – песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 33220 - 2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. |
| 10 | ГОСТ 22245 - 90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 11 | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования. |
| 12 | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ. |
| РД, ВСН, ОДМ |  |  |
| 13 | РД 11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 14 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| 15 | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 16 | ОДМ 218.6.029-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. |
| 14 | М.: Информавтодор , 1998 | Пособие по организации операционного контроля качества при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 15 | Распоряжение Минтранса РФ № ОС-468 –р от 23.05.2003 | О введении в действие ОДМ. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожных одежд. |
| 16 | Приказ Российского дорожного агентства от «16» 06.2000 г. № 115-р | Руководство по производству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных дорог) Москва 2001 |
| 17 | письмо Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис | Отраслевой дорожный методический документ методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийные обязательства оформляются Подрядчиком в виде гарантийного паспорта на Объект (либо гарантийных паспортов по каждому участку ремонта), которые представляется Заказчику до приемки Объекта  в эксплуатацию после ремонта.

8.2. Началом действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания сторонами акта итогового приемки Объекта  после ремонта.

8.3.Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента принятия Заказчиком полного объема работ по каждому объекту и составляет – 24 месяца.