Утверждаю:

________________

Ведомость объемов работ по объекту культурного наследия регионального значения«Памятник воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в госпиталях г. Челябинска» по адресу: г.Челябинск, Лесное кладбище.

ЛСР № 02-01-02

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 |  | Лестница № 2. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 1,2 | Щебеночное основание, толщиной до100мм, уплотненное в грунт, под ленточные бетонные фундаменты | м3 м3 | 10,675 | 1/23-23-01.КР.П Л. 23, 24, 25 | (3.12 х 0,6 х 0,1) х 10шт. = 1,87м3-ленточные фундаменты. (28.22 х 3.12 х 0.1) = 8.805м3 –под ж/б. плиты. 1.87+8.805 = 10.675м3 |
| 1.2.2 | 3,4 | Монтаж фундаментных, бетонных блоков, марки: (ФБС . 4, 6т) ленточных фундаментов, на цементно-песчаном растворе, марки М100, до вертикальной отметки -2,0м, от существующей площадки. | м3 шт. м3 | 7,488 26,00 0,1846 | 1/23-23-01.КР.П Л. 23, 24, 25 | (3.12м. х 10шт.)м. х 0,400 х 0.600(h) = 7.488м3/ 0.288м3 = 26шт- без стоимости блоков. |
| 1.2.3 | 52 | Вязка арматурных сеток С-2=2шт, из стержневой арматуры Ф12АIII (А400), размером (28.000 х 2.850)м х 2шт. Ячейкой (400 х 250)мм. | т | 0,9359 | 1/23-23-01.КР.П Л. 23, 24, 25 | (28.00м х 12шт + 2.85 х 67шт) = 526.95м х 2шт х 0.888кг = 935.863кг =2сетки С-2 |
| 1.2.4 | 9 | Вязка арматурных, пространственных каркасов, из готовых арматурных сеток С-2=2шт. (28.000 х 2.85 х 0.285)м. -1каркас. | т | 0,9528 | 1/23-23-01.КР.П Л. 23, 24, 25 | ( 0.285м. х 67шт.) = 19.1м х 0.888кг = 16.96кг. 935.863 + 16.9 = 952,8кг |
| 1.2.5 | 5, 59, 7 | Устройство монолитной ж/бетонной плиты фундаментов и бетонного основания под гранитные ступени, лестницы №2 | м3 м3 м3 | 24,213 33,67 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 23, 24, 25 | 28,22 х 2,86 х 0,.300 = 24,213м3 + (2,46 х 0.97h) / 2 х 28,22 = 33,68 м3 бетон В15 (М200) |
| 1.2.6 | 10,11,12 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя поверхностей, соприкасающихся с грунтом | м2 | 10,20 | 1/23-23-01.КР.П Л. 23, 24, 25 | (2.86х0,3х2) + 28.22х0,3 = 10,.2м2 |
| 1.2.7 | 13-17 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя, (Бикрост ТПП) | м2 | 14,30 |  | 2,86х10х0,5 =14,3м2 |
| 2.2 |  | Кирпичные стены в осях 4-5, ряды А-В |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 18, 20 53 | Вязка арматурного каркаса ж./б. ростверка из арматурных стержней, габаритами (0,250х0,.350х301,52)м, из арматуры Ф12А111 (А400) | т | 1,87446 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | 1071кг +803.46кг = 1874.46кг |
| 2.2.2 | 18, 19 | Бетонирование ж/б ростверка сечением (300х400h)мм, бетон В15 (М200) низ на отметке +0.000м, по бетонным блокам | м3 м3 | 36,182 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | (154.16 + 147.36)м = 301.52м х 0.3м х 0.4м = 36.182м3 – бетон В15 (М200) в осях 4 – 5. |
| 2.2.3 | 21-25 | Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя (БикростП техно НИКОЛЬ), по верху ж/б ростверка на отметке +0,400м. | м2 | 286,90 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | (52.24 + 53.64 + 46.04+ 50.24 + 48.27 + 49.67 + 1,4 х 2)м. = 300.1м. х 0,400м. х 2.39k = 286.89м2 |
| 2.2.4 | 26-28 54, 55 | Кирпичная армированная кладка наружных, прямолинейных стен толщиной 250мм, с устройством бойниц размером (0.4hх0.15)м, из керамического полнотелого, цокольного кирпича марки М150, на цементно-песчаном растворе М100, по ж./б. ростверку, кладочная сетка (50х50х4)мм, через 6 рядов кладки. | м3 т/м2 | 85,3 0,579/150 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | (46,60 + 102.1 + 94.1)м2 = 242.8м2 х 0,250 = 60.7м3- наружная стена №1 ( 90,55 + 65,30 + 61,50)м2= 217,35м2 х 0,250 = 54,34м3– наружная стена №2 (242.8 + 217.35)м2 х 0.25м.=115.04м3 – 30.01м3 = 85,3м3 300.01м х 0.250м. х 2ряда = 150.0м2 х 3.86кг/м2 = 579кг - сетка сварная, размером (250 х 1000)мм, с ячейкой (50 х 50 х 4)мм |
| 2.2.5 | 31,32 | Монтаж ж/б перемычек на кирпичные стены (5ПБ18-27п)=6шт. на цементно-песчаном растворе М100 | шт. | 6,00 |  | (1800 х 250 х 220)мм, = 6шт |
| 2.2.6 | 33-35 | Монтаж сборных ж/б плоских плит покрытия, марки: (ПТП18-16) = 63шт, ПТ 12,5-12.5-12И) = 39 шт, (ПТП24-16), по кирпичным стенам галереи, на цементно-песчаном растворе, марки: М100, в осях: 4 – 5 Заделка швов между ж/бетонными, плоскими плитами, цементно-песчаным раствором М100 | м2 шт шт шт м м3 | 239,30 63,0 39,0 1,0 165,17+ 48,0 0,2+0,43 | 11/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | (50,84м. + 50,28м.) = 101,12м х 1.78м = 180м2 = 63,2шт - плиты (ПТП18 – 16) размеры (1780х 1590х 120)мм (43,9 +6,34 – 4.0) = 46.24м. х 1.25 = 57.8м2 = 39.0шт. – плиты (ПТ-12.5-12.5-12и), размерами (1250х1200х80)мм. (ПТП24-16-12), = 1шт. = 1.5м2 размерами(2380 х 1600 х 120)мм. (64 х 1780+ 41 х 1250) = 165.17м х 0.12 х 0.010 = 0.2м3 (6.0 х 8 ) = 48.0м х 0.220м х 0.04 = 0.43м3 |
| 2.2.7 | 37-38 | Монтаж технических металлических, вентилируемых дверных блоков в кирпичных стенах, толщиной 250мм, | шт м2 | 2 3,42 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31 1/23-23-01.АР.Р Л. 18 | (1,9 х 0,9 )м х 2 = 3,42м2 |
| 2.2.8 | 41, 42 | Бетонирование цоколя по наружной стене, ось5, (600 х 300h)мм, бетоном В15 (М200) | м3 | 7,652 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | 42,510 х 0,600 х 0,300 = 7.652м3 |
| 3.2 |  | Отмостка вдоль кирпичных стен |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 43, 44 | Щебеночное основание толщиной 100мм, шириной 800мм, уплотненное в грунт, щебень гранитный фракции: 20 – 40мм. | м3 | 36,35 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 20 1/23-23-01.КР.П Л. 30-32 | 403.87м х 0.9м х 0.1м = 36,35м3 |
| 3.2.2 | 45,46,47, 48,49 | Слой из армированного бетона по щебню, толщиной 100мм, шириной 800мм. металлическая сварная сетка (0.5 х 2.0)м, с ячейкой (50 х 50 х 4)мм. | м2 м2 т | 323,1 210,6 0,775 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 20 1/23-23-01.КР.П Л. 30-32 | 403.87м х 0.8м = 323.1м2 х 0.1= 32.31м3 421.14м х 0.5м = 210.6м2 х 3,68 =0.775т. |
| 3.2.3 |  | Слой из цементно-песчаной сухой смеси толщиной 50 мм по слою бетонной стяжки. | м3 м2 | 14,75 295 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 20 1/23-23-01.КР.П Л. 30-32 | (50.24м + 50.84м + 88.04 + 32.42 + 41.18 + 46.24 + 49.44 + 45.47)м = 403.87м х 0.73м = 295м2 х 0.05 = 14.75 м3 |
| 3.2.4 | 50, 58 | Установка гранитных бортовых камнейLх200х80 мм, на бетонное основание, бетон В15 (М200) | м3 м | 10,95 421,14 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 20 1/23-23-01.КР.П Л. 30-32 | 403.87м х (0.25 х 0.07 + 0.05 х 0.085 х 2)м = 10.50м3- бетон. 421.14м х (0.200 х 0.130 х 1.000)м = 10.95м3- гранитный бортовой камень |

Составил:                                                 Б. А.  Гуськов (главный специалист производственного отдела)

Проверил:                                                Т. С.  Большакова (главный инженер проекта)