Утверждаю:

________________

Ведомость объемов работ по объекту культурного наследия регионального значения«Памятник воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в госпиталях г. Челябинска» по адресу: г.Челябинск, Лесное кладбище.

ЛСР № 02-01-04

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 |  | Лестница № 1 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 1, 2 | Щебеночное основание, толщиной до100мм, уплотненное в грунт, под ленточные бетонные фундаменты Щебень М1000, фракции 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6,98 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 | (4.5 х 0,6 х 0,1) х 5шт. =1.35м3-ленточные фундаменты. (12.5 х 4,5 х 0.1) = 5.625м3 –под ж/б плиты. |
| 1.4.2 | 3, 4 | Монтаж фундаментных, бетонных блоков, марки: (ФБС 12. 4. 6т) ленточных фундаментов, на цементно-песчаном растворе, марки М100, до вертикальной отметки -2.0м, от существующей площадки. | м3 шт | 5,4 19,0 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 | (4.5м х 5шт)м х 0,400 х 0.600(h) = 5.4м3/ 0.288м3 = 19шт- без стоимости блоков. |
| 1.4.3 | 8 | Вязка арматурных сеток, из стержневой арматуры Ф12АIII (А400), размером (12.400 х 4.050)м. х 2шт; Ячейкой (400 х 250)мм. | т | 0,598 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 | ( 12.40м х 17шт + 4.050 х 31шт) = 336.35м х 0.888кг = 298.68кг х 2шт = 598.0кг=2 сетки С-1. |
| 1.4.4 | 9 | Вязка арматурных, пространственных каркасов, из готовых арматурных сеток С-1 = 2шт. (12.400 х 4.050 х0.285)м. - 1каркас, | т | 0,606 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 | .( 0.285м . х 31шт. ) = 8.835м х 0.888кг = 7,845 кг 598.0 + 7.845 = 605,85 кг |
| 1.4.6 | 5, 6, 7 | Устройство монолитной ж/бетонной плиты фундаментов и бетонного основания под гранитные ступени, лестницы №1 | м3 м3 | 15.94 33,3 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 23, 24, 25 | 12,500 х 4.250 х 0.300 = 15.94м3 + (3.7 х 1.44) / 2 х 12.5 = 49.24 бетон В15 (М200) |
| 1.4.7 | 10,11,12 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя поверхностей, соприкасающихся с грунтом | м2 | 12.07 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 | 4,15*0,3*2+ 12.5х0.3+ 4.05х1.44h : 2х2 = 12.07м |
| 1.4.8 | 13,14,15,16, 17 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя. | м2 | 9.75 |  | 3.25х0.5х6= 9.75м2 |
| 2.4 |  | Лестница № 3 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 18, 19 | Устройство щебеночного основания, уплотненного в грунт, толщиной слоя 100мм, под ленточные фундаменты Щебень М1000, фракции 20-40 мм, группа 2 | м3 | 2,60 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (10,8м. + 6.0 х 4шт.) х 0,6 х 0,1 = 2,60 м3 |
| 2.4.2 | 20-24 | Монтаж бетонных блоков марки: (ФБС:24,4, 6т; 12,4, 6т), ленточных фундаментов, на цементно-песчаном растворе, марки:М100 ФБС24-4-6т - 12 шт ФБС 12-4-6т - 12 шт ФБС 12-4-6т – 36 шт б/у | м3 шт шт шт м3 м3 | 23,33 12.0 12.0 36.0 0,5407 1,27 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (10,8м. х 4шт.) х 1,2h х 0,4м.+ 2.4м. х 4.5шт. х 0.6м. х 0.4м. = 23,33м3-монтаж блоков, стоимость блоков =10.3м3/ 0.288м3 = 36шт -без стоимости ФБС 12-4-6 23,33м3 – 3.46 – 6.84 = 13.03м3- со стоимостью блоков. Бетон 71 м3 х (72+5) шт./100= 0,5407 м3 раствор1.65х 0.77 =1.27м3 |
| 2.4.3 | 25, 26 | Устройство монолитных, бетонных участков, фундаментов, под ж/б плоскими плитами и основания под гранитные ступени, из бетона М200 | м3 | 35.98 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (8,72 х 2,2) / 2 х 4шт х 0,4м = 15,35м3- бетонные ленточные фундаменты, под ж/б плитам. (0.54м х 6шт х 0.14м х 6шт.) / 2 х 3м х 2шт= (3.24 х 0.84) /2 х 6 = 8.2м3; (2,41м х 0.14м х 5, 3шт) / 2 х 3 х 2шт = 5.37м3; (2.8м х 0.14м х 6шт.) / 2 х 3м х 2шт = 7.06м3. 15,35 + 8.2 + 5.37 + 7.06 = 35.98м3 |
| 2.4.4 | 27-29 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя поверхностей, соприкасающихся с грунтом | м2 | 109,7 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | 9,6*0,6*4*2+8,7*1,8*4+0,6*0,4*4 |
| 2.4.5 | 30, 31, 32 | Обратную засыпку пазух, ленточных фундаментов лестницы, выполнить щебнем от разборки старых ленточных фундаментов, (частично). Уплотнение грунта 1-2 группа | м3 | 201,6 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (10,8м. х 2,2) / 2 х 0,4 х 4шт. = 18,0м3- ленточный фундамент (2,24 х 10,2) / 2 х 2,2 х2 = 50,27м3 (201,6 + 4,03) – 4.03 = 201,6м3 |
| 2.4.6 | 33, 34 | Монтаж ж./б. плоских плит марки: (ПТП 30 – 12) по бетонным, ленточным фундаментам, на цементно-песчаном растворе М100 | шт м3 | 16 6,816 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (2980 х 1190 х120)мм. х 16шт. 0,426х16=6,816 |
| 2.4.7 | 35,36,37 | Монтаж ж/б пустотных плит марки: (ПК-60-12-8), (ПК-60-18-8), по бетонным ленточным фундаментам, на цементно-песчаном растворе, М100 | шт шт./м2 | 6 2/21.2888 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (5980 х 1195 х 220)мм, х 6шт. = 43.2м2 (5980 х 1795 х 220)мм, х 2шт. = 21,2888м2 |
| 2.4.8 | 38-42 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя. | м2 | 18.4 |  | 9.2х0.5х4 = 18.4м2 |
| 3.4 |  | Площадки. |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 47,48 | Устройство щебеночного основания, толщ. 100 мм, уплотненного в грунт, щебень М 1000 гранитный, фракции: 20 – 40мм. | м3 м3 | 164,92 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 32,42х50,87=1649,20 м2 1649,20х0,10=164,92 м3 |
| 3.4.2 | 46, 49 | Слой из дресвы или каменного отсева, толщ. 100 мм, по щебеночному основанию | м2 м3 | 1649,20 164,92 | 1/23-23-01.АР.П Л.13,19,20 | 32,42х50,87=1649,20 м2 1649,20х0,10=164,92 м3 |

Составил:                                                 Б.А. Гуськов (главный специалист)

Проверил:                                                Т.С. Большакова (ГИП)