Утверждаю:

________________

Ведомость объемов работ по объекту культурного наследия регионального значения«Памятник воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в госпиталях г. Челябинска» по адресу: г.Челябинск, Лесное кладбище.

Беломраморные бордюры. Беломраморные мемориальные плиты. Скульптурная композиция «Память». ЛС № 02-01-06

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 |  | Беломраморные бордюры. |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 1-4 | Бетонирование армированного основания, арматурной сварной сеткой Ф5А1 (0,3 х 3,0)м, с ячейкой (50 х 50)мм толщиной 100мм. – (под бордюрные мраморные камни) | м3 м2 т | 36,05 360,5 2,07648 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | (0,350 х 0,100)х1030м= 36,05м3-бетон (0.350 х 1030)м = 360.5м2-сетка |
| 1.6.2 | 5 | Монтаж б/у бордюрных беломраморных камней на цементно-песчаном растворе М150, по ж/бетонному основанию. | м | 1085,7 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | (1,0 х 0,3 х 0,1) = 0,03м3 один бордюрный мраморный камень, х 1030м = 1030м |
| 1.6.3 | 6 | Планировка грунта, после установки бордюрных мраморных камней | м2 | 515 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 1030м х 0,5м = 515м 2 |
| 2.6 |  | Беломраморные мемориальные плиты |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 69 | Выравнивающая шлифовка мраморных мемориальных плит | м2 | 177,41 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 |  |
| 2.6.2 | 8, 9 71 | Пломбировка мраморных плит полиэфирными составами Прим. составом «Рунит Мульти-ремонт (белый)» | м2 кг | 44,35 239,5035 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 177,41х0,25 Расход сухой смеси 1,8 кг/м 2 /1 мм толщины |
| 2.6.3 | 11, 76 | Кристаллизация мраморных плит | м2 кг | 177,41 2,66 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | Расход 0,015 кг на м2 0,015х177,41=2,66 кг |
| 2.6.4 | 70 | Полировка мраморных плит (устройство фасок) | м2 | 177,41 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 |  |
| 2.6.5 | 14, 15 | Покрытие краской углублений надписей на мраморных плитах (Kompozit «Metalliq» золотая) | м2 кг | 17,8 7,4938 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 177,41х0,1 17,80х0,421=7,4938 |
| 2.6.6 | 16, 17 | Гидрофобизация бордюров и плит составом « ТИПРОМ К» Расход 0,225/3 кг/м2 | м2 кг | 177,41 13,306 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 177,41 177,41х0,225/3кг Разводится водой 1:3. |
| 3.6 |  | Мемориальные таблички на восточной стене (в осях А-В) |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 20-21 | Монтаж металлических рамок из уголка на анкера, профилем: (20х50, 35х50) мм | м т | 60,44 0,118636 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 15, 19 | 9,63х2=19,3м - 35х50; 1,21х17х2=41,14 м – 20х50 2,543х19,3+1,579х41,14)/1000х1,01х1,03= 0,118636 |
| 3.6.2 | 22 | Грунтовка поверхности уголка ГФ-021 | м2 | 12,76 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 15, 19 | 6,84 + 5,92 = 12,76м2 |
| 3.6.3 | 23 | Окраска металлического уголка эмалью ПФ-115, за 2 раза. | м2 | 12,76 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 15, 19 | 12,76м2 |
| 3.6.4 | 72 | Замена сломанных, стеклянных плит с надписью, обрамленных металлической рамкой из уголка. Сечением (20 х 50) мм | шт. м2 | 1 0,73 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 15, 19 | 1 шт. 0,6 х 1,21 = 0,73м2 |
| 3.6.5 | 26 | Монтаж сохраненных (б/у) гранитных и стеклянных мемориальных табличек на рамки из уголка | шт. шт. м2 | 20 16 32,016 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 15, 19 | 0,6мх1,7мх20шт+1,21мх0,6мх16шт= 20,40 м2 +11,616м2 = 32,016 м2 |
| 4.6 |  | Накладные буквы внутренней стены (в осях В-А) |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 27, 29 73 | Отливка накладных букв из архитектурного белого портландцемента с армированием, с установкой по 2 анкера в каждой букве диной 350 мм, диаметром Ф20 мм, с резьбой | шт. м2 м3 | 24 3,6 0,252 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 19 1/23-23-01.АР.Р Л. 16 | 0,4х0,37=0,148м2(1 буква) 0,15х24шт.=3,6 м2 3,6х0,07(h)=0,252 м3 анкера Ф20мм, L350мм,= 48шт, гайки Ф20мм, =96шт, шайбы усиленные = 48шт |
| 4.6.2 | 30-32 | Сверление горизонтальных сквозных отверстий Ф24мм, в кирпичных стенах толщиной 250мм.(для монтажа бетонных букв) | шт. | 48 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 19 1/23-23-01.АР.Р Л. 16 | 24 х 2 = 48шт х 0.25м = 12м |
| 4.6.3 | 33, 34 | Монтаж накладных букв на внутренней кирпичной стене при помощи эпоксидной смолы | шт. м2 м2 | 24 3,60 6,48 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 19 1/23-23-01.АР.Р Л. 16 | 24 шт 0,4х0,37=0,148м2(1 буква) 0,15х24 шт.=3,6 м2 3,6+(0,03х4)х24=6,48 |
| 4.6.4 | 38 | Акриловая окраска накладных букв | м2 | 6,48 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 19 1/23-23-01.АР.Р Л. 16 | 3,6+(0,03х4)х24=6,48 |
| 4.6.5 | 41-42 | Гидрофобизация составом « ТИПРОМ К» Расход 0,225 л/м2 | м2 л | 6,48 0,486 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 19 1/23-23-01.АР.Р Л. 16 | 6,48 6,48х0,225/3 |
| 5.6 |  | Скульптурная композиция «Память» |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 43-46 | Искусственное старение (нанесение патины) за 2 раза Расход патины 0,2 л на 1 м2 | м2 л | 70,0 14 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 16, 19 | 70,0м2 0,1х70х2=14 л |
| 5.6.2 | 47, 49 | Нанесение воска, полировка | м2 | 70,0 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 16, 19 | 70,0м2 |
| 5.6.3 | 50-51 77, 53, 54 | Облицовка гранитными плитами, толщиной 60 мм, количество плит в 1 м, до 4 шт, ж/бетонной плиты постамента, в осях 2-3, на цементно-клеевом растворе Расход клеевого раствора 1,3 кг/м2 | м2 кг | 10.46 40,80 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 16, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 22 | (7.460 х 0.530 х 2 + 2.400 х 0.530 х 2 = 10.46м2- Санарского месторождения 1,3х3х10,46=40,80 |
| 5.6.4 | 55-56 | Гидрофобизация гранитных плит составом « ТИПРОМ К» Расход 0,225 кг/м2 | м2 кг | 10.46 0,7845 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 16, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 22 | 10,46 10,46х0,225/3 кг |
| 5.6.5 | 57-58 | Устройство щебеночной подготовки уплотненной в грунт толщиной 100 мм. Щебень М800, фракции 10-20 мм, группа 2 | м3 м3 | 1,27 1,4605 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 16, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 22 | (7.66 + 2.4) х 2 х 0.1 х 0.63 = 1.27 м3 1,27х1,15=1,4605 |
| 5.6.6 | 59-61 | Устройство ж./б. плиты толщиной 200мм, с уплотнением эл. вибратором. | м3 т | 2.1 0,056448 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 16, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 22 | (7.46 + 2.4) х 2 х 0.2 х 0.53 = 2.1м3 Сетка с ячейкой (50 х 50 х 5)мм 5,76х9,8х2х0,5/1000 = 0,056448 |
| 5.6.7 | 63-67 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. Устройство газонов из готовых рулонных заготовок | м2 | 115 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 14, 16, 19 |  |
| 6.6 |  | Разное |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 68 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | м2 | 168 |  | (9+5)х2х6 |

Составил:                                                 Б. А.  Гуськов (главный специалист производственного отдела)

Проверил:                                                Т. С.  Большакова (главный инженер проекта)