Утверждаю:

________________

Ведомость объемов работ по объекту культурного наследия регионального значения«Памятник воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в госпиталях г. Челябинска» по адресу: г.Челябинск, Лесное кладбище.

Отделочные работы. ЛС № 02-01-07

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 |  | Лестница № 1, 2. |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 1-3 80,81 | Монтаж сборных, гранитных ступеней, длиной L3000мм, L3250мм, Н 150мм, шириной В 450мм, лестниц №1, 2, по готовому бетонному основанию, на клей Akemi АКЕРОХ 2030 (плотность 1.52г/см3) или Основит «ГРАНИПЛИКС АС-14F» Расход клеевого состава от 1,3 кг/м2 | м2 м шт. кг | 146,7 326,0 107 593,20 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 1/23-23-01.КР.Р Л. 25 | (3,0 х 0,450) х 20шт+ (3.25 х 0.450) х 20шт + (3,0 х 0,450) х 63шт + (3,0 х 0,450) х 4 шт = 27,0 м2 + 29,25 м2 + 85,05 м2 + 5,4 м2 = 146,7м2 - Санарского месторождения (гранитные ступени 4 шт. х L=3,0 м распилить на 7 шт. ступеней – размер уточнить по месту) (1,3х3х(3,25х0,45х20+3,0х0,45х91)= 593,20 кг |
| 1.7.2 | 6-7, 82 | Монтаж гранитных плит на вертикальные стены на металлическом каркасе толщиной 60 мм (торцы лестницы №1) Расшивка швов гранитных плит ступеней Затирка 0,145 кг/м2 Лента тканевая 5,1 м/м2 (материалы из расценки 15-01-011-01) | м2 шт м л м | 4 23 317,54 0,58 20,40 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 25 | 20х3+20х3+63х3+1.22х7 = 317,54м 0,145х4=0,58 л 5,1х4=20,40 м |
| 1.7.3 | 12-13 | Гидрофобизация гранитных ступеней # Гидрофобизирующая пропитка составом « ТИПРОМ К» # Расход пропитки 0,225/3 кг/м2 | м2 кг | 149,143 11,186 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 25 | 4+332,54х0,45=149,143 м2 149,143х0,225/3кг |
| 1.7.4 | 14 | Обратную засыпку пазух, ленточных фундаментов лестниц №1, №2, выполнить щебнем от разборки старых ленточных фундаментов (частично) Группа грунтов 2 | м3 | 31,2 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 25 | 4,5м х 5шт х 0,6h х 1,0м = 13,5 м3 2,95 х 10 шт х 0,6h х 1,0 м = 17,7м3 13,5 + 17,7 = 31,2 м3 |
| 2.7 |  | Лестница №3. |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 90-92, 94 | Монтаж ступеней из гранитных цельных камней, длиной 3,0м. шириной 0,600 м, высотой 0,130 м, по готовому бетонному основанию, на цементно-клеевом растворе Расход клеевого состава от 1,3 кг/м2 | шт. м2 м3 м кг | 32,00 57,60 7,50 96,00 224,60 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | 32 шт. х 3,0=96,00 м 32 шт. х 3,0 х 0,6 = 57,6 м2 х 0,130 = 7,50 м3 1,3х3х3х0,6х32=224,60 кг |
| 2.7.2 | 15-16, 83 | Облицовка поверхностей вертикальных стен гранитными полированными плитами, толщиной 60 мм, при числе плит в 1м2 до 6шт, на каркасе | м2 шт м2 | 21,42 121 21,743442 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (230*2000)*3 = 1,38 м2 (170*2000)*15 = 5,1 м2 (640*2000)*3 = 3,84 м2 Итого 3,84+5,1+1,38 = 10,32 (лицевые вертикальные) (1100*500)*5 = 2,75 м2 1700*500 = 0,85 м2 1330*500 = 0,67 м2 1330*750 = 0,998 м2 1100*250 = 0,28 м2 5,55*2 = 11,1 Итого 11,1 (торцевые вертикальные) 10,32+11,1=21,42 |
| 2.7.3 | 18-19, 84, 21-22 | Облицовка горизонтальных поверхностей гранитными полированными плитами, толщиной 60мм, на цементно-клеевом растворе, в количестве 6шт. на 1м2 Расход клеевого состава от 1,3 кг/м2 | м2 кг | 60,15 234,60 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | (1115*6000)*5 = 33,45 м2 2675*6000 = 16,05 м2 1775*6000 = 10,65 м2 33,45+16,05+10,65 = 60,15 м2 1,3х3х60,15=234,60 |
| 2.7.4 | 23-24 | Гидрофобизация гранитных плит, ступеней из цельных гранитных камней # Гидрофобизирующая пропитка составом « ТИПРОМ К» # Расход пропитки 0,225/3 кг/м2 | м2 кг | 139,17 10,438 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 26-29 | 21,42+60,15+57,6 = 139,17 139,17х0,225/3кг |
| 2.7.5 | 25 | Монтаж сохранившейся (б/у) мемориальной таблички на место | м2 | 0,24 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 1/23-23-01.КР.П Л. 29 |  |
| 3.7 |  | Кирпичные стены в осях 4-5.Ряды А-В |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 26-27 85-88, 33-34 | Монтаж гранитных плит, размерами: (2200 х 1000 х 150/100 мм) - 104 шт., (ГН 1) (1600 х 1000 х 150/100 мм) - 48 шт., (ГН 2) (1100 х 1000 х150/100 мм) - 105 шт., на ж/б покрытие, кирпичных стен, с разуклонкой по длине плит, до 50 мм Расход клеевого состава от 1,3 кг/м2 на слой 1 мм + цемент | шт. м2 шт. м2 шт. м2 м2 кг | 104 227,796 48 76,8 105 115,50 421,1 2737,15 2737,15 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31 1/23-23-01.АР.Р Л. 17 | (50,84 м + 50,24 м)/ 1,0 м - 104 шт. (43,9 +6,34 + 1,87) м = 52,11 – 4,0 м -2,2 м = 45,91/1,0 = 48 шт. -Санарского месторождения. (27,97 + 27,97 + 9,80 + 9,80 + 30,22) = 105,76/1,0 = 105 шт - Санарского месторождения. 104х2,2х1,0+48х1,6х1,0+105х1,1х1 1,3х421,1=546,13х5=2737,15 |
| 3.7.2 | 26-27 85-88, 33-34 | Монтаж угловых гранитных плит (2200х1600 х150/100 мм) - 1 шт., ГН 3 (3060/2390х1735/1600 х150/100 мм) - 1 шт., ГН 4 (1100х1100 х150/100 мм) - 2 шт., ГН 5 Расход клеевого состава от 1,3 кг/м2 на слой 1 мм + цемент | шт. м2 кг | 4 10,30 66,95 66,95 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31 1/23-23-01.АР.Р Л. 17 | (1100 х 1100 х 150-100)мм = 2 шт. (2200 х 1600 х 150-100)мм = 1 шт. (3060-2390 х 1600-1735 х 150-100)мм = 1 шт. - Санарского месторождения 1,1х1,1х2+2,2х1,6+4,36=10,30 1,3х10,30=13,39 *5=66,95 |
| 3.7.3 | 36-39 | Заполнение швов между гранитными плитами, гидрофобизация Герметик силиконовый 0,081 л/м2 # Гидрофобизирующая пропитка составом «ТИПРОМ К» # Расход пропитки 0,225/3 кг/м2 | м2 л кг | 431,4 34,71336 32,355 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31 1/23-23-01.АР.Р Л. 17 | 428,56 428,56х0,081=34,71336 л 431,4х0,225/3 кг |
| 3.7.4 | 40-41 | Грунтовка вертикальных кирпичных поверхностей, акриловой грунтовкой «Нортекс – Грунт» | м2 | 936,8 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | 436,5м2 + 494.2м + 6,1м2 = 936,8 0,12кг/м2 = 112.42кг |
| 3.7.5 | 69 | Высококачественная штукатурка кирпичных, наружных, прямолинейных поверхностей стен, толщиной 25мм, по металлической сварной сетке, декоративной штукатурной смесью, с нарезанием прямолинейных рустов(наружные поверхности стен галереи) | м2 | 494,2 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | (242.8 + 217.35) + 34.05 = 494.2м2 |
| 3.7.7 | 48 68 | Штукатурка откосов проемов (400 х 150)мм, толщиной стены: 250мм. | шт м2 | 22,0 6,1 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | (0,4 х 0.25 + 0,15 х 0,25) х 2 х 22 = 6,1м2 |
| 3.7.8 | 49-50 | Защита поверхности кирпичной стены от влаги. Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" | м2 | 1210,1 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | 436,5 + 495,5 + 278,1 = 1210,10 м2 – кирпичные стены: внутренние, наружные + бетонный потолок |
| 3.7.9 | 51 | Пескоструйная расчистка декоративного терразитового, штукатурного слоя | м2 | 473,62 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | пескоструйная обработка после нанесения декоративного терразитового штукатурного слоя. 105.17 + 2.85 + 3.79 + 46.60 + 91.87 + 65,30 + 61.50 + 96.54 = 473.62м2 |
| 3.7.10 | 52-56 | Цоколь наружной стены, ось 5, выполнить облицовку мраморной плиткой т.20, на плиточном клее, по бетонной поверхности Расход клеевого состава от 1,3 кг/м2 | м2 кг | 40,63 158,50 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | (7,0 + 5,6 + 0,4 + 9,63 + 8,415 + 11,4) = 42,51м х 0.65 = 27.63м2 – горизонтальная поверхность + (42,51м х 0,3) + 0.25м2 = 13.0м2 – вертикальная поверхность = 40.63м2 1,3х3х40,63=158,50 кг |
| 3.7.11 | 57-58 | Гидрофобизация поверхности облицовочных плит, цоколя. # Гидрофобизирующая пропитка составом «ТИПРОМ К» # Расход пропитки 0,225/3 кг/м2 | м2 кг | 40,63 3,05 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13-15, 19 1/23-23-01.КР.П Л. 30, 31, 33 | 40,63 м2 40,63х0,225/3 |
| 4.7 |  | Отмостка вдоль кирпичных стен |  |  |  |  |
| 4.7.2 | 59-61 | Укладка гранитной тротуарной плитки, по готовому основанию, из сухой цементно-песчаной смеси Смеси песко-цементные 0,005м3/м2 | м3 м2 м3 | 17,69 295,0 1,475 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 20 1/23-23-01.КР.П Л. 30-32 | 421.14м х 0.7м = 294.80м2 х 0.060м = 17.69 м3 295,00х0,005=1,475 |
| 5.7 |  | Площадки |  |  |  |  |
| 5.7.2 | 63, 64 | Укладка гранитной тротуарной плитки на цементно-песчаную смесь, толщ. 60 мм | м2 | 1600,15 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 30,42х49,87 +1,10х21+12,50х4,80 = 1600,15 м2 |
| 5.7.3 | 89 | Плитка гранитная тротуарная (термическая обработка) | м2 | 1600,15 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 1600,15 м2 |
| 5.7.4 | 66-67 | Гидрофобизация покрытия площадок # Гидрофобизирующая пропитка составом «ТИПРОМ К» # Расход пропитки 0,225/3 кг/м2 | м2 кг | 1600,15 120,01125 | 1/23-23-01.АР.П Л. 13, 19, 20 | 1600,15 м2 1600,15х0,225/3 |

Составил:                                                 Б.А. Гуськов (главный специалист)

Проверил:                                                Т.С. Большакова (ГИП)