УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП НГО «Водогрейная котельная»

________________Т. В. Бархатов

«_____» ___________________2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по восстановлению благоустройства асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, отмосток и парковочных площадок после устранения повреждений на тепловых сетях в городе Новоуральске

г. Новоуральск

2024

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование работ

# Выполнение работ по восстановлению благоустройства асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, отмосток и парковочных площадок после устранения повреждений на тепловых сетях в городе Новоуральске.

1.2. Место выполнения работ

Свердловская область, г. Новоуральск, участки автомобильных дорог (в том числе внутридворовой проезжей части), тротуары, отмостки и парковочные площадки с асфальтобетонным покрытием.

1.3. Объем выполняемых работ

Объём работ определяется Заказчиком согласно Ведомости объемов работ (Приложение В к настоящему Техническому заданию), по результатам вскрытия асфальтобетонных покрытий для устранения повреждений на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях и ориентировочно составляет: - асфальтобетонное покрытие дорог (проезжей части) – 400,0 м2; - асфальтобетонное покрытие тротуаров (пешеходных дорожек) –150,0 м2; - асфальтобетонная отмостка – 10,0 м2; - замена, ремонт бортового дорожного камня – 25 мп. - замена, ремонт бортового тротуарного камня – 25 мп. - восстановление плитки тротуарной с частичной заменой – 20 м2.

1.4. Сроки выполнения работ

Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора. Окончание работ: определяется заявкой Заказчика по каждому конкретному участку работ, весь объем работ по договору должен быть выполнен не позднее 30.10.2024 года.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

2.1. Вид работ

- Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (в том числе внутри дворовой проезжей части) дорог и парковочных площадок; - восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, отмосток; - замена, установка, понижение бортового - бордюрного (дорожного и тротуарного) камня, установка камня б/у; - восстановление плитки тротуарной с частичной заменой;

2.1.1. Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных (в том числе внутридворовой проезжей части) дорог и парковочных площадок:

- выбор границ ремонта; - подрезка краев поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия (допустимо методом холодного фрезерования); - уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 на глубину до 20 см; - выборка грунта (при необходимости) до Н=30см; - отчистка основания от песка и грязи; - устройство (или исправление) щебеночного основания до Н=20см; - просушка площади; - розлив вяжущих материалов; - устройство (укладка) и уплотнение асфальтобетонного покрытия не менее Н=7 см; - выравнивание и уплотнение уложенного покрытия производится катками дорожными самоходными или виброплитами или виброкатками; - погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.

2.1.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, отмосток:

- выбор границ ремонта; - подрезка краев поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия (допустимо методом холодного фрезерования); - уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 на глубину 20 см; - устройство щебеночного основания до Н=20 см (при необходимости); - отчистка основания от песка и грязи; - просушка площади; - розлив вяжущих материалов; - устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров не менее Н=5 см, отмосток не менее Н=4см; - выравнивание и уплотнение уложенного покрытия производится катками дорожными самоходными или виброплитами или виброкатками; - погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.

2.1.3. Замена, установка, понижение бортового - бордюрного (дорожного и тротуарного) камня, установка камня б/у:

- демонтаж сломанных бортовых камней; - подготовка траншеи под установку бортовых камней и уплотнение грунта основания; - устройство выравнивающего слоя h=0,10-1,15 м из щебня; - устройство основания (бетонной подушки) h=0,10 м из бетона В15; - установка бортовых камней (новых или б/у) на бетонную подушку и осаждение до отметки; - дополнительная укладка бетонной смеси с боковой нижней части борта (при необходимости); - обратная засыпка грунта с обратной стороны борта с уплотнением; - заливка швов между бортовыми камнями цементным раствором. - ремонт асфальтобетонного покрытия Н=5-7 см вдоль бортовых камней (при необходимости); - погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.

2.1.4 Восстановление плитки тротуарной, с частичной заменой:

- демонтаж сломанной плитки; - планировка основания грунта с послойным уплотнением; - устройство подушки из песка h-150 мм; - трамбовка песочного основания послойно пневматическими трамбовками с проливанием водой на глубину подушки; - укладка декоративной бетонной плитки с заполнением швов плитки песком; - погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.

РАЗДЕЛ. 3 Технология проведения работ

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров выполнить в соответствии с СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»). Работы выполнять при температуре не ниже +50С. Основание под слой покрытия должно быть сухим и чистым. Устройство асфальтобетонного покрытия в дождь или на мокрое и загрязненное покрытие не позволяющих выполнять ремонт горячей асфальтобетонной смесью не допускается. Перед укладкой, необходимо иметь в наличии паспорт смеси и предоставить Заказчику. Качество асфальтобетонных смесей должно соответствовать: - Техническим условиям ГОСТ 31015-2002 (действуют до 01.06.2024); Техническим условиям "ГОСТ Р 58406.1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон." (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.05.2020 №191-ст). Укладка смеси должна соответствовать требованиям: - Техническим правилам "ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание " (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2021 №1364-ст); Розлив битумной эмульсии (по ГОСТ Р 58952.1-2020) производится перед укладкой асфальтобетонного покрытия.

РАЗДЕЛ 4. Условия выполнения работ

Заказчик определяет объем работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после окончания ремонтных работ (устранения повреждений) на тепловых сетях. Адрес, объем и сроки выполнения работ определяются Заказчиком в Заявке на выполнение работ (Приложение А к настоящему Техническому заданию), направляемой в адрес Подрядчика. Заявка на выполнение работ может быть направлена Подрядчику: письмом, факсом, телеграммой, электронной почтой, и т.д. В процессе исполнения условий технического задания Подрядчик должен осуществлять постоянную связь с Заказчиком посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием электронной почты, социальных сетей. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ с момента получения Заявки от Заказчика. Подрядчик обязан производить фотосъемку объекта до начала выполнения работ, в процессе выполнения и после завершения работ и предоставлять фото – отчеты Заказчику (на электронном или бумажном носителе). Подрядчик должен оформить (заполнить и подписать Сторонами) акты освидетельствования скрытых работ, и передать их Заказчику. Акты должны составляться в течение одного рабочего дня после обследования Заказчиком мест проведения работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о времени и месте приемки скрытых работ в письменной форме (телефонограммой, письмом или факсом) за один рабочий день до дня приемки. Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и сроки, указанные в Заявке на выполнение работ, и сдать объект Заказчику в установленный срок. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Привлечение Подрядчиком других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему договору допускается по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 5. Требования к качеству материала и выполнению работ

5.1. Товары (материалы) применяемые при выполнении работ

Работы выполняются из материалов Подрядчика. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования, техники и персонала для производства работ. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты.

5.2. Требования к качеству материала

Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании (Приложение Б к настоящему Техническому заданию) и локальном сметном расчете (Приложение Г к настоящему Техническому заданию). В случае если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании. Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, сертификаты предоставлены Заказчику до выполнения работ.

- 5.3. Общие требования к выполнению работ

При организации и производстве работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия Подрядчику следует обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с Заявкой на проведения работ, локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком и определяющим содержание и стоимость работ, а также Сводом правил "СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №272). Актуализированная редакция». При организации и производстве работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия Подрядчику следует выполнять следующие требования: - - все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты; - подрядчик должен контролировать не реже одного раза в смену — качество смеси и битума; не реже одного раза в 5 смен качество щебня, песка. - ремонт покрытия выполняется участками с захватом неповрежденного покрытия на 5-10 см. - ровность покрытия после ремонта проверяется при помощи трехметровой рейки. Зазоры под ней не должны превышать 7 мм. - качество уплотнения асфальтобетона определяется визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка или виброплит.

5.4. Особые условия

Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) Госкорпорации «Росатом», правовой статус которого установлен Законом РФ от 14.04.1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 года №693 утверждено Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На территории, ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда и доступа на территорию, ЗАТО Новоуральск Подрядчик обязан, своевременно (не менее чем за 10 (десять) рабочих дней для граждан Российской Федерации) оформлять письма-заявки на въезд в город в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО г. Новоуральск, введенной в действие постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 18.12.2018 года №2434-а.

РАЗДЕЛ 6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Подрядчик обязан обеспечить выполнение на принятых от Заказчика и подготовленных к работам участках во время проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, обеспечить безопасное движение транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения. Работы выполнять в соответствие со следующими регламентирующими документами: - Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»; - Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 года №835н; - ОДМ 218.3.031-2013 ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог; - Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001; - Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 года №753н; Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на месте проведения работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязан произвести ограждение места производства работ временными огораживающими устройствами, а также, при необходимости провести установку осветительного оборудования и временных знаков дорожного движения за свой счет.

РАЗДЕЛ  7.  Порядок сдачи и приемки результатов работ

7.1. Сроки приемки работ

Приемка результата (выполнения) работ осуществляется полномочными представителями Сторон с обязательным участием представителя МКУ «УГХ» НГО и представителя управляющей компании г. Новоуральска (при необходимости). Подрядчик уведомляет Заказчика о времени и месте приемки работ в письменной форме (телефонограммой, письмом или факсом) не позднее, чем за 3 (Три) дня до назначенного срока. В случае не принятия выполненных работ, Подрядчик обязан устранить указанные замечания за счет собственных средств и предоставить объект для повторной сдачи.

7.2. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

При приемке работ Подрядчик предоставляет: 1) Исполнительную документацию: - схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 1 экз.; - акт освидетельствования скрытых работ, в том числе цветные фотографии с мест проведения работ – 1 экз.; - сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ – 1 экз. 2) Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) – 3 экз.; 3) Справку о стоимости выполнения работ (унифицированная форма КС-3) – 3 экз. Заказчик вправе запросить дополнительные документы в целях проверки объема и качества выполненных работ (акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, акты проверки технологических свойств материалов, протоколы о качестве проведения работ, удостоверения, дополнительные фотографии, журналы и т.д.).

7.3. Порядок приемки работ

Заказчик вправе не принимать работы, если они не подтверждены соответствующими актами скрытых работ. Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком. В случае выявления недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте - приемки результата выполненных работ. После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных договором на выполнение работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и предоставляет комплекта исполнительной документации. Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. Требования к сроку и  объему предоставления гарантий качества работ

8.1. Требования по объему гарантий качества работ

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

8.2. Наличие гарантийных обязательств

В течение 36 (Тридцати шести) месяцев с момента сдачи работ и подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика устранить возникшие дефекты дорожного покрытия: - разрушения, в том числе: выбоины, выкрашивания, шелушения; - колейность, в том числе колейность истирания, пластическая колейность; - пластические деформации, просадки, в том числе просадки около колодцев и водоприемных решеток, находящихся на участке ремонта.

8.3. Требования к условиям гарантийного обслуживания

Аварийные дефекты, недостатки (выбоины, просадки и др.) должны быть устранены в течение 48 часов с момента уведомления Подрядчика (вручение телефонограммы или письма от Заказчика с указанием мест устранения дефектов). В случае невыполнения данных требований Подрядчик несет всю полноту ответственности перед Заказчиком, третьими лицами и городскими контролирующими организациями за наличие или несвоевременное устранение дефектов дорожного покрытия на объектах, находящихся на гарантии. С целью своевременного выявления дефектов дорожного покрытия Подрядчик обязан в течение гарантийного срока производить объезд объектов, находящихся на гарантии, не реже одного раза в три месяца. При обнаружении дефектов, не относящихся к гарантийному ремонту, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать Заказчика в письменном виде о наличии выявленных дефектов.

8.4. Дополнительные условия гарантии

Подрядчик обязан принимать предписания, устные замечания от Заказчика на устранение дефектов во время производства работ и по гарантийным обязательствам в течение срока действия договора и гарантийных обязательств и устранить все выявленные дефекты в сроки, указанные Заказчиком.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРИЛОЖЕНИЕ А «Заявка на выполнение работ в рамках действующего договора № __________ от ________(форма)» |  |
| 2 | ПРИЛОЖЕНИЕ Б «Требования к материалам» |  |
| 3 | ПРИЛОЖЕНИЕ В «Ведомость объемов работ» |  |
| 4 | ПРИЛОЖЕНИЕ Г «Локальный сметный расчет» |  |

Инженер ТО          ____________________________________________

Начальник ТО       ____________________________________________

Главный инженер  ____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ А

к Техническому заданию

_________________________

_________________________

_________________________

Муниципальное  унитарное  предприятие

Новоуральского городского округа

«ВОДОГРЕЙНАЯ  КОТЕЛЬНАЯ»

Первомайская ул., зд. 74, Новоуральск,

Свердловская обл., 624133

тел/факс (34370) 9-83-86, 9-81-98

e-mail: vodogreika@mail.ru

ОКПО 55171504, ОГРН 1026601723642

ИНН/КПП 6629012989/668201001

________________ № ________________

на № _________ от ____________

ЗАЯВКА

на выполнение работ

в рамках действующего договора № _______ от _________________ (форма)

Просим, выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по следующим адресам:

| № п/п | Адрес | Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Объем работ уточняется представителями Заказчика и Подрядной организации по каждому адресу отдельно, с выездом на место.

Должность ______________________________________________   __________________

(подпись)							И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

к Техническому заданию

Требования к материалам

| № п/п | Наименование материала | Наименование показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные | - ГОСТ 33133-2014 Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.05.2015 г. №520-ст); - Битум, для обработки краев вырубки по ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия»; - ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие». |
| 2 | Битумно-полимерная эмульсия дорожная | - ГОСТ Р 58952.1-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические требования». |
| 3 | Щебень для дорожного строительства (фр.20-40 мм.) | - ГОСТ 32703-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 06.11.2014 г. №1486-ст); - ГОСТ 8267-93, Межгосударственный стандарт «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». |
| 4 | Асфальтобетон | - ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. «Смеси асфальтобетонные, полимер асфальтобетонные, асфальтобетон, полимер асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов» Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 г. №2309-ст). |
| 5 | Камень бортовой | - ГОСТ 32961-2014. Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования»; - ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые и железобетонные бортовые». |

Примечание:

1. Количество (объем) материалов уточняется при составлении смет на фактический объем работ, на основании действующих ГОСТ и норм расхода материалов;

2. Допускается корректировка: площадей по видам дорог, толщине асфальтобетонной смеси, количества бортовых камней (новых и б/у), толщины щебеночного основания.