# Дефектная ведомость

по объекту: «Капитальный  ремонт встроенных нежилых помещений первого этажа общежития №2 под стоматологическую поликлинику ГАУЗ  «Клиническая стоматологическая поликлиника №3»  по адресу:  Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Волжская, д.40»

| № п/п | Наименование конструкции, элемента конструкции | `Ед.изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. Стены и перегородки |  |  |  |
| 1 | Демонтаж кирпичных внутренних перегородок из силикатного кирпича толщиной 120 мм, высотой 2,5м. (поз.3,12) | м2/м3 | 16,5/2,0 |
| 2 | Демонтаж кирпичных внутренних перегородок из керамического кирпича толщиной 120 мм, высотой 2,5м. (поз.13,14) | м2/м3 | 16,6/2,0 |
| 3 | Демонтаж кирпичных внутренних перегородок из керамического кирпича толщиной 120 мм, высотой 1,8м. (поз.14) | м2/м3 | 4,3/0,5 |
| 4 | Расширение дверных проемов с 900 мм до 1000 мм в несущей внутренней стене, толщиной 380 мм (по 50 мм с каждой стороны). Способ производства работ - сверление отверстия d=20 мм с шагом 200 мм (кол-во отверстий 110 шт.) и разбор кладки. | шт./м3 | 5/0,38 |
| 5 | Отбивка штукатурки (100%) | м2 | 576,7 |
| 2. Сантехнические приборы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж унитазов со смывным бачком. | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж моек односекционных | шт. | 7 |
| 3 | Демонтаж моек двухсекционных | шт. | 1 |
| 3. Дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных дверных блоков, деревянных двухпольных, с полотном глухим, размер блока 1560 х2300 мм. | шт | 1 |
| 2 | Разбор кирпичной кладки из силикатного кирпича 1560х2300 мм, толщиной 250 мм (восстановление ранее заложенного дверного проема в наружной стене). | шт/м3 | 1/0,9 |
| 3 | Демонтаж внутренних дверных блоков, деревянных однопольных, с полотном глухим, размер блока 870 х2000 мм. | шт | 13 |
| 4 | Демонтаж внутренних дверных блоков, деревянных однопольных, с полотном глухим, размер блока 770 х2000 | шт | 2 |
| 5 | Демонтаж внутренних дверных блоков, деревянных двухпольных, с полотном глухим, размер блока 1400 х2000 | шт | 1 |
| 6 | Демонтаж дверных полотен в кабинках с/у 700х1800 | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж металлической решетчатой двери 870х2000 | шт | 1 |
| 4. Полы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж плинтуса деревянного | п.м. | 221,5 |
| 2 | Снятие линолеума | м2 | 103,5 |
| 3 | Демонтаж дощатого настила из доски толщиной 32 мм (100%) | м2 | 257,8 |
| 4 | Демонтаж сущуствующих деревянных лаг 50х100(мм), шаг 600мм (100%) 512(п.м.)х0,1х0,05 | м3 | 2,6 |
| 5 | Демонтаж плинтуса из цем.песч.раствора | п.м. | 36,9 |
| 6 | Демонтаж керамической плитки на цем.песч. р-ре | м2 | 25,1 |
| 7 | Демонтаж гидроизоляции из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 25,1 |
| 8 | Демонтаж стяжки из цементно-песчаного р-ра с прочностью 15 МПа, толщиной 20мм | м2/м3 | 25,1 /5,0 |
| 5. Потолок |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности потолка от побелки и шпатлевки (под «Армстонг») | м2 | 266,4 |
| 2 | Снятие плитки из ПВХ | м2 | 16,5 |
| 6. Инженерные системы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж системы отопления из металлических регистров, условным диаметром: 80 мм, 70 мм, 50 мм, 32 мм, 25 мм. | п.м. | 2,4 20,0 46,4 4,3 60,0 |
| 2 | Водопроводные стальные трубы Ø15 (подвод к сантехприборам) | п.м. | 20 |
| 3 | Водопроводные полипропиленовые трубы Ø20 (подвод к сантехприборам) | п.м. | 25 |
| 4 | Канализационные полипропиленовые трубы Ø100 (отвод от унитазов) | п.м. | 3 |
| 5 | Канализационные полипропиленовые трубы Ø100 (стояки) | п.м. | 6,7х3=20,1 м |
| 6 | Канализационные полипропиленовые трубы Ø50 (отвод от моек) | п.м. | 9 |
| 7 | Демонтаж чугунных труб Ø100 (опуски в подвал) | шт. | 7 |
| 8 | Демонтаж электрических розеток | шт. | 18 |
| 9 | Демонтаж выключателей | шт | 14 |
| 10 | Демонтаж потолочных светильников с лампами накаливания | шт | 15 |
| 11 | Демонтаж настенных светильников с лампами накаливания | шт | 5 |
| 7. Ограждение |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения из сетчатых секций, разм. 3,0х1,5(h) и стоек d=50мм., длиной 2,0 м (сетка рабица в рамке из уголка, – кол-во столбов – 17 шт. и панелей -17 шт.) | п.м. | 47,5 |
|  | 8. Вывоз строительного мусора Погрузка вручную, расстояние вывоза до 150 км. |  |  |
|  | 9. Вывоз металлолома на переработку на расстояние 150 км. | кг | 800 |