Техническое задание

на поставку сварочного оборудования

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п. | Наименование товара | Описание товара |  | Количество, комплекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей | Значение показателей |  |
| 1 | Сварочный аппарат №1 | Сварочный ток, min | Не более 10 А |  |
|  |  | Сварочный ток, max | Не менее 300 и не более 400 А |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | Не менее 20 и не более 40 В |  |
|  |  | Напряжение холостого хода | Не менее 20 В |  |
|  |  | Тип тока | Постоянный |  |
|  |  | Необходимое напряжение сети | 380 В |  |
|  |  | Вес | Не менее 50 и не более 60 кг |  |
|  |  | Тип | Инвертор |  |
|  |  | Ручная дуговая сварка (ММА) | Наличие |  |
|  |  | Аргонодуговая сварка (TIG) | Наличие |  |
|  |  | Наличие функции горячего старта | Наличие |  |
|  |  | Наличие сетевой вилки | Наличие |  |
|  |  | Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG) | Наличие |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  | Энкодер контроля коэффициента возрастания тока | Наличие |  |
|  |  | Энкодер скорости подачи сварочной проволоки | Наличие |  |
|  |  | Энкодер сварочного напряжения | Наличие |  |
|  |  | Кнопка выбора защитного газа | Наличие |  |
|  |  | Фиксирующаяся кнопка 2/4-тактной синхронизации сварочной горелки | Наличие |  |
|  |  | ЖК дисплей диагональю не менее 5 дюймов с русскоязычным меню | Наличие |  |
|  |  | Индикатор перегрева | Наличие |  |
|  |  | Индикатор необходимости проведения технического обслуживания | Наличие |  |
|  |  | Циклограмма процесса сварки | Наименование параметров на русском языке |  |
|  |  | Диапазон регулирования сварочного напряжения при MIG сварке | От не более 15,0 Вольт до не менее 32,0 Вольт |  |
|  |  | Диапазон регулирования сварочного напряжения при ручной дуговой сварке | От не более 21,0 Вольт до не менее 34 Вольт |  |
|  |  | Минимальный сварочный ток при ручной дуговой сварке | Не менее 20 А и не более 30 А. |  |
|  |  | Максимальный сварочный ток при ручной дуговой сварке | Не менее 300 А и не более 360 А. |  |
|  |  | Минимальный сварочный ток MIG сварке | Не менее 20 А и не более 25 А |  |
|  |  | Максимальный сварочный ток MIG | Не менее 300 А и не более 360 А |  |
|  |  | Минимальный сварочный ток TIG сварке | Не более 10 А |  |
|  |  | Максимальный сварочный ток TIG | Не менее 300 А и не более 360 А |  |
|  |  | Сила тока при 100% продолжительности включения при MIG/MAG | Не менее 340 Ампер и не более 360 Ампер |  |
|  |  | Коэффициент полезного действия при максимальном токе % | Не менее 96 |  |
|  |  | Коэффициент мощности при максимальном токе, cos | Не менее 0,99 |  |
|  |  | Напряжение холостого хода | Не менее 82 В |  |
|  |  | Встроенный механизм подачи проволоки | Наличие |  |
|  |  | Синергетические режимы сварки | Наличие |  |
|  |  | Установочный размер катушки с проволокой | Не менее 300 мм |  |
|  |  | Вес катушки с проволокой | Не менее 15 кг |  |
|  |  | Работа с газом Ar, CO2, Ar+CO2 | Наличие |  |
|  |  | Разъем горелки | Euro |  |
|  |  | Тип источника тока | Трехфазный |  |
|  |  | Предохранитель | Не менее 40 А |  |
|  |  | Класс защиты | Не ниже IP34 |  |
|  |  | Материал жил силового кабеля | Медь |  |
|  |  | Длина силового кабеля | Не менее 5 м с зажимом, соответствующим номинальному току источника |  |
|  |  | Режим для сварки корневых швов | Наличие |  |
|  |  | Возможность переключения сварочных программ с кнопки горелки | Наличие |  |
|  |  | Запись сварочных режимов | Не менее 100 ячеек |  |
|  |  | Габариты | Не более 740х300х660 мм |  |
|  |  | Комплектация |  |  |
|  |  | Горелка | MIG/MAG |  |
|  |  | Встроенное в корпус проволокоподающее устройство | наличие |  |
|  |  | Сварочный кабель | 70мм2 длина не менее 5 м. |  |
|  |  | Кабель заземления | 70мм2, длина не менее 5 м. |  |
|  |  | Комплект к проволокоподающему устройству | Для сварочной проволоки диаметром 1,2 |  |
|  |  | Комплект к проволокоподающему устройству | Для сварочной проволоки диаметром 1,0 |  |
|  |  | Комплект ЗИП к сварочной горелке: - Наконечник под проволоку ф 1,0 – 2 шт; - Наконечник под проволоку ф 1,2 – 2 шт; - Газовый диффузор – 2 шт; - Держатель наконечника – 2 шт; - Сопло – 2 шт; | Наличие |  |
| 2 | Сварочный аппарат №2 | Сварочный ток, min | Не более 10 А |  |
|  |  | Сварочный ток, max | Не менее 300 и не более 400 А |  |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение | Не менее 20 и не более 40 В |  |
|  |  | Напряжение холостого хода | Не менее 20 В |  |
|  |  | Тип тока | Постоянный |  |
|  |  | Необходимое напряжение сети | 380 В |  |
|  |  | Вес | Не менее 50 и не более 60 кг |  |
|  |  | Тип | Инвертор |  |
|  |  | Ручная дуговая сварка (ММА) | Наличие |  |
|  |  | Аргонодуговая сварка (TIG) | Наличие |  |
|  |  | Наличие функции горячего старта | Наличие |  |
|  |  | Наличие сетевой вилки | Наличие |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  | Цифровой дисплей с русскоязычным меню | Наличие |  |
|  |  | Режим импульсной сварки | Наличие |  |
|  |  | количество каналов памяти | Не менее 15 |  |
|  |  | функция ручной дуговой сварки покрытыми электродами | Наличие |  |
|  |  | функция ручной аргонодуговая сварки неплавящимся электродом | Наличие |  |
|  |  | кнопка проверки наличия газа | Наличие |  |
|  |  | смена полярности на сварочном аппарате осуществляется электронно с панели управления, без физического переключения сварочных кабелей | Наличие |  |
|  |  | настройка темпа нарастания тока | Наличие |  |
|  |  | настройка темпа спада тока | Наличие |  |
|  |  | функция высокочастотного поджига | Наличие |  |
|  |  | возможность работы в режимах аргонодуговой сварки на переменном токе (TIG AC), аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC), ручной дуговой сварки (MMA или РДС), аргонодуговой сварки на переменном токе с участками постоянного (TIG AC + DC), синергетическом режиме на постоянном токе (TIG SYN + DC), синергетическом режиме на переменном токе (TIG SYN + AC), режиме «Пульс», режиме «ВЧ Пульс» и их комбинации с «Пульс» | Наличие |  |
|  |  | режимы управления | 2Т, 4Т, 4Т управляемый |  |
|  |  | Сила тока при 100% продолжительности включения ручной дуговой сварки | Не менее 330 Ампер и не более 355 Ампер |  |
|  |  | Сила тока при 100% продолжительности включения аргонодуговой сварки | Не менее 330 Ампер и не более 355 Ампер |  |
|  |  | Предохранитель | не менее 40 Ампер |  |
|  |  | Класс защиты | не ниже IP34 |  |
|  |  | Коэффициент полезного действия при максимальном токе | не менее 96% |  |
|  |  | Туннельное охлаждение радиаторов силовых элементов | Наличие |  |
|  |  | Диапазон регулировки сварочного тока, А в режиме: |  |  |
|  |  | TIG: Минимальный сварочный ток Максимальный сварочный ток | не более 10 Ампер не менее 300 Ампер и не более 400 Ампер |  |
|  |  | MMA: Минимальный сварочный ток Максимальный сварочный ток | не менее 20 Ампер и не более 30 Ампер не менее 300 Ампер и не более 400 Ампер |  |
|  |  | Выбор формы волны переменного тока: синусоидальная, трапециевидная, прямоугольная | Наличие |  |
|  |  | Циклограмма сварки, с подписью всех параметров сварки | На русском языке |  |
|  |  | Специальный режим аргонодуговой сварки на переменном токе – процесса сварки, подходящего для сварки материалов с высоким содержанием оксидов, которые плавятся при более высоких температурах, чем требуется для расплавления алюминия, магния и их сплавов | Наличие |  |
|  |  | Специальный режим аргонодуговой сварки на переменном токе с участками постоянного – процесса сварки, при котором получается наложение двух составляющих (постоянной и переменной) | Наличие |  |
|  |  | Постоянная составляющая смещает баланс тока, что влияет на жесткость дуги и подвижность сварочной ванны | Наличие |  |
|  |  | Специальный синергетический режим сварки на постоянном токе | Наличие |  |
|  |  | Специальный синергетический режим сварки на переменном токе | Наличие |  |
|  |  | Специальный режим «Пульс» - традиционной импульсной сварки пульсирующим током с периодом импульсов 0,02 ÷ 5,0 с. | Наличие |  |
|  |  | Специальный режим «ВЧ Пульс» и их комбинации с «Пульс» - высокочастотной импульсной сварки пульсирующим током с частотой 0,6 ÷ 15,0 кГц, качественно влияющего на глубину проникновения. Высокочастотная модуляция позволяет сконцентрировать тепловую энергию дуги в узкой зоне, что благоприятно сказывается на металле, особенно на тонколистовых нержавеющих сталях, а также уменьшает сварочные деформации, лучше перемешивает металл в сварочной ванне, делает дугу более устойчивой. Чередование традиционного импульсного способа сварки и высокочастотной модуляции, позволяет добиться более глубокого проникновения и захват корня шва | Наличие |  |
|  |  | Комплектация |  |  |
|  |  | Сварочная горелка | TIG |  |
|  |  | Кнопка управления | наличие |  |
|  |  | Заземляющий кабель | 70 мм2, длина не менее 3 м с разъемами на напряжение менее 80В |  |
|  |  | Сварочный кабель | 70 мм2, длина не менее 3 м с разъемами на напряжение менее 80В |  |
|  |  | Комплект ЗИП: - зажимная цанга – 2 шт; - колпачок длинный – 2 шт; - держатель цанги – 2 шт; - газовое сопло – 2 шт; - изолятор – 2 шт; - вольфрамовый электрод – 2 шт; | наличие |  |

2. Место поставки: 628013, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийск, Уральская, дом 11

3. Срок поставки: в течение 45 рабочих дней с момента подписания договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара

4. Требования к товару:

4.1. Товар должен быть новым, производства не ранее 2024 г. (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.2. Качество поставляемого товара и его соответствие требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться технической документацией: сертификаты (или декларации), сертификаты качества на используемые материалы в процессе изготовления.

4.3 Товар должен отгружаться с учётом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

4.4. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов и иных нормативных документов, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и в процессе гарантийного срока хранения

4.5. Транспортировочная тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность качества во время транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

4.6. Стоимость доставки, тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

4.7. Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счёт Поставщика.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать гарантии, установленной заводом изготовителем с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара или товарно-транспортной накладной.

6.2. Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством.

6.3. Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара.

6.4. Гарантия должна быть подтверждена заводом изготовителем и указана в передаваемой документации.

6.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования от Заказчика.

6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) или в случае не устранения недостатков (дефектов) в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) за счет Подрядчика.