Утверждено в части описания объекта закупки

Технолог

_______________________________Черепок И.А.

Техническое задание

на поставку  гипохлорита кальция

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| Качественные, технические и функциональные характеристики, потребительские свойства | Химическая формула: Са (СIО)2 -Активный хлор, не менее -Массовая доля влаги, не более -Массовая доля хлорида кальция, не более -Допускается снижение массовой доли активного хлора в пределах гарантийного срока хранения, не более Внешний вид - порошкообразный продукт белого цвета или слабо окрашенный. | 45% 5% 10% 8-10% |
| --- | --- | --- |
| Область применения | Применяется для обеззараживания сточных вод и других целей. |  |
| Качество поставляемого товара | Качество гипохлорита кальция должно соответствовать ГОСТ 25263-82 (если продукт импортный, то с сертификатом соответствия ГОСТа). |  |
| Гарантийный срок товара | Гарантийный срок хранения гипохлорита кальция - не менее 24 месяцев. Резерв срока годности (остаточный срок годности) на момент поставки должен составлять не менее 60% (шестидесяти процентов), срока годности, указанного изготовителем. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания документа о приемке сторонами. |  |
| Требования к безопасности | Требования к безопасности гипохлорита кальция, должны соответствовать требованиям ГОСТ 25263-82. |  |
| Требования к упаковке, доставке товара | Поставка гипохлорита кальция производится партиями, в металлических или пластиковых барабанах весом 50 кг. |  |
| Требования к сопроводительным документам | Документы, подтверждающие качество продукции (паспорт, сертификат или сертификат соответствия), составленные на русском языке прилагаются Поставщиком к каждому наименованию продукции одновременно с его поставкой. ВАЖНО! В сертификате качества должно быть указано, что гипохлорит кальция применяется для дезинфекции хозяйственно-питьевой воды. Документы, подтверждающие соответствие ГОСТ 25263-82. Также в случае если материал импортного производства необходимо предоставить сертификат соответствия ГОСТ 25263-82. |  |

2. Срок поставки: Срок поставки каждой партии товара: не более10 (десяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.

Периодичность поставок: ежемесячно по заявке Покупателя (с января по декабрь 2025 г), примерное количество гипохлорита кальция  в каждой поставке: 1 тонна.

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, определяющие требования к качеству и комплектности Товара: универсально-передаточный документ или товарная накладная, счет-фактура, сертификат качества завода изготовителя. В документации должны быть указаны: наименование изготовителя, наименование Товара, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен Товар), дата отгрузки, показатели Товара. Все документы должны быть предоставлены в подлинниках, либо, надлежащим образом, заверенных копиях. В случае не передачи Поставщиком указанных документов Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.

При доставке Товара Поставщиком либо транспортной компанией, Поставщик  предоставляет  с товаром  товарно-транспортную накладную по форме, установленной законодательством РФ.

3. Форма, сроки и порядок оплаты: Покупатель производит оплату каждой партии Товара в размере 100 (сто) %, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней,  после приемки входного контроля, осуществляемого после приемки товара на склад Покупателя с предоставлением счета-фактуры и товарной накладной, сертификата качества (подписания товарной-накладной или УПД).

Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком, является Российский рубль. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. Объем: 12 тонн.