Приложение № 1 к извещению о запросе

котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум».

1. Технические характеристики товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный»; - Экологический класс – не хуже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0 и не более 95,0 - по моторному методу: не менее 83,0 - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; - Отсутствие механических примесей. - Концентрация свинца, мг/дм:. не болев 5,0 - Концентрация смол, промытых растворителем. мг/дм3 (мг/100 см3), бензина: не более 50(5) - Индукционный период бензина, мин: не менее 360 - Плотность при 15 "С. кг/м3: не менее 725.0, - Концентрация марганца, мг/дм3: отсутствие - Концентрация железа, мг/дм3: отсутствие Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 | 1500 | литр |
| 2. | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный»; - Экологический класс – не хуже К5; Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0 и не более 98,0 - по моторному методу: не менее 85,0 - Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; - Отсутствие механических примесей. - Концентрация свинца, мг/дм:. не болев 5,0 - Концентрация смол, промытых растворителем. мг/дм3 (мг/100 см3), бензина: не более 50(5) - Индукционный период бензина, мин: не менее 360 - Плотность при 15 "С. кг/м3: не менее 725.0, - Концентрация марганца, мг/дм3: отсутствие - Концентрация железа, мг/дм3: отсутствие Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 | 1300 | литр |
| 3. | Дизельное топливо | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1) - Сезонность топлива: в зависимости от сезона топлива, когда оно будет приобретаться. - Цетановое число: не менее 51,0 - Цетановый индекс: не менее 46,0 - Плотность при 15 °С, кг/м3: не менее 820,0 - Массовая доля полициклических ароматических углеводородов1), %: не более 8,0 - Массовая доля серы, мг/кг: не более 10,0 - Экологический класс – не ниже К5. - Зольность, % масс: не более 0,01 - Массовая доля воды, мг/кг: не более 200,0 - Общее загрязнение, мг/кг: не более 24,0Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 | 2700 | литр |

2. Место поставки товара:

Отпуск Товара производится через автозаправочные станции (АЗС) находящиеся в пределах города Верхняя Тура, Кушва, Красноуральск (г. Екатеринбург), по системе безналичных расчетов с использованием топливных карт (далее «корпоративная карта») круглосуточно.

Топливные карты выдаются Поставщиком товара.

3. Сроки поставки товара: с 01.02.2025 по 31.12.2025 года.

3.1. Победитель при заключении договора предоставляет список АЗС, с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адреса. Указанный список АЗС является неотъемлемой частью договора.

4. Требования к качественным характеристикам товаров

4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

4.2. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.3. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.

4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.