Приложение № 1

к Договору № ___________ от "___"_________ 2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Благоустройство территории МАДОУ № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объектов: | Благоустройство территории МАДОУ № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска |
| 2. | Место выполнения работ: | 693013, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 367Б |
| 3. | Заказчик: | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска |
| 4. | Виды работ: | Работы выполнить в соответствии со сметой и проектной документацией: - установка бортового камня марки; - устройство асфальтобетонного покрытия проезда; - устройство бетонной отмостки; - устройство площадки для мусороконтейнеров (МК) - устройство резинового покрытия; - демонтаж/монтаж малых архитектурных форм; - демонтаж существующих теневых навесов; - установка теневых навесов (без стоимости материала) Места установки малых архитектурных форм определить по месту |
| 5. | Основные требования к материалам, применяемым на объекте: | Все материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации и сметной документации. Все материалы должны быть новыми (не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге и не являться ранее выставочным образцом. Указания в технической документации на материалы, имеющие товарные знаки, следует дополнять словами «или эквивалент». Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары и материалы, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и потребительские свойства товаров и материалов, качество и результат работ. |
| 6. | Перечень стандартов, в соответствии с которыми должны выполняться работы | Все работы осуществить согласно действующим нормам и техническим условиям на производство и приёмку данного вида работ: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; СП 252.1325800.2016. Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»; СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; СП 31-115-2006 Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»; СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85; СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95; СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»; СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.07.2015 № 177/12-15-5 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Межгосударственный стандарт. «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний» ГОСТ 34615-2019 (EN 1177:2018). Межгосударственный стандарт. Покрытия ударопоглощающие игровых площадок. Определение критической высоты падения»; ГОСТ Р 58726-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия. «ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»; ГОСТ Р 59432-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования; ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» (ТР ЕАЭС 042/2017), а также другими нормативными требованиями, касающимися предмета выполнения работ, действующих на территории Российской Федерации. |
| 7. | Особые условия: | До прохождения входного контроля демонтаж и монтаж не допускается. Входной контроль включает в себя проверку соответствия доставленных на объект материалов для производства работ и сопроводительной документации, требованиям нормативных документов в полном объеме и передачу всей исполнительной документации на все поступающие изделия, и сопутствующие материалы уполномоченному лицу заказчика с составлением соответствующего акта входного контроля или записи в журнале входного контроля и в журнале работ лицом, производящим входной контроль со стороны заказчика. В составе исполнительной документации сдать Заказчику акты освидетельствования скрытых работ, все соответствующие сертификаты, для резинового покрытия сертификат на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 042-2017 Акты освидетельствования скрытых работ и акты о приемке выполненных работ со стороны подрядчика подписывать должен специалист, находящийся в штате подрядчика и внесенный в национальный реестр специалистов соответствующей специализации. С обязательным предоставлением копии выписки из приказа о включении в штат сотрудников подрядчика и указанием реестрового номера специалиста в национальном реестре. В соответствии с пунктом 7.13 СП 48.13330.2019: - лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора. В соответствии с СП 59.13330.2020: п. 5.1.7 Ширина пешеходного пути не менее 1,2 м. п. 5.1.8 В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20. п. 5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,015 м. При выполнении работ выполнить уклоны покрытия, обеспечивающие сток дождевых и паводковых вод с пешеходных дорожек и проездов с твердым покрытием. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения, в том числе газонов, детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, тротуарной плитки, бортового камня, других элементов благоустройства, произведенные при производстве земляных работ, устраняются заказчиком в сроки, согласованные уполномоченным органом в сфере городского хозяйства. Восстановление асфальтового покрытия или тротуара производится качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара (пункт 11 Правил благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"). В случае если документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется. Требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги): 8 лет со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК МАДОУ № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска Заведующий _____________________ Курчатова Л.В. МП | ПОДРЯДЧИК: __________________ МП |
| --- | --- |