ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Требования к функциональным техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Учебно-производственный комплекс оборудования подготовки оператора для работы на токарно-винторезном станке | 32.99.53.139 (О) | Учебно-производственный комплекс (УПК) учебного оборудования предназначен для комплексной подготовки студентов по программе Профессионалитет в области обработки металлов на токарно-винторезных станках. УПК обеспечивает: возможность получения в едином образовательном пространстве теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для работы оператора металлообрабатывающих станков в современных производственных условиях; изготовление изделий на токарно-винторезных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. В условиях учебного процесса студент получает возможность самостоятельно: определять этапы решения поставленной учебной задачи; изучать и использовать на практике актуальные методы работы в профессиональной сфере; осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места токаря-расточника в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности; выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления и режущий инструмент; устанавливать оптимальные режимы токарной обработки и резания в соответствии с технологической картой; оценивать результат выполнения своей работы с использованием контрольно-измерительного инструмента. В состав УПК входят объединенные в единую сеть технологической взаимосвязью: Тренажерный комплекс для обучения студентов при работе на учебном токарно-винторезном станке; Методические материалы по металлообработке; Учебный метрологический комплекс для измерения линейных величин изготавливаемых деталей Учебный обрабатывающий центр: Диаметр обработки над станиной не менее 360 и не более 380 мм Диаметр обработки над суппортом должно быть 223 мм Длина выемки (ГАП) не менее 210 и не более 220 мм Расстояние между направляющими должно быть 187 мм Диаметр обработки над выемкой (ГАП) не менее 500 и не более 510 мм Диаметр проходного отверстия шпинделя не менее 50 мм Конус шпинделя должен быть МТ-6 Торец шпинделя должен быть D1-5 (DIN55029) Диапазон скоростей шпинделя не менее 8 Частота вращения шпинделя в диапазоне не менее от 70 до 2000 об/мин Предел продольных рабочих подач не менее от 0.052 до 1,392 мм/об Предел поперечных рабочих подач в диапазоне не менее от 0.014 до 0.380 мм/об Метрическая резьба должна быть в диапазоне 0,4-7 мм Дюймовая резьба должна быть не менее от 4 до 56 TPI Расстояние между центрами не менее 1000 и не более 1050 мм Высота центров должна быть не менее 180 мм Перемещение поперечного суппорта до 180 мм Ширина поперечного верхнего суппорта не более 130 мм Диаметр ходового вала не более 22 Перемещение верхних салазок не менее до 100 мм Ширина верхних салазок должна не менее 80 мм Мощность потребляемая S6 40% не менее 2,2 кВт Мощность исходящая S1 100% не менее 1,5 кВт Сечение хвостовика резца не менее 16х16 мм Диаметр пиноли задней бабки не менее 42 мм Ход пиноли задней бабки не менее до 100 мм Конус пиноли задней бабки MT-3 – наличие Мощность насоса охлаждения не менее 0,13 кВт Масса станка не более 650 кг Тренажерный комплекс для обучения студентов при работе на учебном токарно-винторезном станке: Характеристики тренажерного комплекса токарно-винторезного станка 3D симулятор классического токарно-винторезного станка. Приложение должно имитировать выполнение рядовых токарных работ в интерактивном режиме. В возможности имитационной модели входят операции наружного и торцевого точения, сверления и расточки отверстий, точения канавок, нарезания наружных и внутренних резьб. В полной версии приложения для работы доступно более 70 единиц режущего инструмента. Область применения программного продукта: образовательный процесс с использованием компьютерной техники: лабораторные занятия студентов в компьютерных классах, дистанционное обучение, демонстрационная поддержка лекционного материала по группе направлений подготовки и специальностей (ОКСО): «Металлургия, машиностроение и материалообработка». Графическая составляющая программного обеспечения использует компонентную базу OpenGL 3.0. Графический интерфейс пользователя программы реализован на русском и английском языках. Методические материалы - Методические материалы должны быть реализованы в электронном виде (в формате PDF-документа), и содержать теоретический материал, необходимые формулы для выполнения расчетов и описание порядка выполнения работы. Характеристики программного обеспечения - 3D-изображения и звуки окружающей среды должны быть максимально реалистичные, соответствующие оригиналам объектов и окружающей среды. - Цели и задачи, должны быть аналогичны и максимально соответствовать лабораторным работам, выполняемым в реальных условиях. - Процесс выполнения виртуальных лабораторных работ, должен максимально соответствовать выполнению лабораторных работ в реальных условиях. - В качестве органов управления виртуальной лабораторией должны выступать стандартная компьютерная клавиатура и манипулятор типа мышь. Вариант лицензирования - Срок действия лицензии - бессрочно. - Неисключительная лицензия на неограниченное число компьютеров. - Активация лицензии с помощью ключа при установке программного обеспечения. - Действие лицензии сохраняется при замене компьютеров (производится повторная установка программного обеспечения с использования исходных регистрационных данных). Системные требования - центральный процессор: частота не менее 2.0 ГГц (суммарно для многоядерных процессоров); - объем оперативной памяти: не менее 2 Гб; - объем видеопамяти: не менее 512 Мб (необходима поддержка аппаратного 3D ускорения); - минимальное разрешение экрана: 1024x768x32; Комплект поставки - Упакованный лицензионный комплект (электронная версия): - Программный симулятор. - Руководство пользователя. | шт. | 3 |
|  | Инструментальная тележка | 31.09.11.190 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Количество полок не менее 1 шт Тип система хранения должен быть ящик Количество ящиков не менее 5 шт Длина от 800 мм Ширина от 430 мм Высота от 850 мм | шт. | 5 |

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

2. Место поставки: 692801, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, УЛ ЛЕНИНА, 22.

3. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.