ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт здания  корпуса № 4 МАУДО «МЦДОД»  ДООЛ «Факел», расположенного по адресу:  г. Оренбург,  зона отдыха «Дубки».

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
Выполнение работ по настоящему открытому аукциону представляет собой осуществление единого непрерывного комплексного процесса, включающего в себя выполнение общестроительных работ, монтаж инженерных сооружений и коммуникаций. 
Все производимые   работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов.
	№ п/п
	Наименование товара

(материала)
	Технические и функциональные параметры используемого товара (материала) при выполнении работ

	
	
	Наименование

показателя
	Показатель

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Грунтовка укрепляющая (Церезит-14)
	Тип
	Глубокого проникновения

	
	
	Время высыхания, ч
	Не менее 6

	
	
	Плотность, кг/дм3
	Не менее 0,84

	
	
	Вид работ
	Наружные и внутренние

	
	
	Назначение
	Предназначена для обработки всех видов оснований

	2. 
	Рейка строганная сухая
	Материал
	Хвойные породы (ель, сосна)

	
	
	Длина, м
	Не менее 2

Не более 3

	
	
	Размеры, мм
	Не менее 8*18

	3. 
	Плитка 


	Материал
	Керамогранит

	
	
	Поверхность
	Неполированная

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 8

	
	
	Цвет
	Многоцветная

	
	
	Назначение
	Облицовочные работы

	4. 
	Линолеум на вспененной подоснове
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	Класс износостойкости
	Не менее 31

	
	
	Класс пожарной опасности 
	КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)

	
	
	Толщина защитного слоя, мм
	Не менее 0,35

	
	
	Толщина общая, мм
	Не менее 1,3

	
	
	Вес, г/м2
	Не менее 900

	5. 
	Клей
	Расход, кг/м2
	Не менее 0,5

	
	
	Время высыхания, ч
	Не менее 24

	
	
	Назначение
	Для приклеивания ковролина, линолеума, виниловой плитки

	6. 
	Состав грунтовочный
	Тип
	Глубокого проникновения

	
	
	Назначение
	Предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения его впитываемости

	7. 
	Раствор готовый кладочный, цементный


	Норма
	ГОСТ 28013-98

	
	
	Марка
	М50

	
	
	Назначение
	Общестроительные работы

	8. 
	Антисептик
	Плотность при 20 оС, г/см3
	Не менее 1,01

Не более 1,02

	
	
	Температура при обработке, оС
	Не менее 0

Не более +50

	
	
	Температура при эксплуатации, оС
	Не менее -50

Не более +110

	
	
	Назначение
	Применяется для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ

	9. 
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный


	Норма
	ГОСТ 28013-98

	
	
	Марка
	М150

	
	
	Назначение
	Общестроительные работы

	10. 
	Грунтовка укрепляющая, быстросохнущая, паропроницаемая
	Тип
	Глубокого проникновения

	
	
	Время высыхания
	Быстросохнущая

	
	
	Назначение
	Предназначена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения его впитываемости и улучшения адгезии к нему финишного покрытия

	11. 
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	Норма
	ГОСТ 28196-89

	
	
	Состав
	Акрилатная

	
	
	Особые условия эксплуатации
	Атмосферостойкая, декоративная

	12. 
	Камни бортовые  
	Норма
	ГОСТ 6665-91

	
	
	Материал
	Бетон

	
	
	Марка 
	БР 100.20.8

	
	
	Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм
	Не менее 1000*80*200

	
	
	Класс бетона
	В22,5

	
	
	Марка бетона
	М300

	13. 
	Смесь песчано-гравийная 

природная
	Норма
	ГОСТ 23735-2014

	
	
	Назначение
	Для строительных работ

	14. 
	Щебень из плотных горных пород  
	Норма 
	ГОСТ 8267-93

	
	
	Марка
	М400

	
	
	Фракция, мм
	Не менее 20

Не более 40

	
	
	Назначение
	Общестроительные работы

	15. 
	Смеси асфальтобетонные плотные
	Норма
	ГОСТ 9128-2013

	
	
	Тип
	Г

	
	
	Марка
	I

	16. 
	Раствор готовый кладочный, цементно-известковый


	Норма
	ГОСТ 28013-98

	
	
	Вяжущее
	Цементно-известковое

	
	
	Марка
	М75

	
	
	Назначение
	Общестроительные работы

	17. 
	Кирпич керамический полнотелый одинарный
	Норма
	ГОСТ 530-2012

	
	
	Длина, мм
	Не менее 250

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 120

	
	
	Высота, мм
	Не менее 65

	
	
	Марка
	М300

	18. 
	Клей монтажный сухой
	Основа
	Цементное вяжущее

	
	
	Тип
	Водостойкий

	
	
	Назначение
	Облицовочные работы

	19. 
	Праймер битумно-полимерный
	Назначение
	Для подготовки (огрунтовки) изолируемой поверхности перед укладкой битумно-полимерных гидроизоляционных материалов

	
	
	Расход на 1м2, кг/м2
	Не менее 0,2

	20. 
	Лента уплотнительная с клеевым слоем
	Материал
	Вспененный полиэтилен

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 50

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 3

	21. 
	Мембрана

	Основа
	Стеклоткань с водоотталкивающими добавками

	
	
	Группа горючести
	НГ

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 0,2

	
	
	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н/50мм
	Не более 1800

	
	
	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н/50мм
	Не более 1400

	
	
	Назначение
	Для гидроизоляции и ветрозащиты

	22. 
	Дюбели фасадные со стальным оцинкованным гвоздем
	Материал
	Полипропилен

	
	
	Тип
	Тарельчатый

	
	
	Диаметр, мм
	Не менее 10

	
	
	Длина, мм
	Не менее 140

	
	
	Назначение
	Для теплоизоляции

	23. 
	Плиты теплоизоляционные мягкие
	Материал
	Минеральная вата на синтетическом связующем

	
	
	Плотность, кг/м3
	Не менее 40

	24. 
	Панель-сайдинг фасадная
	Материал
	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

	
	
	Рабочая ширина, мм
	Не менее 226

	
	
	Толщина панели, мм
	Не менее 0,5

	
	
	Назначение
	Навесные вентилируемые фасады

	25. 
	Блок оконный с глухой и поворотно-откидной створкой
	Материал
	ПВХ-профиль

	
	
	Количество створок
	Двустворчатый

	
	
	Стеклопакет
	Двухкамерный

	
	
	Толщина стеклопакета, мм
	Не менее 32

	
	
	Площадь, м2
	Не менее 2,51

Не более 3

	26. 
	Доска подоконная
	Материал
	ПВХ

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 500

	27. 
	Сэндвич-панель
	Материал сердцевины
	Пенополистирол

	
	
	Материал облицовочных листов
	Поливинилхлорид

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 10

	
	
	Цвет
	Белый

	
	
	Назначение
	Используется для оконного откоса 

	28. 
	Уголок F-профиль
	Материал
	ПВХ

	
	
	Цвет
	Белый

	
	
	Размеры, мм
	Не менее 50*50

	29. 
	Блок дверной распашной
	Материал
	Дерево

	
	
	Тип
	Глухой

	
	
	Площадь, м2
	Не более 2

	30. 
	Блок дверной входной с простой коробкой
	Материал
	ПВХ-профиль

	
	
	Тип
	Однопольный

	
	
	Стеклопакет
	Однокамерный

	
	
	Толщина стеклопакета, мм
	Не менее 24

	
	
	Фурнитура
	Простая

	
	
	Площадь, м2
	Не менее 2

	31. 
	Блок дверной наружный
	Материал
	Сталь

	
	
	Тип
	Двупольный

	
	
	Комплект
	Замок-защелка

	
	
	Размеры, м
	Не менее 2,73

	
	
	Наличие доводчика
	Без доводчика

	32. 
	Доводчик дверной рычажный
	Ширина дверей, мм
	Не более 1250

	
	
	Масса двери, кг
	Не более 120

	
	
	Назначение
	Для распашных дверей

	33. 
	Панели потолочные декоративные твердые с прямой кромкой
	Комплект
	Подвесная система оцинкованная 

	
	
	Материал
	Минеральное волокно

	
	
	Класс пожарной опасности 
	КМ1

	
	
	Класс звукопоглощения
	D-E

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 12

	34. 
	Подводки гибкие армированные
	Материал
	Резина

	
	
	Диаметр, мм
	Не менее 15

	
	
	Длина, мм
	Не менее 300

	35. 
	Унитаз напольный
	Материал
	Керамический

	
	
	Комплект
	Бачок

	
	
	Выпуск
	Косой

	
	
	Размеры, мм
	Не менее 360*620*765

	36. 
	Умывальник
	Материал
	Полуфарфоровый и фарфоровый

	
	
	Форма
	Прямоугольный с кронштейнами

	
	
	Материал сифона
	Латунь

	
	
	Форма сифона
	Бутылочный

	
	
	Размеры, мм
	Не менее 450*330*150

	
	
	Смеситель
	С центральным подводом

	
	
	Вынос излива, мм
	Не менее 220

	
	
	Излив
	Плоский с аэратором

	37. 
	Плитка керамическая глазурованная
	Поверхность
	Гладкая

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 7,01

Не более 7,5

	
	
	Цвет
	Цветная

	
	
	Назначение
	Для внутренней облицовки стен

	38. 
	Смеси сухие водостойкие
	Ширина, мм
	Не менее 1

Не более 6

	
	
	Назначение
	Для затирки межплиточных швов

	39. 
	Краска масляная
	Марка
	МА-025

	
	
	Цвет
	Цветная

	
	
	Назначение
	Окраска металлических поверхностей 

	40. 
	Выключатель 
	Способ установки
	Скрытый монтаж

	
	
	Материал
	Пластик

	
	
	Количество клавиш, шт
	Одноклавишный

	
	
	Номинальный ток, А
	Не менее 10

	
	
	Степень защиты, IP
	Не менее IP20

	
	
	Цвет
	Белый

	41. 
	Розетки 
	Способ установки
	Скрытый монтаж

	
	
	Материал
	Пластик

	
	
	Количество гнезд, шт
	Двухместная

	
	
	Номинальный ток, А
	Не менее 16

	
	
	Напряжение, В
	Не менее 250

	
	
	Степень защиты, IP
	Не менее IP20

	42. 
	Розетка  без заземляющего контакта, без защитной шторки
	Способ установки
	Скрытый монтаж

	
	
	Материал
	Пластик

	
	
	Количество гнезд, шт
	Одноместная

	
	
	Номинальный ток, А
	Не менее 10

	
	
	Степень защиты, IP
	Не менее IP20

	
	
	Цвет
	Белый 

	43. 
	Профнастил НС35-1000-0,5
	Норма
	ГОСТ 24045-2016

	
	
	Материал
	Металл

	
	
	Покрытие
	Полимерное/Лакокрасочное

	
	
	Тип
	НС35

	
	
	Рабочая ширина, мм
	Не менее 1000

	
	
	Толщина, мм
	Не менее 0,5

	
	
	Высота профиля, мм
	Не менее 35

	44. 
	Пушки тепловые
	Тепловая мощность, кВт
	Не менее 26

Не более 44

	
	
	Назначение
	Искусственная сушка помещений

	45. 
	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля
	Норма
	ГОСТ 5781-82

	
	
	Материал
	Сталь

	
	
	Класс
	А-III

	
	
	Диаметр, мм
	Не менее 10

	46. 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ)
	Норма
	ГОСТ 7473-2010

	
	
	Класс
	В15

	
	
	Марка
	М200


Предоставить сертификат соответствия (ТС) на плитку тротуарную, бордюрные камни.

В случае если в локальном сметном расчёте упоминаются торговые марки, знаки, словесные обозначения и т.д., участник размещения заказа вправе предложить эквивалент. Муниципальный заказчик устанавливает требования соблюдения технических и функциональных параметров товаров, используемых при выполнении работ и к технологии выполнения работ.

Составил

Инженер технический                                                                                                                                  Окорокова М.В.

                                                                                                                                                                               20.02.2025

