Приложение № 2

к конкурсной документации

Описание объекта закупки

На выполнение комплекса работ по благоустройству территории организуемой туристско-рекреационной зоны «Шарыпово юрского периода» (2 очередь) (г. Шарыпово, Красноярский край)

Наименование Конкурса: выполнение комплекса работ по благоустройству территории организуемой туристско-рекреационной зоны «Шарыпово юрского периода» (2 очередь) (г. Шарыпово, Красноярский край)

Код ОКПД 2 - 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

Срок выполнения работ:

- со дня следующего за днем подписания Договора.

- срок окончания работ: до 01.10.2025г.

Гарантийный срок на результаты работ/ поставляемый товар: не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня приема-передачи работ.

Место выполнения работ: Красноярский край, Городской округ город Шарыпово, город Шарыпово, проспект Энергетиков, участок 5.

Работы выполняются в объеме, предусмотренном в ПСД: ПЗ, ПЗУ, КР, АР, ИОС1, ИОС5, сводном сметном расчете, объектном сметном расчете, локально-сметных расчетах, представленных в составе документации, и в соответствии с функционально-технологическими, эстетическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектно-сметной документации (2-я очередь), являющиеся неотъемлемой частью проекта Договора.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Исполнителем работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий Договора.

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с объемами, количеством, техническими характеристиками, изложенными в проектно-сметной документации, ведомостью объёмов работ.

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме, предусмотренном описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

В ходе работ, в соответствии с согласованным Графиком выполнения работ Подрядчик обязан предоставлять полный комплект исполнительной документации.

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ

Условий и места, для складирования оборудования и инвентаря - не предусмотрено.

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиками.

Перед началом работ Подрядчик обязан:

- предоставить приказы и иную документацию о составе ИТР в штатном расписании или привлеченных по договорам ГПХ;

- предоставить график выполнения работ, ППР;

-создать геодезическую разбивочную основу. Ось трассы при пересечении ее в натуре закрепить специальными знаками с привязкой их к постоянным объектам или специально проложенным теодолитным ходом.

Подрядчик подготавливает территорию под выполнение комплекса работ (фундаменты; основания под фундаменты и скульптуры).

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия договора.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Особые требования к выполнению работ

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен установить баннер (Паспорт объекта) по образцу с информацией о благоустройстве объекта, подрядной организации, сроках выполнения работ на благоустраиваемом общественном пространстве.

Обеспечить систему видеонаблюдения на объекте в период производства строительно-монтажных работ с последующей возможностью трансляции видеопотока через сеть Интернет в режиме онлайн.

До изготовления и поставки малых архитектурных форм Подрядчику необходимо предоставить на согласование (в том числе с проектной организацией) технические паспорта на малые архитектурные формы.

Малые архитектурные формы должны быть изготовлены в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными проектной документацией, разработанной проектной организацией ООО «Рэд-Бизнес» (г. Красноярск), шифр 342-09.24.

Товарные знаки, указанные в проектной документации, читать со словами «или эквивалент».

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

### При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком возможно использование элементов благоустройства, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками элементов благоустройства, работ, указанными в Проектно-сметной документации.

### В случае использования элементов благоустройства, по требованию Заказчика, Подрядчик за свой счет обязан получить заключение экспертной организации, действующей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, о том, что качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых элементов благоустройства, выполненных работ являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками элементов благоустройства, работ, указанными в Договоре.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Срок гарантии качества на выполняемые работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет не менее 60 месяцев.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания итогового акта о приемке выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по договору.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с Подрядчика убытки.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами

Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Требования к размещению и хранению имущества Подрядчика

Подрядчиком должна быть предусмотрена возможность наличия временных складских помещений для хранения инвентаря, оборудования, строительных материалов и товаров используемых при выполнении работ, с обеспечением круглосуточной охраны данных помещений.