приложение № 1 к уведомлению

о проведении закупки с использованием электронного магазина

Техническое задание

1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем видеонаблюдения, установленных на объектах заказчика в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, и программного обеспечения, замена комплектующих деталей.

Срок оказания услуг: с 01.04.2025 по 31.12.2025г.

2. Место оказания услуг и характеристика объектов

2.1. - Дворец искусств, расположенный по адресу г. Мегион, ул. Заречная, дом 8: учреждение культурно-досугового типа, 4 этажа;

- Дом культуры «Прометей» (Культурно-досуговый комплекс «Калейдоскоп»), расположенный по адресу г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2А: учреждение культурно-досугового типа, 2 этажа;

- Дом культуры «Сибирь», расположенный по адресу г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Мира, дом 10: учреждение культурно-досугового типа, 2 этажа;

- Парк аттракционов, расположенный по адресу г. Мегион, XI микрорайон.

3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования

ТО и ТР системы видеонаблюдения включает в себя:

3.1. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ.

3.2. Работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность.

3.3. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации системы.

3.4. Подготовка исполнительной документации на обслуживаемые системы.

3.5. Обновление программного обеспечения систем.

3.6. Проверка наличия видеозаписей и исправность накопителей на жестких дисках.

3.7. Текущий ремонт – работы, выполняемые для восстановления работоспособности системы, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей.

3.8.Ежедневно с 08:00 до 19:00 (кроме сб,вс, и праздничных дней) прием заявок по электронной почте (в отдельных случаях по телефонной связи) сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».

3.9. Объем услуг состоит из ежемесячных работ (Регламент №1) и ремонтно-восстановительных работ (Текущий ремонт).

Регламент технического обслуживания и ремонта системы видеонаблюдения

| № | Перечень услуг | Периодичность услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (видеокамер, видеорегистраторов, источников бесперебойного питания, мониторов и т.д.) на отсутствие механических повреждений, следов коррозии и грязи, прочности крепления, сохранности пломб и проведение работ по их очистке и восстановлению прочности креплений (в случае необходимости) | 1 раз в месяц |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации | 1 раз в месяц |
| 3 | Контроль наличия основного и резервного источника питания, включая режимы автоматического переключения с основного питания на резервное и обратно, замеры емкости аккумуляторных батарей | 1 раз в месяц |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (видеокамер, видеорегистраторов, жестких дисков на запись архива (не менее 30 дней), мониторов и т.д.), проверка настроек системы (время, дата, идентификатор видеокамеры, параметры изображения) | 1 раз в месяц |
| 5 | Профилактические работы (диагностика системных ресурсов, проверка жестких дисков, юстировка видеокамер и объективов, проверка кабельных линий на предмет механических и электрических повреждений, восстановление прочности креплений, подпайка, замена или восстановление элементов системы, выработавших ресурс или пришедших в негодность) | не реже 1 раз в полгода или по мере необходимости |

3.10. Текущий ремонт (ТР):

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации и производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и дефектация технических средств | По необходимости |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц | По необходимости |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы | По необходимости |

4. Перечень технических средств системы видеонаблюдения

4.1. Перечень Технических средств системы видеонаблюдения с указанием количества приведен в Приложении №1 к Техническому заданию.

5. Описание услуги

5.1. Услуги оказываются согласно установленным Регламентам проведения работ.

5.2.Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 3-х календарных дней после подписания договора.

5.3. Перед началом оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводят обследование системы видеонаблюдения с оформлением «Акта первичного обследования», в котором отражаются фактическое состояние систем и оборудования согласно перечню технических средств. Акт составляется в двух экземплярах.

5.4. 	Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан завести и заполнить «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения» на каждом объекте учреждения перечисленным в разделе 2 настоящего Технического задания.

5.5. 	Все оказанные услуги по ТО и ТР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения», находящегося на объектах Заказчика и заверяться подписью специалиста, проводившего работы.

5.6.  	Представитель Заказчика, своей подписью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения», подтверждает сведения о выполненных Работах, сделанных представителем Исполнителя.

5.7. 	Услуги по ТО и ТР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ТР, согласованным с Заказчиком.

5.8. 	При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Время оказания услуг – по режиму работы объекта (пн-пт с 09.00-17.00).

5.9. 	Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию предприятия) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

5.10. 	Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки;

5.11. 	При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

5.12. 	В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить Дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

5.13. В случае невозможности оперативного восстановления вышедших из строя видеокамер, Исполнитель устанавливает оборудование из собственного подменного фонда (не менее 3-х видеокамер).

5.14. 	Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

5.15. 	В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

5.16. При возникновении сбоев в работе оборудования, проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя.

5.27. 	На все установленное при ремонте оборудование необходимо предоставить сертификаты соответствия и паспорта заводов-изготовителей.

6. Требования к исполнителю

6.1. 	Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В и сертификатов специалиста.

6.2. 	Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего в учреждении заказчика.

6.3. 	Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.4. Исполнитель обязан:

6.4.1. Добросовестно, своевременно в полном объёме, и в срок оказывать Услуги надлежащего качества.

6.4.2.	Исполнитель обеспечивает надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию используемого оборудования.

6.4.3.	Немедленно уведомлять Заказчика в письменном виде об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика, о неисправностях освещения.

6.4.4.В случае повреждения или уничтожения имущества Заказчика или третьих лиц по вине Исполнителя возместить им ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.5. Гарантировать качество оказываемых Услуг, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при оказании Услуг. В случае некачественного оказания Услуг по настоящему Договору устранить допущенные недостатки за свой счёт.

6.4.6. На оказанные услуги устанавливается гарантийный срок – 6 месяцев с момента приемки оказанных услуг за весь период оказания услуг по договору. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и услуги, оказанные Исполнителем. Гарантийный срок продлевается на время устранения Исполнителем выявленных в период гарантийного срока недостатков.

6.4.7. Вред личности или имуществу работников, гостей или третьим лицам подлежит возмещению в полном объеме Исполнителем. Ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями, включая некачественное или недобросовестное выполнение услуг, действиями, либо бездействиями своих работников, жизни, здоровью, а также ответственность за вред, причиненный своими действиями, либо бездействиями своих работников имуществу гостей или третьих лиц, в том числе юридических лиц или Заказчика, несет Исполнитель в полном объеме.

6.4.8. Сообщить Заказчику адрес действующей электронной почты и номер телефона. Заявка, переданная по указанным телефону и (или) электронной почте, считается переданной надлежащим образом.

6.4.9. Проводить проверку технического состояния системы видеонаблюдения. В случае необходимости замены неисправного оборудования, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением заключения о ремонтопригодности оборудования. Наименование и количество неисправного оборудования, необходимое для оказания услуг по замене оборудования системы видеонаблюдения согласуется с Заказчиком.

6.4.10. Оказать услуги с соблюдением правил и норм по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

6.4.11. Исполнитель при оказании услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения обеспечивает сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке оказания услуг.

6.4.12. При оказании услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации. Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услугам.

6.4.13. Специалисты Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, оснащены необходимым инструментом, лестницами, оборудованием и принадлежностями, а также запасом необходимых расходных материалов.

6.4.14. После завершения услуг Исполнитель обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ, произвести уборку площадки от строительного мусора.

6.4.15. Проводить первичное обследование оборудования на объекте с целью определения их состояния с составлением акта первичного обследования.

Неплановое техническое обслуживание компонентов системы видеонаблюдения производится в следующих случаях:

- внезапного выхода из строя компонента, не зависимо от даты планового ТО системы видеонаблюдения;

- отказа аппаратуры;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, природных явлений, технологических или иных воздействий;

- по заявке Заказчика.

6.4.16. Оказанные услуги по техническому обслуживанию компонентов системы видеонаблюдения фиксируются в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.

6.4.17. Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения оказываются с соблюдением правил и норм по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

6.4.18. Перед принятием на техническое обслуживание системы видеонаблюдения Исполнитель проводит первичное обследование оборудования на объекте с целью определения их состояния с составлением акта первичного обследования.

6.4.19. Перед началом и в процессе работы Исполнитель принимает меры к недопущению порчи любого имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне и в помещении, где производятся работы. В случае невозможности принять меры, Исполнитель обязан предупредить Заказчика о данных обстоятельствах.  При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель немедленно предупреждает Заказчика о возникшей аварии. Ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, Исполнитель возмещает собственными силами и средствами.

6.4.20. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся оказания Услуг по настоящему Договору.

6.4.21. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество Услуг.

6.4.22. Выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном уровне, а также применять передовые технологии, безопасное и эффективное оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с исполнением настоящего Договора, Исполнитель должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.

6.4.23. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» необходимо соблюдение конфиденциальности в отношении информации, содержащейся в документах; при оказании услуг необходимо дать расписку о неразглашении конфиденциальной информации, находящейся в документации, предназначенной для переплета. Исполнитель не осуществляет копирование или любое иное документирование информации, а также создание любых информационных ресурсов.

7. Требования к сдаче-приемке выполненных работ

7.1. 	Работоспособность системы видеонаблюдения после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

7.2. 	Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «Проведено техническое обслуживание, система исправна и находится в работоспособном состоянии».

7.3. 	Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1.  	Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемой системе.

9. Условия безопасного выполнения работ

9.1. 	Техническое обслуживание системы должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

10. Гарантия на ремонт и обслуживание

10.1.  	На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на ремонтные работы осуществляется на весь срок договора.

10.2.  Исполнитель должен гарантировать:

10.2.1. 	Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

10.2.2. 	Выполнение всех услуг/работ в установленные сроки.

10.2.3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление.

10.2.4. Если в период гарантийного срока в результатах оказанных услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени.

10.2.5. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание результата оказанных услуг в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных работ.

11. Условия конфиденциальности

11.1. 	По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

12. Приложения

13.1. 	Приложение № 1 «Перечень Технических средств (ТС) системы видеонаблюдения».

№ Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень Технических средств (ТС)

| № п.п. | Наименование ТС | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте Дворец искусств, г. Мегион, ул. Заречная, д.8 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткий диск) | шт. | 3 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 3 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 18 |
| 4 | Видеокамера внутренняя | шт. | 47 |
| 5 | Кабельные линии | м. | 4000 |
| 6 | Коммутатор | шт. | 5 |
| 7 | ИБП и аккумуляторы | шт. | 1 |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте ДК «Прометей» (Культурно-досуговый комплекс), г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2А |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткие диски) | шт. | 3 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 3 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 16 |
| 4 | Видеокамера внутренняя | шт. | 21 |
| 5 | Коммутатор | шт. | 4 |
| 6 | Кабельные линии | м. | 1200 |
| 7 | Комплект ПК (системный блок, монитор) дублирующий изображения системы видеонаблюдения парка аттракционов посредством сети Интернет | Комп. | 1 |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте Парк аттракционов, г. Мегион, XI микрорайон |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткий диск) | шт. | 1 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 8 |
| 4 | Кабельные линии | м. | 2000 |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте ДК «Сибирь», г. Мегион, пгт Высокий, ул. Мира, д.10 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткий диск) | шт. | 1 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 8 |
| 4 | Видеокамера внутренняя | шт. | 6 |
| 5 | Кабельные линии | м. | 500 |