Технические характеристики

карьерного роторного экскаватора SRS(k) 470*17/1,5

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Марка, модель | Карьерный роторный экскаватор SRS(k) 470*17/1,5 |
| Заводской номер | 574 |
| Инвентарный номер | 150996 |
| Количество | 1 шт. |
| Категория | В |
| Год выпуска | 1980 г. |
| Год ввода в эксплуатацию | 1982 г. |
| Нароботка | 15 млн.тонн |
| Состояние автомобиля | В исправном состоянии |
| Теоретическая производительность насыпью | 1430 и 1120 м³/час |
| Предпосылкой при этом является минимальная высота слоя в | 2,9 м |
| Удельное сопротивление черпанию по углю при теоретической производительности черпания | 1200 или 930 м³/час |
| Относительно длины режущей кромки зуба | 1750 или 2190 Н/см |
| Относительно длины режущей кромки ковша | 800 или 1020 Н/см |
| Коэффициент разрыхления в ковшах | 1,2 |
| Высшее положение оси колеса над площадкой | 15,7 м |
| Наиболее низкое положение нижнего края колеса под площадкой | 1,5 м |
| Вылет центра колеса от центра экскаватора: |  |
| Стрелы на уровне стоянки | 22,8 м |
| Стрелы в горизонтальном положении | 23,2 м |
| Скорость подъема в центре колеса ок | 4 м/мин |
| Скорость поворота верхней конструкции, измеренная на вершине колеса (кромка ковша) | 10-28 м/мин |
| Поворот верхней конструкции при одновременном повороте погрузочной стрелы | +180 ° |
| При неподвижной погрузочной стреле (в расчете на горизонтальное положение стрелы ротора – погрузочной стрелы) | +85 ° |
| Номинальное режущее усилие, в расчете на ось роторного колеса при номинальной стреле ротора | 118,7 кН |
| Фиксированное боковое режущее усилие (усилие скольжения), в расчете на центр ротора при положении стрелы ротора на уровне площадки | 152 кН |
| Радиус действия погрузочной стрелы от оси экскаватора до центра поворота сбрасывающего лотка | 12,5 м |
| Высота сбрасывания погрузочной стрелы, измеренная от уровня площадки до нижней кромки лотка | Мин 0,7 м Макс 6,0 м |
| Скорость поворота, измеренная в центре лотка | Ок 13 м/мин |
| Эксплуатационный вес экскаватора (постоянные нагрузки) | Ок 770 т |
| Удельное давление на грунт в среднем | 11,9 Н/см³ |
| Скорость передвижения экскаватора | Ок 6 м/мин |
| Длина экскаватора | Ок. 49,6 м/мин |
| Ширина экскаватора | Ок. 15,5 м |
| Высота экскаватора с краном | Ок. 22 м |
| Для ремонтных работ и приведения в действие загрузочного клапана имеется компрессор | соответствие |
| Мощность-производительность | ок. 150 м3/час |
| Номинальное давление | 0,9 МПа |
| Гусеничный ходовой механизм |  |
| Расположение гусениц | 2 одноклейные гусеницы четырехточечн. опора |
| Ширина гусеничной плиты | 3000 м |
| Шаг звеньев гусеницы | 925 мм |
| Расстояние от центра приводной звезды до центра огибной звезды при среднем ходе натяга | 9,7 м |
| Несущий каркас |  |
| Нижняя конструкция: кольцевая опора с опорными лапами Диаметр шарового кольца | 5,5 м |
| Верхняя конструкция | Решетчатая форма С |
| Стрела ротора | Решетчатая конструкция |
| Погрузочная стрела | Сплошностенчатая конструкция |
| Роторное колесо (с разгрузкой черпаков в общий желоб) |  |
| Диаметр роторного колеса | 6,7 м |
| Число черпаков | 8 шт |
| Число промежуточных резцов | 8 шт |
| Номинальная емкость черпаков | 460 л |
| Число ссыпок | 112 или 91 в мин |
| Скорость черпания | 2,46 или 2,0 м/с |
| Мощность привода роторного колеса | 500 к Вт |
| Нормальное касательное усилие | 183,4 или 225,6 кН |
| Макс. касат. усилие при отклонении предохранительной муфты | 314 кН |
| Ленточный транспортер |  |
| Ширина ленты | 1,2 м |
| Угол желобчатости | 36° |
| Приемный конвейер в стреле ротора: |  |
| Расстояние между центрами самых крайних ленточных барабанов | Ок. 23 м |
| Скорость ленты | Ок. 4,0 м/с |
| Электрическое оборудование |  |
| В конструкции экскаватора используется следующее напряжение: |  |
| Поводящая линия | 6000 В 3-фазного тока |
| двигатели | 6000 В, 380 В 3-фазного тока |
| Свет, обогревание | 220 В 3-фазного тока |
| Управляющее напряжение | 60 В постоянного тока 220 В переменного тока |
| Защитное напряжение | 36 В переменного тока |
| Аварийное напряжение | 110 В постоянного тока |

2. Место, срок и условия передачи транспортного средства:

2.1. Местом передачи транспортного средства является: 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, поселок Тюльган., ул. Промышленная, 17

2.2. Имущество должно быть передано Покупателю  после полной оплаты на расчетный счет предприятия не позднее 5 рабочих дней

2.3. Покупатель обязан осмотреть транспортное средство в месте передачи транспортного средства в течение одного рабочего дня, проверить техническое состояние передаваемого транспортного средства и при отсутствии замечаний принять транспортное средство.

2.4. Продавец обязуется передать Покупателю одновременно с транспортным средством следующие принадлежности и документы: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, ключи.

2.5. Принятие транспортного средства Покупателем подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи транспортного средства.

2.6. Риск случайной гибели или повреждения транспортного средства переходит от Продавца к Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи транспортного средства.

3. Качество Товара, качественные (потребительские) свойства Товара:

3.1. Качество транспортного средства соответствует обязательным требованиям, установленным действующим законодательством к качеству и безопасности транспортных средств и пригодно для целей, для которых транспортное средство такого рода обычно используется. Транспортное средство в исправном состоянии, 1980 года выпуска

3.2. Продавец гарантирует, что является субъектом, которому принадлежит на праве хозяйственного ведения транспортное средство, транспортное средство в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременено другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

4. Фотографии: