Приложение № 2 к извещению

от «19» марта 2025 года

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)

- КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)

| № п/п | Наименование, технические характеристики, краткое описание | Кол-во, шт. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Беспроводные 4G/3G/GPRS модем iRZ ATM41.B ТОРП (или аналог) | 100 | шт. |
| 2 | Антенна широкополосная ЛИДЕР-М 700-2700 МГц (или аналог) | 100 | шт. |

- 1) Беспроводные 4G/3G/GPRS модем iRZ ATM41.B ТОРП (или аналог).

Беспроводные 4G/3G/GPRS модемы должны обеспечивають передачу данных в сетях 4G, 3G и GPRS по стеку протоколов TCP/IP. Модемы должны автоматически подключаться к сети и устанавливать соединение с заданным сервером. Обеспечивать прозрачное взаимодействие между сторонним программным обеспечением и внешним устройством, подключенным к модему по интерфейсу RS485 и/или RS232. Модем  должен отслеживает состояние GPRS-соединения и в случае его потери самостоятельно восстанавливать соединение.

Модем должен быть внесен в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)

- Приказ №4929 от 18 декабря 2023 г Министерства Промышленности и торговли Российской федерации (Минпромторг РФ)

- допущен к программам импортозамещения

Основные функции и возможности модема:
• возможность одновременной работы с 5-ю соединениями;
• возможность одновременной работы в режимах «клиент» и «сервер»;
• прозрачный режим TCP/IP-to-COM;
• возможность одновременной работы с двумя интерфейсами (RS232 и RS485);
• возможность работы с резервным IP-адресом сервера или резервным сервером;
• возможность резервной работы через CSD;
• две SIM-карты для резервирования услуг, предоставляемых операторами связи;
• индикация оптимального уровня сигнала сотового оператора при монтаже (без использования ПК);
• отправка SMS на заданный номер при потере соединения с сервером;
• различные режимы работы с сервером (всегда на связи, выход на связь по расписанию, звонку или SMS-команде);
• Modbus RTU/TCP конвертер, позволяет преобразовывать промышленный протокол Modbus RTU в протокол Modbus TCP и обратно;
• автоматическое отслеживание состояния GSM-модуля и два вида сторожевых таймеров для защиты от зависания;
• 8 GPIO (3 входа/выхода GPIO, 1 силовой выход GPO для питания стороннего оборудования, 4 выхода GPO на разъеме DB9-F);
• управление внешними входами/выходами по SMS-командам или через Интернет;
• отправка SMS-сообщения на заданный номер по сигналам с внешних выводов;
• ждущий и спящий режимы работы для экономии трафика и электроэнергии;
• настройка множества коммуникаторов со схожими параметрами с помощью программы ATM Control SE;
• удаленная настройка и администрирование с помощью специализированного ПО iRZ Collector;
• устойчивость к сбоям при обновлении встроенного программного обеспечения;
• корпус с креплением на DIN-рейку.

Характеристики:

Диапазон рабочих частот:
• 800/900/1800/2100/2600 МГц

Выходная мощность передатчика:
• E-GSM900 — 33 дБм ±2 дБ
• DCS1800 — 30 дБм ±2 дБ
• E-GSM900 (8-PSK) — 27 дБм ±3 дБ
• DCS1800 (8-PSK) — 26 дБм +3/-4 дБ
• WCDMA — 24 дБм +1/-3 дБ
• LTE-FDD — 23 дБм +/-2.7 дБ

Технологии передачи данных:
• LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20
• WCDMA: B1/B8
• GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц
• CSD
• SMS
• USSD
• Bluetooth (опционально)

Скорость передачи данных:
• LTE Cat.1 — до 5 Мбит/сек (выгрузка), до 10 Мбит/сек (скачивание)
• HSPA+ — до 5.76 Мбит/сек (выгрузка), до 42 Мбит/сек (скачивание)
• UMTS — до 384 Кбит/сек (скачивание и выгрузка)
• EDGE — до 236.8 Мбит/сек (скачивание и выгрузка)
• GPRS — до 85.6 Мбит/сек (скачивание и выгрузка)

Характеристики аппаратной части:
• Количество SIM-карт — 2
• Micro-USB для настройки и протоколирования работы модема
• Количество последовательных интерфейсов – 2 (RS232 и RS485)
• Скорость обмена данными через интерфейсы RS232 и RS485, бод: 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 56000; 57600; 115200
• Варианты питания коммуникатора — 7-40 В DC или ~220 В AC (только ревизия ATM41.B)

Электрические характеристики:

От внутреннего блока питания (только ревизия ATM41.B):
• Напряжение питания AC от 90 до 264 В
• Частота напряжения питания 50/60 Гц

Разъёмы и интерфейсы:
• 10-контактный разрывной коннектор (RS485, 1 GPO, 3 GPIO, питание модема 7-40 В)
• Разъем DB9-F (интерфейс RS232, 4 GPO)
• Разъем Micro-USB (интерфейс USB 2.0)
• Разъем SMA-F для подключения GSM-антенны
• Винтовой клеммный коннектор (питание модема ~220В/50Гц, только ревизия)

• Последовательный интерфейс  -2 шт (RS232 и RS485)

Физические характеристики:
• Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку
• Габаритные размеры (без учета разъемов) — не более 91 x 71 x 59 (Д x Ш x В), (±1мм)
• Габаритные размеры (с учетом разъемов) — не более 102 x 71 x 59 (Д x Ш x В), (±1мм)
• Вес — не более 150 г
• Диапазон рабочих температур: от –40°С до +70°С
• Диапазон температур хранения: от –40°С до +85°С
• Допустимая влажность — устройство сохраняет свою работоспособность при относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С

• Гальванически развязанный интерфейс - RS485

• Степень защиты корпуса - IP20

• Со встроенным блоком питания ~220В
• Со встроенным аккумулятором и блоком питания ~220 В

- 2) Антенна широкополосная ЛИДЕР-М 700-2700 МГц (или аналог)

- Назначение антенны:

Подключение к 2G, 3G, 4G модему для ускорения 2G, 3G, 4G Интернета в режимах GPRS 900, EDGE 900, UMTS 2100, HSUPA 2100, LTE 1800, LTE 2600.
• Подключение к роутеру, ретранслятору, точке доступа для расширения уверенной работы локальной сети Wi-Fi 2,4 МГц.
• Подключение к усилителю сигналов сотовой связи GSM 900, DCS 1800, UMTS 2100, VoLTE 2600.

Особенности антенны:
• Применяется на стационарных объектах в качестве внешней или внутренней антенны, например, совместно с GSM терминалами, бытовыми или промышленными модемами, в системах GSM управления, IP видеонаблюдения и охраны.
• Применяется на транспорте в качестве внешней антенны совместно с модемами

(возможно в режиме пространственно-разнесенного приема) или совместно с усилителями сигналов сотовой связи.•

Особенности комплектации:
• Тип кабеля: RG-58 RadioLab с низкими потерями
• Длина кабеля: 2 м (возможность увеличения длины кабеля под заказ)
• Тип разъема: SMA Male, RP-SMA (под заказ)

Основные характеристики антенны:

Примечание: измерения диаграммы направленности и КСВ проводились при установке антенны на стальной лист с размерами 500 х 500 мм.

| Диапазон частот, МГц | 791-862 | 880-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2400-2484 | 2500-2690 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний коэффициент усиления | 3,5 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| КСВ в пределах | 2,1-2,5 | 1,3-2,5 | 1,6-2,5 | 1,1-1,6 | 1,3-2,5 | 1,3-2,5 |
| Поляризация | Вертикальная при вертикальной установке на поверхность |  |  |  |  |  |
| Диаграмма направленности в азимутальной плоскости | Близка к круговой 360 градусов |  |  |  |  |  |
| Возвышение основного лепестка диаграммы направленности в вертикальной плоскости над горизонтом, град | 46 | 40 | 34 | 34 | 26 | 26 |
| Рабочий температурный диапазон, град С° | -40...+85 |  |  |  |  |  |
| Исполнение | Герметичное всепогодное |  |  |  |  |  |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |  |  |  |  |  |
| Тип коннектора | SMA |  |  |  |  |  |
| Длина кабеля, м | 2 |  |  |  |  |  |
| Способ крепления | Магнитное основание |  |  |  |  |  |
| Габариты Ш*В*Г, мм | 50*100*50 |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 0,12 |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |  |  |  |  |  |

2. Общие технические требования:

- Оборудование должно быть не обременено правами третьих лиц. Все поставляемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты соответствия требованиям технических регламентов.

- Соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

3.  Место и срок поставки товара: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская   3А, режим работы Пон.-Чет.: с 8-00 ч. до 16-00 ч., Пят. с 8-00 ч. до 15-00 ч (время московское).    Срок поставки товара: одной партией в течение 30 (Тредцати) рабочих дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, иметь паспорта и сертификаты соответствия.;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

| ПОСТАВЩИК _______________/ ____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ Директор _______________/ Н.А. Ледовский/ |
| --- | --- |