Утверждаю:

АО «Региональные электрические сети»

__________________ В.В. Мазур

«____» _________________ 2025г.

Техническое задание № АОРЭС 36.223.2025

Оказание услуг по метрологической поверке приборов учета
электрической энергии на местах их эксплуатации
в целях исполнения требований Федерального закона № 522-ФЗ

- Заказчик.

АО «Региональные электрические сети»

- Основание для оказания Услуг.

Выполнение требований Федерального закона от 27 декабря 2018 № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части осуществления метрологической поверки приборов учета электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 № 442 (ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (п. 136).

- Наименование и объемы Услуг.

  - Осуществление метрологической поверки приборов учета электрической энергии (далее – поверка ПУ) в целях исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – Услуги).

  - Услуги оказываются по месту установки приборов учета электроэнергии у потребителей согласно приложению №1 к данному техническому заданию.

  - Оказание Услуг осуществляется для партии приборов учета на основании заявок Заказчика.

- Требование к оказанию Услуг.

  - Исполнитель выполняет для Заказчика метрологическую поверку ПУ:

– счетчиков электрической энергии однофазных (в т.ч. одно- и многотарифных);

– счетчиков электрической энергии трехфазных (в т.ч. одно- и многотарифных).

  - Поверка ПУ выполняется в условиях штатной эксплуатации объектов, на(в) которых они находятся. Место проведения работ должно быть защищено исполнителем с целью исключения доступа к нему посторонних лиц.

  - Поверка ПУ должна проводиться силами и средствами Исполнителя, оборудованием и на эталонах Исполнителя, имеющих действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки специалистами, обученными и аттестованными в качестве поверителей.

  - Исполнитель должен быть аккредитован Национальным органом по аккредитации на право поверки средств измерений. Поверяемые средства измерений (ПУ) Заказчика должны входить в область аккредитации Исполнителя.

  - Исполнитель обязан обеспечить качество оказания услуг в соответствии с настоящими Техническими требованиями, требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данного вида работ, требованиями Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ, приказа Минпромторга «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» от 31.07.2020 № 2510, ГОСТ 8.584-2004 (ГСИ). «Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока. Методика поверки», методиками поверки на счетчики, эксплуатационной документацией на поверяемое средство измерения, руководством по качеству (стандартами качества) Исполнителя.

  - Для оказания Услуг по поверке ПУ у Исполнителя необходимо наличие материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с настоящими Техническими требованиями.

  - В процессе работы Исполнитель обязан:

    - Обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к потребителям, исключив при этом, по возможности, личные контакты с жильцами.

    - Иметь подготовленный и аттестованный персонал, трудовые отношения с которым оформлены в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список персонала, который будет выполнять работы, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и группу по электробезопасности каждого работника с приложением к списку копий удостоверений по электробезопасности с действующими отметками о прохождении проверок знаний.

    - Производить работы только в отведённой зоне, минимально необходимым количеством технических средств и оборудования для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

    - По требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила безопасной организации и выполнения работ, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика.

    - Допуск персонала Исполнителя для производства работ в действующей электроустановке осуществлять по заданию на производство работ (оформленные наряд или распоряжение), при этом персонал Исполнителя обязан в установленном порядке пройти проверку знаний норм и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других нормативно-технических документов, иметь соответствующую группу по электробезопасности, а также иметь при себе удостоверение о проверке знаний норм и правил при работах в электроустановках.

    - Выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на территории производства работ. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

    - Работы должны производиться в рабочие дни по согласованию с собственниками (пользователями) помещений. Допускается выполнение работ в нерабочие (выходные и праздничные) дни или в вечернее время суток при условии обязательного предварительного согласования таких работ с собственниками (пользователями) помещений и исполнителями коммунальных услуг, с обязательным уведомлениям Заказчика не позднее, чем за 1 рабочий день.

Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с собственниками (пользователями) помещений и с Заказчиком.

    - Приостанавливать оказание услуг по письменному требованию Заказчика.

    - Нести ответственность за ненадлежащее оказание услуг, использование некачественного оборудования, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

    - В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Исполнителя в процессе оказания услуг или вследствие некачественного их выполнения устранить или возместить за свой счет нанесенный ущерб.

  - Работы должны быть выполнены с учетом максимального сохранения в первоначальном виде всех конструктивных частей, инженерных систем и оборудования потребителей, кроме мероприятий и работ, предусмотренных настоящими Техническими требованиями. В случае нарушения настоящих требований, Исполнитель обязан в кратчайшие сроки восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, полы, потолки, отделку, дверные полотна (включая окраску их поверхности), остекление оконных рам, имеющиеся инженерные системы.

  - Исполнитель не оказывает услуги по поверке в следующих случаях:

    - Изменен или удален (не читается) заводской номер ПУ.

    - При наличии у ПУ механических повреждений, дефектов, вызванных стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь жидкостей, а также вследствие несанкционированного вмешательства в работу ПУ.

    - При наличии признаков несанкционированного вмешательства в работу ПУ, в т.ч. при наличии признаков самостоятельного ремонта, модернизации ПУ, нарушения пломб поверителя/вскрытия корпуса ПУ.

  - При выявлении случаев, указанных в п. 4.9 поверка ПУ не производится. Исполнитель уведомляет уполномоченного представителя Заказчика и вносит соответствующую информацию в реестр выполненных работ по поверке ПУ (Приложение № 3). Оплата в данном случае не производится.

  - Исполнитель вправе привлечь третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных настоящими Техническими требованиями только с письменного согласия Заказчика.

Исполнитель имеет право передавать третьему лицу сведения и документацию, полученные от заказчика, только в объеме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

  - Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами и утверждения Заказчиком актов приемки выполненных работ.

- Сроки, порядок и условия оказания Услуг.

  - Срок оказания Услуг: 30 рабочих дней с момента предоставления заявки.

  - Метрологическая поверка осуществляется по каждому прибору учета на основании заявок Заказчика (Приложение № 2), содержащих перечень объектов и приборов учета для проведения поверки.

Заявка направляется в адрес ответственного лица Исполнителя по электронной почте с последующим направлением оригиналов. В заявке на проведение поверки указываются сведения по каждому прибору учета, в т.ч.:

–	адрес объекта;

–	наименование прибора учета, его модель, тип, заводской номер, дата окончания межповерочного интервала.

  - Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее 10 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком и исполняет данную заявку в течении срока действия настоящего договора.

В случае невозможности исполнения заявки в указанный срок по причинам, не зависящим от Исполнителя, в т.ч. из-за отсутствия доступа к прибору учета (отсутствие потребителя, недопуск к прибору учета в согласованный срок со стороны потребителя и т.п.), срок выполнения работ может быть увеличен на 1 (один) месяц при условии обязательного уведомления Заказчика о причинах неисполнения заявки и согласования с Заказчиком новых сроков оказания Услуг. Оформление новой заявки в таком случае не требуется.

При этом Исполнитель обязан предпринять меры для исполнения заявки, в т.ч. путем направления дополнительного уведомления в адрес потребителя.

Заказчик оставляет за собой право исключить из заявки точки учета потребителей, по которым трижды зафиксирован недопуск к приборам учета с оформлением акта недопуска, при этом попытки доступа должны осуществляться в разные дни.

  - В соответствии с полученной от Заказчика заявкой Исполнитель самостоятельно определяет даты проведения поверки ПУ.

  - Исполнитель обязан самостоятельно определять даты проведения поверки ПУ и согласовывать с собственниками (пользователями) помещений, объектов или иными лицами, уполномоченными на совершение таких действий дату и время выполнения работ по поверке приборов учета, уведомить письменно/телефонограммой порядке заинтересованных лиц  о дате и времени планируемого проведения работ, а также принять меры по обеспечению доступа своих представителей и представителей Заказчика к местам установки ПУ для выполнения работ в согласованные сроки.

  - Все работы в действующих электроустановках, связанные с оказанием услуг, выполняются Исполнителем в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н, правилами, нормами и инструкциями по пожарной безопасности, внутриобъектовыми требованиями (при наличии) и иными действующими нормативными документами.

Персонал Исполнителя (персонал третьих лиц в соответствии с условиями договора), привлеченный для оказания услуг должен иметь действующие допуски к работам в электроустановках.

  - Поверка ПУ осуществляется с использованием оборудования и расходных материалов Исполнителя.

Исполнитель несет ответственность за использование исправного и поверенного оборудования.

Все оборудование, применяемое для оказания услуг, должно быть утвержденного типа, иметь актуальные сведения о поверке в федеральном информационном фонде.

Временное отсутствие или неисправность поверочного оборудования не может служить основанием для изменения сроков или объемов оказания услуг.

  - Персонал Исполнителя, материально-технические ресурсы и оборудование до места оказания услуг доставляются Исполнителем своими силами и средствами. Транспортно-экспедиционные расходы по доставке оборудования и персонала Исполнителя до места оказания услуг включены в стоимость работ по поверке.

  - Исполнитель самостоятельно проводит организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ в электроустановках.

  - Исполнитель на месте оказания услуг должен выполнить мероприятия по поверке приборов учета согласно требованиям, предъявляемым методиками поверки на счетчики.

  - Прибор учета, признанный по результатам поверки непригодным к применению (результат поверки «СИ непригодно»), подлежит выводу из эксплуатации.

  - Информация о поверенных приборах учета электроэнергии вносится в реестр учета работ по метрологической поверке приборов учета электроэнергии (Приложение № 3) и передается Заказчику.

  - Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о возникновении ситуаций, препятствующих оказанию услуг, как в части, так и в целом.

  - Исполнитель обязан устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от требований договора.

- Требования к оформлению результатов оказания Услуг и оформлению отчетности.

  - Результат поверки оформляется в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

  - Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений – ФГИС «АРШИН».

  - По результатам поверки Исполнителем оформляется бумажное свидетельство о поверке (или извещение о непригодности к применению средства измерения), сведения вносятся в информационную систему ФГИС «АРШИН».

  - В рамках оперативного обмена информацией Исполнитель еженедельно в сроки, установленные договором, передает Заказчику (ответственному лицу Заказчика):

    - Информацию по оказанным услугам за прошедшую неделю по форме Реестре учета работ по метрологической поверке приборов учета с отметками о результатах проведения поверки, записью о включении в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

В Реестр учета работ также вносится информация по точкам учета, поверка приборов учета по которым за отчетный период не была выполнена Исполнителем, с указанием причин невыполнения поверки, в т.ч. в случае недопуска потребителем представителей Исполнителя к месту установки прибора учета. По таким точкам учета Исполнителем должен быть оформлены акты недопуска к приборам учета, которые в установленном договором порядке передаются Заказчику совместно с результатами оказанных Услуг.

    - Документы, подтверждающие внесение результатов проведенной поверки в ФГИС «АРШИН», свидетельства о поверке, оформленные в бумажном виде.

  - После завершения оказания Услуг (Этапа Услуг) по заявкам не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным Исполнитель передает Заказчику:

    - Акт выполненных работ.

    - Справку о стоимости выполненных работ.

    - Счет-фактуру.

    - Счет на оплату.

    - Реестр учета работ по метрологической поверке приборов учета с отметками о результатах проведения поверки за отчетный период, записью о внесении результатов проведенной поверки в ФГИС «АРШИН».

    - Документы, подтверждающие внесение результатов проведенной поверки в ФГИС «АРШИН», свидетельства о поверке, оформленные в бумажном виде,

    - Фотографии приборов учета с показаниями, если прибор учета многотарифный, то фото каждого тарифа отдельно.

    - Акты недопуска к приборам учета за отчетный период,

    - Другие документы, предусмотренные договором оказания услуг.

  - Критерии оценки сопоставления заявок на участие в закупке, величины их значимости и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке приведены в Документации о закупке.

- Требования по гарантиям качества Услуг.

  - На оказанные Исполнителем Услуги распространяются гарантийные обязательства сроком не менее 6 (шести) месяцев с даты выполнения поверки средств измерений и внесения информации о проведенной поверке в ФГИС «АРШИН».

  - Гарантии обязательства распространяются на весь объем услуг, выполненных Исполнителем по договору в части качества выполнения работ по поверке приборов учета, полноты и правильности оформления документации по проведенным поверкам, правильности собранных схем учета после проведения поверки приборов учета.

  - Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если такие недостатки не являются следствием нормального износа приборов учета, ненадлежащего последующего их ремонта или эксплуатации, произведенными Заказчиком или третьими лицами.

- Приложения.

  - Приложение № 1. Перечень услуг по проведению метрологической поверки приборов учета электроэнергии.

  - Приложение № 2. Заявка на метрологическую поверку приборов учета электроэнергии (форма).

  - Приложение № 3. Реестр учета работ по метрологической поверке приборов учета электроэнергии (форма).

  - Приложение № 4. Акт недопуска к прибору учета электрической энергии (форма).

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень и ориентировочный объем услуг

по проведению метрологической поверки приборов учета электроэнергии

| № п.п. | Наименование, тип средств измерений и их характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метрологическая поверка счетчика электрической энергии однофазного | шт. | 118 |
| 2 | Метрологическая поверка счетчика электрической энергии трехфазного | шт. | 7 |

Приложение №3

к Техническому заданию

ФОРМА

Реестр учета работ по метрологической поверке приборов учета электроэнергии

за период с «__» __________ 202_ по «__» __________ 202_

1. Приборы учета нежилых помещений в МКД.

| № п/п | Наимено-вание потребителя | № лице-вого счета | Адрес объекта |  |  |  | Наиме-нование точки учета | Сведения о ПУ |  |  |  |  | Сведения о проведенной поверке ПУ |  |  |  |  | Дополнительные сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Район | Населен-ный пункт | Улица | Дом, корпус |  | Тип, марка ПУ | Заводской номер ПУ | Фаз-ность (1ф/3ф) | Класс точ-ности | Дата поверки |  | Результат поверки (годен / негоден) | Дата следующей поверки | Номер записи в ФГИС АРШИН | Показание на момент поверки |  | № контроль-ной пломбы | Приме-чание |

Примечание.

1. В столбце «Примечание» указываются сведения:

– о вводе ПУ в эксплуатацию (№ и дата акта), в случае если ПУ введен в эксплуатацию по результатам проведенной поверки;

– причины невыполнения поверки ПУ по заявке;

– иные сведения, необходимые для учета работ.

(КОНЕЦ ФОРМЫ)

ФОРМА

Приложение №4

к Техническому заданию

АКТ

недопуска к прибору учета электроэнергии

Время ___________(час.,мин.)	"____" _______________ 20___ г.

Лицевой счет №______________

ФИО Потребителя: __________________________________________________________________________

Адрес объекта: ______________________________________________________________________________

Телефон ____________________________

Настоящий акт составлен уполномоченными представителями _______________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименование организации – Исполнителя)

___________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

и Гарантирующего поставщика ________________________________________________________________

(ФИО, должность)

в отсутствии / присутствии Потребителя (представителя Потребителя) ______________________________

(нужное подчеркнуть)	(Ф.И.О.)

о том, что Потребителем в согласованные дату и время не был предоставлен допуск к прибору учета электрической энергии, установленному в ______________________________________________________

(место установки прибора учета электроэнергии)

для проведения метрологической поверки в целях выполнения требований Федерального закона от 27 декабря 2018 № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в соответствии с договором от _______ №______________ на оказание услуг по метрологической поверке приборов учета электрической энергии.

Потребителем даны следующие пояснения по причине недопуска к прибору учета электроэнергии ___________________________________________________________________________________________

Подписи представителей:

От _____________________________________

________________________________	__________________	______________________

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

От АО «Региональные электрические сети»

________________________________	__________________	______________________

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Потребитель (представитель Исполнителя)	__________________	______________________

(подпись)	(Ф.И.О.)