| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 145 122.42 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 145 122.42 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.250331) |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 13 (приказ Минстроя России № 69/пр) без ж/д перевозок |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России № 69/пр от 07.02.2025 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, I квартал 2025 |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Челябинск, ул. Университетская Набережная. д. 40А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Челябинск, ул. Университетская Набережная. д. 40А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 82-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена аварийного участка трубопровода холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 136,41 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 35,83 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0,19 |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 136,41 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 101,5849973 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0,5462892 |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭСНр 65-01-009-09 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.5 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 78,5726 |  |  |  |  | 27 734,56 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 220,4 | 1,15 | 78,5726 |  |  | 352,98 |  | 27 734,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,47771 |  |  |  |  | 159,18 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 1,15 | 0,238855 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 13,82 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 0,238855 |  |  | 313,47 |  | 74,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,67 | 1,15 | 0,238855 | 477,92 | 1,31 | 626,08 |  | 149,54 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,67 | 1,15 | 0,238855 |  |  | 352,98 |  | 84,31 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 12,8 | 1,15 | 4,5632 | 4,35 | 1,29 | 5,61 |  | 25,60 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 30,1 | 1,15 | 10,73065 |  |  | 32,51 |  | 348,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,92 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,79 |  | 0,8649 | 340,41 | 1,83 | 622,95 |  | 538,79 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3,37 |  | 1,0447 |  |  | 70,28 |  | 73,42 |
|  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0,0013 |  | 0,000403 | 97 282,88 | 1,02 | 99 228,54 |  | 39,99 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 7 |  | 2,17 | 155,63 |  | 155,63 |  | 337,72 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура трубопроводная муфтовая | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.07.01 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 421,47 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура трубопроводная муфтовая | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.07.01 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 893,74 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 28 730,55 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 14 504,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 234 376,65 |  | 72 656,76 |
| 2 | 23.3.06.01-0027 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 31,2 |  | 31,2 | 1 004,65 | 0,91 | 914,23 |  | 28 523,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 914,23 |  | 28 523,98 |
| 3 | 23.8.04.06-0072 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 6 |  | 6 | 437,57 | 1,27 | 555,71 |  | 3 334,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 555,71 |  | 3 334,26 |
| 4 | 23.8.04.12-0104 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм | шт | 1 |  | 1 | 962,53 | 1,81 | 1 742,18 |  | 1 742,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 742,18 |  | 1 742,18 |
| 5 | 24.1.02.01-0023 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 95 до 103 мм | шт | 30 |  | 30 | 145,05 | 1,51 | 219,03 |  | 6 570,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219,03 |  | 6 570,90 |
| 6 | ГЭСН 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом :в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.35*1.15=1.5525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.35*1.25=1.6875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.35*1.25=1.6875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,4111878 |  |  |  |  | 1 027,67 |
|  | 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 | чел.-ч | 5,01 | 1,5525 | 2,4111878 |  |  | 426,21 |  | 1 027,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 | 1,6875 | 0,7846875 | 14,13 | 1,44 | 20,35 |  | 15,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,12 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,8 |  | 1,178 | 35,71 | 0,75 | 26,78 |  | 31,55 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,02 |  | 0,0062 | 128,40 | 1,42 | 182,33 |  | 1,13 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,05 |  | 0,0155 | 79,88 | 1,6 | 127,81 |  | 1,98 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00002 |  | 0,0000062 | 60 697,21 | 1,22 | 74 050,60 |  | 0,46 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,67 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 119,13 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 628,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 118,77 |  | 2 826,82 |
| 7 | ГЭСН 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,1271 |  | 0,1271 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом :в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, ЗТ: 1.35, ЗТм: 1.35, ЭМ: 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результирующие коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | 1.35*1.15=1.5525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ | 1.35*1.25=1.6875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | 1.35*1.25=1.6875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,2812095 |  |  |  |  | 2 368,72 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 36,9 | 1,5525 | 7,2812095 |  |  | 325,32 |  | 2 368,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0085792 |  |  |  |  | 2,94 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 1,6875 | 0,0021448 | 37,32 | 1,55 | 57,85 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,6875 | 0,0021448 |  |  | 313,47 |  | 0,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 1,6875 | 0,0064344 | 477,92 | 1,31 | 626,08 |  | 4,03 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,6875 | 0,0064344 |  |  | 352,98 |  | 2,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,83 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 |  | 0,03813 | 56,11 | 1,41 | 79,12 |  | 3,02 |
|  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 2,7 |  | 0,34317 | 133,31 | 1,22 | 162,64 |  | 55,81 |
|  | 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0246 |  | 0,0031267 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 434,64 |
| 7.1 | 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0,0246 |  | 0,0031267 | 77 205,08 | 1,6 | 123 528,13 |  | 386,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,66 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 2 134,49 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 987,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46 759,80 |  | 5 943,17 |
| 8 | ГЭСН 16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 13,32 |  |  |  |  | 4 701,69 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,66 |  | 13,32 |  |  | 352,98 |  | 4 701,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 26,02 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 | 622,62 | 1,44 | 896,57 |  | 17,93 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 474,16 |  | 9,48 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 1 647,68 |  | 32,95 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 474,16 |  | 9,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 | 477,92 | 1,31 | 626,08 |  | 12,52 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 352,98 |  | 7,06 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,84 |  | 3,68 | 4,35 | 1,29 | 5,61 |  | 20,64 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,82 |  | 1,64 |  |  | 32,51 |  | 53,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 907,63 |
|  | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,001 |  | 0,002 | 13 680,39 | 0,99 | 13 543,59 |  | 27,09 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,032 |  | 0,064 | 340,41 | 1,83 | 622,95 |  | 39,87 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,139 |  | 0,278 |  |  | 70,28 |  | 19,54 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,36 |  | 0,72 | 155,63 |  | 155,63 |  | 112,05 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0014 |  | 0,0028 | 145 801,49 | 1,19 | 173 503,77 |  | 485,81 |
|  | 23.3.03.02-0075 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,4 |  | 0,8 | 1 233,14 | 1,24 | 1 529,09 |  | 1 223,27 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 772,70 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 727,71 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 5 148,48 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 2 893,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 407,27 |  | 14 814,54 |
|  |  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 265,13 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 832,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,14 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 549,06 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 020,78 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 132,65 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 014,83 |
|  |  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 412,61 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 101,5849973 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,5462892 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 412,61 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 265,13 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 832,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,14 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 549,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 020,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 132,65 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 014,83 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 412,61 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 265,13 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 832,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,14 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 549,06 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 020,78 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 132,65 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 014,83 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 101,5849973 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,5462892 |  |  |  |  |  |
|  |  | Компенсация входящего НДС на стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 8 709,81 |
|  |  | Итого компенсация НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 709,81 |
|  |  | Итого с учетом компенсации |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 122,42 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |