|  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смета на сумму: | 3 484 532 | руб. |
|  |  |  | Исполнительный директор ООО «Белгос» |  |  |
|  |  |  | ________________ /____Лучкина Е.Ю._______ / |  |  |
|  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на Капитальный ремонт очистные сооружения г.Белово пгт.Грамотеино ( крыша блока доочистки) инв № 20506/1 |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области в редакции 2014г.". |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 11.66 | 186.80 | 52.06 | 2 178 | 1 571 | 607 | 14.38 | 167.671 |
|  |  |  | 134.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 26.5*44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е46-04-002-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разборка монолитных перекрытий бетонных, 1 м3 | 23.32 | 341.72 | 224.57 | 7 969 | 2 732 | 5 237 | 11.01 | 256.753 |
|  |  |  | 117.15 | 37.09 |  |  | 865 | 3.07 | 71.592 |
|  | Объем: 1166*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е12-01-017-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 10.94 | 1 608.35 | 225.16 | 17 595 | 3 091 | 2 463 | 27.22 | 297.787 |
|  |  |  | 282.54 | 26.25 |  |  | 287 | 1.94 | 21.224 |
|  | Объем: 1166-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е12-01-017-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 10.94 | 2 112.75 | 78.25 | 23 114 | 2 839 | 856 | 25 | 273.5 |
|  |  |  | 259.50 | 10.00 |  |  | 109 | 0.75 | 8.205 |
|  | Начисления: Н2= 25, Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е58-17-2 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разборка теплоизоляции на кровле из шлака толщиной 100 мм применительно, 100 м2 покрытия кровли | 0.72 | 122.91 | 3.10 | 88 | 86 | 2 | 13.08 | 9.418 |
|  |  |  | 119.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е46-04-008-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия | 0.72 | 96.13 | 15.74 | 69 | 58 | 11 | 8.58 | 6.178 |
|  |  |  | 80.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е46-01-009-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м профильной сталью верхнего пояса, 1 т усиления | 0.442 | 8 981.96 | 1 551.44 | 3 970 | 1 361 | 686 | 247.5 | 109.395 |
|  |  |  | 3 078.90 | 17.83 |  |  | 8 | 1.1 | 0.486 |
| 8. | С101-3690 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс, т | 0.442 | 6 296.04 |  | 2 783 |  |  |  |  |
|  | Объем: 12*2*18.4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е13-03-002-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.169 | 617.09 | 10.98 | 105 | 9 | 2 | 3.92 | 0.662 |
|  |  |  | 51.55 | 0.12 |  |  |  | 0.01 | 0.002 |
|  | Объем: 24*(0.2+0.076*2)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е10-01-083-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного, 100 м2 покрытия | 0.72 | 3 293.51 | 106.51 | 2 372 | 179 | 77 | 23.33 | 16.798 |
|  |  |  | 248.23 | 7.46 |  |  | 5 | 0.46 | 0.331 |
| 11. | Е09-04-002-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 0.72 | 1 175.04 | 611.39 | 846 | 269 | 440 | 35.5 | 25.56 |
|  |  |  | 373.11 | 44.97 |  |  | 32 | 2.61 | 1.879 |
| 12. | С101-3831 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8, т | 0.358 | 8 681.61 |  | 3 108 |  |  |  |  |
|  | Объем: 36*9.94/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-1810 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, т | 0.003 | 31 663.29 |  | 95 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.004*0.358*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С101-1811 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, т | 0.001 | 8 665.26 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.001*0.358*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е12-01-015-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.72 | 110.91 | 28.51 | 80 | 59 | 21 | 7.84 | 5.645 |
|  |  |  | 82.40 | 2.11 |  |  | 2 | 0.13 | 0.094 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(11.20=27.32*0.41) ]; С101-0594:[ М-(312.95=6258.95*0.05) ]; С101-0856:[ М-(701.80=6.38*110) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С101-5074 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2 | 79.2 | 5.65 |  | 447 |  |  |  |  |
|  | Объем: 72*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е12-01-013-05 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 прил12.1. п.3.3.) Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо, 100 м2 утепляемого покрытия | 0.72 | 1 494.80 | 784.58 | 1 076 | 500 | 565 | 67.8 | 48.816 |
|  |  |  | 694.96 | 61.92 |  |  | 45 | 3.82 | 2.75 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0774:[ М-(2031.75=262.84*7.73) ]; С408-0122:[ М-(411.78=134.57*3.06) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С104-0498 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL, м3 | 3.6 | 915.73 |  | 3 297 |  |  |  |  |
|  | Объем: 72*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С104-0497 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL, м3 | 7.2 | 1 618.07 |  | 11 650 |  |  |  |  |
|  | Объем: 72*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е12-01-015-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.72 | 110.91 | 28.51 | 80 | 59 | 21 | 7.84 | 5.645 |
|  |  |  | 82.40 | 2.11 |  |  | 2 | 0.13 | 0.094 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(11.20=27.32*0.41) ]; С101-0594:[ М-(312.95=6258.95*0.05) ]; С101-0856:[ М-(701.80=6.38*110) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С101-7104 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м, м2 | 79.2 | 132.58 |  | 10 500 |  |  |  |  |
|  | Объем: 72*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е12-01-016-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 11.66 | 130.59 | 4.92 | 1 522 | 343 | 57 | 2.8 | 32.648 |
|  |  |  | 29.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 26.5*44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е12-01-002-09 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 11.66 | 440.51 | 55.79 | 5 137 | 1 892 | 651 | 14.36 | 167.438 |
|  |  |  | 162.27 | 3.24 |  |  | 38 | 0.2 | 2.332 |
| 24. | С101-5089 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Бикрост ТПП, м2 | 1352.56 | 13.52 |  | 18 287 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1166*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С101-5091 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Бикрост ТКП, м2 | 1329.24 | 15.38 |  | 20 444 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1166*1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е12-01-004-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.53 | 1 126.15 | 138.19 | 597 | 208 | 73 | 35.5 | 18.815 |
|  |  |  | 391.57 | 11.51 |  |  | 6 | 0.71 | 0.376 |
|  | Объем: 26.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С101-5091 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Бикрост ТКП, м2 | 133.56 | 15.38 |  | 2 054 |  |  |  |  |
|  | Объем: 252*0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е58-3-1 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.53 | 85.60 | 0.33 | 45 | 45 |  | 9.1 | 4.823 |
|  |  |  | 85.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 26.5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е12-01-010-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.61 | 9 288.39 | 37.04 | 5 666 | 705 | 23 | 112.75 | 68.777 |
|  |  |  | 1 155.69 | 3.24 |  |  | 2 | 0.2 | 0.122 |
|  | Объем: 45*1.25/2+26.5*1.25/2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е53-21-6 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной, 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.84 | 3 618.37 | 3 273.98 | 3 039 | 289 | 2 750 | 29.36 | 24.662 |
|  |  |  | 344.39 | 168.35 |  |  | 141 | 11.46 | 9.626 |
|  | Объем: 42*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С101-2388 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт. | 12 | 53.45 |  | 641 |  |  |  |  |
| 32. | Е08-07-001-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.2 | 634.02 | 8.61 | 2 662 | 1 896 | 36 | 43.5 | 182.7 |
|  |  |  | 451.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 42*5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-2594:[ М-(8.91=989.90*0.009) ]; С101-2595:[ М-(217.06=6201.73*0.035) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 151 525 | 18 191 | 14 578 |  | 1723.691 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 542 |  | 119.113 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 150 679 | 17 922 | 14 138 |  | 1698.131 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 510 |  | 117.234 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 73 315 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81.9 - по стр. 1, 2, 6; %=98.1 - по стр. 3, 4, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29; %=81 - по стр. 5, 28; %=92.7 - по стр. 7; %=84.6 - по стр. 9; %=97.2 - по стр. 10; %=82.8 - по стр. 30; %=99 - по стр. 32) |  |  |  | 18 070 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44.2 - по стр. 1, 2, 6, 30; %=48.45 - по стр. 3, 4, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29; %=39.1 - по стр. 5; %=50.15 - по стр. 7; %=43.4 - по стр. 9; %=46.75 - по стр. 10; %=41.65 - по стр. 28; %=58.65 - по стр. 32) |  |  |  | 9 379 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 178 128 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 846 | 269 | 440 |  | 25.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 1.879 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83.7 - по стр. 11) |  |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52.7 - по стр. 11) |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 257 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 179 385 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 18 322 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 9 538 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП с к-том пересчета | 15.87 |  |  | 2 846 840 |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты | 2 |  |  | 56 937 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 2 903 777 |  |  |  |  |
|  | НДС | 20 |  |  | 580 755 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  | 3 484 532 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |