Техническое задание

на поставку компьютерного и интерактивного оборудования

|  | Показатель (характеристика) товара |  | Технические и качественные характеристики товара | Конкретные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сейф передвижной для хранения и зарядки ноутбуков – 8 шт. ОКПД2 - 26.20.40.110 |  |  |  |  |
|  | Глубина |  | не менее 490 и не более 510 |  |
|  | Ширина |  | не менее 890 и не более 910 |  |
|  | Высота |  | не менее 1000 и не более 1050 |  |
|  | Ширина |  | не менее 42 |  |
|  | Глубина |  | не менее 450 |  |
|  | Высота |  | не менее 315 |  |
|  | Количество индивидуальных отсеков для размещения ноутбуков |  | не менее 30 |  |
|  | Количество одновременно хранимых и заряжаемых ноутбуков/планшетов, шт. |  | не менее 30 |  |
|  | Количество розеток 220В, шт. |  | не менее 30 |  |
|  | Количество групп розеток, шт. |  | не менее 2 |  |
|  | Количество розеток в каждой группе, шт. |  | не менее 15 |  |
|  | Каждая группа розеток представляет из себя розеточный блок PDU в цельном корпусе из анодированного алюминия с общей шиной питания без ручных кабельных соединений. |  | соответствие |  |
|  | Все розетки оснащены защитными шторками |  | соответствие |  |
|  | Максимальная мощность нагрузки на каждую группу, Ватт |  | не менее 3500 |  |
|  | Напряжение на каждой розетке, Вольт |  | 220 |  |
|  | Максимальная сила тока на каждой розетке, Ампер |  | не менее 16 |  |
|  | Корпус тележки изготовлен из стали толщиной 1 мм |  | соответствие |  |
|  | Рама под колесные опоры изготовлена из стали толщиной, мм |  | не менее 1.5 |  |
|  | Корпус окрашен износостойкой порошковой краской |  | соответствие |  |
|  | Съемные цельносварные перемычки из стального прута круглого сечение диаметром 4мм |  | соответствие |  |
|  | Тележка оснащена двухсегментной распашной дверью. |  | наличие |  |
|  | Сбоку тележки расположен технический отсек, в котором выполнена вся электрокоммутация. Отсек закрывается на дверцу с прозрачным окошком, через которое видны текущие показатели работы, выводимые на семисегментные дисплеи автоматов, установленных на каждую группу. |  | соответствие |  |
|  | Вся электрокоммутация выполнена в пластиковом боксе. Бокс помещен в технический отсек. |  | соответствие |  |
|  | Настраиваемая функция «отложенный пуск». Группа розеток №2 запускается через настраиваемый интервал времени после включения группы розеток №1. Что обеспечивает снижение максимального пускового тока в 2 раза. |  | соответствие |  |
|  | Функция защиты от утечки тока на землю |  | наличие |  |
|  | Функция защиты от перегрузок по току и напряжению |  | наличие |  |
|  | Защита от перепадов по напряжению в пределах настраиваемого диапазона значений, по умолчанию от 200В до 258В |  | наличие |  |
|  | Защита от короткого замыкания и перегрузки по току |  | наличие |  |
|  | Возможность регулировки ограничения потребляемого тока. |  | наличие |  |
|  | Колеса поворотные, шт. |  | не менее 4 |  |
|  | Колеса поворотные со стопором, шт. |  | не менее 2 |  |
|  | Диаметр колес, мм |  | не более 100 |  |
|  | Съемные пластиковые ручки для удобного перемещения тележки, шт. |  | не менее 4 |  |
|  | Съемный кронштейн для намотки шнура питания, шт. |  | не менее 1 |  |
|  | Многоразовые ленты-липучки для крепления адаптеров и шнуров питания к полкам, штук |  | Не менее 30 |  |
|  | Длина шнура питания, метров |  | не менее 1.5 |  |
| 2. Панель интерактивная – 8 шт. ОКПД2 - 26.20.13.000 |  |  |  |  |
|  | Форм-фактор |  | моноблок |  |
|  | Тип экрана |  | сенсорный |  |
|  | Тип сенсорной технологии |  | инфракрасная |  |
|  | Тип подсветки экрана, |  | прямая светодиодная |  |
|  | Размер диагонали экрана, Дюйм (2,54 см) |  | не менее 75 |  |
|  | Разрешение экрана, пиксель |  | не менее 3840х2160 |  |
|  | Толщина защитного закаленного антибликового стекла экрана панели, мм |  | не менее 4 |  |
|  | Прочность защитного закаленного стекла экрана панели, ед. по шкале Мооса |  | не менее 8 |  |
|  | Точность позиционирования объекта сенсором касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат), мм |  | Не более 1 |  |
|  | Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания), мс |  | не более 5 |  |
|  | Количество одновременно распознаваемых касаний без использования подключаемых вычислительных блоков (внешних ПК) |  | не менее 20 |  |
|  | Количество одновременно распознаваемых касаний при использовании подключаемых вычислительных блоков (внешних ПК) с операционной системой Windows |  | не менее 40 |  |
|  | Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали, градус |  | не менее 178 |  |
|  | Яркость экрана, кд/м2 |  | не менее 500 |  |
|  | Статическая контрастность экрана |  | не менее 5000:1 |  |
|  | Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс |  | не более 8 |  |
|  | Суммарная мощность встроенной акустической системы, Вт |  | не менее 32 |  |
|  | Тип встроенной акустической системы |  | 2.0 или 2.1 |  |
|  | Тип датчика освещенности, обеспечивающий автоматическое изменение уровня подсветки экрана |  | встроенный в корпус панели |  |
|  | Поддержкиваемые встроенным в корпус панели основным адаптером Wi-Fi панели режимы работы |  | работа в 2-х диапазонах (2.4 и 5 ГГц) и поддержка стандарта 802.11ax |  |
|  | Версия Bluetooth основного адаптера беспроводного подключения панели |  | не менее 5.2 |  |
|  | Режим работы встроенного в корпус панели дополнительного адаптера Wi-Fi панели |  | режим точки доступа |  |
|  | Исполнение динамики акустической системы панели |  | встроены в корпус панели (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса панели) |  |
|  | Мощность каждого динамика акустической системы, Вт |  | не менее 10 |  |
|  | Количество встроенных вычислительных блоков с безвентиляторной системой охлаждения, обеспечивающих работу всех разъемов панели, работу сенсорного экрана, подключение дополнительного вычислительного блока через специальный слот на панели, работу датчика освещенности, функцию комментирования поверх других источников сигнала, подключение других внешних устройств (источников сигнала), обеспечивающий возможность установки приложений из файлов в формате APK без использования эмуляторов |  | 1 (не допускается наличие нескольких вычислительных блоков) |  |
|  | Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока, Гб |  | не менее 16 |  |
|  | Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного блока, Гб |  | не менее 128 |  |
|  | Ширина панели, мм |  | не более 1720 |  |
|  | Высота панели, мм |  | не более 1055 |  |
|  | Толщина панели, мм |  | не более 90 |  |
|  | Вес панели, кг |  | не более 50 |  |
|  | Количество безбатарейных стилусов в комплекте |  | не менее 2 |  |
|  | Тип датчика определения положения, обеспечивающий автоматическое включение режима белой доски при снятии стилуса с места крепления |  | встроенный в корпус панели |  |
|  | Пульт дистанционного управления в комплекте |  | не менее 1 |  |
|  | Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на боковой стороне корпуса панели |  | специализированный слот для установки дополнительного вычислительного блока, содержащий единый разъем подключения указанного блока (разъем имеет контакты электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания, контакты для подключения цифрового видеосигнала, контакты для передачи сигнала сенсора касаний), HDMI входы версии 2.0, HDMI вход версии 1.4 с поддержкой ARC, вход DisplayPort версии 1.2, порт USB 2.0 Type А, порт USB 3.0 Type А, порт USB 3.0 Type В (позволяющий управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере), слот для карт microSD, порт USB Type С PD с поддержкой передачи аудио, видео и сигнала сенсора касания |  |
|  | Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на нижней стороне корпуса панели |  | выход HDMI версии 2.1, оптический выход SPDIF, линейный аудиовыход mini jack 3.5 мм, линейный аудиовход mini jack 3.5 мм, микрофонный вход mini jack 3.5 мм, порт RS-232, порты Ethernet 1 Гбит/с (разъем RJ-45), порт USB 3.0 Type А, порт USB Type С с поддержкой вывода видео сигнала и сигнала сенсора касания |  |
|  | Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на фронтальной рамке панели, под экраном |  | вход HDMI версии 2.0, порт USB Type С PD с поддержкой передачи аудио, видео сигнала, данных сети Ethernet и сигнала сенсора касания, порты USB 3.0 Type А, порт USB 3.0 Type В (позволяющий управлять курсором и жестами на подключенном внешнем компьютере) |  |
|  | Выходная мощность порта USB Type С PD, расположенного на фронтальной рамке панели, Вт |  | не менее 15 |  |
|  | Количество портов USB 3.0 Type А, расположенных на фронтальной рамке панели |  | не менее 3 |  |
|  | Физические кнопки на фронтальной рамке панели |  | отсутствие (допускается только наличие кнопки включения питания) |  |
|  | Расположение модуля с камерой и микрофонами |  | в верхней части корпуса, над экраном |  |
|  | Размер матрицы камеры, Дюйм (2,54 см) |  | не менее 1/3.06 |  |
|  | Разрешение матрицы камеры, Мпикс |  | не менее 13 |  |
|  | Угол обзора камеры по диагонали, градусы |  | не менее 119 |  |
|  | Количество встроенных микрофонов с функциями эхоподавления и шумоподавления |  | не менее 8 |  |
|  | Функции панели |  | расширение экрана на дополнительную панель через порт USB Type С с возможностью независимого интерактивного взаимодействия с различным контентом на основном и дополнительном экранах, а также с одновременным дублированием через HDMI экрана панели на третий дисплей; настройка включения на заданном источнике сигнала при старте; панель виджетов с возможностью ее перемещения в любую область экрана; настройка панели виджетов путем изменения состава виджетов; настройка доступа по пин-коду к любому из приложений; запись всего происходящего на экране в видеофайл; создание тестов с одним, несколькими вариантами ответов и проведения тестирования с использованием пользовательских устройств; вывод результатов тестирования на экран панели |  |
|  | Функции панели по взаимодействию с пользовательскими устройствами |  | трансляция всего происходящего на экране на мобильные устройства посредством беспроводного подключения; интерактивное взаимодействия с панелью, внесение заметок в режиме реального времени с мобильных устройств при беспроводной трансляции экрана панели; вывод на экран панели изображения (включая полное зеркалирование экрана) с мобильных устройств на базе ОС iOS, MacOS без проводов и без установки дополнительного ПО на такие устройства; вывод на экран панели изображения (включая полное зеркалирование экрана) с мобильных устройств на базе ОС Android без проводов; вывод на экран панели изображения (включая полное зеркалирование экрана) с компьютеров на базе ОС Windows без проводов |  |
|  | Количество виджетов в панели виджетов |  | не менее 4 |  |
|  | Количество доступных виджетов для добавления в панель виджетов |  | не менее 16 |  |
|  | Функции реализованные из единого интерфейсного окна, обеспечиваемые интегрированным (использование только встроенного вычислительного блока) режимом белой доски |  | создание многостраничных материалов с использованием медиаконтента различных форматов, с возможностью перемещения по страницами материалов; предоставление создаваемых материалов пользователям путем приглашения их к просмотру материалов через интернет-браузер, посредством сканирования QR-кода, расположенного на экране; преобразование создаваемых материалов в формат PDF и отправка на email; создание постраничных заметок (с прикреплением к соответствующей странице материала) и сквозных заметок, автоматически дублируемых на каждой странице материала; разделение экрана на 2, 3, 4 независимые области; настройка отображаемого фона: выбор из интегрированных шаблонов, настройка цвета, установка собственного фона (всего не менее 15 интегрированных шаблонов, в том числе более 10 различных разлинованных шаблонов, не менее 4 шаблонов с графическими объектами); добавление фото, видео из сети Интернет непосредственно из интерфейса белой доски (без использования браузера) |  |
|  | Функции реализованные из единого интерфейсного окна, обеспечиваемые интегрированным (использование только встроенного вычислительного блока) режимом белой доски по работе с текстом и фигурами |  | распознавание рукописных заметок (русский и английский языки) и преобразование их в печатный текст; распознавание нарисованных от руки геометрических фигур и преобразование их в правильные геометрические фигуры; создание текстовых записей (ввод печатного текста в выбранной области экрана); построение правильных геометрических фигур в выбранной области экрана; использование электронных инструментов: линейка (с возможностью изменения ее длины без изменения масштаба), транспортир (с возможностью построения углов путем перемещения точки по шкале), циркуль, угольник с углом 60 градусов и углом 30 градусов (с возможностью изменения длин сторон без изменения масштаба), угольник с углами 45 градусов (с возможностью изменения длин сторон без изменения масштаба) |  |
|  | Дополнительный вычислительный блок, устанавливаемый в специализированный слот панели, не разбирая панели |  | в комплекте |  |
|  | Количество ядер процессора дополнительного вычислительного блока |  | не менее 10 |  |
|  | Количество потоков процессора дополнительного вычислительного блока |  | не менее 12 |  |
|  | Базовая тактовая частота процессора дополнительного вычислительного блока, ГГц |  | не менее 1.3 |  |
|  | Максимальная тактовая частота процессора дополнительного вычислительного блока, ГГц |  | не менее 4.4 |  |
|  | Объем кэш-памяти (уровня L3) процессора дополнительного вычислительного блока, Мб |  | не менее 12 |  |
|  | Тип оперативной памяти дополнительного вычислительного блока |  | DDR5 |  |
|  | Объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока, Гб |  | не менее 8 |  |
|  | Объем памяти накопителя SSD дополнительного вычислительного блока, Гб |  | не менее 256 |  |
|  | Количество HDMI Type A выходов дополнительного вычислительного блока |  | не менее 2 |  |
|  | Количество портов USB Type A 3.2 Gen 1 дополнительного вычислительного блока |  | не менее 2 |  |
|  | Количество портов USB Type A 3.2 Gen 2 дополнительного вычислительного блока |  | не менее 2 |  |
|  | Интерфейсы дополнительного вычислительного блока |  | Единый разъем JAE 80-pin для подключения к панели, выходы HDMI Type A, порты USB Type A, порт USB Type C, порт СОМ, порт RJ45 (1 Гбит/с), комбинированный аудиоразъем mini jack 3.5 мм (микрофонный вход и линейный выход) |  |
|  | Тип адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth версии 5.2 дополнительного вычислительного блока |  | встроенный в корпус блока |  |
| 3. Машина портативная персональная электронно-вычислительная – 112 шт. ОКПД2 - 26.20.11.110 |  |  |  |  |
|  | Форм-фактор |  | Ноутбук |  |
|  | Материал устройства пластик и металл |  | Соответствие |  |
|  | Количество встроенных микрофонов |  | не менее 2 |  |
|  | Количество встроенных динамиков |  | не менее 2 |  |
|  | Мощность встроенных динамиков, Вт |  | не менее 2 |  |
|  | Индикатор работы SSD накопителя сверху справа над клавиатурой |  | Соответствие |  |
|  | Индикатор состояния батареи сверху справа над клавиатурой |  | Соответствие |  |
|  | Индикатор работы ноутбука сверху справа над клавиатурой |  | Соответствие |  |
|  | Длина, мм |  | не более 359 |  |
|  | Ширина, мм |  | не более 240 |  |
|  | Высота, мм |  | не более 19 |  |
|  | Наличие слота замка безопасности |  | Соответствие |  |
|  | Вес кг |  | не более 1,8 |  |
|  | Время автономной работы от батареи, час |  | не менее 10 |  |
|  | Наличие функции быстрой зарядки |  | Соответствие |  |
|  | Емкость батареи, Вт-час |  | не менее 55 |  |
|  | Встроенная двухрежимная подсветка клавиш |  | Соответствие |  |
|  | Встроенный тачпад с функцией Multitouch и управлением жестами |  | Соответствие |  |
|  | Наличие блока питания мощностью не менее 65 Вт в комплекте поставки |  | Соответствие |  |
|  | Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре |  | Соответствие |  |
|  | Размер диагонали, Дюйм (2,54 см) |  | Не менее 15,6 |  |
|  | Наличие сенсорного экрана |  | Соответствие |  |
|  | Разрешение экрана |  | 1920х1080 (Full HD) |  |
|  | Тип матрицы |  | IPS |  |
|  | Углы обзора по горизонтали/вертикали, градус |  | не менее178/178 |  |
|  | Яркость экрана, кд/м2 |  | не менее 300 |  |
|  | Количество ядер процессора |  | не менее 10 |  |
|  | Количество потоков процессора |  | не менее 12 |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3), Мб |  | не менее 12 |  |
|  | Максимальная частота процессора, гигагерц |  | не менее 4.7 |  |
|  | Тепловыделение процессора (TDP), Вт |  | не более 15 |  |
|  | Система охлаждения – выдув нагретого воздуха осуществляется с боковой стороны ноутбука |  | Соответствие |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти, Гб |  | не менее 64 |  |
|  | Кол-во слотов ОЗУ |  | Не менее 2 |  |
|  | Общий объем установленной оперативной памяти, Гб |  | не менее 16 |  |
|  | Тип оперативной памяти |  | Не менее DDR4 |  |
|  | Частота оперативной памяти, Мгц |  | не менее 3200 |  |
|  | Тип видеоадаптера |  | Интегрированная (встроенная) |  |
|  | Поддержка DirectX 12.1 и OpenGL 4.6 |  | Соответствие |  |
|  | Количество поддерживаемых дисплеев в режиме расширения при подключении к ноутбуку напрямую и по USB-C порту (дисплей ноутбука не учитывается) |  | не менее 3 |  |
|  | Наличие модулей и интерфейсов |  | M.2, HDMI, Gigabit Ethernet RJ45 8P8C, Type-C |  |
|  | Количество встроенных в корпус портов USB Type-C 3.2 Gen 1 (c функциями DisplayPort и Power Delivery) |  | не менее 1 |  |
|  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) |  | не менее 2 |  |
|  | Разъемы USB Type-А 3.2 с поддержкой зарядки внешних устройств при выключенной рабочей станции |  | не менее 1 |  |
|  | Наличие встроенного кард-ридера с возможностью чтения карт стандарта SD |  | Соответствие |  |
|  | Общее количество встроенных в корпус портов USB |  | не менее 4 |  |
|  | Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 |  | не менее 1 |  |
|  | Отдельный разъем для питания ноутбука |  | Наличие |  |
|  | Наличие сканера отпечатка пальцев |  | Соответствие |  |
|  | Интерфейс накопителя |  | PCIe |  |
|  | Тип накопителя |  | SSD |  |
|  | Объем SSD накопителя, Гб |  | не менее 1000 |  |
|  | Wi-Fi не ниже AX |  | Соответствие |  |
|  | MIMO встроенного адаптера |  | 2х2 |  |
|  | Bluetooth не ниже 5.2 |  | Соответствие |  |
|  | Разрешение веб-камеры, Мпиксель |  | не менее 2 |  |
|  | Механическая штора блокировки изображения |  | Наличие |  |
|  | Индикатор веб-камеры |  | Наличие |  |
|  | Предустановленная операционная система (58.29.11.000 – запрет) |  | Наличие |  |
|  | Полная идентичность серийного номера на оборудовании, упаковке и BIOS |  | Соответствие |  |
|  | Возможность получения данных о конфигурации BIOS из операционной системы |  | Соответствие |  |
|  | Гарантия от производителя, не менее, месяцев |  | 36 |  |
|  | Сервисная сеть производителя на территории России |  | Наличие |  |
|  | Возможность выборочного включения и выключения SATA и PCIe портов |  | Соответствие |  |
|  | Возможность управления USB контроллером, включение и отключение USB контроллера |  | Соответствие |  |
|  | Возможность ограничивать USB по классам устройств |  | Соответствие |  |
|  | Возможность выборочно включать и выключать USB порты |  | Соответствие |  |
|  | Возможность включения и выключения WLAN, LAN и Bluetooth контроллеров |  | Соответствие |  |
|  | Возможность управления профилями пользователей (администратор, пользователь): Управление доступом к настройкам BIOS для пользователя. Управление паролями для администратора и пользователя. Выбор вывода запроса пароля при входе BIOS или на вход в систему |  | Соответствие |  |
|  | вывод информации о параметрах системы, таких как температура, скорость вращения вентиляторов |  | Соответствие |  |
|  | Возможность обновления с помощью USB накопителя и по сети с файловой папки по протоколу HTTP. Файл обновления должен иметь защиту от несанкционированного изменения, должен иметь цифровую подпись |  | Соответствие |  |
|  | Возможность управления загрузкой ОС, изменения порядка загрузки, включения и отключения поддержки Network Stack, поддержку UEFI PXE Boot IPv4 и IPv6, загрузку через UEFI HTTP Boot IPv4 и IPv6 |  | Соответствие |  |
|  | Возможность настройки частоты проверки обновления версий BIOS |  | Соответствие |  |
|  | Возможность включения/отключения встроенного сканнера отпечатка пальцев |  | Соответствие |  |
|  | Возможность настройки политики создания пароля, с возможностью выбора количества символов, наличия/отсутствия специальных символов и цифр, а также количества попыток неверного ввода пароля до блокировки |  | Соответствие |  |
|  | Возможность обновления BIOS утилитой Firmwareupdate из ОС с возможностью отложенной перезагрузки ОС для применения обновления |  | Соответствие |  |
|  | Возможность изменения настроек BIOS из операционной системы, настройки BIOS выгружаются и загружаются утилитой в ОС. Эти утилиты приспособлены для запуска системами управления конфигурациями в тихом режиме, с параметрами командной строки в удаленном режиме |  | Соответствие |  |
|  | Возможность задания, изменения и удаления паролей Administrator/User BIOS с помощью утилиты в ОС. В случае заданного пароля администратора, для подтверждения изменений паролей требуется ввод пароля администратора |  | Соответствие |  |
| 4. Машина портативная персональная электронно-вычислительная – 16 шт. ОКПД2 - 26.20.11.130 |  |  |  |  |
|  | Форм фактор устройства |  | Планшет |  |
|  | Материал корпуса |  | Анодированный алюминий |  |
|  | Вес (грамм) |  | не более 580 |  |
|  | Габариты устройства (Ш × Г × В) (мм) |  | не более 8,3x258x162 |  |
|  | Емкость аккумуляторной батареи (Ватт-час) |  | не менее 33 |  |
|  | Наличие зарядного устройства в комплекте |  | Соответствие |  |
|  | Наличие стилуса в комплекте |  | Соответствие |  |
|  | Диагональ экрана (дюйм) |  | не менее 10,95 |  |
|  | Разрешение экрана (пиксель) |  | не менее 2000х1200 |  |
|  | Тип экрана |  | IPS |  |
|  | Материал покрытия |  | Упрочненное стекло с защитой от царапин. |  |
|  | Поддержка одновременных нажатий (шт) |  | не менее 10 |  |
|  | Яркость (нит) |  | не менее 410 |  |
|  | Частота обновления (Герц) |  | не менее 60 |  |
|  | Количество встроенных динамиков (шт) |  | не менее 2 |  |
|  | Мощность встроенных динамиков (Ватт) |  | не менее 1,2 |  |
|  | Количество встроенных микрофонов |  | не менее 3 |  |
|  | Наличие функции шумоподавления у встроенных микрофонов |  | Соответствие |  |
|  | Разрешение фронтальной камеры (Мп) |  | не менее 5 |  |
|  | Разрешение основной камеры (Мп) |  | не менее 13 |  |
|  | Наличие акселерометра |  | Соответствие |  |
|  | Наличие датчика положения |  | Соответствие |  |
|  | Наличие датчика освещения |  | Соответствие |  |
|  | Наличие датчика Холла |  | Соответствие |  |
|  | Количество встроенных в корпус USB-C 3.0 |  | не менее 1 |  |
|  | Поддержка технологии Power Delivery на встроенном порту USB-C |  | Соответствие |  |
|  | Поддержка технологии Dual Role Device (DRD) на встроенном порту USB-C |  | Соответствие |  |
|  | Поддержка технологии On-The-Go (OTG) на встроенном порту USB-C |  | Соответствие |  |
|  | Поддержка подключения к внешнему дисплею |  | Соответствие |  |
|  | Количество встроенных универсальных аудиопортов Jack TRRS 3,5мм |  | не менее 1 |  |
|  | Наличие комбинированного слота с возможностью установки SIM/SD-карт |  | Соответствие |  |
|  | Тип поддерживаемой карты памяти |  | microSD |  |
|  | Наличие контактов POGO |  | Соответствие |  |
|  | Архитектура процессора |  | Arm |  |
|  | Количество ядер процессора (шт) |  | не менее 8 |  |
|  | Частота процессора (Ггц) |  | не менее 2,4 |  |
|  | Техпроцесс (нм) |  | не менее 8 |  |
|  | Тип оперативной памяти |  | Не менее LPDDR4 |  |
|  | Объём оперативной памяти (Гб) |  | не менее 6 |  |
|  | Тип устройства хранения |  | eMMC |  |
|  | Объём устройства хранения (Гб) |  | не менее 128 |  |
|  | Наличие двухдиапазонного встроенного Wi-Fi модуля |  | Соответствие |  |
|  | Стандарт Wi-Fi |  | 802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | Наличие адаптера Bluetooth 5.2 |  | Соответствие |  |
|  | Поддержка технологии LTE |  | Соответствие |  |
|  | Поддержка технологии NFC |  | Соответствие |  |
|  | Поддержка GPS |  | Соответствие |  |
|  | Поддержка ГЛОНАСС |  | Соответствие |  |
|  | Предустановленная операционная система (58.29.11.000 – запрет) |  | Наличие |  |
|  | Поддержка подключения периферийных устройств через USB-C |  | Соответствие |  |
|  | Количество подключаемых мониторов через HDMI переходник |  | не менее 2 |  |
|  | Реализация Push-сервисов через RuStore |  | Соответствие |  |
|  | Наличие многопользовательского режима |  | Соответствие |  |
|  | Встроенное системное программное обеспечение должно быть русифицировано |  | Соответствие |  |
|  | Возможность запуска штатной средой исполнения ОС приложений формата apk с API levels 32 и выше |  | Соответствие |  |
|  | Срок гарантии, лет не менее |  | не менее 3 |  |
|  | Сервисная сеть производителя на территории России |  | Соответствие |  |

Закупка попадает под запрет и ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2. Место поставки: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Мансийск, ул. Уральская, зд. 13.

3. Срок поставки: с даты подписания договора до 25.07.2025 г. Поставка, разгрузка, монтаж и пуско-наладка осуществляются Поставщиком за счет собственных средств. Срок поставки включает в себя время отгрузки, транспортировки и доставки, а также монтаж и пуско-наладка Товара.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.