УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО Энергетическая компания «Радиан»

________________ С.Н. Трубников

«_____»            2025 г.

Техническое задание

на поставку средств индивидуальной защиты для защиты от термических рисков электрической дуги для нужд ООО Энергетическая компания «Радиан»

- Предмет договора

- 1. Предметом настоящего аукциона является право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги (далее -Товар) для нужд ООО Энергетическая компания «Радиан».

- Цель технического задания

  - Установить требования к закупаемой продукции по качеству, потребительским свойствам и техническим характеристикам.

- Источник финансирования

  - Собственные средства.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

4.2. Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной (УПД).

4.3. Авансирование не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки поставки товара

5.1. Место поставки товара осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика, и может осуществляться по следующим адресам:

- 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 184/2а;

- 666301, Иркутская область, город Саянск, кв-л 16 (Промышленный Узел База Стройиндустрии Тер.), д. 200б;

- 665806 Иркутская область, г. Ангарск, ул. Переулок Автоматики 1;

-665452 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Химическая 38.

5.2. Поставка товара осуществляется партиями на основании поданных заявок ООО Энергетическая компании «Радиан» из перечня товара, указанного в приложении №1.

5.3. Поставка товара осуществляется в срок не более 45 календарных дней с даты подачи заявки, транспортом Поставщика.

6. Требования к количеству товара

6.1. В связи с невозможностью определения объема товаров, фактический объем будет определяться из потребности Заказчика, при этом при расчете максимальной цены договора должно быть учтено количество товара, указанного в приложение №2 данного Технического задания

Заказчиком установлены цены за единицу товаров, перечисленных в приложении №1 к техническому заданию, и максимальная цена договора не должна превышать 4 458 993,52 руб. без учета НДС 20% / 5 350 792,23 руб. с учетом НДС 20%

7. Требования к качеству и безопасности товара

7.1. Приобретаемый товар должен соответствовать требования технического регламента таможенного союза (ТР ТС 019/2011) «О безопасности средств индивидуальной защиты»

7.2. Требования, технические характеристики товара, в том числе защитные свойства и классы защиты приведены в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

Дата изготовления поставляемого Товара должна быть не более 6 месяцев на момент поставки.

7.2. К безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара предъявляются требования, соответствующие техническим регламентам согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, а также документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации

7.3. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и ТР ТС 017/2011 (соответственно).

Поставка должна осуществляться в строгом соответствии с условиями Договора, Заказов и настоящего Технического задания (по наименованию, качеству, ГОСТам и т.д.). Поставщик обязан поставлять только оригинальный Товар производителей.

7.4. Соответствие предлагаемого Товара техническому заданию должно быть документально подтверждено при поставке:

- сертификатами или декларациями соответствия на весь Товар. В случае отсутствия сертификата соответствия или декларации Поставщик обязан представить письмо (справку) из органа по сертификации, что Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия по указанному Техническому регламенту;

- на Товар, Декларированный или Сертифицированный на соответствие ТР ТС 019/2011, протоколами испытаний, подтверждающими соответствие Товара (готового изделия), требованиям настоящего Технического задания. Протоколы должны быть выданы аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, в соответствии с типовыми схемами, утвержденными в установленном порядке;

- СИЗ для защиты от пониженных температур должны быть сертифицированы в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 по климатическим поясам (регионам) с подтверждением показателя коэффициента теплоизоляции в протоколах испытаний;

- на диэлектрический товар предоставляются протоколы испытаний, а товар должен быть промаркирован (штамп на самом товаре). Срок поверки диэлектрического товара на момент поставки должен составлять не менее 95% от нормативных требований, предъявляемых к данному виду товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

7.4. Поставляемые средства должны соответствовать следующим требованиям:

7.4.1. Комплект средств индивидуальной защиты должен обеспечивать комплексную защиту работающего (туловища, головы, лица, рук и ног) от опасных факторов.

7.4.2. Одежда должна обеспечивать стойкость к термическим факторам электрической дуги, в том числе при работах в пожаровзрывоопасных условиях.

7.4.3. Под воздействием высоких температур, создаваемых электрической дугой, термостойкие костюмы, куртки-рубашки, куртки -накидки должны:

-обеспечивать защиту от кратковременного термического воздействия электрической дуги в соответствии с уровнями защиты;

-не поддерживать горения и не плавиться после удаления из зоны термического воздействия;

-обеспечивать возможность быстрого снятия за счет сохранности функционирования застежек (молний, пуговиц и др.)

7.4.4.Одежда термостойкая для защиты от воздействия электрической дуги: костюмы, в том числе с совмещенной защитой от вредных биологических факторов, куртки-рубашки, куртки -накидки, белье нательное (фуфайка-свитер), подшлемники, перчатки, белье нательное (кальсоны/панталоны длинные) должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, ГОСТ ISO 11612, а одежда с совмещенной защитой от вредных биологических факторов должна дополнительно соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.296 и защитные свойства термостойкой одежды должны подтверждаться протоколами испытаний.

7.4.5. Термостойкие перчатки, термостойкое белье нательное (кальсоны/панталоны длинные), термостойкие подшлемники применяются в комплекте для защиты от термических рисков электрической дуги.

7.5.5. Обувь специальная должна защищать от повышенных температур (контакт с нагретой поверхностью до +3000С) термических рисков электрической дуги, механических повреждений (ударов в носочной части энергией 200Дж), пониженных температур (для зимней обуви), вредных  биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых (для обуви с требованием к наличию данного защитного свойства)) должна соответствовать ТР ТС 019/2011, применяется в комплекте для защиты от термических рисков электрической дуги.

7.5.6. Одежда не должна иметь внешних металлических деталей. Если в одежде используется такая фурнитура, то она должна быть закрыта термостойким материалом, как с внешней, так и с внутренней стороны.

7.5.7. Шевроны и логотипы, наносимые на одежду, должны изготавливаться из огнестойких материалов. Огнестойкость шевронов и логотипов должна подтверждаться протоколами испытаний.

    - Все составляющие комплекта должны быть маркированы как средство индивидуальной защиты в соответствии с требованиями пункта 4.10 ТР ТС 019/2011.

8. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

8.1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара установлены в технических функциональных характеристиках поставляемого товара (Приложение № 2).

8.2. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

8.3. Поставляемые комплекты спецодежды должны быть изготовлены из материалов, указанных в Приложении №2 по каждой модели, с соблюдением цветового решения и отделки .

8.4.  На всех зимних и летних куртках должен быть нанесен фирменный логотип предприятия.

8.4.1. На куртках логотипы должны располагаться:

    - Логотип и метод нанесения его на спецодежду должны быть устойчивы к химической чистке и термообработке.

    - Логотипы должны быть хорошо различимы на цветовом фоне товара, чётко читаемые и иметь единый стиль нанесения. Размер логотипа, цвет и способ нанесения должен быть согласован с Заказчиком.

9. Требования к таре и упаковке товара

9.1. Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и, при необходимости, последующем хранении.

9.2. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

9.3. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

9.4. Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке по использованию и уходу за товаром, а также информацию о составе материалов, размер и другую обязательную информацию о товаре.

9.5. Эксплуатационная документация (при наличии) должна быть вложена в потребительскую тару или транспортную тару вместе с товаром.

10. Требования к отгрузке и доставке товара

10.1. Дата доставки товара должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки.

10.2. Поставляемый товар должен перевозиться Поставщиком в специально оборудованном транспорте, обеспечивающем сохранность товара.

10.3. Отгрузка, доставка товара и выполнение погрузочно-разгрузочных работ выполняется силами Поставщика и за его счет. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.

10.4. Поставщик предоставляет заказчику следующую информацию на русском языке:

-  об изготовителе товара и месте его нахождения;

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар;

- о проведении сертификации и номера сертификатов соответствия, в случае обязательной сертификации;

- о потребительских свойствах товара;

- о сроках службы и годности товара.

Информация должна быть указана на упаковке/упаковочном ярлыке.

10.5. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

10.6. Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком.

11. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

11.1. При приемке товара Заказчик проверяет товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. При приемке товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару документы, оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. По окончании приемки товара Заказчик подписывает товарные накладные. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

11.4. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного товара может быть несоблюдение сроков поставки товара, несоответствие поставленного количества товара указанному Заказчиком в договоре, отсутствие сертификатов и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия, отсутствие требуемой документации, а также неправильное оформление документов.

11.5. В случае обнаружения Заказчиком некачественного товара, Поставщик обязан заменить некачественный товар, на товар надлежащего качества, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Поставщика Заказчиком.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

12.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода.

12.2. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока.

12.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара и предоставляет гарантии в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными заводом-изготовителем, но не менее:

12.3.1. Термостойкие костюмы:

Срок хранения (срок годности) костюмов, включая срок эксплуатации – 5 лет с даты поставки.

Гарантийный срок по качеству изготовления костюмов, с даты поставки – 1 год.

    - Термостойкие трикотажные изделия (бельё нательное, подшлемники, перчатки):

Срок хранения (срок годности), включая срок эксплуатации – 5 лет с даты поставки.

Гарантийный срок по качеству изготовления с даты поставки: белья нательного (фуфайки, кальсон/панталон длинных) – 3 месяца, подшлемников термостойких – 6 месяцев, перчаток термостойких – 45 дней на выявление дефекта новых изделий.

    - Термостойкая обувь для защиты от термических рисков электрической дуги:

Срок хранения (срок годности), включая срок эксплуатации, с даты поставки: кожаной обуви – 2 года.

Гарантийный срок по качеству изготовления с даты поставки – 1 год.

13. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1 Цены за единицу товаров

Приложение №2 Технические функциональные характеристики поставляемого товара.

Сафронова Мария Владимировна

8 (395 2) 444-657, доб. 502

Приложение №1

К техническому заданию на поставку

средств индивидуальной защиты

Цены за единицу товаров

| № | Наименование товара | Цена за ед., с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Летний костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (от 35 кал/см2) | 28 494,36 |
| 2 | Зимний костюма для защиты от термических рисков электрической дуги и пониженных температур (от 75 кал/см2) | 42 272,33 |
| 3 | Белье нательное термостойкое (летнее) | 7 334,67 |
| 4 | Белье нательное термостойкое (зимнее) | 9 236,67 |
| 5 | Подшлемник термостойкий (летний) | 1 459,67 |
| 6 | Подшлемник термостойкий (зимний) | 2 014,33 |
| 7 | Сапоги от термических рисков электрической дуги (зимние) | 9 545,33 |
| 8 | Сапоги от термических рисков электрической дуги (летние) | 7082,67 |
| 9 | Перчатки термостойкие летние | 1 627,00 |

Сафронова Мария Владимировна

8 (395 2) 444-657, доб. 502

Приложение №2

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Наименование, характеристики и предполагаемое количество товара:

| № п/п | Наименование закупаемого товара/ | Характеристика закупаемого товара | Ед. измер. | Планируемое закупаемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белье нательное термостойкое летнее мужское для защиты от рисков электрической дуги | Изготовлено в соответствии с ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты Функциональные характеристики: Белье нательное термостойкое мужское для защиты от рисков электрической дуги состоит из фуфайки и кальсон и предназначено в качестве дополнительного защитного слоя к специальной одежде с огнезащитными свойствами и для защиты от термических рисков электрической дуги, имеет не менее 1 уровня защиты Фуфайка Прямого силуэта. Горловина обработана бейкой из основного трикотажного полотна. Низки рукавов оформлены манжетами из основного полотна. Кальсоны Без боковых швов, с двойной ластовицей и гульфиком – исключается возможность повреждения кожных покровов из-за натирания. Пояс цельнокроеный с широкой эластичной тесьмой. Низки кальсон оформлены двойными манжетами из основного полотна. Материал: хлопок, плотность не менее 220 г/кв.м. Белье нательное термостойкое должно иметь следующие защитные свойства: ЗЭТВ не менее 5 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1 + А2, В1, С1 | Шт. | 98 |
| 2 | Белье нательное термостойкое утепленное для защиты от рисков электрической дуги | Изготовлено в соответствии с ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты Функциональные характеристики: Белье нательное термостойкое утепленное для усиления защитных свойств комплекта от теплового воздействия электрической дуги и защиты кожи от воздействия температур состоит из фуфайки и кальсон и предназначено в качестве дополнительного защитного слоя к специальной одежде с огнезащитными свойствами и для защиты от термических рисков электрической дуги, имеет 1 уровень защиты Фуфайка Прямого силуэта. Горловина обработана бейкой из основного трикотажного полотна. Низки рукавов оформлены манжетами из основного полотна. Кальсоны Без боковых швов, с двойной ластовицей и гульфиком – исключается возможность повреждения кожных покровов из-за натирания. Пояс цельнокроеный с широкой эластичной тесьмой. Низки кальсон оформлены двойными манжетами из основного полотна. Материал: хлопок, плотность не менее 220 г/кв.м. Белье нательное термостойкое должно иметь следующие защитные свойства: ЗЭТВ не менее 7 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1 + А2, В1, С1 | Шт. | 97 |
| 3 | Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги | Должен быть изготовлен в соответствии с ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты Функциональные характеристики: Костюм должен быть предназначен для защиты от термических рисков электрической дуги и иметь 4 уровень защиты Костюм должен иметь следующие защитные свойства: ЗЭТВ от 36 кал/кв. см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени Тт (уровень защиты В2) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты Ти (уровень защиты С2) – защита от повышенных температур, от теплового излучения Ми – защита от механических воздействий, истирания З – защита от общих производственных загрязнений Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка выполнена прямого силуэта на притачном поясе, с центральной потайной застежкой на 7 петель и пуговиц (6 петель по борту и 1 на поясе). Полочки состоят из кокетки, средней, нижней (боковой и отрезной) частей, с притачными центральными планками по борту. Средняя часть полочки с накладными нагрудными карманами с объемом со стороны проймы, с клапанами с отделочным кантом шириной 2-3 мм, выполненным из нижнего клапана, на котором, посередине расположена текстильная контактная лента для фиксации с карманом. Одна сторона клапанов входит в шов проймы, другая – в шов притачивания планки. Нижняя часть полочки выполнена с боковыми накладными карманами с объемом со стороны борта, с клапанами. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса. Верхние срезы клапанов входят в шов притачивания средней части куртки. Со стороны борта клапаны боковых карманов фиксируются на текстильную контактную ленту. На правом нагрудном кармане настрочена шлевка для крепления бейджа, рации. На клапан левого бокового кармана по нижнему краю со стороны борта настрочен шеврон с пиктограммами защитных свойств. С изнаночной стороны на левой полочке, расположен нагрудный накладной карман из подкладочной ткани, фиксирующийся посередине на текстильную контактную ленту. Спинка выполнена с кокеткой и кантом шириной 2-3 мм по шву притачивания кокетки. Рукава втачные, трехшовные, состоящие из передней, локтевой и верхней частей, с манжетами, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу. Верхняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Внизу средней части рукавов проходит кант шириной 2-3 мм из отделочной ткани. Воротник выполнен типа стойка застегивается на текстильную контактную ленту. По шву втачивания внутренней стойки в горловину спинки расположена вешалка. Пояс притачной, регулируется по ширине при помощи пат с прорезной петлей и двумя ответными пуговицами, расположенными в области боковых швов. На куртке расположены элементы повышенной видимости из световозвращающего материала: - фигурная вставка в виде треугольника расположена по шву соединения спинки с кокеткой (по спинке); - полосы шириной 50 мм по швам соединения полочек с кокетками (по кокеткам); - полосы шириной 50 мм внизу верхней детали средней части рукавов. Из отделочной ткани выполнены: кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукавов, внешняя стойка, вешалка. Из отделочной ткани выполнены: нижние детали клапанов нагрудных карманов (с перекантом на лицевую сторону шириной 2-3 мм), подборта и деталь супатной застежки, внутренняя стойка и детали кантов. Брюки выполнены с застежкой гульфика на тесьму – молнию, с притачным поясом, который застегивается на сквозную петлю и пуговицу. Передние половинки брюк с боковыми карманами с отрезным бочком и наколенниками с 4-мя вытачками для объема (2 – со стороны шагового шва, 2 – со стороны бокового шва). Задние половинки брюк с вытачками в области талии, с поперечным членением под коленями. На уровне бедра, по боковым швам, расположены накладные карманы с объемом по боковым сторонам. Карманы с клапанами со скошенными уголками, которые фиксируются на текстильную контактную ленту по краям клапанов. Пояс выполнен притачной с семью шлевками. В области боковых швов расположены паты для регулирования объема талии с петлей и двумя ответными пуговицами, пришитыми на пояс. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Из отделочной ткани выполнены: клапаны накладных карманов и наколенники. Из отделочной ткани выполнены детали для объема боковых накладных карманов. На брюках предусмотрены элементы повышенной видимости из световозвращающего материала: - внизу брюк под наколенниками расположена охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Все отделочные строчки костюма выполнены огнестойкими нитками белого цвета, Применяемые материалы: Ткань верха: ткань арамидная, нефтемасловодоотталющей отделкой, поверхностная плотность не менее 220 г./м.кв. Основной цвет: васильковый Ткань отделки: ткань арамидная, нефтемасловодоотталющей отделкой, поверхностная плотность не менее 220 г./м.кв. Цвет отделочной ткани: основной - темно-синий, детали внутренней отделки красный. Сигнальные элементы: СВ элемент в виде треугольника на спину Световозвращающие огнестойкие полосы, шириной 50 мм. Обязательно наличие трудноудаляемого ярлыка с нанесенной маркировкой. | компл. | 37 |
| 4 | Сапоги мужские летние кожаные | Обувь предназначена для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, химических факторов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Функциональные характеристики: Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Голенище, регулируемое по ширине с застежкой на пластиковые пряжки, с помощью которых обеспечивается плотное прилегание голенища к ноге, клапан из натуральной кожи предотвращает попадание внутрь пыли, влаги. В обуви отсутствуют металлические элементы. Подкладка из спилка подкладочного и текстильного материала. Вкладная стелька из спилка подкладочного и картона эффективно впитывает влагу и обеспечивает комфорт в носке. Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой. Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства; Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (до +300 °С, при контакте с нагретой поверхностью не более 60 сек.), морозостойкой нитрильной резины стойкой к деформациям, истиранию. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы – 5,0 мм: элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня | Пара | 46 |
| 5 | Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги и пониженных температур | Должен быть изготовлен в соответствии с ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты Функциональные характеристики: Костюм должен быть предназначен для защиты от термических рисков электрической дуги и иметь 6 уровень защиты Костюм должен иметь следующие защитные свойства: ЗЭТВ от 75 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени Тт (уровень защиты В3) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты Ти (уровень защиты С3) – защита от повышенных температур, от теплового излучения Тнв – 3(4) класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра Ми – защита от механических воздействий, истирания З – защита от общих производственных загрязнений Костюм предназначен для эксплуатации в IV и особом климатических поясах. Состоит из куртки и брюк. Куртка выполнена прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой Утепляющий пакет куртки выглядит следующим образом: ткань верха +ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя + ветрозащитная ткань. Куртка изготовлена с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму молнию, с планкой под тесьму молнию с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на текстильную контактную ленту в 4-х точках по борту и 1 на воротнике. Полочки состоят из кокетки, средней и нижней частей. Средняя часть полочки выполнена с накладными нагрудными карманами с объемом со стороны проймы и с клапанами с отделочным кантом красного цвета шириной 2-3 мм, выполненным из нижнего клапана, на котором, посередине расположена текстильная контактная лента для фиксации с карманом. Одна сторона клапанов входит в шов проймы, другая – в шов обтачивания борта. Вверху правого нагрудного кармана расположена шлевка для крепления беджа, рации. Нижняя часть полочки выполнена с накладными боковыми карманами с объемом со стороны борта. Карманы по входу закрываются клапанами, фиксирующимися на текстильную контактную ленту со стороны борта, другая сторона клапана входит в боковой шов. Верхние срезы клапанов входят в шов притачивания средней части куртки. Спинка с кокеткой и кантом шириной 2-3 мм по шву притачивания кокетки, по линии талии стягивается эластичной тесьмой. Рукава в тачные, трёхосные, состоящие из передней, локтевой и средней частей, с манжетами, нижняя часть которых собрана на эластичную тесьму. Средняя часть рукавов выполнена с поперечным членением ниже линии локтя. Внутренняя стойка воротника выполнена из огнестойкого флиса. Внизу стойки пришиты 4 пуговицы для крепления съемного капюшона. Капюшон съемный, утепленный, двухшовный, с подбородочной частью (ушками), с простеганным козырьком, с затяжником на затылочной части, фиксирующимся на текстильную контактную ленту. Утепляющий пакет выглядит следующим образом: ткань верха + ветрозащитная ткань + 1 слой утеплителя + ветрозащитная ткань. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиска, которая стягивается шнуром, проходящим через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Капюшон пристегивается на петли и пуговицы. «Ушки» капюшона фиксируются между собой в 2-х точках на текстильную контактную ленту. Внизу куртки предусмотрена кулиска со шнуром, проходящим через обметанные петли и петельки в боковых швах по низу подкладки и фиксаторы. Притачная утепляющая подкладка куртки выполнена с нагрудным накладным карманом слева, застегивающимся на текстильную контактную ленту. В шве втачивания воротника расположена вешалка. Рукава подкладки с трикотажными напульсниками. Внизу спинки с левой стороны расположен накладной карман для маркировочной ленты Элементы повышенной видимости из световозвращающего материала: - фигурная вставка в виде треугольника расположена по шву соединения спинки с кокеткой (по спинке); - полосы шириной 50 мм по швам соединения полочек с кокетками (по кокеткам); - полосы шириной 50 мм внизу верхней детали средней части рукавов. Из отделочной ткани выполнены: кокетки полочек и спинки, верхние части рукавов, внешняя часть стойки. Из отделочной ткани выполнены: нижние клапана нагрудных карманов Брюки мужские, выполнены с притачной утепляющей подкладкой. Утепляющий пакет брюк выглядит следующим образом: ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя + ветрозащитная ткань. Брюки выполнены с застежкой гульфик на тесьму молнию и две горизонтальные петли и пуговицы на поясе, с бретелями, регулирующимися при помощи втачной эластичной тесьмы и пристегивающимися на пластмассовые пряжки трезубцы и двухщелевые рамки. По линии талии предусмотрено пять широких шлевок. Шлевки передних половинок – держатели трезубцев. Передние половинки брюк с боковыми карманами с отрезным бочком и наколенниками с 4-мя вытачками для объема (2 – со стороны шагового шва, 2 – со стороны бокового шва). Задние половинки брюк цельнокроеные со спинкой, по линии талии стянуты эластичной тесьмой. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом Элементы повышенной видимости из световозвращающего материала - охватывающая световозвращающая полоса шириной 50мм., вниз от шва настрачивания наколенника. Из отделочной ткани выполнены: наколенники и бретели. Все отделочные строчки костюма выполнены огнестойкими нитками белого цвета Применяемые материалы: Ткань верха: Ткань арамидная, нефтемасловодоотталющей отделкой, поверхностная плотность не менее 220 г./м.кв. Основной цвет: васильковый Ткань отделки: Ткань арамидная, нефтемасловодоотталющей отделкой, поверхностная плотность не менее 220 г./м.кв. Цвет отделки: основной - темно-синий, детали внутренней отделки красный Подкладка: Ткань (100% Хлопок) ветрозащитная с огнестойкой отделкой, поверхностная плотность не менее 185 г/м.кв. Утеплитель: полотно нетканое, термоскрепленное, 3 индекс, 100 % полиэфир, поверхностная плотность не менее 150 г/м.кв. Сигнальные элементы: Световозвращающие огнестойкие полосы, ширина 50 мм. СВ элемент в виде треугольника на спину | компл | 32 |
| 6 | Перчатки термостойкие трикотажные для защиты от термических рисков электрической дуги | Изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Функциональные характеристики: Перчатки предназначены для защиты от термического воздействия электрической дуги и имеют 2 уровень защиты Перчатки имеют следующие защитные свойства: ЗЭТВ 15 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения Материал: метаарамид- не более 50%, огнестойкая вискоза – не менее 50% | Пар | 294 |
| 7 | Сапоги кожаные утепленные, с внутренними защитными носками из композитного материала | Обувь предназначена для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных и пониженных температур, химических факторов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» Функциональные характеристики: Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Голенище: регулируется по ширине застежкой на пластиковые пряжки, с помощью которых обеспечивается плотное прилегание голенища к ноге. Клапан из натуральной кожи предотвращает попадание внутрь пыли, снега, влаги. В обуви отсутствуют металлические элементы. Подкладка и вкладная стелька из натурального меха. Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой. Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства; Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (до +300 °С, при контакте с нагретой поверхностью не более 60 сек.), морозостойкой нитрильной резины стойкой к деформациям, истиранию. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5,0 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Сапоги кожаные на подкладке из натурального меха в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в IV и Особом климатических поясах. Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня. | Пар | 38 |
| 8 | Подшлемник термостойкий летний для защиты от термических рисков электрической дуги | должен быть изготовлен в соответствии с ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты Функциональные характеристики: Подшлемник предназначен для защиты головы и шеи от внешних воздействий и выполнен из термоогнестойкого трикотажного полотна. Все строчки выполнены огнестойкими нитками в цвет трикотажного полотна. Средняя вставка в затылочной части повторяет контур головы человека. Высокая подбородочная часть и пелерина закрывают часть груди. Все швы изделия выполнены на плоскошовном оборудовании, что делает изделие более комфортным в процессе эксплуатации – исключается натирание. Подшлемник термостойкий предназначен для защиты от термического воздействия электрической дуги, имеет 1 уровень защиты Подшлемник термостойкий должен иметь следующие защитные свойства: ЗЭТВ от 7 кал/кв.см – защита от термического воздействия электрической дуги, значение электродугового термического воздействия То (А1+А2) – защита от повышенных температур, от кратковременного воздействия открытого пламени Тт (уровень защиты В1) – защита от повышенных температур, от конвективной теплоты Ти (уровень защиты С1) – защита от повышенных температур, от теплового излучения | Шт. | 49 |
| 9 | Подшлемник термостойкий утеплённый для защиты от термических рисков электрической дуги | должен быть изготовлен в соответствии с ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты Функциональные характеристики: Подшлемник предназначен для защиты головы и шеи от внешних воздействий и выполнен из термоогнестойкого трикотажного полотна. Все строчки выполнены огнестойкими нитками в цвет трикотажного полотна. Средняя вставка в затылочной части повторяет контур головы человека. Высокая подбородочная часть и пелерина закрывают часть груди. Все швы изделия выполнены на плоскошовном оборудовании, что делает изделие более комфортным в процессе эксплуатации – исключается натирание. ЗЭТВ - защита от термических рисков электрической дуги, ЗЭТВ от 9 кал/кв.см - 1 уровень ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1+А2, В1, С1 Цвет: серый меланж. | Шт. | 45 |

Сафронова Мария Владимировна

8 (395 2) 444-657, доб. 502