| СОГЛАСОВАНО: Председатель комиссии АО «Автотеплотехник» __________________Д. И. Зайцев «___» _____________2025 г. | - УТВЕРЖДАЮ: - Генеральный директор - АО «Автотеплотехник» - ___________________С.И. Зайцев «___» _____________2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замерам сопротивления изоляции электросети, измерению сопротивления заземлителей и петли "фаза-нуль" на объекте: «Котельная»                       АО «Автотеплотехник»

1. Предмет закупки:

Выполнение работ по измерению сопротивления заземлителей и петли "фаза-нуль".

2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

Работы по проведению технических осмотров элементов заземления в электротехническом оборудовании проводятся с целью определения пригодности электросетей в сети защитного зануления (заземления) для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время правилами и нормами ПУЭ, ПТЭЭП.

3. Количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида:

В соответствии с настоящим Техническим заданием.

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

В полном соответствии с условиями Контракта и требованиями настоящего технического задания. Работы осуществляется в условиях действующего учреждения, без остановки процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять им угрозу жизни и здоровью.

5. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

Работы должны быть выполнены на объекте по адресу: г. Тюмень, ул.Тимофея Чаркова , д.8А ст.1

Время проведения работ: рабочие дни – с 8.00 час до 16.00 час

Выполнение работ осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания;

Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам, и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

При выполнении работ должны использоваться исправные инструменты и оборудование.

Требования по объему гарантий качества: на весь комплекс выполняемых работ.

Требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа: Гарантийный срок на выполненные работы составляет один год с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

Исполнитель обязуется обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе проведения работ, при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6. Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ. Требования к безопасности товаров, работ.

Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода вида, а также нормативно-техническим стандартам. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Соблюдение правил техники безопасности.

Соблюдение правил пожарной безопасности.

Соблюдение требований производственных инструкций.

Соблюдение санитарных норм и правил.

Соблюдение правил охраны и безопасности труда.

Соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Правилами пожарной безопасности в РФ.

Исполнитель обязан проводить мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, подразумевающие, что при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Исполнитель обязан проводить мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение.

Рабочие при выполнении работ должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.

При производстве работ необходимо строго выполнять требования правил эксплуатации и техники безопасности, изложенные в должностных инструкциях.

При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неповеренными электроприборами;

- производить работы без спецодежды;

- пользоваться неисправными и непроверенными защитными средствами.

Ответственность за охрану труда  своих работников при производстве работ несет Исполнитель.

7. Требования соответствия нормативным документам.

Выполнение работ осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственными стандартами Российской Федерации, требованиями СанПиН и иных нормативных правовых актов, и рекомендаций в строгом соответствии с условиями настоящего Технического задания и приложений к нему. При производстве работ должны руководствоваться требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ГОСТ 12.3.032-84. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2019. Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- ГОСТ 3345-76. Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции;

- ГОСТ 3484-88. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний;

- ГОСТ 3484.3-83. Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции;

- ГОСТ 26567-85. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний;

- ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем;

- ГОСТ 2.709-89 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах;

- ГОСТ 2.755-87 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения;

- ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения;

- ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;

- Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными Приказом Минэнерго России от 12.08.2022г № 811;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждёнными Приказом Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 15.12.2020 года № 903н, ред. от 29.04.2020г.

- и требованиями других нормативных документов.

8. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения в соответствии с условиями контракта.

9. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность:

Исполнитель обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Работы осуществляются организациями, имеющими в наличии зарегистрированную электролабораторию, и документы, удостоверяющие соответствие организации выполняемым работам.

В объем работ входит.

- визуальный осмотр электроустановки (ЭУ);

- проверка наличия цепи между заземленной ЭУ и элементами электроустановки;

- проверка состояния изоляции электрооборудования и электрических сетей;

- визуальный осмотр (отключение, включение автоматических выключателей);

- измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;

- замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль";

- измерение удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов на   трубопроводе горячей воды;

- составление технического отчета.

Визуальному осмотру подлежат:

- щитовые помещения;

- распределительные устройства до 1000В;

- вторичные цепи;

- приборы учета электроэнергии;

- аппараты защиты;

- электропроводки;

- кабельные линии внутри здания;

- заземляющие устройства;

Применяемое испытательное оборудование и средства измерения должны быть рекомендованы к проведению испытаний и измерений Ростехнадзором и быть поверены органом государственной метрологической службы (Ростестом), иметь не истёкший срок поверки, должны полностью обеспечивать как по диапазонам измерений, так и по классу точности весь объём работ, в соответствии с видами измерений.

Исполнитель обеспечивает наличие инженерно-технического персонала, обладающего необходимой квалификацией. Обязательная аттестация ИТР и рабочих.

Исполнитель должен обеспечить:

- наличие на предприятии аттестованных лиц, имеющих не ниже 4 группы допуска для работы до и свыше 1000В (в соответствии с ПТЭЭП);

- наличие свидетельства о регистрации электролаборатории с правом выполнения ПНР, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В

Проведение контрольных замеров и профилактических испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей на основании методических указаний ПТЭЭП гл. 3.6., согласно ПОТЭУ, в объёме раздела XXXIX.

Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Использовать при выполнении работ сертифицированное оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора и прошедшее плановую поверку.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

По завершению работ Исполнитель передает Заказчику всю техническую документацию. По результатам выполнения работ Исполнителем составляется и передается Заказчику отчет согласно ГОСТ Р 50571.16-2007. Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. Результаты выполненных работ оформляются Протоколами и формируются в технические отчеты. Один экземпляр технического отчета предоставляется Заказчику.

Срок выполнения работ и оформление протоколов и отчета о проделанной работе – 20 календарных дней с момента подписания контракта.

В объем работ входит следующее оборудование:

| № п\п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заземляющий контур | шт. | 8 |
|  | Кабельные линии | шт. | 44 |
|  | Металлосвязь оборудования с контуром заземления | шт. | 32 |
|  | Автоматические выключатели 3Р до 50А | шт. | 6 |
|  | Автоматические выключатели 3Р до 250А | шт. | 20 |
|  | Автоматические выключатели 3Р до 400А | шт. | 6 |
|  | Автоматические выключатели 3Р до 800А | шт. | 4 |
|  | Измерения полного сопротивления петли фаза-нуль в электроустановках до 1000 В | шт. | 44 |
|  | Измерение удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов на трубопроводе горячей воды | шт. | 3 |

Ведущий инженер-энергетик:                                                   Карнаухов А.А.

Главный энергетик:                                                                    Южаков  Н.Л.

Начальник котельной                                                                 Ушаков Н.И.

Заместитель                                                                                                                                                                                     генерального директора                                                                                                                                                                   по теплотехнике:                                                                         Богословский А.М.