Приложение № 1 к Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования (котлы, дымососы)

1.	Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный КВр-0,1ТТ | 25.21.12.000 «О» | Тип котла КВр-0,1ТТ Теплопроизводительность не менее 0,1 (0,086) МВт (Гкал/час) Вид топлива: Дрова/Уголь КПД котла не менее 80 % Номинальный расход воды через котел не менее 3,4 м3/ч Отапливаемый объем не менее 3 тысяч м3 Рабочее давление воды не менее (от 0,3 до 0,6) МПа Гидравлическое сопротивление, не более 0,03 (0,3) МПа (кгс/см2) Температура воды на входе/выходе из котла не более, 70/95 ℃ | шт. | 2 |
|  | Котел водогрейный КВр-0,5ТТ | 25.21.12.000 «О» | Тип котла КВр-0,5ТТ Теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) не менее 0,5 (0,43) Вид топлива: Дрова/Уголь КПД котла не менее 80 % Номинальный расход воды через котел не менее 17 м3/ч Отапливаемый объем не менее 17 тысяч м3 Рабочее давление воды не менее (от 0,3 до 0,6 ) МПа, не менее (от 3 до 6) кгс/см2 Гидравлическое сопротивление не более 0,01 (0,1) МПа (кгс/см2) Аэродинамическое сопротивление не более 230 Па Температура воды на входе/выходе из котла, не более, ℃ 70/95 | шт. | 2 |
|  | Дымосос Д-3,5М | 25.30.12.113 «П» | Мощность двигателя не менее 3000 Вт Производительность не менее 3700 м/час Частота вращения шпинделя не менее 1500 об/мин Полное давление не менее 630 Па Напряжение не более 380 В | шт. | 2 |
|  | Котел водогрейный КВр-1,25ТТ | 25.21.12.000 «О» | Тип котла КВр-1,25ТТ Теплопроизводительность не менее 1,25 (1,08) МВт (Гкал/час) Вид топлива: Уголь/Дрова КПД котла не менее 80 % Номинальный расход воды через котел не менее 43 м3/ч Отапливаемый объем не менее 43 тысяч м3 Рабочее давление воды не менее (от 0,3 до 0,6 ) МПа, не менее (от 3 до 6) кгс/см2 Гидравлическое сопротивление не более 0,1 (1,0) МПа (кгс/см2) Температура воды на входе/выходе из котла не более 70/95 ℃ | шт. | 1 |
|  | Дымосос ДН-6,3 | 25.30.12.113 «П» | Производительность: не менее 4000 м3/ч Давление полное: не менее 90 кг/м2 Мощность электродвигателя: не менее 5,5 кВт Частота вращения электродвигателя: не менее 1500 об./мин Полное давление не менее 1250 Па Напряжение: не более 380 В | шт. | 1 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничение, ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2. Место доставки товаров: 623550, Россия, Свердловская обл., Пышминский р-н, рп Пышма, пер. Больничный, 22

3. Сроки поставки товаров: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2024 года, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.