ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебня

ОКПД 2: 08.12.12.140 – «Щебень»

- Описание объекта закупки, качество и количество поставляемых товаров:

| Наименование | Единица измерения | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| Щебень (фр. 5-20) | Тонна | 500 |

Требования к техническим характеристикам товара

Щебень из гравия фракции 5-20 мм, изготавливаемый в соответствии с ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», применяемый при приготовлении бетонных смесей. Щебень должен соответствовать следующим характеристикам:

- Зерновой состав:

| Диаметр контрольных сит, мм | d = 5 мм | 0,5(d-D)=20 мм | D=20 мм | 1.25D=87,5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полные остатки на ситах, % по массе | От 90 до 100 | От 30 до 60 | До 10 | До 0,5 |

- Содержание зерен лещадной и игловатой формы, по массе процентов не более 50%, группа по форме зерен I, II, III, IV

- Марка по дробимости (Прочность): не менее 120

- Марка по истираемости:

- Морозостойкость: 50-150

- Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 15 %, в т.ч. глины в комках до 1%

- Содержание зерен слабых пород по массе: до 35 %

- Аэфф: св567

- Место поставки Товара: Самовывоз продукции силами Заказчика, не превышающем удаленность более 35 км. от 683001, Камчатский Край, Петропавловск-Камчатский, Г. Петропавловск-Камчатский, Пл. Щедрина, Д. 2.

- Сроки (периоды) поставки Товара: с момента подписания договора по «31» декабря 2025г.

- Условия поставки Товара: Забор Товара осуществляется партиями, путем отгрузки (передачи) Заказчику Товара с даты заключения договора по 31 декабря 2025 года. Погрузка продукции в автотранспорт в месте передачи производится механизированным способом (навалом), силами и средствами Поставщика и за его счет.

- Общие требования к Товару:

5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, соответствовать требованиям технического задания, требованиям качества, безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, а также быть пригодным для целей его приобретения.

  - Указываемый в Заявке Заказчика Товар и объем подлежащего отгрузке Товара рассчитывается Заказчиком, исходя из предоставленных Поставщиком данных об объеме кузова транспортных средств, осуществляющих доставку инертных материалов.

  - При учете количества поставленного Товара Стороны исходят из показаний средств измерения массы, установленных на Полигоне, и значения насыпной плотности Товара, указанной, указанной в документах на поставляемый Товар (протоколы лабораторных испытаний Товара, подготовленные аккредитованными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лабораториями, а также иные документы, которые подтверждают качество товара (сертификат соответствия, паспорт качества, экспертное заключение).

  - Погрузка Товара осуществляется на рабочей площадке Полигона, расположение которой устанавливается в Договоре.

  - Погрузочные работы проводятся в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

  - Доставка Товара должна осуществляться транспортными средствами Заказчика, при этом общая масса транспортного средства и перевозимого Товара не должна превышать 40 тонн.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара:

6.1 Поставщик обязан поставить Товар Заказчику по Товарной накладной с приложением счета-фактуры (при оплате Поставщика с учетом НДС), либо Универсального передаточного документа, счета на оплату, сертификата соответствия и других документов на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара (паспорт качества, экспертное заключение).

6.2 Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара по каждой партии. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договора.

6.3 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара c привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.4 Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, в указанных случаях расходы на экспертизу несут обе стороны поровну.

- Порядок поставки и приемки Товара:

  - Поставщик отгружает товар партиями на основании заявок Заказчика, содержащих указание на сроки (даты) поставки Товара и количество поставляемого Товара.

  - Товар принимается уполномоченным представителем Заказчика в количестве, указанном в Заявке с учетом фактически поставленного Поставщиком Товара. При промежуточной приемке Товара, уполномоченный представитель Заказчика фиксирует заполненность кузова транспортного средства Товаром путём фотофиксации следующих данных:

1) вида кузова транспортного средства сзади с видимым государственным регистрационным номером транспортного средства до разгрузки Товара;

2) вида кузова транспортного средства сбоку до разгрузки Товара. Поставщик или его представитель не вправе препятствовать уполномоченным представителям Заказчика осуществлять фотофиксацию;

3) показания средства измерения массы, установленного на Полигоне, во время въезда транспортного средства Заказчика на Полигон для разгрузки Товара, во время выезда транспортного средства Заказчика с Полигона после выгрузки Товара.

  - По завершению погрузки (передачи) Товара Поставщик или его представитель составляет в 2 (двух) экземплярах транспортную накладную с указанием количества (объема) поставленного Товара и передает представителю Заказчика. Представитель Заказчика один экземпляра транспортной накладной возвращает с отметкой в получении представителю Поставщика.

  - Оплате подлежит количество Товара, указанное в Заявке Заказчика, с учетом количества фактически поставленного Товара, соответствующего требованиям Договора. В случае поставки Товара, в количестве, превышающем количество Товара, указанное в Заявке Заказчика, оплате подлежит только то количество Товара, которое было указано в Заявке Заказчика.

- Отчетность:

По итогам (ежемесячного) отчетного периода Поставщик направляет Заказчику: Товарную накладную формы ТОРГ 12 с приложением счета-фактуры (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), либо Универсальный передаточный документ, в которых указывает количество Товара, поставленного в течение отчетного периода (один календарный месяц), а также направляет счет на оплату. Указанные документы должны быть переданы Поставщиком Заказчику не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующих за последним днем отчетного периода. Итоговая приемка товара производится посредством сверки данных, указанных в Товарной накладной/Универсальном передаточном документе, с данными указанными в транспортных накладных, подписанных Сторонами без замечаний в течение отчетного периода. В настоящем Договоре под отчётным периодом понимается промежуток времени в один календарный месяц, который начинается с 1 (первого) числа месяца, а заканчивается в последний день месяца. Первый отчетный период начинается в день первой поставки Товара.