Приложение №2

Техническое задание

на поставку концентрата минерального «Галит» первого сорта, марки «А»

для нужд МУП «РТС» города Радужный

- Объект зак​‍﻿‍​‌​‍⁠‌﻿​⁠⁠‍﻿⁠‌⁠⁠﻿​‍​﻿﻿﻿​‍‌​‍​‍⁠‍​﻿⁠‌‌﻿‍‍упки:

| № п/п | Наименование товара | ОКП⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿Д 2 | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрат минеральный «Галит» | 23.99.19.190 «О» | Концентрат минеральный «Галит» Соответствовать требованиям ТУ 2111-044-00203944-2011, подтверждаться сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества, либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов. Сорт первый Марка «А» Внешний вид Кристаллический продукт сероватого цвета с включениями кристаллов темно-серой, красноватой, голубоватой окраски Массовая доля хлористого натрия не менее 97 % Массовая доля нерастворимого в воде остатка не более 0,6 % Массовая доля Мg 2+ не более 0,1 % Массовая доля Са 2+ не более 0,6 % Массовая доля К + не более 0,4 % Массовая доля влаги не более 0,7 % Гранулометрический состав: до 2,5 мм не менее 85 % свыше 4,5 мм не более 5 % Упаковка – мягкий разовый контейнер (МКР) до 1 тн. укомплектованный полиэтиленовыми вкладышами, должен обеспечивать сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранении. | тонн | 200 |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «Ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Место поставки: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, железнодорожная станция Нижневартовск 2.

Отгрузка товара, происходит на складе Поставщика силами Заказчика.  Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Срок поставки: с момента заключения договора до «25» декабря 2025 г.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.