| Приложение № 1 к Извещению о закупке Приложение № 2 к Договору №__________ «____» ________2025 года # Заказчик: Акционерное общество «СМАК» # Поставщик: |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Технологическое оборудование для приёмки, растаривания, просеивания, промежуточного хранения сыпучих продуктов с выполнением работ по шеф-монтажу, пуско-наладке оборудования и вводу его в эксплуатацию, проведения обучения сотрудников |  |
| Основание для проведения закупки | Закупка предусмотрена годовым планом на 2025 год |
| Предмет закупки | Технологическая линия для приёмки, растаривания, просеивания, промежуточного хранения сыпучих продуктов |
| Используемое сырьё | Мука пшеничная 1 сорта, мука пшеничная высшего сорта, сахар – песок, сухое молоко. |

Схема принципиальная

| Необходимая комплектация технологической линии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав подключения муковоза | шт | 1 |
| 2 | Трасса подачи продукта в комплекте : труба Ǿ 101.6 (нерж.ст), муфты | компл | 1 |
| 3 | Силос для бестарного хранения сыпучих продуктов, объём хранения 85м³, диаметр -3000мм, на 4 – х трубных опорах, лестница на крышу, ограждение крыши, переходный мостик, загрузочная труба | шт | 2 |
| 4 | Комплект тензометрии силоса (вместимость до 60 тн) | компл | 2 |
| 5 | Фильтр WAMFLO (ATEX) | шт | 2 |
| 6 | Клапан предохранительный VCP (ATEX) | шт | 2 |
| 7 | Виброднище с ответным фланцем (нерж.ст) (ATEX) | шт | 2 |
| 8 | Мешкоопрокидыватель с пневмоприводом, (угл ст) (EX) | шт | 1 |
| 9 | Растариватель мешков (с фильтром, нерж. ст) (EX) | шт | 1 |
| 10 | Бункер технологический (полный объём 260 л , нерж. ст) | шт | 1 |
| 11 | Электровибратор (ATEX) | шт | 1 |
| 12 | Просеиватель с магнитоуловителем (ротационный , нерж. ст) | шт | 1 |
| 13 | Модуль загрузки (одноручьёвый, с подшипниковым узлом, нерж.ст) | шт | 1 |
| 14 | Трасса подачи продукта в комплекте: труба Ǿ114 (нерж.ст), шнек гибкий безваловый (углер ст), муфты, хомуты | м | 3 |
| 15 | Модуль разгрузки (одноручьёвый, с приводом, нерж.сталь) (EX) | шт | 1 |
| 16 | Бункер технологический (полный объём 80 л , нерж. ст) | шт | 1 |
| 17 | Фильтр воздушный HOPPERJET (ATEX) | шт | 1 |
| 18 | Электровибратор (ATEX) | шт | 1 |
| 19 | Питатель роторный RVC (т.м WAM) (ATEX) | шт | 1 |
| 20 | Модуль загрузки под пневмотранспорт (нерж ст) | шт | 1 |
| 21 | Компрессор воздушный | шт | 1 |
| 22 | Трасса подачи продукта в комплекте : труба Ǿ 76.1 (нерж.ст), муфты | компл | 1 |
| 23 | Шланг | шт | 1 |
| 24 | Бункер технологический (полный объём 6000 л , нерж. ст) | шт | 2 |
| 25 | Комплект тензометрии бункера технологического (тензодатчики, опорные площадки) | шт | 2 |
| 26 | Фильтр воздушный WAMFLO (ATEX) | шт | 2 |
| 27 | Клапан предохранительный VCP (ATEX) | шт | 2 |
| 28 | Виброднище с ответным фланцем (нерж. ст) (ATEX) | шт | 2 |
| 29 | Просеиватель для муки (вибрационный нерж. ст) (EX) | шт | 2 |
| 30 | Комплект пневмоарматуры | компл | 1 |
| 31 | Комплект нестандартного оборудования | компл | 1 |
| 32 | Щиты электрические для системы управления оборудованием типа ЩЭСУ | компл | 1 |
| Описание технологического процесса Мука пшеничная в/с, мука пшеничная 1 сорта с помощью рукава для подключения и трассы подачи продукта перекачивается из муковоза в силос для бестарного хранения 85м³. Силос оборудован системой тензометрии. Мука из силоса должна поступать через просеиватель по мукопроводу (заказчика) на производство. Сахар – песок или сухое молоко через мешкоопрокидыватель поступает в растариватель мешков затем в накопительный бункер технологический объёмом 260 л далее через просеиватель оснащённый магнито- уловителем сырьё должно поступать по трассе подачи в бункер технологический 80 л. С помощью пневмо- трассы сырьё поступает в бункер технологический объёмом 6000 л. Сырьё из технологического бункера через трассу подачи (заказчика) поступает на производство. Для каждого вида сырья предусмотрен отдельный бункер. Основные характеристики поставляемого оборудования |  |  |  |  |
| 1.Силос для хранения муки:; - объем - 85 м³ - материал изготовления силоса – AL/Mg - материал изготовления опор силоса – углеродистая сталь - диаметр – 3000 мм - угол конуса силоса - 60° - трубные опоры – 4 шт, диаметр – 323 мм, материал – углеродистая сталь. - люк в районе конуса силоса для доступа в силос - люк на крыше силоса для доступа в силос - общая высота с ограждением крыши – 17000 мм - высота ограждения крыши – 1250 мм - лестница со спинным ограждением и с площадкой для отдыха - переходный мостик между силосами - труба загрузки силоса мукой диам. 101,6 мм (вход в крышу силоса вертикальный) - посадочное место – трубная муфта + фланец (см. приложение 1 к ТЗ) на крыше силоса для датчика давления в силосе (датчик давления устанавливает компания DAXNER самостоятельно). - элементы «обвязки» силоса: вибродно, индикаторы уровня (верхний и нижний), фильтр аспирационный с пневмоочисткой, клапан давления, тензометрия.. 2. Бункер для хранения сахара (сухого молока):; - объем - 6 м³ - материал изготовления бункера – нержавеющая сталь AISI 304 - диаметр – 1590 мм - угол конуса бункера - 48° - люк в районе конуса для доступа в бункер - общая высота от обреза конуса до крыши бункера – 4058 мм - труба загрузки бункера продуктом диам. 76,1 мм (вход в цилиндр бункера тангенциальный) - элементы «обвязки» силоса: вибродно, индикаторы уровня (верхний и нижний), фильтр аспирационный с пневмоочисткой, клапан давления, тензометрия.. Стыковка оборудования поставщика и компании DAXNER под силосами 85 м³ и бункерами 6 м³: - для присоединения пневмозаслонки компании DAXNER DN 300 mm, необходимо изготовить фланец PN10 LK=400 DA=445 12xø22 (см. приложение 2 к ТЗ) - последним элементом на выходе из бункера 6 м³ является заслонка с пневмоприводом мод. VFPX2250AID (производства WAM). - соединение общей трассы подачи сахара и сухого молока после узла растарки мешков с двумя независимыми трассами подачи продукта в бункера осуществляется за счет поставки 6 метров гибкого шланга с наконечником для креплением Storz 3“ (мама-папа, с конечным выключателем) компании DAXNER. - на трубопроводах заполнения бункеров сахара, сухого молока и муки предусмотрены пневмозаслонки DN 100. Поставку пневмозаслонок с переходниками к диаметру трубопроводов осуществляет компания DAXNER. - Компании DAXNER поставляет участки 2-х загрузочных труб подключения к шлангу муковоза (зеленая зона), далее идет присоединение к загрузочным трубам в поставке поставщика. Зона ответственности DAXNER/поставщик по Системе управления элементами обору поз. На схеме; Наименование; Кто управляет; Кто дает сигнал или "сухой контакт"; Описание функционала и логики управления элементами схемы; Примечание. Система растарки сахара и сухого молока:. 8; Мешкоопрокидыватель; поставщик. 9; Аспирационный узел; поставщик. 11; Вибратор; поставщик. 12; Просеиватель (привод); поставщик. Просеиватель (подача воздуха в подш..узел); поставщик. 13; Модуль загрузки (подача воз-ха в подш.узел); поставщик. 15; Модуль разгрузки (привод); поставщик. 16; Бункер:; поставщик. б/н; Датчик верхнего уровня; поставщик. 18; Вибратор; поставщик; Daxner; Запрос на пополнение бункеров от СУ Daxner. Сухой контакт Верхний уровень в бункере №1. Сухой контакт (не обязательно) Верхний уровень в бункере №2. Сухой контакт (не обязательно) От поставщика в Daxner - Линия в работе (запущена воздуходувка); Подвод кабельной продукции от СУ Дакснер до СУ поставщика. 19; Роторный питатель; поставщик; Daxner. Подача воздуха в подш.узел; поставщик; Daxner. 21; Воздуходувка; поставщик; Daxner. 24.1 и 24.2; Емкости для хранения сахара и сухого мол.. б/н; Датчик верхнего уровня; Daxner; поставщик; ILTD0 Датчик уровня ротационный Питание датчика и сигнал с него от Daxner; Подвод кабельной продукции от СУ Daxner до датчиков и исполнительных механизмов. СУ поставщика отсутствует.. б/н; Датчик нижнего уровня; Daxner; поставщик; ILTD0 Датчик уровня ротационный Питание датчика и сигнал с него от Daxner. 25; Тензометрия; Daxner; Поставщик ТВЭУ; ТВЭУ ТВ003/05Н Питание ТВЭУ - 230 В Аналоговый сигнал веса 4-20мА Согласование сигналов с Daxner. 26; Фильтр аспирационный с виброочисткой; Daxner; поставщик; Питание платы управления фильтром 24 V DC Запуск очистки фильтра - Сухой контакт. 28; Вибродно (вибратор); Daxner; поставщик; Питание вибратора ~380В; 0,16кВт; 0,7 А Управление контактором от Daxner. 29; Заслонка с пневмоприводом; Daxner; Поставщик (ТВЭУ); Управление заслонкой 24VDC - 1DO Обратная связь с заслонкой - 2DI. 3.1 и 3.2; Силосы для хранения муки 85 м.куб.. б/н; Датчик верхнего уровня; Daxner; поставщик; ILTD0 Датчик уровня ротационный Питание датчика и сигнал с него от Daxner; Подвод кабельной продукции от СУ Daxner до датчиков и исполнительных механизмов. СУ поставщика отсутствует.. б/н; Датчик нижнего уровня; Daxner; поставщик; ILTD0 Датчик уровня ротационный Питание датчика и сигнал с него от Daxner. 4; Тензометрия; Daxner; поставщик (ТВЭУ); ТВЭУ ТВ003/05Н Питание ТВЭУ - 230 В Аналоговый сигнал веса 4-20мА Согласование сигналов с Daxner. 5; Фильтр аспирационный с виброочисткой; Daxner; поставщик; Питание платы управления фильтром 24 V DC Запуск очистки фильтра - Сухой контакт. 7; Вибродно (вибратор); Daxner; поставщик; Питание вибратора ~380В; 0,62кВт; 1,7 А Управление контактором от Daxner. б/н; Щит подключения муковоза; Daxner; -. |

| Доставка | Поставщик оборудования |
| --- | --- |
| Шеф – монтажные и пуско – наладочные работы. | Поставщик оборудования |
| Электротехнические изделия для подключения | Поставщик оборудования |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнение работ | 620025 Свердловская обл., г Екатеринбург, Логопарк Кольцовский тер. стр 12. |
| Срок поставки оборудования | 140 календарных дней с момента подписания договора |
| Срок монтажа оборудования | 60 календарных дней с момента поставки оборудования |

Чертеж Бункер объемом 6 м.куб

Чертеж Силос для муки объемом 85 м.куб

Приложение № 2 к Техническому заданию

Чертеж фланца для крепления датчика давления

Приложение № 2 к Техническому заданию

Таблица размеров фланцев